岳汨环评〔2022〕019号

关于汨罗市晟泰科技有限公司年加工800吨含铜

废旧开关插座建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市晟泰科技有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市晟泰科技有限公司年加工800吨含铜废旧开关插座建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资150万元（其中环保投资20万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟南路东侧，利用现有厂房建设年加工800吨含铜废旧开关插座项目。该项目以含铜废旧开关、插座、PPR自来水管接头为原材料，通过人工分拣、湿法破碎、筛分等工序，将得到的塑料碎屑、铜、铁等产物分类收集后外售具备相应能力的单位资源化利用。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市晟泰科技有限公司年加工800吨含铜废旧开关插座建设项目（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、严格按照项目环境影响报告表所列原材料种类及规模进行加工处理，不得擅自变更原材料种类或扩大生产规模。严禁直接破碎含线路板的开关插座。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。初期雨水妥善收集，经沉淀处理后回用于生产，不外排。筛分废水经三级沉淀处理后有限回用，定期更换。生活污水经隔油、化粪预处理和更换的筛分废水须达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1、表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。按照“分区防控”原则落实地下水污染防治措施，做好物料及固体废物堆存场所、生产车间、污水处理设施等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水体。

3、切实做好大气污染防治工作。车间和厂区道路定时洒水抑尘，物料装卸和运输过程须采取防尘措施。破碎工序湿法作业且在封闭车间内进行，尽可能减少粉尘产生。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。西厂界、其余厂界噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008)表1中的4类、3类标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废线路板、废矿物油、沉淀池沉渣等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目污染物总量控制指标为：COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年5月19日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南德顺环境服务有限公司