岳汨环评〔2022〕022号

关于湖南省新基源新材料科技有限公司年回收处置1万吨废旧农膜资源化利用项目环境影响报告表的批复

湖南省新基源新材料科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南省新基源新材料科技有限公司年回收处置1万吨废旧农膜资源化利用项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1500万元（其中环保投资12万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区，利用厂区内东侧闲置地并依托部分已建设施，建设年回收处置1万吨废旧农膜资源化利用项目。项目主要以废旧PE农膜为原材料，通过湿法破碎、清洗、烘干、挤出造粒等工序，生产再生PE颗粒产品。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南省新基源新材料科技有限公司年回收处置1万吨废旧农膜资源化利用项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。生产废水依托厂内自建污水处理站预处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表1中间接排放限值及再生材料产业园污水处理厂接管标准后，排入再生材料产业园污水处理厂进行深度处理。按照“分区防控”原则落实地下水污染防治措施，做好生产车间、危险废物暂存间、污水收集处理设施等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成废水下渗污染地下水体。

3、切实做好大气污染防治工作。原辅材料采取防雨淋、防渗漏、防扬散措施规范储存。车间和厂区道路定时洒水抑尘，物料装卸和运输过程须采取防尘措施。挤出造粒工序废气经封闭式集气罩收集，通过湿式离子捕捉器、高速旋流塔、干式过滤器、活性炭吸附箱、催化燃烧设备处理达标后，经15米高排气筒（DA001）排放；非甲烷总烃、颗粒物分别执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4排放限值、表5特别排放限值。企业厂区内非甲烷总烃监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放限值，边界非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9浓度限值。氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008)表1中的3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废活性炭、废矿物油等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格控制原材料来源及质量，本项目不得使用进口废塑料、医疗废物、危险废物为原料。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。项目污染物总量控制指标为：VOCs≤0.5t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，修订突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年5月30日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南德顺环境服务有限公司