岳汨环评〔2022〕023号

关于汨罗市泓宇新材料有限公司年加工石墨材料9800吨

迁建项目环境影响报告表的批复

汨罗市泓宇新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市泓宇新材料有限公司年加工石墨材料9800吨迁建项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资300万元（其中环保投资23万元），在汨罗市罗江镇红花山村24组X047县道北侧，租赁罗江镇工业小区闲置厂房，建设年加工石墨材料9800吨迁建项目，用地面积约4000平方米，建筑面积约3340平方米。该项目以废旧石墨块为原材料，经分选、切锯、车床精加工、打磨等工序制成石墨异型制品外售；以分选出的废旧碎石墨及石墨异型制品加工产生的边角余料为原材料，经筛分工序得到石墨块、石墨粉产品外售。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市泓宇新材料有限公司年加工石墨材料9800吨迁建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。项目无生产废水产生，车间定期进行人工清扫，不使用水清洗地面。生活污水经化粪池预处理后就近作农肥利用，不外排。按照“雨污分流”原则建设项目雨、污水管网，完善初期雨水收集处理设施。原材料、中间产品、产品、固体废物储存场所须采取防雨淋、防流失措施，防止对周边水环境造成污染。

2、切实做好大气污染防治工作。作业场地硬化、非作业区域绿化，及时清扫地面积尘和沉降物料。原材料、中间产品、产品、固体废物储存场所须采取防扬散措施，运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。生产作业须在封闭车间内进行，使用先进高效的密闭生产设备，切锯、车床精加工、打磨、筛分等工序产生的含尘废气经集气管收集，通过布袋除尘器处理达标后，经不低于15米高的排气筒外排。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废废矿物油等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格控制原材料来源及质量，禁止使用含有毒有害物质或涉危险废物的废旧石墨作原材料。牢固树立“预防为主”指导思想，制定突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年5月30日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司