岳汨环评〔2022〕025号

关于湖南丰惠肥业有限公司汨罗分公司年产5万吨

营养土改造建设项目环境影响报告表的批复

湖南丰惠肥业有限公司汨罗分公司：

你公司《关于申请批复<湖南丰惠肥业有限公司汨罗分公司年产5万吨营养土改造建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司现有日处理200吨畜禽粪便建设项目位于汨罗市桃林寺镇江北村大托片区第八组（G240西侧），项目于2020年12月办理环评审批手续（汨环评批〔2020〕073号），2021年12月完成竣工环保验收。现因原材料及市场原因，你公司拟投资150万元（其中环保投资24万元），就地对现有项目进行改建，主要新增部分储运和环保工程，仍利用现有项目设备、设施进行生产，不新增用地。改建后可以城镇污水处理厂污泥、中药残渣、畜禽粪便、秸秆、菌渣等为原料，通过配料混合、发酵、喂料、粉碎、筛分、包装等工序，生产得到营养土外售。根据你公司委托湖南中汇环境科技有限公司编制的《湖南丰惠肥业有限公司汨罗分公司年产5万吨营养土改造建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。本项目无生产废水外排，喷淋塔水循环使用，冷凝水收集补充作喷淋塔用水，车辆清洗废水收集沉淀后循环使用。完善厂区“雨污分流”管网，初期雨水收集沉淀后用于厂区绿化，不外排。按照“分区防控”原则落实地下水污染防治措施，做好生产车间等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水体。

2、切实做好大气污染防治工作。加强生产全过程管理，污泥、畜禽粪便等使用专用车辆密闭运输且在密闭车间内装卸，厂内设置洗车平台，运输车辆净车上路，防止物料泄漏遗撒及恶臭外逸。污泥和畜禽粪便储存区、配料混合和发酵车间须保持密闭负压状态，恶臭气体全面收集，经喷淋塔、UV光解、活性炭吸附（配套发电机用于应急供电）处理达标后，通过不低于15米高的排气筒（DA003）排放。粉碎、筛分、包装工序废气通过集气罩收集、布袋除尘器处理达标后，经管道引至排气筒（DA003）排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级新扩改建标准和表2恶臭污染物排放标准值。污泥和畜禽粪便储存区、配料混合和发酵车间应采取定时喷洒生物除臭剂及添加生物除臭菌等措施减少恶臭污染物产生，物料须经充分发酵无明显恶臭后方可转运出发酵车间。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，东厂界、其余厂界环境噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的4类、2类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废UV灯管、废活性炭、废矿物油等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。本项目用作原料的城镇污水处理厂污泥须满足《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》（CJ/T309-2009）相关要求，不得使用含危险废物的污泥作原料。牢固树立“预防为主”指导思想，制定突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。本次改建后的营养土项目不得与原生物有机肥项目同时生产，防止相互影响产品质量。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年6月10日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市桃林寺镇环境保护站、湖南中汇环境科技有限公司