岳汨环评〔2022〕026号

关于汨罗市中燃石化有限公司加油站建设项目

环境影响报告表的批复

汨罗市中燃石化有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市中燃石化有限公司加油站建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资5000万元（其中环保投资28万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区创新大道西侧，建设汨罗市中燃石化有限公司加油站项目。该项目按二级加油站等级建设，用地面积4709平方米，设2个50立方米汽油储罐、2个50立方米柴油储罐，安装六枪单油品潜油泵加油机6台，年销售汽油2000吨、柴油1500吨。根据你公司委托长沙正诚环保技术咨询有限公司编制的《汨罗市中燃石化有限公司加油站建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2014）、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）等相关规范要求设计建设。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。规范建设“雨污分流”管网和污水收集处理设施。洗车废水经隔油、沉淀处理后回用，不外排。生活污水经隔油、化粪预处理，场地冲洗废水、卸油区和加油区初期雨水经隔油、沉淀预处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。按照“分区防控”原则落实地下水污染防治措施，做好油罐区、输油管线等重点区域的防渗工作，防止对周边水环境和土壤造成污染。

3、切实做好大气污染防治工作。高标准建设加油站油气回收系统，严格执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中规定的油气排放控制要求和排放限值。油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25克/立方米。加油站边界油气浓度应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，北侧边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中的4类区排放限值，其余边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中的3类区排放限值。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。油罐清洗废弃物及废矿物油、隔油池和沉淀池油渣、含油抹布和手套、加油机滤芯等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。项目总量控制指标为：VOCs≤0.8t/a。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年6月10日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、长沙正诚环保技术咨询有限公司