岳汨环评〔2022〕042号

关于湖南隆洲新材料科技有限公司年产3500吨

PP塑料制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南隆洲新材料科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南隆洲新材料科技有限公司年产3500吨PP塑料制品建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元（其中环保投资32万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区弼时片区，租赁湖南博仕龙住宅工业有限公司闲置厂房和综合楼，建设年产3500吨PP塑料制品项目，用地面积3728.2平方米。项目主要以聚丙烯树脂（PP颗粒）、色母、阻燃剂等为原辅材料，通过上料、挤出、冷却成型、分切等工序生产PP板材和管材；并以部分PP板材为原材料，通过雕刻、切割、碰焊、折弯、组装等工序生产PP喷淋塔。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南隆洲新材料科技有限公司年产3500吨PP塑料制品建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。本项目无生产废水排放，间接冷却水经循环冷却塔冷却处理后全部回用，不外排。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和园区污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行深度处理。

2、切实做好大气污染防治工作。边角料破碎机全封闭式作业，雕刻、切割等工序沉降粉尘及时采用移动式吸尘器收集。挤出废气须全面收集，经水喷淋、干式过滤器、UV光解、活性炭吸附处理达标后，通过不低于15米高的排气筒（DA001）排放。颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放限值要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级新扩改建和表2排放标准值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，进一步加强厂区和周边绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废活性炭、废UV灯管等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，及时更换活性炭，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。本项目不得使用再生塑料为原料，加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。严格执行污染物排放总量控制制度，项目总量控制指标为：VOCs≤1.8t/a、COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年7月15日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心、湖南德顺环境服务有限公司