岳汨环评〔2023〕009号

关于湖南湘固电子科技有限公司年产200吨

电子线材项目环境影响报告表的批复

湖南湘固电子科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南湘固电子科技有限公司年产200吨电子线材项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资500万元（其中环保投资14万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区弼时片区大理塘路北侧、陶家湾路东侧、汉山路南侧上元标准厂房15号栋101室，建设年产200吨电子线材项目，用地面积约775平方米。项目主要以PVC粒料、铜丝、溶剂型油墨等为原辅材料，通过绞线、押出、喷码、组装、挂锡、裁切、包装检验等工序生产电子线材。根据你公司委托湖南明启环保工程有限公司编制的《湖南湘固电子科技有限公司年产200吨电子线材项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。本项目无生产废水排放，冷却废水经循环冷却塔处理后全部回用。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和园区污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行深度处理。

2、切实做好大气污染防治工作。溶剂型油墨等含挥发性有机物的原辅材料须防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。生产车间封闭作业，押出和喷码工序废气经集气罩收集，二级活性炭处理达标后，通过不低于15米高的排气筒排放；非甲烷总烃执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1357-2017）表1中排放限值，颗粒物、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准。周界颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008) 表1中的3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，进一步加强厂区和周边绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废活性炭和润滑油、溶剂型油墨包装容器、废含油抹布和手套等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，及时更换活性炭，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格控制原材料来源及质量，原料中的PVC粒料全部使用新料，不得以再生塑料为原料；溶剂型油墨应使用通过环境标志产品认证的环保型油墨并严格控制用量。项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a、COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2023年2月15日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新区飞地园管理办公室、湖南明启环保工程有限公司