岳汨环评〔2023〕010号

关于山河智能汨罗产业园年产混凝土泵车砼泵配件400万件和泵送管540万条建设项目环境影响报告表的批复

湖南正合一管业有限公司：

你公司《关于申请批复<山河智能汨罗产业园年产混凝土泵车砼泵配件400万件和泵送管540万条建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资10000万元（其中环保投资99万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区弼时片区王家园路南侧、坪上路西侧地块，建设山河智能汨罗产业园年产混凝土泵车砼泵配件400万件和泵送管540万条项目，用地面积约26615平方米。项目主要以天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、炭黑、白炭黑、碳酸钙等为原辅材料，通过配料、炼胶、压延/挤出、硫化、清洗、脱芯试压、切割、检验、铸钢件加工、组装等工序生产高压软管、工业软管、液压管接头及总成，以钢卷、醇酸底漆、塑粉等为原辅材料，通过分切、焊接、切割、焊接、高频淬火、抛丸、刷漆/喷粉、晾干/固化、检验等工序生产硬管。根据你公司委托湖南润为环保科技有限公司编制的《山河智能汨罗产业园年产混凝土泵车砼泵配件400万件和泵送管540万条建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。硫化罐蒸汽冷凝水和胶管清洗废水经预处理达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2间接排放限值和园区污水处理厂进水水质要求后；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和园区污水处理厂进水水质要求后，一并排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行深度处理。

3、切实做好大气污染防治工作。投配料工序密闭作业，废气经集气罩负压收集、布袋除尘器处理达标后；炼胶工序密闭作业，废气经集气罩负压收集、布袋除尘+UV光氧催化+活性炭吸附处理达标后；压延/挤出工序废气经集气罩负压收集、UV光氧催化+活性炭吸附处理达标后；一并通过20米高的排气筒（DA001）排放，颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5中排放限值，二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放标准。硫化工序密闭作业，废气经集气装置收集、低温冷凝+UV光氧催化+活性炭吸附处理达标后，通过20米高的排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5中排放限值，二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放标准值。喷粉工序密闭作业，废气经布袋除尘器处理达标后；烘干固化、调漆刷漆和晾干工序均密闭作业，废气经集气装置收集、UV光氧催化+活性炭吸附处理达标后；与烘干固化工序天然气燃烧废气一并通过20米高的排气筒（DA003）排放，二甲苯、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车制造类排放浓度限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）附件1排放浓度限值。硫化工序天然气燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉类特别排放限值后，通过20米高的排气筒（DA004）排放。涂料等含挥发性有机物的原辅材料须防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019) 附录A表A.1排放限值。抛丸粉尘采用布袋除尘器处理，焊接烟尘采用移动式烟尘净化器处理，及时清扫地面积尘和沉降物料。周界苯系物、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表3无组织监控点浓度限值，颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表6排放限值，二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008) 表1中的3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，加强厂区和周边绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废活性炭和UV灯管、溶剂型涂料包装容器、废矿物油、废含油抹布和手套等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行。项目使用的涂料质量需满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB/T 38597-2020）。建立健全污染防治设施运行管理台账，及时更换活性炭，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目总量控制指标为：VOCs≤1.1t/a、COD≤0.9t/a、NH3-N≤0.1t/a、SO2≤0.2t/a、NOx≤0.6t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2023年2月15日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新区飞地园管理办公室、湖南润为环保科技有限公司