岳汨环评〔2023〕012号

关于湖南顺豪发新材料有限公司年产40000吨锂离子

电池石墨负极材料建设项目环境影响报告表的批复

湖南顺豪发新材料有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南顺豪发新材料有限公司年产40000吨锂离子电池石墨负极材料建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元（其中环保投资42.2万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区汨江路西侧，租赁原汨罗市旭光建材有限公司部分厂房，建设年产40000吨锂离子电池石墨负极材料项目，用地面积约7425平方米，建筑面积约3425平方米。项目主要以煅前石油焦为原材料，通过破碎、磨粉、包装等工序生产石油焦粉，供给锂电池负极材料生产企业作原料。根据你公司委托湖南润为环保科技有限公司编制的《湖南顺豪发新材料有限公司年产40000吨锂离子电池石墨负极材料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。间接冷却水循环使用不外排。初期雨水和生活污水分别经预处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

2、切实做好大气污染防治工作。生产车间场地硬化、封闭作业，定时洒水降尘，及时清扫地面积尘和沉降物料。破碎、磨粉工序含尘废气分别经布袋除尘器处理达标后，通过不低于15米高的排气筒（DA001）排放。颗粒物（碳黑尘）执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008) 表1中的3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，进一步加强厂区和周边绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废润滑油等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行。项目使用的煅前石油焦需满足《中华人民共和国石油化工行业标准 石油焦（生焦）》（NB/SH/T 0527-2019）中表2石油针状焦相关技术要求。建立健全污染防治设施运行管理台账，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2023年2月17日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南润为环保科技有限公司