- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理4000吨铜铝线及1000吨电机转子加工利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-430600-04-01-160141 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李滔 | 联系方式 | 13973036267 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市汨罗高新技术产业开发区新市片区天立路18号1栋 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：113度8分35.591秒，北纬：28度45分54.305秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | “三十九、废弃资源综合利用业”中“85金属废料和碎屑加工处理及非金属废料和碎屑加工处理” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 汨高政审[2023]19号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 4.6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是：已建部分厂房 | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | （1）所属园区规划名称：《汨罗高新技术产业开发区调区扩区规划》 （2）审批机关：湖南省发展和改革委员会 （3）审批文件名称：《关于湖南汨罗循环经济产业园调区扩区的函》 （4）文号：湘发改函[2015]45号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - （1）规划环境影响评价名称：《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》 - （2）审查机关：湖南省生态环境厅 - （3）审查文件名称：《关于（汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书）的审查意见》 - （4）文号：湘环评函〔2019〕8号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划符合性 （1）与园区用地规划相符性分析 根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划 土地利用规划图》，本项目规划为公园绿地，但汨罗高新技术产业开发区已计划进行下一步控规编制和修编，将新市片区西片区规划的绿地（现已开发为工业用地）按实际使用功能调整为工业用地，本项目已取得园区选址意见（见附件四），同时根据本项目国土证明（见附件六），本项目所处地块属于工业用地。 （2）与园区产业布局规划相符性分析 根据湖南省生态环境厅以湘环评函【2019】8号出具的《关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》的审查意见（详见附件七），汨罗高新技术产业开发区产业定位：园区形成“三大主导，三大从属”的产业格局，主导产业为再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造，辅以安防建材、新材料、电子信息三大特色产业，本项目属于再生资源回收利用，是汨罗市的主导产业之一，符合园区的产业发展定位。 2、本项目与汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书审查意见的符合性 表1-1 与园区规划环评审查意见的符合性分析 序号; 环评及审查意见要求; 项目实施情况; 符合性. 1; “园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目”，“园区管委会和地方环保行政主管部门应按照规划环评提出的行业、工艺和设备、规模、产品四项负面清单和后续“三线一单”提出的准入条件做好入园项目的招商把关，对入园项目严格执行环境影响评价制度、落实环保三同时监管要求。”; 本项目不属于高能耗、高物耗、污染重项目，符合产业政策。本项目符合园区规划环评的产业准入条件相关要求，符合“三线一单”的相关要求。正在开展环境影响评价工作。; 符合. 2; “完善园区排水基础设施建设和提质改造。园区排水实施雨污分流，污污分流，新市片涉重废水经厂内处理达到相关标准要求后进入重金属污水处理厂处理”。; 本项目实施雨污分流。筛分废水，初期雨水经初期雨水池隔油沉淀处理后回用于筛分用水。; 符合. 3; “加强高新区大气污染防控措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量，园区禁止新建燃煤企业，燃料应采用天然气、电能等清洁能源”，“加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准；合理优化布局，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利响。”; 本项目采用的能源为电能；破碎废气均设置废气收集系统，并做到达标排放。; 符合. 4; “加强固体废物的环境管理。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合 利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。”; 本项目设置有一般工业固废暂存间，做到了固体废物的分类收集、分类贮存、分类处置。; 符合. 5; “加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。园区管理机构应建立专职的环境监督管理机构，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全 环境风险信息库和环境风险事故防范措施、应急预案，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。”; 本环评要求本项目编制应急预案，并与园区应急体系相衔接。; 符合. 6; 做好建设期的生态保护和水土保持工作。注意保护好周围农田、河流及自然景观，落实生态环境的保护、恢复和补偿，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。; 本项目利用已有厂房，施工期仅设备安装，无土石方施工，不会产生生态破坏和水土流失。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，本项目不属于国家产业政策中规定的限制类、淘汰类项目。项目拆解属于第一类鼓励类中第四十三类中的“26、再生资源回收利用产业化”。因此项目符合国家的相关产业政策。 对照《资源综合利用目录（2003修订）》，本项目属于《资源综合利用目录（2003修订）》中“三、回收、综合利用再生资源生产的产品”中的第30、31项的“回收生产和消费过程中产生的各种废旧金属、废旧轮胎、废旧塑料、废纸、废玻璃、废油、废旧家用电器、废旧电脑及其他废电子产品和办公设备”、“利用废家用电器、废电脑及其他废电子产品、废旧电子元器件提取的金属（包括稀贵金属）非金属和生产的产品”。符合《资源综合利用目录（2003修订）》的有关规定。 2、选址合理性分析 （1）项目选址位于汨罗高新技术产业开发区内，厂址用地属于工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。 （2）项目选址于汨罗高新技术产业开发区内，根据园区产业布局规划图（见附图六），汨罗工业园将建成以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园，本项目所在地规划为先进制造及电子信息产业区，但根据园区的会议纪要，该区域现状多为废铜、废铝加工企业，本项目与周边企业相容，且园区已启动第三轮园区规划调整，计划将该区域的产业定位调整为再生资源回收利用区，因此本项目与园区实际区域的产业定位和未来规划的定位相符。根据国土证明，本项目属于工业用地，项目所属的再生资源回收利用产业是汨罗市的主导产业之一，项目符合该区域的产业规划和汨罗市工业园的总体规划。 （3）本项目在总图布置、设计上充分利用现有场地和现有办公生活、交通、供电、供水等设施，不新占用土地。根据生产规模，本项目在厂区预留的车间进行生产，生产采用整套生产设备，总体上建设条件较好。 项目选址地区交通运输条件良好，厂区西临龙舟南路，南临G536国道，公路运输条件优良；因此，区域交通便捷，满足项目运输要求。 生活、生产水源均由园区自来水管网供给，有专门用水供水管道敷设至厂区，供水能得到保障。 生活、生产电源由园区直接进入厂区配电站，再通过电缆送到厂内各用电设备，满足生产、生活用电需要，总体上电源可靠。 （4）项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，周边地表水为Ⅲ类水域，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。 3、与《湖南省“两高”项目管理名录》相符性分析 本项目属于再生资源回收利用企业，不属于《湖南省“两高”项目管理名录》中提及的行业、内容、产品、工序的项目，以及不属于涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目，符合《湖南省“两高”项目管理名录》相关要求。 4、与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析 2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。 表1-2 本项目与气十条有关条款符合性分析 与本项目相关的气十条要求; 本项目情况; 符合性. 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放. （一）加强工业企业大气污染综合治理。推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂; 本项目生产过程中不产生有机废气; 符合. 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级. （四）严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 本项目属于再生资源回收利用业，不属于两高行业，符合国家产业准入要求; 符合. （五）加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2013年修订本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。; 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，属于鼓励类，并且所用设备均为允许类; 符合. （六）压缩过剩产能。严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。; 本项目不属于煤化工、多晶硅、风电制造、平板玻璃、钢铁、水泥等六大产能过剩行业; 符合. 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力. （九）全面推行清洁生产。对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。; 本项目属于再生资源回收利用业，不属于清洁生产审核重点行业，采用先进适用的技术、工艺和装备，产品符合国家标准; 符合. 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应. （十二）控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤; 本项目以电能为能源，无需消耗燃煤; 符合. （十三）加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目; 本项目以电能为能源; 符合. 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局. （十六）调整产业布局。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价; 本项目不属于两高行业，按照要求正在进行环境影响评价。; 符合. （十七）强化节能环保指标约束。京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围; 本项目属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，但未使用燃煤锅炉; 符合. （三十四）强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督; 本项目粉尘经集气罩收集后通过15m高排气筒排放; 符合. 与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。 5、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 本项目位于湖南省岳阳市汨罗高新技术产业开发区新市片区天立路18号1栋，不在汨罗市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。具体位置见附图九。 由第3章环境质量状况可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 本项目营运过程中主要消耗电资源、水资源、金属资源，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析如下： 要求; 本项目情况; 相符性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目; 本项目不属于码头或港口建设项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施; 本项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区，属于工业园区，不位于自然保护区内; 符合. 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施建设，且本项目位于工业区; 符合. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 本项目位于工业区，不位于风景名胜区内; 符合. 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品; 本项目位于工业区，不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目位于工业区，不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 本项目位于工业区，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段; 符合. 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目位于工业区，不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为; 本项目属于再生资源回收利用项目，位于工业区，不涉及长江流域河湖岸线; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于工业区，不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 项目筛分废水经隔油池、沉淀池处理后定期排入园区污水管道进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理; 符合. 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外; 本项目不涉及捕捞; 符合. 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区，项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外); 本项目不属于石化、现代煤化工等项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目; 符合. 表1-3“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于湖南省岳阳市汨罗高新技术产业开发区新市片区，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 本项目附近大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求. 负面清单; 对照《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，项目符合要求. 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 6、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析： 表1-4 “湖南汨罗高新技术产业开发区”管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 单元 分类; 区域主体功能定位; 主导产业; 主要环境问题和重要敏感目标. ZH43068120003; 重点管控单元; 国家级农产品主产区，其中，新市镇、弼时镇为国家级重点开发区; 湘环评函[2019]8号：以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业； 湘发改函[2018]126号：新市片区重点发展再生资源深加工，先进制造，有色金属深加工，再生资源回收交易与拆解加工；弼时片区重点发展先进制造、新材料、电子信息产业。 六部委公告2018年第4号：再生资源、电子信息、机械； 湘环评函〔2014〕137号：新市片区功能定位为再生资源回收和再生资源加工基地；弼时片区为长沙经开区和汨罗市合作共建的跨市州合作的“飞地园区”，主要承接由长沙经开区“飞出”的先进制造业、新材料业、电子信息产业，功能定位为先进制造基地。; 1.新市片区涉及汨罗江国家湿地公园湿地科普宣教与文化展示区； 2.新市片区内现有企业功能布局分区不明显，工业区与居民区混杂。. 管控要求. 内容; 文件要求; 符合性分析. 空间布局约束; 再生资源回收利用行业禁止引进不能满足《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》、《铝行业规范条件》、《铜冶炼行业规范条件》要求的项目；禁止引进水耗、能耗高的行业。; 本项目满足相关规范要求，且不属于水耗、能耗高的行业。. 在下一步控规编制和修编时将新市片区西片区规划的绿地（现已开发为工业用地）按实际使用功能调整为工业用地，西片区靠近新市镇区的二类工业用地调整为一类工业用地，以减轻对镇区环境的不利影响；新市片区南部远景规划用地位于工业区常年主导风向的下风向，远景规划时应合理规划用地性质，确保与工业区环境相容。; 本项目所处地块为工业用地。. 污染物排放管控; 废水：涉重废水经厂内预处理后进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理达标后，排至汨罗市城市污水处理厂。不含重金属工业废水和生活污水经预处理后汇入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排至汨罗江。再生塑料加工企业生产废水经预处理后汇入开发区污水处理及中水回用工程处理后回用于企业生产。加快落实新市片区涉及的饮用水源保护区的调整工作。; 项目筛分废水经隔油池、沉淀池处理后定期排入园区污水管道进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；初期雨水经初期雨水池隔油沉淀处理后回用于筛分用水。. 废气：加强开发区大气污染防控措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量。加强企业管理，对有工艺废气产污节点的企业，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放。采取有效措施减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准。到2020年，完成网格化监测微型站建设，建成园区环境综合监管平台。; 破碎废气经过集气罩+废气处理系统处理后由15m高排气筒排放。. 园区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目不涉及锅炉。. 固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产、减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置。主管部门以及当地环保部门对进驻的企业进行严格控制，对产生危险废物的企业进行重点监控，危险废物的堆存应严格执行相关标准，收集后交由有资质单位或危险废物处置中心处置。; 项目产生的固体废物、生活垃圾分类收集、转运。固体废物外送处理；生活垃圾交由环卫部门定时进行清运；实现了资源的综合利用，减少了二次污染。. 环境风险防控; 园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南汨罗循环经济产业园（新市工业园）突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。; 本项目不涉及重金属，且计划取得环评批复后即刻开展应急预案编制。. 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。. 加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化全市范围内涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力；督促提升应急处置能力；持续推动重点行业、重点企业突发环境事件应急预案备案和修编工作，推进突发环境事件风险评估，完善应急预案体系建设；统筹推进环境应急物资储备库建设。. 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价。; 本项目不涉及土地利用及不会造成土壤污染。. 农用地土壤风险防控：强化农用地土壤污染风险管控。推动完成受污染耕地安全利用和结构调整工作，在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。; 本环评已提出安装环保措施的相关要求。. 综上所述，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2020〕142号）中关于湖南汨罗高新技术产业开发区的生态管控要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 湖南川拓再生资源有限公司（以下简称“建设单位”）于2021年9月成立。公司经营范围包括：再生物资回收与批发：废旧有色金属、废旧塑料的收购、销售；发动机、变压器、变速箱、发电机、压缩机、电机、电表、共享单车、小家电、机械设备的回收、拆解、销售等。 2022年初建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司编制了《湖南川拓再生资源有限公司年拆解2万吨动力设备及1万辆摩托车建设项目》（以下称“拆解项目”）环境影响评价报告表，并于2022年2月28日取得了岳阳市生态环境局对拆解项目的批复（岳汨环评[2022]007号）。 建设单位根据生产经营需求，同时考虑公司长远经济利益发展，决定对拆解项目未完全拆解的原料进一步深加工处理，为此，建设单位在汨罗高新技术产业开发区新市片区天立路18号1栋现有厂房中建设年处理4000吨铜铝线及1000吨电机转子加工利用项目（以下称“本项目”），项目占地面积2000m2，建筑面积2100m2，本项目将废旧金属及塑料外壳等原料通过破碎工艺流程得到3436吨废塑料片料（主要材质为PP、PE、PVC等）以及1554吨废旧金属（主要为铁484吨、铜850吨、铝220吨）。本项目总投资500万元，环保投资23万元，占总投资的4.6%。 1、本项目占地及建筑规模 本项目位于湖南省岳阳市汨罗高新技术产业开发区新市片区天立路18号1栋，规划总占地面积2000m2，总建筑面积约2100m2，主要建设各个产品厂房及配套环保工程等，项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 生产功能; 备注. 主体工程; 生产区; 位于厂区中南侧，利用现有钢架结构建筑物，建筑面积约1000m2，水泥硬化地面后铺设无缝铁板防渗; 用于废旧铜铝线、电机转子的破碎; 新建. 储运工程; 原料区; 位于厂区东侧，建筑面积为500m2，1F; 用于放置废旧铜铝线、废旧电机转子等原料; 新建，设置金属围挡，防渗防漏. 成品区; 位于厂区西侧，建筑面积为400m2，1F; 用于放置塑料颗粒、废铜及废铝等产品. 辅助工程; 办公区; 位于厂区北侧，占地面积100m2，建筑面积为200m2，2F; 主要为前台接待室、员工办公室及行政管理办公等; 新建. 环保工程; 废气治理措施; 生产区; 集气罩+15m高排气筒; 《关于印发<湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（湘环发[2020]6号）相关浓度限值; 新建. 废水治理措施; 初期雨水; 经初期雨水池（3m3）隔油沉淀处理后回用于筛分用水; 后期雨水排入园区雨水管网后排入汨罗江; 新建. 筛分废水; 隔油池、沉淀池处理后定期排入园区污水管道进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求及湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂接管标准较严值; 新建. 噪声治理设施; 生产噪声; 设备减振、隔声、绿化; 对运营期噪声进行消减; 新建. 固废治理设施; 生活垃圾; 垃圾桶; 收集后交由环卫部门处置; 依托. 一般固废; 依托一般固废暂存间，位于厂房西侧，面积约为20m2; 经收集暂存后外售处理; 依托. 危险废物; 依托危废暂存间，位于厂房西侧，面积约为20m2; 经收集暂存后交由有资质的单位处理; 依托. 公用工程; 供电; 市政电网供给; /; 依托. 给水; 自来水管网供给; /; 依托. 天然气; 园区管网供给; /; 依托. 2、产品方案 本项目投产后，形成年处理4000吨铜铝线/1000吨电机转子的生产能力。产品主要包括废铜、铝、铁、废塑料等。详见表2-2。 表2-2 产品清单 序号; 名称; 年产量（t）; 备注. 1; 金属铁; 984; /. 2; 塑料片料; 2422; /. 3; 金属铜; 1350; /. 4; 金属铝; 220; /. 总计; 4976.17. 表2-3 产品质量标准 序号; 产品名称; 产品去向; 标准名称; 所属类别; 质量标准内容. 1; 金属铁; 周边冶炼厂及铜加工企业; 《废钢铁》 （GB/T4223-2017）; I类废铁类别B：经破碎、熔断容易成为一类形状的废铁; 硫含量和磷含量分别不大于0.07%和 0.40%. 2; 金属铜; 《铜及铜合金废料》 （GB/T13587-2020）; 废电线3级（VI类）; 化学成分和金属回收率由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。. 3; 金属铝; 《回收铝》（GB/T13586-2021）; 铝破碎料; 锌低于1%，镁低于 1%，铁不超过1%，非金属总含量不超过2%，橡胶和塑料不超过1%。无过度氧化的材料和气胎罐及密封的，或加压密封的容器最大尺寸应不大于150 mm. 3、生产定员与工作制度 本项目职工人数为15人，从厂区职工中抽调人员，采用8小时工作制，年工作时间300天，不提供食宿。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表2-3，主要设备见表2-4。 原辅材料来源：本项目所使用的原材料（废电线、电机转子）主要来源于本公司上游拆解项目及周边资源回收利用企业拆解产物，其主要成分为金属铜、铁、铝以及塑料等，项目使用的原材料已通过上游筛选，不得使用油封电缆等含油的废旧物资，不涉及危险废物。 表2-4 主要原辅材料表 序号; 项目; 年均用量（t）; 最大存储量（t）; 主要来源; 备注. 1; 废铜线; 3200; 20; 本公司上游拆解项目产生及湖南省内各再生资源回收企业; 以回收铜为主，普通电线电缆主要为铜芯（少部分为铝）和 塑料保护套等，一般不会沾染其他污染物. 2; 废铝线; 800; 20. 3; 电机转子; 1000; 50; 主要由金属铁、铜组成. 4; 电; 80万度/a; /; 园区电网; /. 5; 水; 3759.96m3/a; /; 园区管网; /. 6; 天然气; 14779m3/a; /; 园区管网; /. 表2-5主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 规格/型号; 备注. 1; 破碎机; 6; 台; 立式-60; 用于工艺流程中破碎工序. 2; 摇床; 6; 台; 1.8m×4.8m; 用于工艺流程中筛选工序. 3; 上料机; 6; 台; 2.5m×240mm; 用于工艺流程原料上料工序. 4; 水泵; 6; 个; 3KW; 用于提升筛分工段用水. 5; 配电柜; 1; 个; 400KV; /. 6; 烘干炉; 1; 个; 2.5t/h; 用于清洗筛分后烘干. 7; 风机; 1; 台; 2000m3/h; 用于废气处理系统. 产能匹配性分析 本项目生产线控制产能设备主要为破碎机以及摇床，根据业主提供资料可知，本项目年处理4000吨铜铝线及1000吨电机转子，具体设备生产能力分析见下表： 表2-6 项目设备生产能力分析 设备名称; 数量（个）; 单个生产产能（t/h）; 年生产时间（h）; 年最大产能（t）; 设计生产能力（t/a）; 是否匹配. 破碎机; 6; 0.4; 2400; 5760; 5000; 是. 摇床; 6; 0.5; 2400; 7200; 5000; 是. 从上表可以看出，本项目工作制度为每年工作300天，每天工作8小时， 则破碎机年最大产能为5760t，能达到生产需求。因此，项目生产设备、生产工艺、工作制度能满足年处理4000吨铜铝线及1000吨电机转子的产能。 由《产业结构调整指导目录（2019年版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于汨罗高新技术产业开发区，靠近G536国道，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由园区供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目用水由园区自来水管网供给，主要供给于筛分用水及湿法除尘用水。 筛分用水：本项目废电线金属和塑料碎屑筛分过程中要用到一定的水。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册以及实际运行情况，废电线-废塑料、废有色金属工业废水量产污系数为5.5t/t-原料；本项目共消耗废电线4000吨/年，则废水产生量为22000t/a，73.33m3/d。本项目生产过程中产生的废水的主要污染物为SS、石油类，经隔油池（3*3*2m3）+三级沉淀池（3*3*2m3，三个）沉淀后上清液回用于振动摇床用水，每个月排放一次，经管道排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，则年排放水量为879.96m3/a。 湿法除尘用水：根据建设方提供的资料，项目加工生产线在破碎机内设置进水装置，项目破碎方式为带水破碎，每个进料口用水量为0.2m3/h，则6台破碎机总共用水量为1.2m3/h，则湿法除尘喷淋用水约为9.6m3/d ( 2880m3/a)。这部分水大部分（80%）被产品带走，小部分（20%）蒸发损失，不外排。 （4）排水：排水系统划分为二个系统，即生活污水系统、雨水系统及破碎筛分废水系统。根据建设单位提供的资料，项目无需对地面进行冲洗，生产车间采用扫把清扫方式，将散落的粉尘颗粒统一收集处置；项目生产筛分废水经隔油池、沉淀池处理后定期排入园区污水管道进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。 生活污水：本项目与《湖南川拓再生资源有限公司年拆解2万吨动力设备及1万辆摩托车建设项目》共用一个厂区，运行时从厂区职工中抽调人员，因此项目不新增生活污水。 初期雨水： 本项目收集初期雨水面积主要为进场道路雨水截留面积，进场道路为5m*20m，约为100m2，每次降雨收集前15mm雨水，初期雨水在池中停留30min，收集量约为1.5m3/次，故设置1个3m3的初期雨水池处理初期雨水可满足需要。本项目露天地面雨水采取明沟收集方式，通过在明沟尾端安装拦闸等，初期雨水(前15分钟)先进入初期雨水池收集，经初期雨水池隔油沉淀处理后回用于筛分废水，后期雨水通过园区雨水管网排入排洪渠、小溪沟等水体后进入汨罗江。 筛分废水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册以及实际运行情况，废电线-废塑料、废有色金属工业废水量产污系数，破碎+筛选产生的工业废水量为5.5t/t-原料，则筛分废水量为73.33m3/d（22000m3/a）。本项目生产过程中产生的废水的主要污染物为SS、石油类，经隔油池（3*3*2m3）+三级沉淀池（3*3*2m3，三个）沉淀后上清液回用于振动摇床用水，每周排放一次，经管道排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，则年排放水量为879.96m3/a。 图2-2 水平衡图 单位m3/a 6、平面布局及其合理性分析 项目占地面积为2000m2，建筑面积2100m2，项目厂区布局总体分为办公区、生产区，遵循生产区和办公生活区区分开布置的原则。项目功能分区较为明确，生产区位于南侧，办公区位于北侧。从平面布置来看，建设单位将生产区与办公生活区分开设置，则可避免生产过程的噪声、废气等对员工生活造成不良影响。生产区包括6条破碎生产线等，生产车间内各生产装置按工艺要求成组布置，可满足安全生产的要求。从总体上看，总平面布置布局整齐，功能区分明确。各建筑物之间按《建筑设计防火规定》留有足够的消防间距；生产区和生活办公区均留有足够宽的安全通道。 综上所述，本项目的总平面布置基本合理。 图2-2 平面布局图 7、物料平衡表 本项目物料平衡分别见表5-7。 表5-7 生产物料平衡表 单位：吨/年 序号; 输入过程; 输出过程. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 废铜线; 3200; 金属铁; 984. 2; 废铝线; 800; 塑料片料; 2422. 3; 电机转子; 1000; 金属铜; 1350. 4; 金属铝; 220. 5; 塑料碎屑; 12.028. 7; 沉淀池沉渣; 10.272. 破碎粉尘; 1.7. 总计; 5000; 总计; 5000. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 营运期： 项目生产工艺较为简单，工艺流程见图2-2。 工艺流程： 图2-2 工艺流程图 项目原料废旧电线要求：废旧铜线、铝线应在采购处进行拣选、清洗，不得混有密闭容器、易燃物、爆炸物和有毒物；不得含有电路板。废铜线及废铝线仅导体不同，外层均为塑料，因此工艺流程一致，破碎时分别破碎，确保产品为纯铜颗粒或纯铝颗粒；电机转子主要由铁、铜组成，不含其他杂质。 电机转子：电机转子采用机器上料的方式送入破碎机内进行破碎，破碎过程。破碎后粒径小于6mm，之后直接磁选分离出金属铜和金属铁，与废电线产品金属铁、铝、铜一同用天然气烘干炉等设备将水分烘干，烘干后的产品打包入库。 废电线： （1）破碎：废电线采用机器上料的方式送入破碎机内进行破碎。破碎过程为湿法破碎，破碎后粒径小于6mm，该过程会产生粉尘及噪声。 （2）筛分：废电线破碎后的混合物进入摇床进行筛分。由破碎机加工后，由于塑料（＜1g/cm3）和铜的密度（8.960g/cm3）及铝的密度（2.7g/cm3）不同，利用水的浮力和摇床震动对其进行筛选，由于混合物中的塑料密度小，会沿着重选摇床斜面随着水流流走，经收集后筛选出含水塑料，通过叉车收集后直接入库外售。废铁通过摇床自带磁选功能磁选筛分出后与其他产品一起打包入库外售。出水汇总口处加上滤网，剩余废水经隔油池、沉淀池处理后定期排入园区污水管道进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。 （3）金属用天然气烘干炉等设备将水分烘干，烘干温度在300℃，远低于铜、铝、铁的熔点，每天烘干2小时，烘干后的产品打包入库，此过程将产生天然气燃烧废气。 本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表： 表2-6 本项目营运期污染环节 污染类型; 污染物; 污染因子; 产污节点; 处理措施. 废气; 破碎粉尘; 粉尘; 破碎; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放. 废气; 天然气燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 烘干; 集气罩+15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 初期雨水; SS、石油类; /; 经初期雨水池隔油沉淀处理后回用于筛分用水. 筛分废水; pH、CODcr、石油类; 筛分; 隔油池、沉淀池处理后定期排入园区污水管道进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理. 噪声; 生产噪声; 机械噪声; 生产设备; 减振、隔声、距离衰减. 固体废物; 固体废物; 塑料碎屑; 破碎; 收集后外售. 废包装材料; 包装. 沉渣; 筛分用水处理. 废矿物油; 设备维护; 收集后暂存于依托危废暂存间，交由有资质的单位处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 湖南川拓再生资源有限公司成立于2021年，公司位于湖南汨罗循环经济产业园区，主要开展再生园区废弃资源回收利用利用项目。公司历史发展及环保审批情况见下表： 表2-9川拓拆解相关环保手续情况一览表 文件; 批复/备案文件; 建设规模; 备注. 《湖南川拓再生资源有限公司年拆解2万吨动力设备及1万辆摩托车建设项目环境影响报告表》; 岳汨环评〔2022〕007号; 年拆解2万吨动力设备及1万辆摩托车; /. 湖南川拓再生资源有限公司排污许可证; 91430681MA7AH1G81D001U; /; /. 《湖南川拓再生资源有限公司年拆解2万吨动力设备及1万辆摩托车建设项目竣工环境保护验收》; /; 项目于2022年8月投入生产，于2022年9月5日开展项目的竣工环境保护验收工作，并于2022年12月通过验收，于岳阳市生态环境局汨罗分局园区执法大队完成备案登记; /. 1、企业现有工程情况 公司现有工程组成内容见表2-10。 - 表 2-10现有工程组成内容一览表 工程名称; 工程内容; 生产内容. 主体工程; 1#拆解区; 建筑面积约550m2，水泥硬化地面后铺设无缝铁板防渗；用于发动机、发电机/变速箱、电表、变压器、电机、拆解. 2#拆解区; 建筑面积约550m2，水泥硬化地面后铺设无缝铁板防渗；用于压缩机拆解. 3#拆解区; 建筑面积约600m2，水泥硬化地面后铺设无缝铁板防渗；用于摩托车拆解. 仓储工程; 1#原料区; 位于厂区西南侧，建筑面积为250m2，1F；用于放置发动机、发电机、变速箱、电表、变压器、电机原料. 2#原料区; 位于厂区西北侧，建筑面积为250m2，1F；用于放置压缩机原料. 成品区; 位于厂区西北侧2#原料堆场东侧，建筑面积为300m2，1F；用于成品堆放. 3#原料区; 位于厂区东南侧，建筑面积为230m2，1F；用于放置摩托车. 3#成品区; 位于厂区东南侧3#原料堆场东侧，建筑面积为230m2，1F；用于成品堆放. 辅助工程; 办公区; 位于厂区西北侧，建筑物为砖混结构，占地面积1200m2，建筑面积为2400m2，2F，砖混结构. 员工生活区; 位于厂区西南侧，建筑物为砖混结构，占地面积1500m2，建筑面积为3000m2，2F，砖混结构. 公用工程; 给水; 由工业园给水管网供给. 供电; 由园区提供. 环保工程; 废气; 1-2#拆解车间; 集气罩+活性炭吸附系统+15m高排气筒. 废水; 生活污水; 经化粪池处理排入汨罗城市污水处理厂. 初期雨水; 经初期雨水池（3m3）收集后经管道排入湖南汨罗工业园重金属污水处理厂处理. 噪声污染防治; 隔声、减振、消声. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶. 一般固废; 一般固废暂存间，位于1#成品堆场东侧，面积约为20m2；经收集暂存后外售处理. 废矿物油; 滤油池（2个），位于厂房中部靠两侧，1.5*3*9m；用于暂存滤出的废矿物油，再交由有资质单位处置. 2、现有项目污染物产排污情况： （1）废气 现有项目主要废气污染物为切割粉尘（集气罩收集后通过15m高排气筒（DA001）排放）及拆解有机废气（集气罩+活性炭吸附系统+15m高排气筒（DA001）排放），根据验收监测内容，如下： 表2-11 无组织排放废气污染物浓度检测结果（单位：mg/m3） 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 2022年9月5日; 厂界上风向1#; 非甲烷总烃; 0.882; 0.984; 0.856; 4.0; mg/m3. 颗粒物; 0.132; 0.158; 0.146; 1.0; mg/m3. 厂界下风向2#; 非甲烷总烃; 1.23; 1.15; 1.24; 4.0; mg/m3. 颗粒物; 0.342; 0.371; 0.358; 1.0; mg/m3. 厂界下风向3#; 非甲烷总烃; 1.51; 1.51; 1.74; 4.0; mg/m3. 颗粒物; 0.564; 0.575; 0.589; 1.0; mg/m3. 拆解区大门1#; 非甲烷总烃; 1.45; 1.58; 1.59; 4.0; mg/m3. 拆解区大门2#; 非甲烷总烃; 1.87; 1.89; 1.85; 4.0; mg/m3. 2022年9月6日; 厂界上风向1#; 非甲烷总烃; 0.891; 0.887; 0.990; 4.0; mg/m3. 颗粒物; 0.128; 0.139; 0.153; 1.0; mg/m3. 厂界下风向2#; 非甲烷总烃; 1.31; 1.42; 1.26; 4.0; mg/m3. 颗粒物; 0.382; 0.376; 0.365; 1.0; mg/m3. 厂界下风向3#; 非甲烷总烃; 1.46; 1.56; 1.51; 4.0; mg/m3. 颗粒物; 0.613; 0.584; 0.595; 1.0; mg/m3. 拆解区大门1#; 非甲烷总烃; 1.28; 1.29; 1.33; 4.0; mg/m3. 拆解区大门2#; 非甲烷总烃; 1.85; 1.89; 1.92; 4.0; mg/m3. 注：项目参照《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》表中相关限值。. 监测结果表明：现有项目厂界无组织废气中颗粒物的最大监测浓度为0.613mg/m3，非甲烷总烃最大监测浓度为1.83mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物：1.0mg/m3；非甲烷总烃：4.0mg/m3；厂区内非甲烷总烃最大监测浓度为2.42mg/m3，达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中相关限值要求（10mg/m3）。 表2-12 有组织废气监测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 2022年9月5日; DA001进口; 标干流量; 11606; 10806; 9452; /; Nm3/h. 平均烟温; 42.30; 42.50; 42.90; /; ℃. 平均流速; 15.10; 14.10; 12.30; /; m/s. 颗粒物; 浓度; 23.60; 25.40; 24.70; 120; mg/m3. 排放速率; 0.27; 0.27; 0.23; /; kg/h. 非甲烷总烃; 浓度; 9.50; 9.00; 8.80; 120; mg/m3. 排放速率; 0.11; 0.10; 0.08; /; kg/h. DA001出口; 标干流量; 12784; 13452; 12644; /; Nm3/h. 平均烟温; 43.20; 43.50; 43.90; /; ℃. 平均流速; 16.40; 17.30; 16.30; /; m/s. 颗粒物; 浓度; 12.30; 10.70; 11.60; 120; mg/m3. 排放速率; 0.16; 0.14; 0.15; 1.75; kg/h. 非甲烷总烃; 浓度; 4.43; 4.57; 4.42; 120; mg/m3. 排放速率; 0.06; 0.06; 0.06; 5; kg/h. 2022年9月6日; DA001进口; 标干流量; 11670; 11978; 11852; /; Nm3/h. 平均烟温; 42.10; 42.50; 42.80; /; ℃. 平均流速; 14.90; 15.40; 15.20; /; m/s. 颗粒物; 浓度; 26.50; 24.30; 25.60; 120; mg/m3. 排放速率; 0.31; 0.29; 0.30; /; kg/h. 非甲烷总烃; 浓度; 9.00; 8.80; 8.90; 120; mg/m3. 排放速率; 0.11; 0.11; 0.11; /; kg/h. DA001出口; 标干流量; 13100; 12820; 12936; /; Nm3/h. 平均烟温; 43.70; 43.20; 43.50; /; ℃. 平均流速; 16.80; 16.40; 16.50; /; m/s. 颗粒物; 浓度; 10.20; 11.40; 12.10; 120; mg/m3. 排放速率; 0.13; 0.15; 0.16; 1.75; kg/h. 非甲烷总烃; 浓度; 4.04; 3.80; 3.81; 120; mg/m3. 排放速率; 0.05; 0.05; 0.05; 5; kg/h. 注：项目参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值，排放速率按标准值严格50%执行。. 根据表2-12检测结果，项目切割废气中，颗粒物最大排放浓度为12.3mg/m3，最大排放速率为0.16kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度为4.57mg/m3，最大排放速率为0.06kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关限值（排放速率按标准值严格50%执行）。 （2）废水：现有项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管道进入汨罗市城市污水处理厂处理；项目初期雨水经初期雨水池处理后经管道排入湖南汨罗工业园重金属污水处理厂处理。现有项目验收对废水的相关监测结果如下： 表2-13废水检测结果 采样时间; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 参考 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 9月5日; 初期雨水排放口; pH值; 6.5; /; /; /; 6-9; 无量纲. 悬浮物; 23; /; /; /; 400; mg/L. 化学需氧量; 16; /; /; /; 500; mg/L. 五日生化需氧量; 6.2; /; /; /; 300; mg/L. 氨氮; 0.096; /; /; /; /; mg/L. 石油类; 0.16; /; /; /; 20; mg/L. 总汞; 9.4×10-6; /; /; /; /; mg/L. 总镉; 0.0001（ND）; /; /; /; /; mg/L. 总铬; 0.03（ND）; /; /; /; /; mg/L. 六价铬; 0.004（ND）; /; /; /; /; mg/L. 总砷; 3.73×10-3; /; /; /; /; mg/L. 总铅; 0.001; /; /; /; /; mg/L. 总镍; 0.05（ND）; /; /; /; /; mg/L. 生活污水排放口; pH值; 6.3; 6.3; 6.3; 6.3; 6-9; 无量纲. 悬浮物; 84.7; 83.3; 86.8; 88.9; 400; mg/L. 化学需氧量; 249.2; 259; 226.1; 247.1; 500; mg/L. 五日生化需氧量; 102.2; 91.7; 98.7; 102.2; 300; mg/L. 氨氮; 1.26; 1.239; 1.26; 1.26; /; mg/L. 总磷; 3.311; 2.772; 3.619; 2.681; /; mg/L. 总氮; 6.832; 7.77; 8.4; 9.94; /; mg/L. 动植物油; 60.6; 58.2; 59.4; 60.0; 100; mg/L. 9月6日; 生活污水排放口; pH值; 6.8; 6.8; 6.8; 6.8; 6-9; 无量纲. 悬浮物; 91.7; 79.8; 90.3; 93.8; 180; mg/L. 化学需氧量; 256.2; 240.8; 238; 264.6; 320; mg/L. 五日生化需氧量; 96.6; 92.4; 99.4; 95.2; 160; mg/L. 氨氮; 1.183; 1.246; 1.218; 1.218; 25; mg/L. 总磷; 2.786; 3.458; 3.01; 3.129; 3; mg/L. 总氮; 7.63; 9.17; 8.26; 8.61; 30; mg/L. 动植物油; 56.9; 57.8; 58.2; 59.8; 100; mg/L. 注：项目初期雨水排口污染因子参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中相关限值。生活污水排放口污染因子参照汨罗市城市污水处理厂接管标准要求。. 监测结果表明：现有项目初期雨水排口污染因子排放浓度皆满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求；生活污水排口污染因子排放浓度皆满足汨罗市城市污水处理厂接管标准要求。 （3）噪声：现有项目对噪声的验收监测结果如下： 表2-15噪声检测结果（单位:dB（A）） 采样时间; 采样点位; 检测结果dB（A）. 昼间; 参考限值. 9月5日; 厂界东外1m; 61; 65. 厂界南外1m; 55. 厂界西外1m; 58. 厂界北外1m; 57. 测量前校准值; 93.8. 测量后校准值; 93.8. 9月6日; 厂界东外1m; 62; 65. 厂界南外1m; 54. 厂界西外1m; 57. 厂界北外1m; 56. 测量前校准值; 93.8. 测量后校准值; 93.8. 注：项目参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类相关限值。. 由表2-16可知，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A））。 （4）固体废物：本项目所使用原材料为湖南川拓再生资源有限公司拆解项目（原项目）的产生的产品，根据验收报告，湖南川拓再生资源有限公司司拆解项目产品产生情况如下： 表 2-16现有工程组成内容一览表 序号; 产品名称; 实际产量（t）; 备注. 1; 铜; 6600; 将利用本项目对产生转子及废铜铝线进行再次拆解. 2; 铝; 5000. 3; 铁; 7500. 4; 塑料; 200; /. 5; 橡胶; 80; /. 本项目所利用的回收拆解产物主要为废电机、变压器、压缩机、发动机、变速箱、电表、发电机、摩托车等再生资源进行拆解产生的废铜铝线及转子，由验收报告可知，年产生废铜铝铁为19100t，其中约20%拆解产品为铜铝线及电机转子，产量约为3820t，能全部用于本项目，原料不足时将收购周边其他废旧资源回收产生的回收拆解产物。 4、项目总量变化情况 表2-17 总量控制对比一览表 污染物名称; 现有项目; 本项目. 污染物排放量; 建议总量控制指标; 污染物排放量; 建议总量控制指标. VOCs; 0.0357; 0.1; 0; 0. SO2; 0; 0; 0.003; 0.1. NOx; 0; 0; 0.028; 0.1. CODcr; 0; 0; 0.031; 0.1. 氨氮; 0; 0; 9.68×10-6; 0.1. 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求以及本项目污染物排放特点，本项目不产生VOCs，但天然气燃烧废气会产生SO2及NOx，筛分废水排往重金属污水处理厂，因此需申请总量控制指标SO2、NOx、CODcr及氨氮。 原工程投产后，稳定运行至今，期间未发生环境污染等违法违规事故，无环保投诉。经现场调查和踏勘，本环评对项目厂地污染问题提出以下措施： 表2-12 现有厂地存在的问题及措施一览表 现境问题; 措施. 厂地遗留废钢加工区原材料报废摩托车等; 将该项目遗留原材料清理转移. 厂地地面脏乱; 清理厂区并按照分区防渗要求建设防渗区. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据岳阳市汨罗生态环境监测站提供的2022年连续1年的环境空气质量监测数据，测点位置为岳阳市生态环境局汨罗分局空气自动监测站，数据统计如下表。 表3-1 环境空气质量现状评价表 评价因子; 评价时段; 百分位; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况; 超标倍数. SO2; 年平均浓度; /; 5.29; 60; 8.8; 达标; /. 百分位上日平均; 98; 13; 150; 8.7; 达标; /. NO2; 年平均浓度; /; 16.2; 40; 40.5; 达标; /. 百分位上日平均; 98; 39; 80; 48.8; 达标; /. PM10; 年平均浓度; /; 46.8; 70; 66.9; 达标; /. 百分位上日平均; 95; 96; 150; 64; 达标; /. PM2.5; 年平均浓度; /; 28.1; 35; 80.3; 达标; /. 百分位上日平均; 95; 67; 75; 89.3; 达标; /. CO; 百分位上日平均; 95; 670; 4000; 16.8; 达标; /. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90; 139; 160; 86.9; 达标; /. 根据收集到的岳阳市生态环境局汨罗分局空气自动监测站2022年连续1年的环境空气质量监测数据，环境空气四项基本污染物年评价指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在区域环境空气质量为达标区。 对于TSP，根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）》编制指南，排放国家、地方环境空气质量标准有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此，本环评引用《湖南西鼎新材料有限公司年产年产10万吨合金铝锭和2万吨压铸件项目》2021年11月30日~12月6日的环境空气质量监测数据作为依据。 （1）监测点位 评价区域共有2个大气监测点，G1——项目东南侧2889m湖南西鼎新材料有限公司所在地，G2——项目东南侧2549m伴上屋，具体监测点位详见附图。 监测因子：TSP 监测时间与频次：2021年11月30日~12月6日。 采样方法及分析方法：采样方法按《环境空气质量自动监测技术规范》（HIJ/T193-2005）规定执行。项目分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单表2规定以及《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的相关规定执行。 表3-2 环境空气质量现状监测结果一览表 单位: mg/Nm3 监测项目; 监测评价结果. G1-项目地; G2-伴上屋. TSP; 日均值浓度范围; 0.072-0.096; 0.098~0.116. 占标率; 0.24-0.32; 0.327~0.387. 标准值; 0.3. 根据上表的监测结果表明，各环境空气监测点的TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。 二、地表水环境质量现状 项目所在地区地方控制断面为汨罗江。根据汨罗市人民政府官网上公示的《汨罗市环境质量月报》（2022年1月至2022年12月），2022年1月至12月，汨罗市地表水水质均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅱ类和III类水质标准，具体如下： - 表3-3 汨罗江水环境质量现状表 断面名称; 功能区类别（水质类别）; 各月已达类别. 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月. 秋家冲; 饮用水源保护区（Ⅱ）; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 兰家洞水库; 饮用水源保护区（Ⅱ）; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 新市断面; 省控断面（III）; III类; III类; III类; III类; III类; III类; III类; III类; III类; III类. 根据上表汨罗市地表水水质情况监测月报，2022年汨罗市与本项目相关各监测断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅱ类和III类水质标准，区域地表水环境质量现状良好。 三、噪声、地下水、土壤环境质量现状 本项目位于工业园区，周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此无需开展声环境质量现状调查；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》中第三部分区域环境质量现状，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 四、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域为工业园区已建厂房，属于产业园区内建设项目，且用地范围内无生态环境保护，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省岳阳市汨罗高新技术产业开发区新市片区天立路18号3栋，建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-4 项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. ①合心村居民; 113.141658; 28.767502; 居民; 27户，约81人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单，二级; 西北; 177-478. 坐标X为经度，坐标Y为纬度。. 表3-5建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 本项目50m范围内无居民. 生态环境; 项目所在地四周植被; 位于工业园区，不受项目建设影响. 项目所在地 图 例 1合心村 图3-1 环境保护目标示意图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：项目有组织废气执行《关于印发<湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（湘环发[2020]6号）中相关排放限值，无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值要求。具体见下表。 表3-6 营运期废气执行标准 废气源; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度（m）; 标准. 有组织排放限值（mg/m3）. 天然气燃烧废气废气（DA001）; 颗粒物; 30; 15; 《关于印发<湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（湘环发[2020]6号）中排放限值. SO2; 200; 15. NOx; 300; 15. 无组织排放监控值(mg/m3). 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. SO2; 0.4. NOx; 0.12. （2）项目筛分废水一季度排放一次，经管道排入湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求及湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂接管标准较严值，具体见下表。 表3-7 项目废水及污水污染物排放执行标准 单位：mg/L(pH除外) 序号; 污染物; 湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂接管标准; GB8978-1996三级标准; 本项目排放标准限值. 1; pH; /; 6~9; 6~9. 2; CODcr; /.; ≤500; ≤500. 3; 石油类; /; ≤30; ≤30. （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求以及本项目污染物排放特点，本项目不产生VOCs，但天然气燃烧废气会产生SO2及NOx，筛分废水排往重金属污水处理厂，因此需申请总量控制指标SO2、NOx、CODcr及氨氮。 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. SO2; 0.003; 0.1. NOx; 0.028; 0.1. CODcr; 0.031; 0.1. 氨氮; 9.68×10-6; 0.1. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用位于湖南省岳阳市汨罗高新技术产业开发区新市片区天立路18号3栋的现有厂房作为生产经营场所，不存在土建工程，故不存在较大的建筑施工污染。湖南川拓再生资源有限公司租用的厂房目前为空置厂房，施工期只需对厂房进行基础的装修，不存在较大的建筑施工污染。 本项目施工期间的污染主要是厂房装修，生产设备及环保设备安装产生的噪声及粉尘，以及车辆运输产生的扬尘等。施工期间的厂房装修、生产设备及环保设备安装应在白天进行，并避开休息时间，粉尘及车辆运输产生的扬尘可通过酒水降尘处理，噪声可经厂房墙体隔声和自然衰减。因此，施工期环境影响较小，本项目不对其做进一步论述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物产生情况 （1）破碎粉尘 本项目仅进行一次破碎，破碎后产生的物料即为产品。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，物料在粗破、筛分过程中的粉尘的产污系数约为0.34kg/t-原料，本项目原料年用量为5000t，则破碎粉尘产生量为1.7t/a。本项目将厂房四周全封闭，破碎机内设置喷雾装置，增大原料含水量，从源头减少粉尘产生量并沉降粉尘，同时将破碎设备布置在室内，大部分粗粒径粉尘在室内部沉降，湿法破碎+密闭厂房对颗粒物的处理效率为90%，则经处理后的颗粒物排放量为0.17t/a（0.071kg/h）。 （2）天然气燃烧废气 本项目清洗筛分后烘干炉采用天然气作为燃料，根据建设单位资料，本项目所使用天然气炉窑供热水平为8.25×105KJ/h，本项目每天使用天然气炉窑为2h，则产生热量约合1.65×106KJ，天然气每立方米燃烧热值为33494.4KJ，则可得所需天然气为14779m3/a，天然气燃烧废气主要污染物为SO2、NOx及烟尘。天然气燃烧的产污量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业技术手册中提供的天然气工业炉窑相关产排污系数表进行估算： 表4-1天然气工业炉窑产排污系数及核算表 燃气名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 排放量（年）. 1; 工业废气量; 标立方米/立方米天然气; 13.6; 200994.4m3. 2; 颗粒物; 千克/立方米-天然气; 0.000286; 4.23kg. 3; 二氧化硫; 千克/立方米-天然气; 0.000002S; 2.96kg. 4; 氮氧化物; 千克/立方米-天然气; 0.00187; 27.64kg. 注：天然气含硫量为100mg/m3，则S=100 本项目烘干炉采用天然气燃烧，属于清洁能源，产生的颗粒物（4.23kg/a）、SO2（2.96kg/a）、NOx（27.64kg/a）经烟气管道进入15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为2000m3/h，收集效率为100%，则天然气燃烧废气有组织排放量为颗粒物4.23kg/a（0.007kg/h，3.5mg/m3）、SO22.96kg/a（0.005kg/h，2.5mg/m3）、NOx27.64kg/a（0.046kg/h，76.66mg/m3） |

|  | 2、污染物排放基本情况及核算 表4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 生产单元; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施及工艺; 排放口编号; 排放标准; 备注. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 1; 破碎; 破碎粉尘; 颗粒物; 无组织; 湿法除尘+密闭厂房+自然沉降; 是; /; GB16297; /. 2; 烘干; 天然气燃烧废气; 颗粒物; 有组织; 集气罩+15m高排气筒（DA001）排放; /; DA001; 湘环发[2020]6号; /. 3; SO2; /; /. 4; NOx; /; /. 表4-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 破碎; 破碎机; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; /; /; 1.7; 湿法除尘+密闭厂房+自然沉降; 90; 产污系数法; /; /; 0.17; 2400. 烘干; 烘干炉; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 2000; 3.5; 0.007; /; /; 2000; 3.5; 0.007; 2400. SO2; 2.5; 0.005; /; /; 产污系数法; 2.5; 0.005; 2400. NOx; 76.66; 0.046; /; /; 76.66; 0.046; 2400. 表4-4 废气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口基本类型; 污染物; 排放口地理坐标; 排放口高度; 排气筒出口内径（m）; 排气温度. 经度; 纬度. 1; DA001; 一般排放口; 颗粒物; 113° 8'35.48"; 28°45'53.56"; 15; 0.3; 20. |
| --- | --- |

|  | 3、可行性分析 （1）本项目采用湿法除尘、密闭厂房、自然沉降对厂内无组织颗粒物进行收集处理的可行性分析： 本项目原料破碎过程采用密闭+喷雾洒水防尘措施后排放，即在各个设备设置喷雾洒水装置。项目破碎工序设置在封闭的厂房内，则产生的粉尘量较少。 由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，散落金属粉尘经自然沉降后人工清扫处理。根据相关行业建设经验，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，浓度在0.3~0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： ①运输成品车辆采取帆布封盖措施； ②由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，确保防静电措施正常进行，将粉尘影响降低到可接受的范围内； ③在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 （2）排气筒高度和数量可行性、合理性分析 项目设置1根排气筒，其位置详见附图。 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘及厂房设计可知，本项目200m范围内最高建筑物高度不超过10m。本项目废气通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。 本项目大气污染物较为简单，大气污染物产生源较为集中。因此，从节约成本的角度分析，本项目需设置1根排气筒对生产过程产生的颗粒物进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 二、废水 1、污染物产生情况 本项目外排废水主要废水污染源为筛分废水。 筛分废水：筛分废水量为2.93m3/d（879.96m3/a）。类比“汨罗市晟泰科技有限公司年加工2000吨铜米建设项目环境影响报告书”的验收监测报告，项目情况可比性详见表4-4 表4-4 项目类比可比性一览表 类别; 本项目; 汨罗市晟泰科技有限公司年加工2000吨铜米建设项目; 是否具有可比性. 设备; 破碎机、摇床、上料机; 破碎机、摇床、上料机; 设备相同. 原辅材料及使用量; 4000t废铜铝线; 7000t废铜铝线; 原料相同，仅用量不同. 生产工艺; 破碎筛分; 破碎筛分; 产生废水环节相同. 废水处理; 隔油池+三级沉淀池; 格栅+三级沉淀池; 主要污染物（CODcr、氨氮）处理效率相同. 该验收项目于2020年12月26日-2020年12月27日对排气筒的非甲烷总烃进行了监测。监测结果如下： 表4-5 晟泰项目废水监测结果一览表 单位：mg/L pH无量纲 采样地点; 采样时间; 检测项目; 检测结果（日均值）; 标准限值. 沉淀池总排口（生产废水）; 2020.12.26; pH; 6.99; 6~9. 氨氮; 0.050; 25. 悬浮物; 24; 180. 总磷; 0.69; 3. 石油类; 0.38; 20. CODcr; 133; 320. 2020.12.27; pH; 6.98; 6~9. 氨氮; 0.044; 25. 悬浮物; 25; 180. 总磷; 0.68; 3. 石油类; 0.42; 20. CODcr; 130; 320. 根据类比项目厂区验收监测，验收期间项目以铜米产量为主，铜米产量为11t/d，本项目生产过程中采用与原生产项目相同的生产设备、生产工艺和环保设备，由于金属铜产量为3t/d，类比分析得出，厂区氨氮排放浓度为0.011mg/L、悬浮物排放浓度为6.82mg/L、总磷排放浓度为0.185mg/L、石油类排放浓度为0.115mg/L、CODcr排放浓度为35.45mg/L。 项目筛分污水产排放情况见表4-6。 表4-6 筛分污水中污染物产生和排放情况表 排放源; 因子; 排放情况; 处理措施及去向. 排放浓度（mg/L); 排放量（t/a）. 筛分废水; 废水量; /; 879.96; 隔油池、沉淀池处理后定期排入园区污水管道进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理. 氨氮; 0.011; 9.68×10-6. 悬浮物; 6.82; 0.006. 总磷; 0.185; 1.62×10-4. 石油类; 0.115; 1.01×10-4. CODcr; 35.45; 0.031. 2、污染物排放情况 表4-7 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 筛分废水; CODcr、石油类; 进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理; 间断排放，流量稳定; 01; 隔油池+三级沉淀池; 隔油沉淀; W1; R是 £ 否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理口设施排放. 本项目废水排放口基本情况见表4-8。 表4-8 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 筛分废水; DW001; 113° 8'33.53"; 28°45'53.32"; 0.0879; 湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理; 间断排放，流量稳定; /; 湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂; pH; 6~9. 氨氮; /. 悬浮物; 400. 总磷; /. 石油类; 30. CODcr; 500. 表4-9项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; W1; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关要求及湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂接管标准较严值; 6~9. 氨氮; /. 悬浮物; 400. 总磷; /. 石油类; 30. CODcr; 500. 表4-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 氨氮; 0.011; 9.68×10-6. 悬浮物; 6.82; 0.006. 总磷; 0.185; 1.62×10-4. 石油类; 0.115; 1.01×10-4. CODcr; 35.45; 0.031. 全场排放口合计; 氨氮; 9.68×10-6. 悬浮物; 0.006. 总磷; 1.62×10-4. 石油类; 1.01×10-4. CODcr; 0.031. 3、可行性分析 筛分废水排往污水处理厂的可行性分析 湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂位于汨罗市城区东部，沿江大道窑洲变电站北侧、沿江大道南侧的区域内，二期提标扩建后设计处理规模为10000m3/d，而湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂现状及拟引进的排污量总和为9370m3/d，则余量为630m3/d，可完全容纳本项目筛分废水（2.93m3/d）。湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂采用化学法和电化学法联合处理工艺，处理后的尾水再进入汨罗市城市污水处理厂处理。湖南汨罗工业园重金属提质污水处理厂现已建成并投入运行，筛分废水能满足湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂进水水质的要求。 |
| --- | --- |

|  | 三、噪声 1、噪声产生情况 本项目噪声主要来源于破碎设备及各类辅助高噪声设备（风机、水泵等），在运行中产生的设备噪声拟采取优化设备选型、车间墙体隔音、设备减振等措施，项目主要噪声源强及降噪措施详见下表。 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 源强声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 厂房; 破碎机; 85.85; 减振、消声、隔声; -4.2; 6.5; 1.2; 东：24.1南：33.5西：17.9北：21.9; 东：71.1南：71.1西：71.1北：71.1; 8.00-16.00; 东：41.0南：41.0西：41.0北：30.8 （大门长5m，高8m）; 东：30.1 南：30.1 西：30.1 北：40.3; 1. 摇床; 82.78; -1; -6.5; 1.2; 东：22.4南：20.4西：19.6北：35.0; 东：68 南：68 西：68 北：68; 东：27.0 南：27.0 西：27.0 北：37.2. 上料机; 77.78; -7.9; -6.5; 1.2; 东：29.2南：20.8西：12.8北：35.2; 东：63 南：63 西：63.1北：63; 东：22.0 南：22.0 西：22.1 北：32.2. 水泵; 85.85; -7.9; -18.6; 1.2; 东：30.南：8.7西：11.4北：47.2; 东：71.1南：71.2西：71.1北：71.1; 东：30.1 南：30.2 西：30.1 北：40.3. 风机; 70; 0; -26.7; 1.2; 东：23.6南：0.2西：18.3北：55.2; 东：65.2南：83.1西：65.3北：65.2; 东：24.2 南：42.1 西：24.3 北：34.4. 2、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的预测公式对厂界和环境保护目标处的噪声达标情况进行预测。 预测内容：各噪声源在项目厂界外1m处的噪声贡献值。 预测因子：等效连续声级LAeq。 （1）预测模式 - ①室内声源的扩散衰减模式： 式中：LP——距声源距离r处声级，dB(A)； Lw——声源声功率级，dB(A)； Q——指向性因子，取2； r——受声点 LP距声源间的距离，(m)； R——房间常数。R=S*α/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取0.03。 ②室外噪声随距离衰减模式 式中：L(r1) —— 距声源距离r1处声级，dB(A)； L(r2) —— 距声源距离r2处声级，dB(A)； r1 —— 受声点1距声源的距离，(m)； r2 —— 受声点2距声源的距离，(m)； △L —— 各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等； A —— 预测无限长线声源取10，预测有限长线声源取15，预测点声源取20。 ③多声源叠加模式 式中：L0 —— 叠加后总声级，dB(A)； n —— 声源级数； Li —— 各声源对某点的声级，dB(A)。 3、噪声预测结果及影响分析 厂界外50m范围内无声环境敏感点。根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见表4-12。 表4-12 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 24.2; -10.1; 1.2; 昼间; 18.7; 65; 达标. 东侧; 24.2; -10.1; 1.2; 夜间; 18.7; 55; 达标. 南侧; -1; -29.4; 1.2; 昼间; 52.1; 65; 达标. 南侧; -1; -29.4; 1.2; 夜间; 52.1; 55; 达标. 西侧; -21.9; -18.1; 1.2; 昼间; 21.6; 65; 达标. 西侧; -21.9; -18.1; 1.2; 夜间; 21.6; 55; 达标. 北侧; -8.3; 28.7; 1.2; 昼间; 18.6; 65; 达标. 北侧; -8.3; 28.7; 1.2; 夜间; 18.6; 55; 达标. 上述预测结果表明，通过采取选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对高产噪设备采取减振、隔声等合理有效的治理措施及距离衰减后，项目厂界昼夜间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），项目噪声对外界环境影响较小。 4、防治措施 本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍重量； ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的联轴节，弹性垫或其它装置； ⑦工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 在采取上述措施后，可将项目产生的噪声降低到最低程度，减小对周边居民的影响。 四、固体废物 1、污染物产生和排放情况 本项目营运期废物有塑料碎屑、沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘、废包装材料。 ①塑料碎屑：在生产过程中会有部分塑料碎屑随废水进入沉淀池，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册以及实际运行情况，废电线-废塑料、废有色金属破碎-水选法工业固体废物产污系数为3.1kg/t-原料；本项目共消耗废铜铝线4000吨/年，则固体废物产生量为12.4t/a。生产过程中产生的固体废物大部分为塑料碎屑，约占 97%，小部分为沉淀池沉渣（金属碎屑），约占3%；则塑料碎屑产生量为 12.028t/a，沉淀池沉渣产生量为 0.272t/a。塑料密度较小，因而塑料碎屑会悬浮于沉淀池水面，塑料碎屑经收集后甩干作为产品外售。 ②沉淀池沉渣：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册以及实际运行情况，废钢铁-钢铁废碎料破碎工业固体废物产污系数为100kg/t-原料，本项目共消耗电机转子1000吨/年，则固体废物产生量为10t/a。则总计沉淀池沉渣为10.272t/a，本项目原料来源稳定，主要为铜铝线及电机转子，因此成分固定，沉渣主要成分为铜、铝、泥沙，属于一般固废，收集后外售。 ③废包装材料 项目在包装过程中会产生较少的包装垃圾，约1t/a，收集后外售。 ④废矿物油：项目机器维修产生的废矿物油，其产生量约为0.01t/a，为危险固废，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-214-08。收集后送有资质单位回收处理。 ⑤隔油池上层废油：筛分废水经过隔油池沉淀池隔油、沉淀后，上层油污由建设单位收集，存于废油专用油桶内，隔油池上层废油产生量约为0.1t/a。类别为HW08，900-210-08定期交与有资质单位处理。 表4-13 项目固废情况表 序号; 类别; 数量（t/a）; 废物属性; 处理方式. 1; 塑料碎屑; 12.028; 一般固废; 收集后甩干作为产品出售. 2; 废包装材料（一般固废类别代码：421-001-99）; 1; 一般固废; 收集后外售. 3; 沉淀池沉渣（一般固废类别代码：421-001-61）; 10.272; 一般固废; 收集后外售. 4; 废矿物油（危废代码：HW08-900-214-08）; 0.1; 危险废物; 收集后暂存于依托危废暂存间，定期交由有资质的单位处理. 5; 隔油池上层废油（危废代码：HW08-900-210-08）; 0.1; 危险废物. 2、合理性分析 （1）依托一般固废暂存间可行性分析。 本项目一般工业固体废物依托“湖南川拓再生资源有限公司年拆解2万吨动力设备及1万辆摩托车建设项目”一般固废暂存间，且满足如下要求： a. 地面采取硬化措施并满足承载力要求。 b. 设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （2）依托危废仓库可行性分析 本项目依托“湖南川拓再生资源有限公司年拆解2万吨动力设备及1万辆摩托车建设项目”危废仓库，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。拆解项目中危废主要为废矿物油、废线路板、废电池、废活性炭，本项目产生的危废为废矿物油及隔油池上层废油，为依托项目共有危险废物，本项目仅产生0.01t/a废矿物油及0.01t/a隔油池上层废油，危废仓库足够容纳本项目产生的危险废物，因此本项目依托川拓拆解项目危废仓库可行。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公路运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 五、地下水环境影响分析 本项目无生产废水产生；同时不新增生活污水；初期雨水经初期雨水池隔油沉淀处理后回用于筛分用水，因此本项目对地下水环境影响较小。为进一步降低出现污染地下水的可能性，建议对项目采取如下防治措施： ①本项目硬化地面，加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）。 ②加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。 ③及时清理垃圾收集池垃圾，做好防渗、防雨、防漏措施。 综上所述，只要建设方落实以上环保措施，加强员工的管理，对地下水环境影响较小。 六、土壤环境影响分析 本项目厂区周边土地均已硬化，项目涉及废水的区域均进行了地面防腐或防渗处理，并设置有防渗漏和防溢流措施，废水管道采用双层管或布管地沟采取防腐防渗措施，不存在土壤环境污染途径，因此可不进行分析。 七、环境风险 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 1、环境风险识别 1）风险物质识别 本项目涉及风险物质为隔油池上层废油及废矿物油。 表4-14 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 理化性质; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 废矿物油; /; 有毒有害; 依托危废仓库; 0.1t; 2000t; 0.00025. 2; 隔油池上层废油; /; 有毒有害; 依托危废仓库; 0.1t; 2000t; 0.00025. 合计; 0.0005. 注：临界量Qi参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A里所列的临界值，均以纯物质来计。. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.00025，废矿物油存储量未超过临界量。 2、生产设施风险识别 根据工程分析，拟建工程生产设施部分风险主要为厂房发生火灾；生产装置、密闭设施损坏，或设备腐蚀发生泄漏，生产场所形成爆炸性混合物，遇明火可引起燃爆事故；污染防治措施失效引起的环境事故风险等。 3、贮运过程危险、有害因素分析 本项目贮存过程中风险主要是物料装卸过程中操作不当引起物料泄漏；根据现场查勘，危废暂存间设有防风、防雨、防渗措施，对化学品的进料、贮存、出料实行统一管理，安排有专人负责，危化库配备有相应的消防措施。因此出现环境事故的可能性较小。 4、环保设施风险识别 （1）废气 根据工程分析，本项目可能引发环境事故的废气主要有废气事故排放。 （2）废水 本项目的废水经过厂内的隔油池、化粪池处理后，达标排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂，属于间接排放。废水排放引发的突发环境事件概率很小。但是可能废液、废水池体出现破损导致废水泄漏，泄漏的废水可能会通过雨水管网进入白沙河。 2、环境风险防范措施 环境风险物质储存过程风险防范措施 本项目涉及环境风险物质储存过程风险为碎料碎屑泄漏引起的环境问题，以及由此发生的伴生事故及污染。突发环境风险事件的危害对象主要为人和厂区外部大气环境、水环境、土壤和生态环境等。 ①隔离事故区域、限值无关人员出入； ②应急人员必须戴好防毒面具（全面罩），穿好防护服（防毒服）对扩散出来的危险废物进行清理，禁止直接接触泄漏物； ③洒漏在地面的废矿物油由责任部门（相关方由相关负责部门监督）用棉纱清除，棉纱放在危废收集容器内，作为危废处置； ④对被危险废物污染的场地用清水处理，并将处理水进行收集处理；危险废物清理完成后需对受污染的地表水进行监测，并根据污染程度采取修复措施。 ⑤意外事故受伤就地隔离治疗，密切观察接触者，必要时请医院医生协助救治，由办公室负责； ⑥危废仓应急设施有：消防沙、碎步或棉纱等。 环保设施风险防范措施 本项目环保设施风险主要为废水和废气环保设施风险，废水和废气风险防控措施如下： ①废水事故排放环境风险防范措施 （1）当废水处理系统出现事故时立即停产检修，同时关闭污水排口的闸门，将未处理的污水截留在污水处理站，直至处理达标后方可排放。 （2）企业加强污水处理系统的日常检修和维护，确保污水处理系统能够正常运行。 （3）加强对污水处理站操作人员的业务培训，一旦发现污水系统故障，及时采取防范措施。 ②废气事故排放环境风险防范措施 （1）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 （2）现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排。 3、分析结论 在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的 八、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，为了解项目对环境的影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表4-15环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 尾气处理设施排气筒（DA001）; 颗粒物、SO2、NOx; 一年一次. 企业边界; 颗粒物、SO2、NOx; 一年一次. 废水; 筛分废水排放口（DW001）; pH 值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷; 一年一次. 雨水排放口; 悬浮物、化学需氧量、石油类; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 一季度一次. 八、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表4-16应急预案 序号; 项目; 预案. 1; 应急计划区; 厂区、邻近地区. 2; 应急组织; 厂区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急救援保障; 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止与恢复措施; 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。. 11; 公众教育和信息; 对厂区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。. 九、环境管理规划 （1）环境管理机构与职责 企业应根据《建设项目环境保护设计规定》，在企业内部设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环境保护工作。 本项目建设单位拟设置环境管理机构来开展企业环保工作，实行主要领导负责制，由分管生产的副厂长直接领导，委托有资质环境监测部门定期对废水、废气、地下水、土壤、噪声等进行常规监测，利用监测数据定期汇报污染物排放与治理情况表，与当地生态环境主管部门通力协作，共同搞好厂区环保工作。根据国家、行业、省市环境保护主管部门的法律、法规和方针、政策要求，对项目的环境管理机构提出的主要职责是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识； ②完成上级部门交给及当地环保部门下达的有关环保任务，配合当地环保部门及环境监测部门的工作； ③建立健全环境保护管理制度，做好有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作，定时编制并提交项目环境管理工作报告；进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。 ④制定并加强项目各污染治理设施操作规范和操作规程学习，建立各污染源监测制度，按主管环保部门的要求，定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放； ⑤负责检查各污染治理设施运行情况，发现问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的缘由，协助有关部门解决问题，处理好由环境问题带来的纠纷等。 （2）环境管理工作要点 本项目的环境管理工作应做到以下几点： A、投产前期 ①落实项目各项环保投资，使各项治理措施达到设计要求。 ②按要求编制企业突发环境事件应急预案，报地方环保行政主管部门备案。 ③自主或委托有资质的单位编制环保设施竣工验收报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。 ④向当地主管环保部门进行排污申报登记，取得排污许可证方可正式投产运行。 B、正式投产后 ①宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。 ②建立健全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程运行期环保措施的有效实施。 ③编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作。 ④开展环境保护科研、宣传、教育、培训等专业知识普及工作。 ⑤建立监测台帐和档案，对厂内各类固体废物，应做好环境统计， 使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。 ⑥制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。 ⑦制定厂区各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。 ⑧为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定各项管理操作规范，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性。 （3）健全环境管理制度 按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全程环境管理，每天做好运行记录并归档，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施：做好环境教育和宣传工作，提供各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度：定期对环境保护设施进行维护和保养，并做好保养日期及内容等相关记录，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生：加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。 （4）排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口设置及规范化整治管理办法》的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。 排污口管理的原则 1、向环境排放污染物的排污口必须规范化。 2、列入总量控制指标的排污口为管理重点。 3、排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 排污口的技术要求 1、排污口的位置必须合理确定，进行规范化管理； 2、污水排放的采样点按《污染源监测技术规范设置》设置于工厂的总排放口； 3、污水排放口安装测流装置； 4、废气永久监测孔的设置：废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯；采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置；废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 排污口立标和建档 1、排污口立标管理 废气排放口、水污染物排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 表4-17环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示固体废物贮存、处置场. 危险废物. 2、排污口建档管理 使用国家环保部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 （5）排污许可管理 根据《排污许可证管理条例》：排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》可知，本项目属于“37废弃资源综合利用业，93金属和非金属废料和碎屑加工处理，废电机、废电线电缆加工处理”，属于简化管理，企业已申请简化管理排污许可证（见附件6），应就本项目进行变更。 十、环保投资 该工程总投资约500万元，其中环保投资约23万，环保投资约占工程总投资的4.6%，环保建设内容如表4-18所示。 表4-18环保投资估算 序号; 环境工程项目; 污染物类别; 环保措施; 投资额 （万元）; 备注. 1; 废气治理工程; 颗粒物; 集气罩+15m高排气筒; 5; 新建. 3; 固废处置工程; 沉淀池沉渣; 收集后外售; 1; 设置1个 固废暂存间20m2. 废包装材料. 塑料碎屑; 收集后暂存于依托危废暂存间，交由有资质的单位处理; 5; 设置1个 固废暂存间20m2. 4; 噪声治理工程; 生产设备噪声; 隔声、加强厂区绿化; 2; 新建. 5; 其他; 厂房; 防渗防漏，设置必要的防风、防雨、防晒措施，设导流沟、围堰; 10; /. 合计; --; --; 23; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 湿法破碎+自然沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值要求 |
|  | 天然气燃烧废气 | SO2、NOx | 集气罩+15m高排气筒 | 《关于印发<湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案>的通知》（湘环发[2020]6号）中相关排放限值 |
| 地表水环境 | 筛分废水 | pH、CODcr、石油类 | 隔油池、沉淀池处理后定期排入园区污水管道进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关要求及湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂接管标准较严值 |
| 声环境 | 营运期噪声 |  | 基础减振、隔声等降噪措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 塑料碎屑 | 收集后外售 | 妥善收集、合理处置 |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 收集后暂存于依托危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 隔油池上层废油 |  |  |
| 生态保护措施 | 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。通过合理绿化不仅可吸尘降噪，吸附尘粒、净化空气的作用，还能防止水土流失，有利于进一步改善生态环境。对于车间内的无组织排放粉尘，采用人工洒水降尘的方式减少粉尘扩散。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目环境风险为①废气事故排放；②火灾爆炸伴生、次生环境突发环境事件③废水事故排放④风险物质泄漏 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址总体发展规划，符合相关法律法规的要求。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.344 |  | 0.344 |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.028 |  | 0.028 |  |
| 废水 | CODcr |  |  |  | 0.031 |  | 0.031 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 9.68×10-6 |  | 9.68×10-6 |  |
| 一般工业 固体废物 | 塑料碎屑 |  |  |  | 12.028 |  | 12.028 |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 10.272 |  | 10.272 |  |
| 危险废物 | 废矿物油 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 隔油池上层废油 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥--①，单位为t/a