岳汨环评〔2022〕032号

关于湖南银行保险设备有限公司年产2400套（台）

安防设备建设项目环境影响报告表的批复

湖南银行保险设备有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南银行保险设备有限公司年产2400套（台）安防设备建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司投资500万元（其中环保投资33万元），在汨罗市长乐镇长新社区新街十八号，利用现有场地，建设年产2400套（台）安防设备项目，用地面积约9333平方米，建筑面积约4605平方米。该项目主要以优质钢、不锈钢、焊丝（条）、发泡胶、热固性粉末涂料、油漆等为原材料，通过下料、机械加工、胶合拼装、整体组焊、打磨抛光、除油防锈、喷粉烘干/人工涂漆、装配调试等工序生产防盗门、联动门、金库门等安防产品。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南银行保险设备有限公司年产2400套（台）安防设备建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。

2、认真做好水污染防治工作。本项目无生产废水排放，涂装前处理池内药剂循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及长乐镇污水处理厂接管标准后，经集镇污水管网排入长乐镇污水处理厂进行处理。按照分区防控的原则落实地下水污染防治措施，做好涂装前处理池等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理。

3、切实做好大气污染防治工作。严格控制溶剂型涂料和稀释剂使用量，涂料等含挥发性有机物的原辅材料须防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。调漆、人工涂漆、晾干、电烘干固化工序均在密闭负压的作业房内进行，废气全面收集，经UV光解、活性炭吸附二级处理达标后，通过不低于15米高的排气筒排放。喷粉工序在一体化喷涂室内进行，配套滤芯、沉降回收室回收粉末涂料。焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理。二甲苯、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车制造类排放浓度限值。企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放限值，周界苯系物、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表3无组织监控点浓度限值。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废UV灯管、废活性炭、废矿物油、废油漆包装桶、除油池沉渣等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，及时更换活性炭，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目使用的涂料质量需满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB/T 38597-2020）。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。项目总量控制指标为：VOCs≤0.5t/a。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年6月20日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市长乐镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司