岳汨环评〔2022〕037号

关于汨罗市新市镇飞杨木业加工厂年加工10000吨木材

建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市新市镇飞杨木业加工厂：

你单位《关于申请批复<汨罗市新市镇飞杨木业加工厂年加工10000吨木材建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你单位拟投资200万元（其中环保投资20万元），在汨罗市新市镇元福村元宵片10组，利用现有场地建设年加工10000吨木材项目，用地面积约3800平方米，建筑面积约1800平方米。项目主要以樟木等为原材料，通过切割、打圆、卷皮、叠板、烘干、边角料切片、蒸馏、冷凝、油水分离等工序，生产樟木木皮、木片、樟脑粗油（副产品）。根据你单位委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市新市镇飞杨木业加工厂年加工10000吨木材建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你单位在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用，油水分离废水回用作锅炉用水；初期雨水收集沉淀后与锅炉水处理废水一并用于洒水降尘，不外排。生活污水经化粪池处理后就近作农肥利用，不外排。按照分区防控的原则落实地下水污染防治措施，做好废水处理设施、樟脑粗油存放区等区域的防雨、防渗、防漏工作，加强涉污区域的生产管理。

2、切实做好大气污染防治工作。生物质锅炉燃烧废气经耐高温高效袋式除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃煤锅炉类特别排放限值后，经不低于30米高的排气筒排放。切割、边角料切片等产尘工序须配置集气装置和布袋除尘器处理粉尘，通过封闭车间或四周采取围挡等防尘、抑尘措施，提高粉尘收集处理效率。厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1限值要求。周界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废含油抹布等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生，副产品樟脑粗油须密封贮存并及时转运。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为:SO2≤0.2t/a、NOx≤0.5t/a、VOCs≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你单位须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你单位在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

岳阳市生态环境局

2022年6月22日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市新市镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司