岳汨环评〔2022〕038号

关于汨罗市城市管理和综合执法局汨罗市新桥垃圾填埋场50m3/d渗滤液膜浓缩液处理项目环境影响报告表的批复

汨罗市城市管理和综合执法局：

你局《关于申请批复<汨罗市城市管理和综合执法局汨罗市新桥垃圾填埋场50m3/d渗滤液膜浓缩液处理项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、汨罗市新桥垃圾填埋场位于汨罗市新市镇原新桥村，运营期间生活垃圾渗滤液经场内渗滤液处理站（200t/d）处理达标后外排，膜处理浓缩液回灌填埋场进行循环消纳处理。2019年，汨罗市生活垃圾焚烧发电厂启动运营后，新桥垃圾填埋场停止使用并进行生态封场治理及备用填埋库区建设。为解决生态封场后膜处理浓缩液无法回灌填埋场问题，你局拟在渗滤液处理站北侧配套建设渗滤液膜浓缩液处理项目。项目总投资1395.49万元，用地面积约154平方米，设计处理能力为50立方米/日，渗滤液膜浓缩液经处理达标后外排。根据你局委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市城市管理和综合执法局汨罗市新桥垃圾填埋场50m3/d渗滤液膜浓缩液处理项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你局按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你局在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。渗滤液膜浓缩液采用高压反渗透（HPRO)+蒸发结晶（MVR)+卷式RO+离子交换处理工艺，水污染物须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2中排放限值后，经渗滤液处理站尾水排放口外排。落实地下水污染防治措施，做好浓缩液池、污水管网等区域的防渗、防漏工作。

2、切实做好大气污染防治工作。渗滤液膜浓缩液处理设备封闭运行，加强涉污区域的生产管理和场区绿化工作。氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008)表1中的2类标准。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。固化尾渣送场内备用填埋库区安全填埋，废滤芯送汨罗市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。废离子交换树脂、废膜片等危险废物须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，制定环境保护相关制度并严格执行，确保设备设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强安全生产管理，防范安全事故发生，原辅材料中的浓硫酸等属危险化学品，须严格按照危险化学品相关管理要求进行贮存和使用。牢固树立“预防为主”指导思想，制定或者修订突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你局须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你局在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你局承担。

岳阳市生态环境局

2022年6月22日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市新市镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司