岳汨环评〔2022〕047号

关于湖南泰适智能科技有限公司山河智能汨罗产业园工程机械核心配套液压件减速机制造基地建设项目环境影响报告表的批复

湖南泰适智能科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南泰适智能科技有限公司山河智能汨罗产业园工程机械核心配套液压件减速机制造基地建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资7000万元（其中环保投资73万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区弼时片区汉山路北侧、坪上路西侧，建设山河智能汨罗产业园工程机械核心配套液压件减速机制造基地项目，用地面积约23003平方米，建筑面积约14480平方米。该项目主要以液压马达、轴承、涂料等为原辅材料，通过机加工、清洗装配、试验、喷漆前处理、喷漆、烘干、漆膜检验、包装入库等工序，生产减速机产品。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南泰适智能科技有限公司山河智能汨罗产业园工程机械核心配套液压件减速机制造基地建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。定期更换的喷漆废水、清洗废水经厂区污水处理设施（隔油+调节+絮凝沉淀+气浮）预处理、生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和园区污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行深度处理。按照“分区防控”原则落实地下水污染防治措施，做好喷漆房、污水处理设施、危险废物暂存间等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理。

3、切实做好大气污染防治工作。严格控制溶剂型涂料和稀释剂使用量，涂料等含挥发性有机物的原辅材料须防雨防渗密闭储存，使用过程中随取随开，用后及时密闭。调漆、喷漆、烘干工序均在密闭负压的喷漆房、烘干房内进行，废气全面收集（漆雾经水帘过滤后），经UV光解、三级活性炭吸附处理达标后，通过21米高的排气筒排放；二甲苯、非甲烷总烃、总挥发性有机物（TVOCs）执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车制造类（其它车型）排放浓度限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准。及时清扫地面积尘和沉降物料，机加工含尘废气采用布袋除尘器处理。周界苯系物、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表3无组织监控点浓度限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放限值。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008) 表1中的3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间禁止高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。溶剂型涂料和稀释剂的废弃包装物、废UV灯管和活性炭、废含油抹布和手套、废矿物油和漆渣、废脱脂液和除锈液等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行。项目使用的涂料质量需满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB/T 38597-2020）。建立健全污染防治设施运行管理台账，及时更换活性炭，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目总量控制指标为：VOCs≤0.5t/a、COD≤0.3t/a、NH3-N≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年7月26日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新区飞地园管理办公室、湖南德顺环境服务有限公司