岳汨环评〔2022〕057号

关于湖南双喜祥废旧物资有限公司年拆解5000吨废弃机电产品及5000辆报废摩托车项目环境影响报告表的批复

湖南双喜祥废旧物资有限公司：

你公司《关于申请批复<年拆解5000吨废弃机电产品及5000辆报废摩托车项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资200万元（其中环保投资42万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区汨罗江大道南侧，租赁汨罗市中天龙舟农机制造有限公司闲置厂房，建设年拆解5000吨废弃机电产品及5000辆报废摩托车项目。项目主要是对回收的废电机、废压缩机、废发动机、废变速箱、废发电机、废麻将机及摩托车等进行拆解，将拆解产物分类收集后外售具备相应能力的单位资源化利用。根据你公司委托湖南隆宇环保科技有限公司编制的《年拆解5000吨废弃机电产品及5000辆报废摩托车项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、严格按照项目环境影响报告表所列原辅材料种类及数量、产品规模进行拆解处理，不得擅自变更或扩大规模。

2、切实做好大气污染防治工作。原辅材料采取防雨淋、防渗漏、防扬散措施规范储存。厂区道路定时洒水抑尘，物料装卸和运输过程须采取防尘措施。人工拆解、切割作业须在封闭车间内进行，人工拆解和切割废气采用集气罩收集，经布袋除尘器、活性炭处理达标后，通过不低于15米高的排气筒排放。颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。项目无生产废水产生和排放，车间采用抹布或移动式吸尘器进行清理，不得产生清洗废水。规范建设厂区雨、污水收集处理设施，初期雨水经隔油沉淀处理、生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。废压缩机、发动机、变速箱拆解工位均应配备废油收集装置，规范拆解操作流程，及时有效收集拆解产物残留的废油，最大限度减少车间地面废油遗洒。按照“分区防控”原则落实地下水污染防治措施，做好拆解车间、成品车间、危废暂存间等区域的防腐、防渗工作。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008)表1中的2类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废线路板和铅蓄电池、废矿物油和活性炭、废含油劳保用品、拆解间油渣等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。本项目污染物总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年9月19日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南隆宇环保科技有限公司