岳汨环评〔2022〕058号

关于汨罗市乾源碳素材料有限公司年产4.2万吨

石墨制品扩建项目环境影响报告表的批复

汨罗市乾源碳素材料有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市乾源碳素材料有限公司年产4.2万吨石墨制品扩建项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司现有年产2万吨石墨增碳剂、石墨块、石墨粉及石墨异型件建设项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区弼时片区汉山路南侧，项目于2011年12月办理环评审批手续（汨环评〔2011〕053号），2013年6月进行了环评变更审批，2014年8月通过竣工环境保护验收（汨环评验〔2014〕009号）。为适应市场需求，你公司拟投资500万元（其中环保投资20万元），对现有项目进行扩建，不新增用地和厂房。扩建项目主要以废旧石墨、淀粉、光亮钢带等为原材料，通过人工筛选、机加工、破碎、磨粉、搅拌、造粒、烘干、钢带包粉等工序，生产石墨增碳剂、石墨异形件、石墨粉、石墨块和碳线产品，达到年产4.2万吨石墨制品的生产规模。根据你公司委托湖南汇美环保发展有限公司编制的《汨罗市乾源碳素材料有限公司年产4.2万吨石墨制品扩建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。按照“雨污分流”原则完善厂区雨、污水管网及设施，原材料、中间产品、产品、固体废物储存场所采取防雨淋、防流失措施。项目无生产废水产生和排放，车间定期进行人工清扫，不使用水清洗地面。生活污水经隔油、化粪预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和园区污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行深度处理。

2、切实做好大气污染防治工作。作业场地硬化、非作业区域绿化，及时清扫地面积尘和沉降物料。原材料、中间产品、产品、固体废物储存场所须采取防扬散措施，运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。生产作业须在封闭车间内进行，尽量使用先进高效的密闭生产设备，机加工、破碎、磨粉、搅拌、造粒等工序产生的含尘废气经集气管收集，通过布袋除尘器处理达标后，经不低于15米高的排气筒（DA001、DA002、DA003）外排。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008) 表1中的3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，进一步加强厂区和周边绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废液压油和油桶等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格控制原材料来源及质量，禁止使用含有毒有害物质或涉危险废物的废旧石墨作原材料。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。项目总量控制指标为：COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.1t/a。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年9月29日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新区飞地园管理办公室、湖南汇美环保发展有限公司