岳汨环评〔2022〕061号

关于湖南省同力循环经济发展有限公司年加工配送21万吨废钢铁改建项目环境影响报告表的批复

湖南省同力循环经济发展有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南省同力循环经济发展有限公司年加工配送21万吨废钢铁改建项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司原有废钢铁加工建设项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区同力路东侧，项目于2014年5月办理环评审批手续（汨环评批〔2014〕019号），2018年1月完成竣工环保验收。现因发展需要，你公司拟投资2500万元（其中环保投资52万元），对原有项目进行改建。主要建设内容包括：新建原料分拣区2个、切割剪切区1个，配套建设辅助工程和环保工程等，新增用地面积约11498平方米，新增建筑面积约5038平方米。项目主要以回收的废钢铁为原材料，通过辐射检测、人工分拣、破碎、剪切、切割、打包等工序，加工成炼钢炉料（废钢铁）外售，达到年加工配送21万吨废钢铁的生产规模。根据你公司委托湖南润为环保科技有限公司编制的《湖南省同力循环经济发展有限公司年加工配送21万吨废钢铁改建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。拖把、棉布清洗废水和初期雨水经厂区污水处理设施（隔油+二级絮凝沉淀）预处理、生活污水经隔油化粪预处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

3、切实做好大气污染防治工作。运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。破碎车间封闭作业，粉尘经布袋除尘器处理达标后，通过不低于15米高的排气筒排放。切割工序配套移动式除尘器对粉尘进行收集处理，剪切工序适时喷雾降尘，及时清扫地面积尘，减少无组织排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008) 表1中的3类区排放限值。加强厂区和周边绿化，合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废润滑油、废液压油、隔油池废油等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。严格落实项目环境影响报告表提出的原材料来源及质量要求，切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目总量控制指标为：化学需氧量≤0.2t/a、氨氮≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年11月1日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南润为环保科技有限公司