岳汨环评〔2022〕066号

关于汨罗市龙景碳素制品有限公司年产异型件1000吨、

增碳剂800吨扩建项目环境影响报告表的批复

汨罗市龙景碳素制品有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市龙景碳素制品有限公司年产异型件1000吨、增碳剂800吨扩建项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资100万元（其中环保投资15万元），在汨罗市屈子祠镇范家园村7组，利用现有闲置厂房，建设年产异型件1000吨、增碳剂800吨扩建项目。该项目以废旧石墨为原材料，经初选、切割、机械精加工、研磨、筛分等工序生产石墨异型件和增碳剂，建成后新增石墨制品产能1800吨/年。根据你公司委托湖南明启环保工程有限公司编制的《汨罗市龙景碳素制品有限公司年产异型件1000吨、增碳剂800吨扩建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。按照“雨污分流”原则完善厂区雨、污水管网及处理设施，原材料、中间产品、产品、固体废物储存场所采取防雨淋、防流失措施。项目无生产废水产生和排放，车间定期进行人工清扫，不使用水清洗地面。初期雨水经收集沉淀后用于厂区绿化，不外排。生活污水经化粪池处理后就近作农肥利用，不外排。

2、切实做好大气污染防治工作。作业场地硬化、非作业区域绿化，及时清扫地面积尘和沉降物料。原材料、中间产品、产品、固体废物储存场所须采取防扬散措施，运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。生产作业须在封闭车间内进行，尽量使用先进高效的密闭生产设备，切割、机械精加工、研磨、筛分等工序产生的含尘废气经集气管（罩）收集，通过布袋除尘器处理达标后，经不低于15米高的排气筒（DA002）外排。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，进一步加强厂区和周边绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废润滑油和油桶、废含油抹布和手套等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格控制原材料来源及质量，禁止使用含有毒有害物质或涉危险废物的废旧石墨作原材料。牢固树立“预防为主”指导思想，制定突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年12月2日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市屈子祠镇环境保护站、湖南明启环保工程有限公司