岳汨环评〔2022〕074号

关于汨罗市新羽洗涤厂新增1t/h生物质锅炉项目

环境影响报告表的批复

汨罗市新羽洗涤厂：

你单位《关于申请批复<汨罗市新羽洗涤厂新增1t/h生物质锅炉项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你单位拟投资20万元（其中环保投资12万元），在汨罗市新市镇新阳社区丛羊11组，建设一台生物质锅炉（1t/h）为布草洗涤生产线供热，年消耗生物质成型燃料约400吨。根据你单位委托湖南隆宇环保科技有限公司编制的《汨罗市新羽洗涤厂新增1t/h生物质锅炉项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点及防治污染的措施进行建设。

二、你单位在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。生产废水和生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

2、切实做好大气污染防治工作。燃生物质锅炉烟气经高效袋式除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃煤锅炉类特别排放限值后，通过不低于25米高的排气筒（DA001）排放。周界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、采取措施防止噪声污染扰民。供热工程选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区排放限值。合理安排生产作业时间，夜间禁止高噪声作业活动，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废树脂等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目使用的生物质成型燃料须符合湖南省地方标准《生物质成型燃料》（DB43/T 864-2014）相关要求。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。项目总量控制指标为：SO2≤0.2t/a、NOx≤0.5t/a、COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你单位须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你单位在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

岳阳市生态环境局

2022年12月30日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市新市镇环境保护站、湖南隆宇环保科技有限公司