岳汨环评〔2023〕002号

关于汨罗市中天龙舟农机制造有限公司年产3000台收割机、5000台旋耕机、20000台侧深施肥装置改建项目环境影响

报告表的批复

汨罗市中天龙舟农机制造有限公司：

你公司《关于申请办理汨罗市中天龙舟农机制造有限公司年产3000台收割机、5000台旋耕机、20000台侧深施肥装置改建项目环评审批手续的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资280万元（其中环保投资109万元），对位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区沿江大道1号的年产2万台谷物联合收割机项目进行技术改造。主要技改内容为：调整产品结构，优化表面处理工艺，减少溶剂型涂料用量，将整机喷涂改为挂件喷涂，新建补漆生产线和喷塑生产线各一条，新建注塑生产线五条；改建后达到年产3000台收割机、5000台旋耕机、20000台侧深施肥装置的生产规模。根据你公司委托湖南永蓝新环境服务有限公司编制的《汨罗市中天龙舟农机制造有限公司年产3000台收割机、5000台旋耕机、20000台侧深施肥装置改建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设厂区雨、污水管网。电泳废水经车间预处理后与地面清洁废水一同进入厂内污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及园区重金属污水处理厂接管标准后，经园区重金属污水管网排入园区重金属污水处理厂进行处理。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

2、切实做好大气污染防治工作。溶剂型涂料等含挥发性有机物的原辅材料须防雨防渗密闭储存，严格控制用量，使用过程中随取随开，用后及时密闭；焊接废气采用焊接烟尘净化器处理；及时清扫地面积尘和沉降物料。切割粉尘采用集气罩收集，经旋风+滤筒除尘处理达标后，通过15米高的排气筒(DA001)排放。调漆、喷漆、烘干/晾干工序均在密闭负压的喷漆房内进行，废气全面收集，经过滤绵+UV光解+活性炭吸附处理达标后，分别通过25米、15米高的排气筒（DA002、DA005）排放。电泳及烘干工序密闭负压作业，废气全面收集，经UV光解+活性炭吸附处理达标后，通过25米高的排气筒（DA003）排放。喷漆、电泳烘干和喷塑固化工序天然气燃烧废气分别通过15米高的排气筒（DA004、DA007）排放。喷塑房封闭作业，配套滤筒除尘器收集处理粉尘；固化炉密闭作业，废气全面收集，经过滤绵+UV光解+活性炭吸附处理达标后，通过15米高的排气筒（DA006）排放。注塑工序废气采用集气罩收集，经UV光解+活性炭吸附处理达标后，通过15米高的排气筒（DA008）排放。排气筒（DA001、DA002、DA005）排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准；排气筒（DA002、DA005）排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃和排气筒（DA003、DA006）排放的非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车制造类排放浓度限值；排气筒（DA004、DA007）排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）附件1排放浓度限值；排气筒（DA008）排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4排放限值。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019) 附录A表A.1排放限值。周界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；苯系物、非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表3无组织监控点浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。北侧和其他侧厂界环境噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表1中的4类、3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，进一步加强厂区和周边绿化，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废过滤棉、UV灯管和活性炭、溶剂型涂料包装容器、废液压油和乳化液、废含油抹布和手套等属危险废物，须严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。项目使用的涂料质量需满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品 技术要求》（GB/T 38597-2020），注塑生产线不得使用再生塑料为原料。建立健全污染防治设施运行管理台账，及时更换过滤棉和活性炭，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。项目总量控制指标为：VOCs≤1.6t/a、COD≤0.4t/a、NH3-N≤0.1t/a、SO2≤1.6t/a、NOx≤0.5t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2023年1月11日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南永蓝新环境服务有限公司