目录

1概 述	1

1.1项目由来	1

1.2建设项目特点	6

1.3环境影响评价的工作过程	6

1.4项目建设相符性分析	7

1.5关注的主要环境影响及环境问题	47

1.6报告书主要结论	48

2总则	49

2.1编制依据	49

2.2环境影响因子识别与评级因子筛选	54

2.3评价内容、评价重点及评价时段	56

2.4环境功能区划	57

2.5评价标准	57

2.6评级等级与评价范围	65

2.7环境保护目标	74

3建设项目工程分析	81

3.1 变更原由	81

3.2项目名称、建设性质、规模及建设地点	82

3.3建设内容	82

3.4产品方案	87

3.5原辅材料	88

3.6生产设备	91

3.7工作制度及劳动定员	94

3.8公用工程	95

3.9总平面布置	103

3.10运输	104

3.11施工期工艺流程及产污环节分析	104

3.12营运期工艺流程及产污节点分析	106

3.14营运期污染源分析	120

4区域自然环境概况	139

4.1地理位置	139

4.2地形地貌、地质	139

4.3气候气象	140

4.4水文水系	140

4.5土壤环境	142

4.6生态环境	142

4.7湖南汨罗江国家湿地公园	143

5环境质量现状调查与评价	145

5.1环境空气质量现状	145

5.2地表水环境质量现状	147

5.3地下水环境质量现状	154

5.4土壤环境现状	157

5.5声环境质量现状	158

6环境影响预测与评价	160

6.1施工期环境影响预测与评价	160

6.2营运期环境影响预测与评价	169

7环境风险评价	216

7.1环境风险评价目的	216

7.2环境风险评价等级	216

7.3环境风险分析	228

7.4环境风险防范及应急措施	231

7.5环境风险应急预案	235

7.6小结	238

8污染防治措施及可行性分析	240

8.1施工期污染物防治措施及可行性分析	240

8.2运营期污染物防治措施及可行性分析	244

9达标排放与总量控制	275

9.1达标排放	275

9.2总量控制	279

10环境管理与监测计划	280

10.1环境管理	280

10.2环境监测	282

10.3排污口管理	285

10.4排污许可	287

10.5污染物排放清单	289

10.6 建设项目竣工环境保护验收	292

11环境经济损益分析	296

11.1社会效益	296

11.2经济效益	297

11.3环境效益	297

11.4小结	299

12结论与建议	301

12.1结论	301

12.2建议	306

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3-1：消纳土地流转合同（441.9亩）

附件3-2：消纳土地流转合同（50亩）

附件4：项目选址审查意见

附件5-1：汨罗林业局准予行政许可决定书

附件5-2：湖南省林业局准予行政许可决定书

附件5-3：林木采伐许可证（嵩山村）

附件5-4：林木采伐许可证（群英村）

附件6：农用地备案表

附件7：无害化处理设备鉴定证书

附件8：汨罗市罗江镇人民政府关于项目建设符合总规的说明

附件9：病死猪无害化处理建设方案

附件10：同意本项目无害化处理设施建设备案报告

附件11：承诺书

附件12：建设单位名称变更说明

附件13：尾水消纳方案

附件14：引用检测报告

附件15：原环评批复

附件16：生物质颗粒成分检测报告以及供货协议

附件17：噪声检测报告

附件18：专家评审意见及签到表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目评价范围图

附图3：项目区域水系图以及地表水监测断面（W3-W6）示意图

附图4-1：项目厂区周边大气环保目标示意图

附图4-2：项目输水管道及其周边的大气环境和声环境保护目标示意图

附图5：项目环境质量监测点位示意图

附图6-1：厂区平面布置示意图

附图6-2：1#洗车烘干房平面布置图

附图6-3：2#洗车烘干房平面布置图

附图6-4：猪舍一层平面布置图

附图6-5：综合房一层平面布置图

附图6-6：污水处理站平面布置图

附图7：项目雨水和污水管网总平图

附图8：本项目与汨罗市生态保护红线的位置关系图

附图9：罗江镇土地利用现状图

附图10：项目所在区域植被类型图

附图11-1：项目尾水消纳管网分布示意图（厂区内）

附图11-2：尾水消纳官网分布示意图（厂外）

附图12 地下水防渗分区图

附图13：工程师现场勘查照片

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：大气环境影响评价自查表

附表3：地表水环境影响评价自查表

附表4：环境风险评价自查表

附表5：土壤环境影响评价自查表

附表6：生态影响评价自查表

附表7：声环境影响评价自查表

- 1概 述

  - 1.1项目由来

2019年9月，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发[2019]44号），从六大方面提出要求稳定生猪生产，促进转型升级，增强猪肉供应保障能力。湖南省人民政府办公厅于2019年9月11日印发了《关于促进生猪保障市场供应的政策措施》，从十二个方面提出政策措施，进一步促进生猪产业高质量发展，保障市场供应和价格基本稳定。养猪业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。受非洲猪瘟的影响，猪肉价格快速上涨，对居民生活产生了不小的影响。

2020年1月，中共中央、国务院印发《关于抓好“三农 ”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，也就是 2020年中央一号文件，文件中明确提出：要加快恢复生猪生产。生猪生产专门列项在中央一号文件中，代表国家已把当下生猪产业的重要性提升到了前所未有的位置，要像抓粮食生产一样抓生猪生产。 因此，生猪养殖行业为当前牵涉到广大老百姓的一项民生工程。

在此背景下，湖南悦烨生态农业科技有限公司（以下简称“建设单位 ”）拟在汨罗市罗江镇群英村、嵩山村建设“湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目 ”，建设单位于2021年11月委托湖南乐帮安环科技有限公司编制了《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目环境影响报告书》，于2022年 11月9日获得岳阳市生态环境局汨罗分局的环评批复（岳汨环评【2022】065号）。项目于2022年11月开始动工建设，目前该项目还在主体工程及环保设施建设过程中。

根据2022年湖南乐帮安环科技有限公司编制的《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目环境影响报告书》及岳汨环评【2022】065号：2栋洗车烘干房设置单体养殖专用燃烧器对清洗后的车辆进行烘干，烘干燃料采用罐装液化气；冬季猪舍采用电暖灯，不设锅炉。

企业在咨询安全监管监察部门办理安全手续过程中，安全监管监察部门对本项目提出了建议，液化气储罐储存过程风险系数高，具有易燃易爆特性，在储存过程中如果管理不到位、操作不当、环境或设备设施缺陷等，易导致泄漏，遇明火极易引发火灾爆炸事故，可能造成重大人员伤亡和财产损失，危及公共安全，因此建设单位拟取消单体养殖专用燃烧器以及罐装液化气燃料，在2栋洗车烘干房各新增1台3t/h的热风炉用于供热；考虑遇到极端天气情况下市政电网可能无法保障厂区稳定供电供热的情况，为保障厂区正常生产运营，建设单位拟保留猪舍电暖灯，并在2栋猪舍各新增2台5t/h的热风炉（一用一备）用于猪舍供暖，考虑到热风炉设备出现故障或其他意外情况不能正常使用，导致厂区不能给猪舍供暖，因此猪舍按一用一备设置热风炉；另外，猪舍配套的无害化处理系统取消电加热，各新增1台3t/h的导热油炉用于供热。根据国家发展改革委同工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家能源局等十部委联合印发的《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》（发改环资〔2024〕165号，以下简称《目录》），目录中多种生物质能源与材料产业被列入2024年版绿色低碳转型产业指导目录，本项目新增热风炉和导热油炉使用的燃料均采用生物质颗粒，为绿色低碳能源；全厂共计新增4台5t/h的热风炉、2台3t/h导热油炉、2台3t/h的热风炉。另本项目原环评厂区核准红线占地31.0638公顷（折合约465.96亩），厂区外流转消纳地面积为31.4公顷（折合约471亩），根据项目用地文件（附件3～6），项目实际厂区核准红线占地32.4552公顷（折合约486.83亩），厂区外流转消纳地面积为32.79公顷（折合约491.9亩）；项目原环评总投资31900万元，环保投资900万元，本次变动后总投资32900万元，环保投资1300万元，总投资增加1000万元，环保投资增加400万元。除此外，本项目养殖规模、养殖工艺、平面布局等其他内容与原环评对比不发生变化，项目变动内容详见下表。

表1.1-1  变动前后内容对比一览表

| 类别 | 变动前建设内容 |  | 变动后建设内容 | 变化内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资 | 总投资31900万元，环保投资900万元 |  | 总投资32900万元，环保投资1300万元 | 总投资增加1000万元，环保投资增加400万元 |
| 占地面积 | 厂区核准红线占地31.0638公顷（折合约465.96亩），厂区外流转消纳地面积为31.4公顷（折合约471亩） |  | 实际厂区核准红线占地32.4552公顷（折合约486.83亩），厂区外流转消纳地面积为32.79公顷（折合约491.9亩） | 厂区核准红线增加1.3914公顷（折合约20.87亩），厂区外流转消纳地面积增加1.39公顷（20.9亩），详见附件3～6 |
| 主体工程 | 猪舍采取电暖灯供热 |  | 保留电暖灯，在2栋猪舍各新增2台5t/h的热风炉（一用一备）用于猪舍供暖，配套建设热风炉的供热管道 | 新增4台5t/h的热风炉（两用两备），配套建设热风炉的供热管道 |
|  | 洗车烘干房设置单体养殖专用燃烧器供热，燃料为灌装液化石油气 |  | 取消单体养殖专用燃烧器和灌装液化石油气的使用，2栋洗车烘干房各新增1台3t/h的热风炉用于供热，配套建设热风炉和导热油炉的供热管道 | 取消单体养殖专用燃烧器和灌装液化石油气的使用，共计新增2台3t/h的热风炉，配套建设热风炉和导热油炉的供热管道 |
|  | 无害化处理系统采用电加热 |  | 新增2台3t/h的导热油炉用于供热，配套建设导热油炉的供热管道 | 取消电加热，共计新增2台3t/h的导热油炉，配套建设导热油炉的供热管道 |
| 产品方案 | 年出栏生猪当量折合为9.36万头 |  | 年出栏生猪当量折合为9.36万头 | 生产规模无变化 |
| 原辅材料 | 饲料、火碱、戊二醛、过氧乙酸、生石灰、各类防疫药品、除臭剂、脂肪降解菌、益生菌、垫料（秸秆、锯末、稻壳等）、废水处理药剂 |  | 饲料、火碱、戊二醛、过氧乙酸、生石灰、各类防疫药品、除臭剂、脂肪降解菌、益生菌、垫料（秸秆、锯末、稻壳等）、废水处理药剂、导热油 | 无害化处理系统取消电加热，采用导热油炉供热，新增导热油，作为导热油炉传热介质； |
| 能源 | 水、电、罐装液化气、柴油 |  | 水、电、柴油、、生物质颗粒 | 取消单体养殖专用燃烧器， 因此不涉及罐装液化气燃料的使用；猪舍在极端情况下新增热风炉用于供热，减少了电源使用量，新增生物质颗粒燃料； |
| 生产设备 | 详见3.6-1 |  | 全厂共计新增4台5t/h的热风炉、2台3t/h导热油炉、2台3t/h的热风炉，其余不变 | 全厂共计新增4台5t/h的热风炉、2台3t/h导热油炉、2台3t/h的热风炉，其余无变化 |
| 环保工程 | 废气 | 猪舍恶臭、有机肥生产废气、污水处理站恶臭、无害化处理废气、液化气燃烧废气、备用柴油发电机废气、厨房饮食油烟 | 猪舍恶臭、有机肥生产废气、污水处理站恶臭、无害化处理废气、生物质燃烧废气、备用柴油发电机废气、厨房饮食油烟 | 无液化气燃烧废气，新增热风炉、导热油炉产生的生物质燃烧废气，2栋猪舍的生物质燃烧废气通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理各自通过30m排气筒排放；2栋洗车烘干房的生物质燃烧废气通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理各自通过15m排气筒排放；2套无害化处理装置的生物质燃烧废气通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理各自通过30m排气筒排放；全厂共计新增6套“低氮燃烧装置+布袋除尘器”，另备用热风炉配套2台低氮燃烧装置 |
|  | 废水 | 猪只饮用水、猪舍冲洗用水、夏季猪舍降温用水、车辆清洗用水、设备冲洗用水、消毒剂调配用水和员工生活用水；生活污水经隔油池+化粪池预处理后，进入废水处理站，与养殖废水共同处理全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排；设1×5000m3调节池，2×10000m3暂存池。（调节池和暂存池均铺设黑膜作防渗层） | 猪只饮用水、猪舍冲洗用水、夏季猪舍降温用水、车辆清洗用水、设备冲洗用水、消毒剂调配用水和员工生活用水；生活污水经隔油池+化粪池预处理后，进入废水处理站，与养殖废水共同处理全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排；设1×5000m3调节池，2×10000m3暂存池，1×20000m3暂存池。（调节池和暂存池均铺设黑膜作防渗层） | 用水种类、废水产生量和处理去向无变化；新增1×20000m3暂存池 |
|  | 噪声 | 基础减振、隔声等措施 | 基础减振、隔声等措施 | 无变化 |
|  | 固废 | 生活垃圾、猪粪及固液分离粪渣、病死猪只及分娩废物、防疫废物和废消毒剂包装物、污泥 | 生活垃圾、猪粪及固液分离粪渣、病死猪只及分娩废物、防疫废物和废消毒剂包装物、污泥、生物质燃烧灰渣、布袋除尘器收集粉尘 | 新增生物质燃烧灰渣、布袋除尘器收集粉尘 |

由于本次变动新增热风炉和导热油炉等，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号），本项目变动后产生的生物质燃烧废气污染物排放量增加10%以上，属于重大变动，需重新报批环评。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”因此，建设单位委托湖南汇美环保发展有限公司重新编制《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目重大变动环境影响报告书》，并重新报批该项目环评报告书。

表1.1-1项目变动情况分析表

| 序号 | 污染影响类建设项目重大变动清单 |  | 本项目情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 开发、使用功能不变化 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 本项目位于环境质量达标区，本次变动后增加4台5t/h的热风炉（两用两备）、2台3t/h的热风炉、2台3t/h的导热油炉，燃料均为生物质颗粒，产生的生物质燃烧废气污染物排放量增加10%以上 | 否 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  | 否 |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物;臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 |  | 是 |
| 5 | 地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 项目地点及平面布置不发生变化 | 否 |
| 6 | 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目在2栋猪舍各新增2台5t的热风炉（一用一备）用于猪舍供暖、1台3吨的热风炉用于无害化处理系统供能，在2栋洗车烘干房各新增1台3吨的热风炉用于供热，燃料均为生物质颗粒，产生的生物质燃烧废气污染物排放量增加10%及以上 | 是 |
| 7 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式不变 | 否 |
| 8 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废水污染防治措施不发生变化，本次变动在2栋猪舍各新增2台5t的热风炉（一用一备）用于猪舍供暖、1台3吨的导热油炉用于无害化处理系统供能，在2栋洗车烘干房各新增1台3吨的热风炉用于供热，燃料均为生物质颗粒，新增的生物质燃烧废气污染物排放量增加10%及以上，采取“低氮燃烧装置+布袋除尘”（共6套）处理后排放，另备用热风炉配套2台低氮燃烧装置 | 是 |
| 9 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 废水排放方式不变化，仍为间接排放 | 否 |
| 10 |  | 新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 本项目新增废气排放口，废气排放口为一般排放口 | 否 |
| 11 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施不变化 | 否 |
| 12 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固废处置措施不变 | 否 |
| 13 |  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 事故废水暂存能力及拦截设施不变 | 否 |

  - 1.2建设项目特点

（1）本项目属于现代化、标准化、规模化的生猪养殖场建设项目。

（2）本项目选址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号，2014年1月1日施行）等相关规范文件中的选址要求。

（3）本次变动取消单体养殖专用燃烧器以及灌装液化石油气，在2栋洗车烘干房各新增1台3t/h的热风炉用于供热、2栋猪舍各新增2台5t/h的热风炉（一用一备）用于猪舍供暖、猪舍配套的无害化处理系统各新增1台3t/h的导热油炉用于供热，燃料均采用生物质颗粒，共计新增4台5t/h的热风炉、2台3t/h导热油炉、2台3t/h的热风炉；热风炉和导热油炉产生的生物质燃烧废气通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”（共6套，另备用热风炉配套2台低氮燃烧装置）处理后排放，采取了有效的污染防治措施后，可确保各类污染物达标排放。

  - 1.3环境影响评价的工作过程

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告编制阶段。本单位在接受建设单位的委托后，进行现场踏勘、调查、监测及收集相关资料后，编制本项目环境影响报告书。具体工程流程见下图。

图1.3-1 建设项目环境影响评价工作程序图

  - 1.4项目建设相符性分析

    - 1.4.1产业政策相符性分析

本项目为现代化、标准化、规模化的生猪养殖场建设项目；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目的国民经济代码为“A农、林、牧、渔业-0313猪的饲养”。为此，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日实施），本项目属于“第一类 鼓励类-一、农林类-14、现代畜牧业及水产生态健康养殖”，同时对照目录本项目采用的生产工艺及设备均不属于限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策。

    - 1.4.2与行业相关规范、规划符合性分析

1.4.2.1. 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相符性分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）规定了畜禽养殖场的选址要求、场区布局与清粪工艺、畜禽粪便贮存、污水处理、固体粪肥的处理利用、饲料和饲养管理、病死畜禽尸体处理与处置、污染物监测等污染防治的基本技术要求，本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）相关要求的符合性详见下表：

表1.4-1  本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》相关要求符合性分析一览表

| 序号 | 类别 | 规范要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址要求 | ①禁止选在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；禁止选在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；禁止选在县级人民政府依法划定的禁养区域；禁止选在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域； ②新建、改建、扩建的禽畜养殖场选址应避开①规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在①规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 项目选址位于岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村。根据汨罗市农业农村局出具的《关于湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目选址审查意见》（详见附件4），本项目选址区域不属于禁养区、限养区，且无基本农田。 | 符合 |
| 2 | 场区布局与清粪工艺 | ①新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处； ②养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设； ③新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出、不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清，采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。 | ①项目猪舍与综合房隔离，猪舍一层为堆肥车间和病死猪无害化处理车间，属于常年主导风向的下风向和侧风向。 ②采取雨污分流的排水体制，采用管道铺设，不采取明沟布设。 ③采用机械干清粪工艺，粪便直接进入堆肥车间旁的干湿分离机，之后进入堆肥车间进行堆肥处理。 | 符合 |
| 3 | 禽畜粪便的贮存 | ①畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》； ②贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处； ③贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水； ④对于种养结合的养殖场，畜禽粪便贮存设施的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内本养殖场所产生粪便的总量； ⑤贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨水进入的措施。 | ①项目采用机械干清粪工艺，即产即清，猪舍2-8楼的粪污可直接进入堆肥车间的干湿分离机进行固液分离，1楼的粪污通过泵送至干湿分离机，之后生产有机肥半成品；堆肥车间位于常年主导风向的下风向和侧风向，根据预测分析，污染物排放均满足《畜禽养殖业污染物排放标准》要求。 ②项目堆肥车间距离最近的地表水体为北侧1.6km处的枫树港。 ③堆肥车间整体密闭，采取防渗处理工艺； ④堆肥车间位于猪舍一层，设置了防风防雨防渗措施。 | 符合 |
| 4 | 污水的处理 | ①畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用； ②在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理（置）后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏； ③进行沼气发酵，对沼渣、沼液应尽可能实现综合利用，同时要避免产生新的污染（沼渣及时清运至粪便贮存场所；沼液尽可能进行还田利用，不能还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准。 | ①项目废水经自建废水处理站处理后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。 ②项目通过管道将处理后的废水输送至消纳地，通过加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。 ③本项目不涉及到沼气发酵。 | 符合 |
| 5 | 固体粪肥的处理利用 | ①畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田； ②固体粪肥的堆制可采用高温好氧发酵或其他适用技术和方法，以杀死其中的病原菌和蛔虫卵，缩短堆制时间，实现无害化。 | 项目猪粪及固液分离粪渣采用好氧发酵法堆肥，生产有机肥半成品，符合《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012） | 符合 |
| 6 | 饲料和饲养管理 | ①畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配方等，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的产生量； ②养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他的二次污染物。 | ①本项目饲料采用外购（建设单位不加工生产饲料），合理配方； ②项目综合房消毒采用紫外线和臭氧消毒，猪舍和厂区消毒采用火碱、戊二醛、过氧乙酸、生石灰等消毒剂，均属于环境友好型消毒剂。 | 符合 |
| 7 | 病死畜禽尸体的处理与处置 | ①病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用； ②不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10m的熟石灰，填满后，须用粘土填埋压实并封口 | 项目产生的病死猪日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理，特殊时期如：发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此造成汨罗市病死畜禽无害化处理中心无法正常运转，则由厂区启动应急预案，由厂区自建的无害化处理设施处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。 | 符合 |
| 8 | 污染物监测 | ①养殖场应安装水表，对用水实行计量管理； ②每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况，提交排放污水、废气、恶臭以及粪肥的无害化指标的监测报告。 ③对粪便污水处理设施的水质应定期监测，确保达标排放； ④排污口应设置国家环保总局统一规定的排污口标志。 | ①本项目按要求安装水表。 ②项目拟对废气、废水进行定期监测并定期检查环保设施运行情况，及时报送生态环境行政主管部门。 ③项目废水不外排，按要求定期对水质进行监测，确保达标后用于林地和周边农田灌溉消纳； ④按要求各环保设备设施做好标识标牌。 | 符合 |

由表1.4-1可知，项目建设符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）要求。

1.4.2.2与《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》相符性分析

《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号）提出了畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设的指导和评估。畜禽粪污资源化利用是指在畜禽粪污处理过程中，通过生产沼气、沼肥、肥水、垫料、基质等方式进行合理利用，本项目养殖场与该规范相符性分析详见下表。

表1.4-2  与《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》符合性分析表

| 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡，按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。 | ①项目猪粪及固液分离粪渣经好氧发酵法生产有机肥半成品。 ②废水经自建废水处理站处理后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应根据养殖污染防治要求，建设与养殖规模相配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行。 | 项目设有无害化处理车间、堆肥车间、废水处理站 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。 | 项目实行雨污分流的排水体制，污水采用管道输送 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺。采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪。不同畜种不同清粪工艺最高允许排水量按照GB 18596 执行。 | ①项目采用机械干清粪工艺。 ②项目最大日废水的产生量为0.67 m3/百头•d，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596- 2001）的要求。 | 符合 |
| 畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。 固体粪便暂存池（场）的设计按照GB/T 27622执行。污水暂存池的设计按照GB/T 26624执行。 | 项目各猪舍、堆肥车间、无害化处理车间、废水处理站均采取防渗措施 | 符合 |

由表1.4-2可知，本项目粪污资源化利用设施的建设符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号）中的相关规定。

1.4.2.3与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》相符性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析详见下表。

表1.4-3   与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析一览表

| 规范 | 规范要求 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面布置 | 平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生。 | 本项目设有猪舍、洗车烘干房、废水处理站、堆肥车间、无害化处理车间等，平面布局合理。 | 符合 |
| 选址要求 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处。 | 本项目设卫生防护距离200m（2栋猪舍、废水处理站边界外200m），此范围内没有环境保护敏感点 | 符合 |
|  | 畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工。 | 项目自建废水处理站位于南侧，周边有一定余地，方便施工 | 符合 |
| 工艺选择 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺；畜禽粪污应日产日清；畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流。 | ①项目采用干清粪工艺，日产日清，猪舍2-8层的粪污可直接进入堆肥车间的干湿分离机进行固液分离，1层的粪污通过泵送至干湿分离机，生产有机肥； ②项目实行雨污分流排水体制。 | 符合 |
|  | 选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺； 采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣；干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理； 当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70%。 | 本项目废水采用“固液分离+水解酸化+一级 A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”工艺，且项目存栏10000头以上，与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》粪污处理模式III的处理工艺相类似 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）。

1.4.2.4与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）符合性分析

表1.4-4与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析一览表

| 《畜禽规模养殖污染防治条例》 | 建设项目采取措施 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十一条禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： （一）饮用水水源保护区，风景名胜区； （二）自然保护区的核心区和缓冲区； （三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； （四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目选址区域不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域内，同时根据汨罗市农业农村局出具的《关于湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目选址审查意见》（详见附件4），不属于禁养区、限养区，且无基本农田 | 符合 |
| 第十二条新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。对环境可能造成重大影响的大型畜禽养殖场、养殖小区，应当编制环境影响报告书；其他畜禽养殖场、养殖小区应当填报环境影响登记表。大型畜禽养殖场、养殖小区的管理目录，由国务院环境保护主管部门商国务院农牧主管部门确定。环境影响评价的重点应当包括：畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对水体、土壤等环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。 | 建设项目符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价；本项目常年存栏母猪7200头，公猪364头，年产仔猪18万头，属于大型畜禽养殖场，需编制环境影响报告书；本报告中包括了畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况，可能对水体、土壤等环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。 | 符合 |
| 第十三条畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。 | 项目建有畜禽粪便、污水与雨水分流设施；废水经自建废水处理站处理后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排；粪及固液分离粪渣采用好氧发酵法堆肥，生产有机肥半成品进行外售；本项目不涉及到沼气发酵；猪舍、污水处理站、堆肥间采取严格的防渗措施防止污染物渗出、泄漏。 | 符合 |
| 第十五条国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。 |  |  |
| 第十七条国家鼓励和支持沼气制取、有机肥生产等废弃物综合利用以及沼渣沼液输送和施用、沼气发电等相关配套设施建设。 |  |  |
| 第十八条将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。 |  |  |
| 第十九条从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。 |  |  |

根据上表分析，建设项目符合《畜禽规模养殖污染防治条例》的有关规定。

1.4.2.5与《农业农村污染治理攻坚战行动计划》相符性分析

本项目与《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤[2018]143号）的符合性分析详见下表。

表1.4-5  项目与《农业农村污染治理攻坚战行动计划》的符合性分析一览表

| 《农业农村污染治理攻坚战行动计划》 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| （六）着力解决养殖业污染 | 1、推进养殖生产清洁化和产业模式生态化。推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，严厉打击生产企业违法违规使用兽用抗菌药物的行为。 | 项目采用机械干清粪工艺，合理使用饲料和兽药。 | 符合 |
|  | 2、加强畜禽粪污资源化利用。加强畜禽粪污资源化利用技术集成，因地制宜推广粪污全量收集还田利用等技术模式。 | 项目废水经自建废水处理站处理后，全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排；项目猪粪及粪渣经收集后，采用好氧发酵法生产有机肥半成品 | 符合 |
|  | 3、严格畜禽规模养殖环境监管。将规模以上畜禽养殖场纳入重点污染源管理，对年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）以上和涉及环境敏感区的畜禽养殖场（小区）执行环评报告书制度。 | 经核算，本项目年出栏生猪当量折合为9.36万头，其环境影响评价属于环境影响报告书 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤[2018]143号）相关规范要求。

1.4.2.6与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》相符性分析

《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）规定了畜禽规模养殖建设项目环境影响评价管理有关事项，本项目养殖场与该管理事项的符合性详见下表。

表1.4-6 本项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》符合性分析表

| 序号 | 类别 | 规范要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 优化项目选址，合理布置养殖场区 | 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | ①本项目选址位于岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，项目选址区域不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域内，同时根据汨罗市农业农村局出具的《关于湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目选址审查意见》（详见附件4），不属于禁养区、限养区，且无基本农田。 ②项目猪舍（含堆肥车间、无害化处理车间）和废水处理站位于常年主导风向的下风向或侧风向。 ③根据估算模式计算结果可知，本项目各废气污染源的最大占标率为Pmax 9.66%，其贡献值＜10%，厂界外各大气污染物短期贡献浓度均能满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 ④项目设置200m的卫生防护距离（2栋猪舍、废水处理站边界外200m），此范围内无环境保护目标。 | 符合 |
| 二 | 加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用 | 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理;当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | ①项目采用机械干清粪工艺。 ②项目实行雨污分流的排水体制。 ③废水经自建的废水处理站处理后，全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。 ④猪粪及固液分离粪渣、废水处理站污泥以及应急情况下产生的病死猪无害化处理后的肉骨粉，经收集后进入堆肥车间，采用好氧发酵法生产有机肥半成品，根据下文8.2.2.5节分析，参照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）测算技术方法确定，本项目废水中的氮、磷养分可完全被消纳。 | 符合 |
| 三 | 强化粪污治理措施，做好污染防治 | 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | ①项目自建废水处理站和堆肥车间，对畜禽养殖废物进行无害化处理，实行其资源化利用。 ②项目猪舍、废水处理站、洗车区、堆肥车间、无害化处理车间均采取防渗措施。 ③应急情况下，病死猪和分娩废物经无害化处理产生的肉骨粉，送至堆肥车间生产有机肥半成品。 ④项目废水经自建废水处理站处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。 ⑤项目2栋猪舍分别配套设置生物除臭措施，经处理后各自通过风楼无组织外排，可做到达标排放。 | 符合 |
| 四 | 落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用 | 建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。 地方生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。 | 建设单位已开展网络公示、现场公示、报纸公示 | 符合 |
| 五 | 强化事中事后监管，形成长效管理机制 | 地方生态环境部门应加强畜禽规模养殖项目的全过程管理。建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收。各级生态环境部门通过随机抽查项目环评报告书等方式，掌握环境影响报告书的编制及审批、环境影响登记表备案及承诺落实、环境保护“三同时”落实、环境保护验收情况及相关主体责任落实等情况，及时查处违法违规行为。 | 建设单位承诺严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收 | 符合 |

由表1.4-6可知，本项目符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）相关要求。

1.4.2.7与《畜禽养殖产地环境评价规范》相符性分析

（1）畜禽饮用水水质符合性：本项目生产和生活用水均来自新市水厂，符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值。

（2）环境空气质量符合性：根据项目厂址的环境空气质量监测结果可知，氨气监测值范围为0.012~0.025mg/m³，H2S监测值未检出，TSP监测值范围0.09~0.111mg/m³，均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值（氨气：5mg/m³；H2S：2mg/m³；TSP：2mg/m³）。

（3）声环境质量符合性：根据项目厂界以及环境敏感目标声环境质量监测结果可知，其监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值（昼间：60dB（A）；夜间50dB（A））。

综上所述，本项目环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中环境质量要求。

1.4.2.8与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》相符性分析

2022年5月11日，农业农村部发布了《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》，于2022年7月1日实施。《管理办法》中明确：“...第四条 病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理坚持统筹规划与属地负责相结合、政府监管与市场运作相结合、财政补助与保险联动相结合、集中处理与自行处理相结合的原则。第五条 从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。...第十七条 病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理以集中处理为主，自行处理为补充。...第十九条 畜禽养殖场、屠宰厂（场）、隔离场在本场（厂）内自行处理病死畜禽和病害畜禽产品的，应当符合无害化处理场所的动物防疫条件，不得处理本场（厂）外的病死畜禽和病害畜禽产品。...第二十三条 鼓励在符合国家有关法律法规规定的情况下，对病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理产物进行资源化利用。”

本项目位于汨罗市罗江镇，项目产生的病死猪日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期如：发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此厂区自建的无害化处理设施处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。项目干湿分离后的猪粪以及废水处理站产生的污泥，运至堆肥车间生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。

项目已取得汨罗市畜牧水厂服务中心和岳阳市农业农村局出具的关于自建无害化处理设施的意见（详见附件10），明确项目日常产出的病死猪交由汨罗市无害化处理中心处理，厂区自建的无害化处理设施只作为应急设施，仅处理特殊时期或情况下产出的病死猪。同时，项目建设单位湖南悦烨生态农业科技有限公司出具了《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地病死猪及胎衣无害化处理设施建设方案》（详见附件9）和《承诺书》（详见附件11），明确了在特殊情况下才启用病死猪和胎衣无害化处理应急设施，同时应急设施不对外开放。项目采取送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理和自行处理两种无害化处理方式，由此产生的生物安全风险由建设单位全责承担。

综上，本项目与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》相符。

1.4.2.9与《病死及病害动物无害化处理技术规范》相符性分析

农业农村部于2017年7月3日发布了《病死及病害动物无害化处理技术规范》，该技术规范中明确：无害化处理，是指用物理、化学等方法处理病死及病害动物和相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除危害的过程，主要包括焚烧法、化制法、高温法、深埋法、化学处理法。

本项目特殊情况（如发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素）下启用的无害化处理设备为畜禽尸体处理机（无害化处理一体机），项目畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）分为“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤，其中分切、绞碎阶段的温度设定在80℃，加温阶段历时约6h；发酵、杀菌和干燥阶段的温度设定在100-120℃左右，物料温度约90-100℃左右，持续时间约18h以上。对照《病死及病害动物无害化处理技术规范》，本项目病死猪无害化处理方法不属于上述所列明的无害化处理技术方法，属于常压降解法。该设备根据《畜禽尸体处理机》（DG/T086-2019）鉴定，为箱式结构，单台设备处理机箱体的容积为2.5m3，单台设备的处理能力为1.3t/d（共2台，一用一备）。该设备已于2020年7月6日通过了农业农村部的农业机械试验推广鉴定，具体详见附件7。

该设备经自然冷却到50℃出料。由于出料产物的油脂含量较高，需通过二次发酵，加入脂肪降解菌、磨茹渣、稻杆或加入草木灰，控制物料含水率在35%左右后，通过好氧发酵10~15天左右，可大幅降低油脂含量，生成有机肥半成品后外售当地有机肥厂家进一步加工处理。根据《病死猪堆肥高效油脂降解菌的筛选及堆肥效果研究》（肖翰，刘标等，浙江农业学报，2017），脂肪降解菌对油脂的降解率为57.21%。

根据《农业部办公厅关于病死及病害动物和相关动物产品无害化处理有关问题的函》（2017年8月29日）：《病死及病害动物无害化处理技术规范》列举的处理方法，是我部结合生态安全和动物防疫要求，推荐使用的方法。《技术规范》未列举的处理方法，在符合国家环保、安全生产和危化品等管理规定的前提下，能够确认消灭病死及病害动物和相关动物产品所携带的病原体、消除危害的，仍可以继续使用；不符合生态安全和动物防疫等要求的，应进行技术升级和改造。我部不鼓励继续使用化尸窖掩埋法等技术水平相对落后、环境污染风险较大的处理方法。国家支持和鼓励研究新型、高效、环保的无害化处理技术和装备，我部将结合无害化处理技术和装备的研究进展，适时调整《技术规范》有关内容。

综上，本项目特殊情况（如发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素）利用畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处理病死猪属于降解法，且该设备已通过农业机械试验推广鉴定，属于国家鼓励和支持的新型无害化处理技术和装备，与《病死及病害动物无害化处理技术规范》不相违背。

1.4.2.10与《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》相符性分析

农业农村部和生态环境部于2022年6月24日联合印发了《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号），本项目与其相关要求的符合性分析详见下表。

表1.4-7 本项目与《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》符合性分析表

| 序号 | 类别 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.2圈舍及运动场粪污减量设施 | 畜禽养殖场（户）宜采用干清粪、水泡粪、地面垫料、床（网）下垫料等清粪工艺，逐步淘汰水冲粪工艺，合理控制清粪环节用水量。新建养殖场采用干清粪工艺的，鼓励进行机械干清粪。鼓励畜禽养殖场采用碗式或液位控制等防溢漏饮水器，减少饮水漏水。新建猪、鸡等养殖场宜采取圈舍封闭半封闭管理，鼓励有条件的现有畜禽养殖场开展圈舍封闭改造，对恶臭气体进行收集处理。 畜禽养殖场（户）应保持合理的清粪频次，及时收集圈舍和运动场的粪污。鼓励畜禽养殖场做好运动场的防雨、防渗和防溢流，降低环境污染风险。 | ①本项目采用机械干清粪工艺，日产日清； ②猪舍为8层设计，采用封闭式管理，猪舍设有生物除臭系统和风楼； ③猪舍做好防雨、防渗和防溢流措施，降低环境污染风险。 | 符合 |
|  | 5.3雨污分流设施 | 畜禽养殖场（户）应建设雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟或管道输送，采取密闭措施，做好安全防护，输送管路要合理设置检查口，检查口应加盖且一般高于地面5厘米以上，防止雨水倒灌。 | ①项目实行雨污分流的排水体制，液体粪污通过管道输送至废水处理站； ②按照要求设置检查口，检查口加盖且一般高于地面5厘米以上，防止雨水倒灌。 | 符合 |
|  | 5.4畜禽粪污暂存设施 | 畜禽养殖场（户）建设畜禽粪污暂存池（场）的，液体粪污暂存池容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），固体粪污暂存场容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），暂存周期按转运处理最大时间间隔确定。鼓励采取加盖等措施，减少恶臭气体排放和雨水进入。 | ①项目在每栋猪舍1层设有150m3的尿液收集池，该收集池不暂存液体粪污，随来随走，通过管道输送至废水处理站的调节池（5000m3）； ②项目猪舍产生的固体粪污经干湿分离机分离后，通过输送带进入一层的堆肥车间（占地面积541.08m2）； ③项目猪舍整体密闭，设有生物除臭系统和风楼。 | 符合 |

|  | 5.5液体粪污贮存发酵设施 | 畜禽养殖场（户）通过密闭贮存设施处理液体粪污的，应采用加盖、覆膜等方式，减少恶臭气体排放和雨水进入，同时配套必要的输送、搅拌、气体收集处理或燃烧火炬等设施设备。密闭贮存设施容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×贮存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），贮存周期依据当地气候条件与农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期最少在90天以上，确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。鼓励有条件的畜禽养殖场建设两个以上密闭贮存设施交替使用。 | ①项目液体粪污进入厂区自建的废水处理站进行处理，废水处理站处理池加盖或覆膜，同时设置1座调节池（5000m3）和3座暂存池（2×10000 m3、1×20000 m3），可贮存185天左右； ②液体粪污经处理后，养殖尾水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400- 2019）表1其他肥料标准三者的较严标准。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.6液体粪污深度处理设施 | 固液分离后的液体粪污进行深度处理的，根据不同工艺可配套集水池、曝气池、沉淀池、高效固液分离机、厌氧反应池、好氧反应池、高效脱氮除磷、膜生物反应器、膜分离浓缩、机械排泥、臭气处理等设施设备，做好防渗、防溢流。处理后排入环境水体的，出水水质不得超过国家或地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标；排入农田灌溉渠道的，还应保证其下游最近的灌溉取水点水质符合《农田灌溉水质标准》。 | 项目液体粪污经收集后进入废水处理站，采用的处理工艺为“固液分离+水解酸化+一级 A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”，出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准。 | 符合 |

|  | 5.7固体粪污发酵设施 | 畜禽养殖场（户）可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式处理固体粪污。堆肥宜采用条垛式、强制通风静态垛、槽式、发酵仓、反应器或覆膜堆肥等好氧工艺，根据不同工艺配套必要的混合、输送、搅拌、供氧和除臭等设施设备。沤肥宜采用平地或半坑式糊泥静置等兼氧工艺。生产垫料宜采用密闭式滚筒好氧发酵工艺，配套必要的固液分离、进料、混合、发酵、除臭或智能控制等设施设备，分离出的液体粪污应参照5.5液体粪污贮存发酵设施中的要求进行处理。堆（沤）肥设施发酵容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×发酵周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），确保充分发酵腐熟，处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。 | ①项目堆肥采用好氧发酵方式，堆肥车间占地面积为541.08m2，完全可以充分发酵腐熟，整体密闭，臭气经收集后进入猪舍的除臭系统，经过风楼排放； ②发酵后的固体有机肥半成品通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理，其出厂的有机肥半成品满足《肥料中有毒有害物质的限量要求》。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

根据上表分析可知，项目建设符合《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号）要求。

- 1.4.3与当地相关规划符合性分析

- 1.4.3.1与《湖南省主体功能区规划》相符性分析

《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39）中以县级行政区为基本单元，将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按层级，分为国家和省级两个层面。

根据《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39），汨罗市属于国家级农产品主产区（限制开发区域）。并且，农产品主产区（限制开发区域）是指耕地面积较多、发展农业条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的要求出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区，以提供农产品为主体功能，也提供生态产品、服务产品和工业品。

本项目选址位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，不属于汨罗市城镇规划范围内；同时项目为生猪养殖类项目，为厂区周边提供富含N、P、K等营养成分的有机肥，不属于大规模高强度工业化城镇化开发范畴，具有较好的环境效益。因此，本项目建设与《湖南省主体功能区规划》是相符的。

- 1.4.3.2与《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2022〕46号）相符性分析

《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发[2022]46号）中规定：“第十三条 新建、改建、扩建畜禽养殖场应符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条例，进行环境影响评价，实施雨污分流，建设与养殖规模相匹配的畜禽养殖粪污处理与资源化利用设施并确保正常运行。第十四条 各级人民政府应将病死畜禽集中无害化处理体系建设纳入国民经济和社会发展规划，制定本行政区域内的病死畜禽及病害畜禽产品集中无害化处理场所建设规划，建立政府主导、市场运作的无害化处理机制。从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离以及畜禽产品生产、加工、贮藏等活动的单位和个人，应严格按照《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定做好病死畜禽和病害畜禽产品的无害化处理，完善与生产、经营规模相适应的收集暂存冷藏设施，不得买卖、屠宰、加工、随意弃置病死畜禽和病害畜禽产品。除病死畜禽集中无害化处理收集体系不能覆盖的边远山区和交通不便地区外，病死畜禽及病害畜禽产品原则上应委托无害化处理企业集中处理。鼓励无害化处理企业配套建设跨行政区域的病死畜禽无害化收集体系，建设生物安全防护措施严密、收集能力强、覆盖范围广、转运监管严的病死畜禽暂存、中转、运输设施。无害化处理应按国家和省有关规定，采用化制法、高温法等能有效杀灭病原微生物的工艺。”

本项目采取雨污分流制，在厂区南侧建设废水处理站，采用“固液分离+水解酸化+一级A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”相结合的工艺，经处理后的废水，全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳；猪粪、粪渣等粪污收集至堆肥车间好氧发酵处理后，生产有机肥半成品；项目产生的病死猪日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期如：发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此造成汨罗市病死畜禽无害化处理中心无法正常运转，则由厂区启动应急预案，由厂区自建的无害化处理设施处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。项目干湿分离后的猪粪以及废水处理站产生的污泥，运至堆肥车间生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。

项目已取得汨罗市畜牧水产服务中心和岳阳市农业农村局出具的关于自建无害化处理车间的意见（详见附件10），明确项目日常产出的病死猪交由汨罗市无害化处理中心处理，厂区自建的自行处理设施只作为应急设施，仅处理特殊时期或情况下产出的病死猪，同时应急设施不对外开放。

综上所述，项目建设符合《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》的要求。

- 1.4.3.3与《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的符合性

《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政发〔2016〕27号）提出湘江长沙综合枢纽库区湘江干流两岸1000米，长沙综合枢纽库区以外湘江干流两岸500米内，洞庭湖内湖沿岸1000米、集中供水地下水源周边1000米以及地表水饮用水水源取水口上游1000米、下游100米范围内及城乡居民重要饮用水源保护区、自然保护区的核心区及缓冲区、风景名胜区，统一划定为禁养区。禁养区内不得新建畜禽规模化养殖场，已有的养殖场要依法限期退出。

本项目湖南省岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，项目所在地不属于湘江干流两岸500米内，亦不属于洞庭湖内湖沿岸1000m范围，项目不属于上述禁养区范围，可以根据相关要求开展生猪养殖工作。

该文件提出“加大规模养殖场粪污综合利用设施改造，实行干湿分离、雨污分流，着力推进畜禽粪污统一收集、处置和利用。组织开展畜禽粪便综合利用创建活动，大力推广农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用措施，优先支持符合条件的畜禽规模养殖场建设大中型沼气工程，促进畜禽养殖污染物减量化排放、无害化处理、资源化利用。推广应用养殖场养殖废水净化技术，鼓励企业利用技术改造，做到循环利用”。

本项目严格采用雨污分流排水系统，猪粪、污水处理污泥统一收集后进堆肥间堆肥，作为有机肥外售；项目废水经自建废水处理站（采用“固液分离+水解酸化+一级A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”相结合的工艺）处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。

综上，本项目符合《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》的相关要求。

- 1.4.3.4与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性

2021年9月30日湖南省人民政府办公厅发布了《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号），本项目符合性如下。

表1.4-8  与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性一览表

| 序号 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强永久基本农田保护，对土壤污染详查严格管控类的永久基本农田进行核实整改补足，确保面积不减、质量提升、布局稳定。 | 本项目位于湖南省岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，不涉及基本农田 | 符合 |
| 2 | 利用综合标准依法依规淘汰落后产能，严禁未经批准新增煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能。 | 本项目不属于规定的落后产能行业 | 符合 |
| 3 | 坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。 | 对照湖南省发展和改革委员会2021年12月发布的《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于湖南省禁止的“两高”项目。 | 符合 |
| 4 | 引导畜禽养殖合理布局，推行种养结合。加大畜禽养殖粪污资源化利用扶持力度，加强畜禽养殖废弃物处理设施建设。推进科学施肥、施药、有机肥替代化肥，有序推进水肥一体化发展。推动农作物秸秆、畜禽粪污、林业废弃物、农产品加工副产品等农林废弃物的高效利用。 | 项目废水处理达标后用于林地和农田灌溉、粪便堆存于堆肥间，作为有机肥外售。从源头对猪粪、废水进行资源化、无害化处理。 | 符合 |
| 5 | 严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元。 | 本项目符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求 | 符合 |
| 6 | 加强养殖业污染防治。坚持以地定畜、以种定养，以县为单位优化畜禽养殖区域布局，科学规划养殖业空间布局，根据土地承载能力确定畜禽养殖规模，超过土地承载能力的区域和规模养殖场，逐步调减养殖总量。以畜禽养殖大县和规模养殖场为重点，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，加大畜禽粪污资源化利用整县推进力度，加强规模以下畜禽养殖监管，鼓励养殖户全量收集和利用畜禽粪污，积极推行经济高效粪污资源化利用技术模式。提升种养结合水平，以果菜茶优势产区、核心产区、知名品牌生产基地为重点，支持引导农民和新型经营主体积造和施用有机肥，引导国家现代农业示范区、国家现代农业产业园和国家农业绿色发展先行区率先实现种养循环发展。 | 粪便堆存于堆肥间，进入堆肥间堆肥，作为有机肥外售。从源头对猪粪进行资源化、无害化处理。 | 符合 |

根据上表可知，本项目与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符。

- 1.4.3.5与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

本项目与《关于印发<湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（第70号，2022年6月30日）相符性分析见表1.4-9。

表1.4-9  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析表

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。……禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。 | 本项目不涉及码头项目 |
| 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发……。 | 本项目选址不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。 |
| 第五条机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化必选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 | 本项目为畜禽养殖项目，不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施。 |
| 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目选址不在风景名胜区内。 |
| 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头、禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。 | 本项目不涉及饮用水源保护区。 |
| 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目不涉及饮用水源保护区。 |
| 第九条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目不新建排污口，不外排生产废水，生活污水、养殖废水经废水处理设施处理后用于周边林地和农田灌溉。 |
| 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地…… | 本项目选址不在国家湿地公园范围内。 |
| 第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 | 本项目选址不在长江岸线保护区和保留区。 |
| 第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目选址不在湖泊保护区、保留区内。 |
| 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不涉及排污口建设 |
| 第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。 | 本项目不涉及生产性捕捞。 |
| 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 项目距离长江68km，不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。 |
| 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 |
| 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。 |  |
| 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业，不属于两高项目。 |

综上，本项目与《关于印发<湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（第70号，2022年6月30日）的相关要求相符。

- 1.4.3.6与《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022年版)符合性分析

表1.4-10 与《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022年版)符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目属于畜禽养殖项目，不属于码头项目。 | 相符 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 | 相符 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。 | 相符 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，也不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 相符 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态黄继光保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目未违法利用、未占用长江流域河湖岸线。 | 相符 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不涉及排污口建设。 | 相符 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及生产性捕捞。 | 相符 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目为畜禽养殖项目，不属于化工项目，不涉及新改扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 相符 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为畜禽养殖项目，不属于高污染项目。 | 相符 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目为畜禽养殖项目，不属于石化、现代煤化工等项目。 | 相符 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目为畜禽养殖项目，不属于明令禁止的落后产能项目，也不属于产能严重过剩项目，不属于高能耗高排放项目。 | 相符 |

由上表可知，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022年版)相关要求。

- 1.4.3.7与《湖南省“两高 ”项目管理目录》的相符性分析

本项目属于畜禽养殖项目，项目热风炉和导热油炉燃料均采用生物质颗粒，均配套“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理，对照《高污染燃料目录》国环规大气〔2017〕2号中配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料不属于高污染燃料，因此，项目不涉及高污染燃料，同时项目不属于涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目，综上，本项目不属于《湖南省“两高 ”项目管理目录》中提及的行业、内容、产品、工序的项目。

- 1.4.3.8与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划》（2023—2025年）相符性分析

项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划》（2023—2025年）相符性分析见下表。

表1.4-11与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划》（2023—2025年）相符性分析

| 类别 | 湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划 | 项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代，提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展。 | 项目能源消耗以生物质颗粒、电能为主 | 符合 |
| 2 | 优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。 | 由文本分析可知，本项目不属于“两高一低”项目，项目为畜禽养殖项目，不属于重点涉气企业，项目位于岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村 | 符合 |
| 3 | 推动产业绿色低碳发展。健全节能标准体系，深入开展重点行业强制性清洁生产审核。大力推行绿色制造，推进绿色工厂、绿色园区建设。 | 本项目按照绿色制造，绿色工厂的原则进行建设，将视相关主管部门要求决定是否开展清洁生产审核。 | 符合 |
| 4 | 加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs 含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs 原辅材料替代要求。 | 本项目不涉及VOCs原辅材料的使用 | 符合 |
| 5 | 推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。 | 本项目热风炉和导热油炉均使用生物质颗粒作为燃料，均配套“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理，项目位于岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，不在城市建成区 | 符合 |
| 6 | 开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs 治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。 | 本项目不属于VOCs重点行业 | 符合 |
| 7 | 加强工业源重污染天气应对。完善应急减排清单，确保涉气企业全覆盖。将应急减排措施纳入排污许可证管理。 | 本评价要求加强工业源重污染天气应对，将应急减排措施纳入排污许可证管理 | 符合 |
| 8 | 加强非道路移动机械监管。推进厂矿企业、单位内部作业车辆和机械电动化。 | 本评价要求推进企业内部作业车辆和机械电动化。 | 符合 |
| 9 | 推进企业深度治理。以钢铁、建材、工业涂装等行业企业为重点推进NOx和VOCs 深度减排。 | 推进企业深度治理，推进 NOx深度减排，本项目热风炉和导热油炉均均配套“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划》（2023—2025年）相关要求。

- 1.4.3.9与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）、 《 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）相符性分析

项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析见下表。

表1.4-12与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相符性分析

| 序号 | 工业炉窑大气污染综合治理方案 | 项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 本项目属于畜禽养殖项目，项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，选址禁止选在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区，不宜入园；项目选址周边无集中供热设施，因此本项目在2栋洗车烘干房各新增1台3t/h的热风炉用于供热，在2栋猪舍各新增2台5t/h的热风炉（一用一备）；在猪舍配套的无害化处理系统各新增1台3t/h的导热油炉用于供热，选用热风炉和导热油炉均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类设备，产生的生物质燃烧废气配套“低氮燃烧装置+布袋除尘器”（共6套，另备用热风炉配套2台低氮燃烧装置）处理排放。 | 符合 |
| 2 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 | 本项目热风炉和导热油炉采用生物质颗粒作为燃料，不属于高污染燃料 | 符合 |
| 3 | 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。 | 项目热风炉和导热油炉产生的废气均采用“低氮燃烧装置+布袋除尘器”（共6套，另备用热风炉配套2台低氮燃烧装置）处理，污染物均可稳定达标排放。 | 符合 |
| 4 | 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。……，除尘灰脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 | 项目加强无组织排放管理，所用饲料为颗粒状，饲料运输部分由饲料车通过密封管道将饲料补给至各饲料塔中，饲料塔为密封结构，饲料塔再通过密封管道给各猪舍食槽供给饲料，全程属于全密闭自动化操作，同时猪舍风机出口设置生物除臭装置，可对猪舍内少量粉尘起到降尘作用，其粉尘产生量较小，可以有效减少无组织粉尘产生。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）相关要求。

项目与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）符合性分析如下表所示：

表 1.4-13与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）相符性分析

| 序号 | 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案 | 项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 总体要求-指标要求 |  |  |  |
| 1 | 有组织排放控制要求：已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放的工业炉窑，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米实施改造。 | 本项目热风炉产生废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别按该标准执行不高于30、200、300 毫克/立方米 | 符合 |
| 2 | 无组织排放控制要求：严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 | 项目加强无组织排放管理，所用饲料为颗粒状，饲料运输部分由饲料车通过密封管道将饲料补给至各饲料塔中，饲料塔为密封结构，饲料塔再通过密封管道给各猪舍食槽供给饲料，全程属于全密闭自动化操作，同时猪舍风机出口设置生物除臭装置，可对猪舍内少量粉尘起到降尘作用，其粉尘产生量较小，可以有效减少无组织粉尘产生 | 符合 |
| 二工作措施 |  |  |  |
| 1 | 提升产业高质量发展水平。严格建设项目环境准入，新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园，配套建设高效环保治理设施。 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 本项目属于畜禽养殖项目，项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，选址禁止选在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区，不宜入园；项目选址周边无集中供热设施，因此本项目在2栋洗车烘干房各新增1台3t/h的热风炉用于供热，在2栋猪舍各新增2台5t/h的热风炉（一用一备），选用热风炉均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类设备，产生的生物质燃烧废气配套“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理排放。 | 符合 |
| 2 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂、余热、电力热力、集中供热等替代。 | 本项目热风采用生物质颗粒作为燃料，不属于高污染燃料 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）相关要求。

- 1.4.3.10与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》发改环资〔2023]1638号相符性分析

项目与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》发改环资〔2023]1638号符合性分析如下表所示：

表1.4-14 本项目与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》发改环资〔2023]1638号符合性分析表

| 序号 | 类别 | 方案要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化锅炉设计和生产制造 | 鼓励锅炉生产制造企业优化锅炉设计，应用新材料、新技术、新工艺，通过优化参数和燃料结构、 采用新型热力循环等方式，从源头提高锅炉绿色低碳水平。推动锅炉生产制造企业完善产品数据库，跟踪产品使用情况，形成有效反馈机制。鼓励锅炉生产制造企业升级生产装备，开展生产线绿色化自动化改造，实现企业自身绿色低碳发展 | 本项目属于畜禽养殖项目，采用导热油炉供热 | 符合 |
| 2 | 提高新建锅炉标准 | 新建燃煤电站锅炉全部按照超低排放要求建设，采用清洁运输方式，能效达到先进水平。进一步限制在县级及以上城市建成区、国家大气污染防治重点区域（以下简称重点区域）等新建小型燃煤锅炉。在集中供热管网覆盖范围内，禁止新 建、扩建分散燃煤供热锅炉，限制新建分散化石燃料锅炉。新建容量在 10 蒸吨/小时及以下工业锅炉优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉。推动燃气锅炉全面采用低氮燃烧技术，严格限制排烟温度，适时禁止非冷凝式燃气锅炉进入市场，优先使用低噪声工艺和设备 | 本项目位于岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，不在集中供热管网覆盖范围内，本项目采用导热油炉，配套低氮燃烧装置+布袋除尘器处理后排放 | 符合 |
| 3 | 因地制宜推广应用绿色低碳锅炉 | 鼓励各地区各有关企业因地制宜做好绿色低碳锅炉推广应用。在可再生能源电力充足地区， 支持优先选用电加热锅炉。在太阳能资源丰富地区，鼓励发展耦合 太阳能的蓄热式锅炉，探索构建多能耦合的供热模式。在工业余热 富集地区，鼓励优先选用余热锅炉。有条件的地区可在确保达标排放前提下选用农林废弃物等为燃料的锅炉。鼓励电站锅炉配套建设 碳捕集利用和封存（CCUS）系统。。 | 本项目属于畜禽养殖项目，为保证企业供热稳定，采取导热油炉，使用生物质颗粒作为燃料，配套低氮燃烧装置+布袋除尘器处理后可实现达标排放 | 符合 |
| 4 | 推动锅炉智能化运行管理 | 鼓励有条件的企业结合锅炉设备 运行特点，建设锅炉运行成本、效率、年限、能源消耗、污染物排放、碳排放等数据监测信息化服务平台，提高锅炉智能化运行管理水平。鼓励35蒸吨/小时及以上锅炉使用单位安装分布式控制系统， 接入锅炉及大气污染治理设施运行参数。推动锅炉使用单位落实安全节能环保标准，加强能效水平对标达标，完善碳排放管理体系，有序开展碳排放核算 | 项目建成后建设锅炉运行成本、效率、年限、能源消耗、污染物排放、碳排放等数据监测信息化服务平台，提高锅炉智能化运行管理水平 | 符合 |

根据上表分析可知，项目建设符合《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》发改环资〔2023]1638号要求。

- 1.4.3.11与《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》相符性分析

湖南省农业农村厅和湖南省财政厅于2021年4月发布了《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》，通知要求：“从2021年起，除无害化处理收集系统不能覆盖的边远山区和交通不变地区外，病死畜禽原则上由无害化处理中心统一集中处理。”

本项目产生的病死猪日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理，特殊时期如：发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此造成汨罗市病死畜禽无害化处理中心无法正常运转，则由厂区启动应急预案，由厂区自建的无害化处理设施处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。项目干湿分离后的猪粪以及废水处理站产生的污泥，运至堆肥车间生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。

目前，本项目已取得汨罗市畜牧水产服务中心和岳阳市农业农村局出具的关于自建无害化处理车间的意见（详见附件10），明确项目日常产出的病死猪交由汨罗市无害化处理中心处理，厂区自建的自行处理设施只作为应急设施，仅处理特殊时期或情况下产出的病死猪，同时应急设施不对外开放。

综上所述，项目建设符合《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》的相关要求。

- 1.4.3.10与《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022-2025年）》相符性分析

根据湖南省人民政府办公厅印发的《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022-2025年）》：“加强畜禽粪污处理及资源化利用。优化调整畜禽养殖结构和布局，开展绿色种养循环农业试点。巩固畜禽粪污资源化利用整县推进项目成效，加快推进规模化畜禽养殖场粪污治理设施升级改造；鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”等模式消纳畜禽粪污。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。”

项目产生的废水采用“固液分离+水解酸化+一级A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”相结合的工艺，经处理后全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳；猪粪、粪渣等粪污收集至堆肥车间好氧发酵处理后，生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。综上，项目建设符合《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022-2025年）》的相关要求。

- 1.4.3.11与《湖南汨罗江国家湿地公园总体规划》相符性分析

湖南汨罗江国家湿地公园地处湖南省汨罗市境内，位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带。湿地公园范围包括汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域。湿地公园成立于2009年12月，规划总面积2954.10hm2，长约43.6km，宽0.1～1.6km，地理坐标为：东经112°57′38″~113°10′6″，北纬28°47′19″~29°3′59″。汨罗江国家湿地公园区划分为5个功能区：湿地生态保护保育区、湿地生态恢复重建区、湿地宣教展示区、湿地休闲游览区和综合管理服务区。

根据《湖南汨罗江国家湿地公园总体规划-功能分区规划图》，本项目选址属于湖南汨罗江国家湿地公园总体规划范围之外，位于汨罗江国家湿地公园起点上游6.4km，同时项目拟建地距离汨罗江的最近距离为2km，且中间以山体、农田相隔。本项目营运期废水经自建废水处理站处理后，全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。因此，本项目建设符合《湖南汨罗江国家湿地公园总体规划》，对湖南汨罗江国家湿地公园影响较小。

- 1.4.3.12与《汨罗市畜禽养殖禁（限）养区划定实施方案》相符性分析

根据《汨罗市畜禽养殖禁（限）养区划定实施方案》，对汨罗市全市15个镇划定了畜禽养殖禁（限）养区界限。根据《界限勘定》，汨罗市12大地区划定为禁养区，分别为：东洞庭湖国家级自然保护区、荷叶湖湿地、汨罗江国家湿地公园、神鼎山森林公园、主要干道、高速公路、铁路、旅游风景名胜区、重点文物保护点、文化教育科学研究区、城镇居民区、饮用水源保护区。其中，汨罗饮用水源有：汨罗江、白水江、兰家洞、向家洞、汨罗水库和涉及农村饮水安全集中供水工程水源地水库。

禁（限）养区内对养殖规模有限定，规模化畜禽养殖场（小区）： 常年存栏生猪300头（或能繁母猪50头）以上。

本项目常年存栏母猪7200头，公猪364头，年产仔猪18万头，全部仔猪进行保育。60%猪只保育完成后作为保育猪进行外售，40%猪只保育完成后在厂内培育，其中3782头用于厂内种猪替换，余下的作为种猪外售，替换下来的3782头种猪作为肉猪外售屠宰场。经核算，本项目出栏量折合生猪量约为9.36万头。

项目选址不涉及《界限勘定》中划定的禁养区—12大地区，符合《汨罗市畜禽养殖禁（限）养区划定实施方案》中的相关规定。根据汨罗市农业农村局出具的《关于湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目选址审查意见》（详见附件4），本项目选址区域不属于禁养区、限养区，且无基本农田。

- 1.4.3.13与《汨罗市生猪产业发展规划（2020-2025年）》相符性分析

汨罗市畜牧水产服务中心于2020年3月5日发布了《汨罗市生猪产业发展规划（2020-2025年）》，根据规划要求：“合理布局，有序发展。根据汨罗实际情况，城区（归义镇）范围不宜发展；江北的白塘镇（临东洞庭湖区）、屈子祠镇（临东洞庭湖区）、桃林寺镇（临东洞庭湖区）、长乐镇（古镇）和江南的新市镇（近城区）、汨罗镇（近城区）、弼时镇（工业区）应约束发展；古培镇、神鼎山镇、白水镇、川山坪镇、大荆镇、罗江镇、三江镇可以适度发展。

具体以“一点一线”为中心，全面提升养殖业现代化水平。一点：以古培镇为重点，辐射神鼎山、白水、川山、古培、罗江，打造“繁育、养殖、屠宰、冷链、加工、销售”产业链，建设特色养殖小镇。一线：以大荆、桃林（火天）、三江等临近岳阳乡镇，建设生猪发展带，加强非洲猪瘟防控，降低动物疫情风险，引进先进技术，推进产业转型升级。”

本项目位于罗江镇，属于汨罗市可以适度发展的生猪产业乡镇，属于特色养殖小镇。因此，项目建设符合《汨罗市生猪产业发展规划（2020-2025）》的相关要求。

- 1.4.3.14与《罗江镇土地利用总体规划》相符性分析

目前，罗江镇现行有效的总体规划为《罗江镇土地利用总体规划（2016-2020年）》（2016 年调整完善方案）。项目占地主要为耕地（水田）、林地（乔木林地和其他林地）、交通运输用地（农村道路）、水域（坑塘水面和沟渠），不涉及到基本农田占用。同时根据罗江镇人民政府的意见（详见附件8），项目建设符合《罗江镇土地利用总体规划》。

- 1.4.3.15与“三线一单”符合性分析

- ①与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》相符性分析

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）明确：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。为此，本次评价对本项目与该文件提出的“三线一单”进行符合性分析。

（1）生态环保红线

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图8。

- 环境质量底线

根据2023年环境质量公报，项目区大气环境为达标区，其他大气污染因子均能达到相应质量标准，地表水、地下水环境、声环境、土壤质量均能满足相应标准要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，环境风险可控，不会改变区域环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

项目营运过程中消耗一定量的电源、水和原辅材等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

- ②与《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控要求》相符性分析

本项目位于岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村；根据《岳阳市“三线一单”生态环境分区管控要求》，罗江镇环境管控单元概况及本项目与汨罗市罗江镇“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析分别详见表1.4-13和表1.4-14。

表1.4-15 汨罗市罗江镇环境管控单元概况一览表

| # 环境管控单元编码 | # 单元 # 名称 | # 行政区划 |  |  | # 单元 # 分类 | # 单元面积km2 | # 涉及乡镇（街道） | # 主体功能定位 | # 经济产业布局 | # 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 省 | # 市 | # 县 |  |  |  |  |  |  |
| # ZH43068120004 | # 归义镇/罗江镇/汨罗镇/屈子祠镇/新市镇 | # 湖南省 | # 岳阳市 | # 汨罗市 | # 重点管控单元 | # 368.89 | # 归义镇/罗江镇/汨罗镇/屈子祠镇/新市镇 | # 国家层面农产品主产区 | # 屈子祠镇：农业种植（优质稻种植）、生猪养殖、旅游业、食品加工、龙舟制造、酒业、茶叶产业 # 罗江镇：休闲旅游业、建材业、养殖业 # 新市镇：再生资源加工、农业种植、旅游业 # 归义镇：服务业、建材加工。 # 汨罗镇：农产品种植业/养殖业、食品加工、休闲旅游业 | # 汨罗镇：因部分支流、沟渠淤积、污水处理设施滞后、生活污水直排等原因造成的汨罗江水质污染；畜禽养殖造成的环境污染。 # 新市镇、归义镇：“小散乱废”企业非法生产过程中污染防治措施不善。 # 屈子祠镇、罗江镇：畜禽养殖污水直排造成的水质污染。 |
| # 主要 # 属性 | # 罗江镇：生态红线/一般生态空间/岳阳汨罗市汨罗江饮用水水源保护区/湖南汨罗江国家保护湿地公园/汨罗江平江段斑鳜黄颡鱼国家级水产种质资源保护区/土壤一般管控区/农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 符合性分析 | # ①项目位于罗江镇，属于规模化畜禽养殖项目，符合罗江镇养殖业的经济产业布局； # ②项目所在区域的地表水主要为兰家洞南干渠、枫树港、罗江和汨罗江。根据湖南谱实检测技术有限公司对兰家洞南干渠、枫树港和罗江的监测结果可知，监测期间兰家洞南干渠监测因子符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）、枫树港和罗江监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），项目所在区域的地表水环境质量较好。且项目产生的废水，经厂区自建废水处理站处理后，可以达到达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不会直接外排地表水。因此，项目建设对罗江镇区域的地表水系的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4-16  本项目与汨罗市罗江镇“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析一览表

| # 管控纬度 | # 管控要求 | # 本项目情况 | # 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 空间布局约束 | # 1.清理规范产业园区，积极推进工业企业进入产业园区集聚发展。深入开展“散乱污”企业整治专项行动，按照“淘汰一批、整治一批、搬迁一批”的原则，对“散乱污”企业及集群综合整治。 | - 本项目属于规模化生猪养殖企业，不属于工业企业 | # 符合 |
| # 污染物排放管控 | # 2.1加快推进工业企业向园区集中，园区内企业废水必须经预处理达到集中处理设施处理工艺接纳标准后方可排入污水集中处理设施。完善园区污水收集配套管网，新建、升级工业园区必须同步建设污水集中处理设施和配套管网。 # 2.2依法关闭淘汰环保设施不全、污染严重的企业；进一步深化排污权有偿使用和交易，促使企业采用原材料利用率高、污染物排放量少的清洁工艺。 # 2.3加大截污管网建设力度，城区排水管网全部实行雨污分流，确保管网全覆盖、污水全收集。 # 2.4采用“先建后补、以奖代补”的方式推动垸内沟渠塘坝清淤；按照清空见底、坡面整洁、岸线顺畅、建筑物完好、环境同步、管护到位的要求，完成沟渠和塘坝清淤疏浚，妥善处理清除的淤泥，防止二次污染。 | # 本项目不属于工业企业，厂区自建废水处理站，废水经废水处理站处理后，全部用于厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，废水不外排地表水。 | # 符合 |
| # 环境风险管控 | # 3. 1按照“谁污染、谁治理”的原则，推动建立生态环境损害赔偿制度，推行环境污染第三方治理，切实强化企业环保责任。 # 3.2在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地水质进行加密监测，加强水质预警预报。强化敏感区域环境风险隐患排查整治，必要时采取限（停）产减排措施。 | # 建设单位落实厂区相应的环境风险管控措施 | # 符合 |
| # 资源开发效率要求 | # 4.1水资源： 2020年，汨罗市万元国内生产总值用水量69m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元， 农田灌溉水有效利用系数0.52 # 4.2能源：汨罗市“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤。 # 4.3土地资源： # 罗江镇：到2020年耕地保有量不低于2419. 14公顷，基本农田保护面积不低于2006. 12公顷；城乡建设用地规模控制在519. 22公顷以内，城镇工矿用地规模控制在17.19以内。 | - 项目涉及到的能源主要为水、电、生物质颗粒，不占用基本农田 | # 符合 |

根据表1.4-14符合性分析结果可知，本项目符合汨罗市罗江镇“三线一单”生态环境分区管控要求。

- 1.4.3.16选址合理合法性分析

本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村。

（1）与《畜禽养殖业污染防治技术规范》中选址要求符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中选址要求。项目选址符合规范的原则和要求，本项目建设条件与规范要求对比分析结果详见下表。

表1.4-17  与《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址符合性分析

| 类别 | 规范要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 选址要求 | ①禁止选在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；禁止选在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；禁止选在县级人民政府依法划定的禁养区域；禁止选在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域； | 本项目选址位于岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村。根据汨罗市农业农村局出具的《关于湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目选址审查意见》（详见附件4），本项目选址区域不属于禁养区、限养区且无基本农田，项目距离汨罗江饮用水源保护区的最近直线距离为2km。 |
|  | ②新建、改建、扩建的禽畜养殖场选址应避开①规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在①规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m |  |

因此，本项目选址与《畜禽养殖业污染防治技术规范》中选址要求相符。

（2）与《畜禽规模化养殖污染防治条例》选址符合性分析

《畜禽规模化养殖污染防治条例》（2014年1月1日起实施）中第十一条，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

①饮用水源保护区，风景名胜区；

②自然保护区的核心区和缓冲区；

③城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

④法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，不属于饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、人口集中区以及其他禁止养殖区，符合《畜禽规模化养殖污染防治条例》选址要求。

（3）项目用地合法性分析

根据汨罗市国土资源局盖章的《湖南悦烨生态农业科技有限公司设施农用地备案图》（详见附件6），项目红线占地面积为32.4552公顷（折合约486.83亩），占地类型主要为耕地（水田）、林地（乔木林地和其他林地）、交通运输用地（农村道路）、水域（坑塘水面和沟渠）。

综上，项目用地不涉及基本农田，项目用地合法。

- 1.4.3.17平面布置合理性分析

本项目按照饲养分区的要求，厂区功能分区大致分为猪舍（1#和2#）、综合房（1#和2#）、洗车烘干房（1#和2#）、废水处理站等。

本项目用地呈现不规则多边形，2栋猪舍分布在厂区中部和东侧，猪舍北侧均配套设置综合房；1#洗车房位于厂区北侧，2#洗车烘干房位于西侧，废水处理站位于南侧，处于常年主导风向的下风向。猪舍一层为无害化处理车间和堆肥车间，猪舍2-8楼的粪污可直接进入堆肥车间的干湿分离机进行固液分离，1楼的粪污通过泵送至干湿分离机，生产有机肥。各猪舍间均以绿化带隔离。办公生活区周边种植绿化带，将人居和猪舍合理分开，以创造良好的办公环境。项目各区域相对独立，利用绿化带分隔。

本次变动新增6台热风炉（2台备用）和2台导热油炉，在1#洗车烘干房西侧、2#洗车烘干房西侧外各布置1台3t/h的热风炉用于供热，在1#猪舍东侧、2#猪舍西侧外各布置2台5t/h的热风炉（一用一备）用于猪舍供热，在1#猪舍东侧、2#猪舍西侧内各布置1台3t/h的导热油炉用于无害化处理系统供热，新增生物质颗粒仓库布设在厂区出入口旁。

项目排水系统实行雨污分流，采用机械干清粪工艺，猪粪、粪渣经发酵处理后生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理；项目废水通过管道输送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。

对项目猪舍全封闭，且项目在猪场建设过程中，厂区内及厂界外围设置有大面积绿化带，大大减轻项目对外环境的影响，同时有利于防止圈舍间交叉感染，减轻项目对周围环境的影响。

评价认为，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，在进行相应的平面合理布局后，从环保角度考虑其平面布置合理。因此，本项目的总平面布局合理。

  - 1.5关注的主要环境影响及环境问题

通过对项目建设情况、所在区域的环境特点、环境质量现状等基础资料进行分析，确定此次环评关注的主要环境影响和环境问题有：

- （1）分析项目建设与产业政策及相关规范文件的符合性；

（2）所属区域的污染源分布及环境质量现状、区域环境问题等。

（3）本次变动新增废气污染物排放情况及对周围环境的影响。

（3）论证本次变动废气污染防治措施的技术可行性。

  - 1.6报告书主要结论

湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目重大变动符合相关产业政策要求。本项目实施后，排放的各种污染物对区域环境空气、地表水、声环境、地下水、土壤等影响不大，工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。本评价认为只要项目认真落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施，可将项目的不利影响降低到最小程度。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 2总则

  - 2.1编制依据

- 2.1.1相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（9）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日施行）；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日施行）。

（11）《中华人民共和国动物防疫法》（2021年5月1日施行）；

（12）《中华人民共和国畜牧法》，2023年3月1日实施；

（13）《中华人民共和国动物防疫法》，2021年1月22日实施；

（14）《中华人民共和国传染病防治法》，2013年6月29日修订。

- 2.1.2相关法规、规章、规范性文件

- （1）《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682 号，2017年7月16日修订) ；

- （2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》(国务院令第120号，2011年1月8日修订)；

- （3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)；

- （4）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

- （5）《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部部令第4号) (自2019年1月 1 日起施行) ；

- （6）《畜禽规模养殖污染防治条例》(2014年1月1日)；

- （7）《农业部关于印发<病死及病害动物无害化处理技术规范> 的通知》（农医 发[2017]25号）；

- （8） 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》 ，国发[2013]37 号， 2013 年9月10日；

- （9）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17 号，2015年4月2日；

- （10） 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》 ，国发[2016]31 号， 2016 年5月28日；

- （11）《国家危险废物名录》(2021版)；

- （12）《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）；

- （13）《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告 2024年 第4号）；

- （14）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 ，环评[2016]150号，2016年10月26日；

- （15）《排污许可管理条例》，国务院令第736号公布，2021 年3月1日；

- （16）《排污许可管理办法》（部令第32号2024年7月1日）；

- （17）《建设项目危险废物环境影响评价指南》， 自2017年10月1日起施行；

- （18）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法> 的通知》（环发[2014]197号）

- （19）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办 发〔2017〕48号）；

- （20）《国务院办公厅关于建立病死猪无害化机制的意见》（国办发〔2014〕47号）；

- （21）《饲料和饲料添加剂管理条例》（2017年3月1日修订）；

- （22） 《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》 （国地资发[2007]220 号；环发[2004]18 号文）；

- （23）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发[2010]6号， 2010年3月 29日）；

- （24）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

- （25）《 关于执行< 畜禽养殖业污染方管理办法> 有关问题的复函》 （环函[2001]348 号）；

- （26）《重大动物疫情应急条例》 （国务院令第 450 号 ，2017年10 月7日修订）；

- （27）关于印发< 病死及死因不明动物处置办法（试行）> 的通知》 （农医发〔2005〕25 号，2005年10月21日）；

- （28）《兽药管理条例》（2014）（2016年2月6日修正）；

- （29）《关于印发< 畜禽养殖场（小区）环境守法导则> 的通知》 （环办[2011]26 号）；

- （30）《环境保护部农业部< 关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知>》 （环水体[2016]144 号）；

- （31）《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评 函〔2019〕872号）；

- （32）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

- （33）《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》农办牧[2020]23号；

- （34）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号）；

- （35）《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤[2018]143号）；

- （36）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

- （37）《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》，2022年7月1日实施；

- （38）《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧[2022]19号）；

- （39）《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022年版)；

- （40）《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）；

- （41）《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》发改环资〔2023]1638号。

- 2.1.3地方法规编制依据

- （1）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日施行）；

- （2）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）；

- （3）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发[2017]4号）；

- （4）《湖南省水功能区划（修编）》（湘政函[2014]183号）；

- （5）《湖南省主体功能区划》（湘政发[2012]39）；

- （6）《湖南省饮用水水源保护条例》（2018年1月1日施行）；

- （7）《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政办发[2018]20号）；

- （8）《湖南省湘江保护条例》（2018年11月30日修正）；

- （9）湖南省农业农村厅、湖南省财政厅《关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》（湘农联[2021]27号）；

- （10）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发[2016]27号）；

- （11）《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省畜禽规模养殖污染防治规定>的通知》（湘政办发[2022]46号）；

- （12）《湖南省人民政府办公厅关于印发<洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022-2025年）>的通知》（湘政办发[2022]29号）；

- （13）《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025）的通知》（湘政办发[2023]34号）；

- （14）《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省“十四五”生态环境保护规划>的通知》（湘政办发[2021]61号）；

- （15）《关于印发<湖南省“十四五”固体废物环境管理规划>的通知》(湘环发〔2021〕52号)；

- （16）关于印发<湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》（第70号，2022年6月30日）；

- （17）《 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号；

- （18）《湖南省“两高 ”项目管理目录》（ 湖南省发展和改革委员会，2021年12月24日发布）；

- （19）《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发[2021]2号）；

- （20）《岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市畜禽规模养殖污染治理实施方案>的通知》（岳政办函[2014]62号）；

- （21）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（岳阳市人民政府，2015年3月31日）；

- （22）汨罗市人民政府办公室关于印发《汨罗市畜禽养殖行业环境污染综合整治工作方案》的通知（汨政办函[2016]99号）；

- （23）《汨罗市生猪产业发展规划（2020-2025年）》，汨罗市畜牧水产服务中心，2020年3月5日；

- （24）《汨罗市人民政府关于对病死畜禽实行集中无害化处理的通告》（汨政告[2019]2号）；

- （25）汨罗市人民政府关于印发《汨罗市畜禽养殖禁（限）养区划定实施方案》的通知（汨政发[2017]4号）；

- （26）《汨罗市城市总体规划》（2006-2020年）（2017年修订版）；

- （27）《汨罗市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

- （28）《湖南汨罗江国家湿地公园总体规划》；

- （29）《罗江镇土地利用总体规划（2016-2020年）》（2016 年调整完善方案）。

- 2.1.4技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（13）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（14）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

（15）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（16）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）；

（17）《畜禽粪便还田技术规范》（GB25246-2010）；

（18）《饲料添加剂安全使用规范》（农业部公告第2625号，2017年修订版）；

（19）《饲料卫生标准》（GB13078-2017）；

（21）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

（22）《村镇规划卫生标准》（GB18055-2012）；

（23）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）；

（24）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499- 2020）；

（25）《畜禽尸体处理机》（DG/T086-2019）；

（26）《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）；

（27）排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ953—2018 ）；

（28）排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ 820-2017）。

    - 2.1.5其他依据

- （1）环评委托书；

- （2）环评标准函；

- （3）《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目环境影响报告书》（岳汨环评【2022】065号）；

- （4）湖南悦烨生态农业科技有限公司提供的其他相关资料。

  - 2.2环境影响因子识别与评级因子筛选

    - 2.2.1环境影响因素识别

根据工程特点、环境特征以及工程对环境影响的性质与程度，采用环境影响矩阵方法对可能受该工程影响的环境要素进行识别筛选，结果见下表。

表2.2-1工程环境影响要素识别

| 工程活动 |  | 施工期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境要素 |  | 土建 工程 | 原料 运输 | 设备 安装 | 废水 排放 | 废气 排放 | 工程 噪声 | 固废 堆存 | 事故 风险 | 产品 运输 | 产品 生产 |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被生态 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |
|  | 自然景观 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  |  | ▲ | ★ | ★ |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  |  | ★ | ★ |
|  | 居住条件 |  | ▲ |  |  | ★ | ★ |  | ▲ |  |  |
|  | 经济收入 | △ | △ |  |  |  |  |  |  | ☆ | ☆ |
| 备注 | ★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表可以看出，拟建工程建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部、可恢复的影响，也存在长期、大范围的正、负影响。施工期主要表现在对自然环境中诸多方面产生的一定程度的负影响，但施工期的影响是局部的、短期的；而工程运行期间对环境的影响则是长期存在的，最主要的是对自然环境中的环境空气、地表水和声环境产生不同程度的负影响，对环境的正影响则主要表现在社会经济方面。

    - 2.2.2评价因子筛选

按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），根据项目工程分析和环境影响因子识别结果，结合当地环境特征和拟建工程情况，筛选出本次评价因子见表2.2-2。

表2.2-2 环境影响评价因子筛选一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、TSP、NH3、H2S |
|  | 影响预测分析 | NH3、H2S、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
|  | 总量控制因子 | 二氧化硫、氮氧化物 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH值、SS、BOD5、CODcr、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、铬（六价）、总汞、总砷、粪大肠菌群、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类 |
|  | 影响预测分析 | / |
|  | 总量控制因子 | CODcr、氨氮 |
| 地下水环境 | 现状评价 | 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、阴离子表面活性剂、铬（六价）、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、锌、铜、锰、铁、砷、铅、镉、汞、总大肠菌群、菌落总数 |
|  | 影响预测分析 | COD、氨氮 |
|  | 总量控制因子 | / |
| 声环境 | 现状评价 | 等效声级LAeq |
|  | 影响分析 |  |
|  | 总量控制因子 | / |
| 固体废物 | 影响分析 | 猪粪及固液分离粪渣、污水处理站污泥、母猪分娩胎盘等废弃物、病死猪、生物质燃烧灰渣、布袋除尘污泥、防疫废物、废消毒剂包装物、生活垃圾等 |
|  | 总量控制因子 | / |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  | 影响预测分析 | / |
|  | 总量控制因子 | / |
| 生态环境 | 施工期 | 水土流失、土壤及局部地貌、植被及陆生动物 |
|  | 营运期 | 水土流失、土壤及局部地貌、植被及陆生动物 |
| 环境风险 | 营运期 | 风险物质泄漏、废水泄漏、废气事故排放、输送管线泄事故排放、火灾事故以及疾病事故风险 |

  - 2.3评价内容、评价重点及评价时段

    - 2.3.1评价内容

根据本项目工程的排污特点，结合项目区域环境特征，本项目环境影响评价的主要内容包括项目工程概况、工程分析、环境质量现状评价、环境影响预测与评价、环境风险分析、环境保护措施及可行性分析、环境经济损益分析、环境管理及监测计划等。

    - 2.3.2评价重点

根据项目的性质、特点和规模及项目四周的环境特性，确定本项目的评价重点为：

（1）工程分析：包括对本次重大变动相关建设内容的分析、污染源调查分析和污染物排放的衡算等。

（2）环境影响预测及评价：建设项目营运期对周边大气环境、水环境、声环境地下水环境、土壤环境以及生态环境的影响。

（3）环境保护措施及其可行性论证：建设项目营运期的环境影响减缓措施及其经济和其可行性论证。

（4）环境影响经济损益分析。

    - 2.3.3评价时段

施工期、运营期。

  - 2.4环境功能区划

项目区域环境功能属性详见下表。

表 2.4-1项目区域环境功能属性表

| 编号 | 功能区名称 | 功能区类别及属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气质量功能区 | 二类区 |
| 2 | 地表水环境功能区 | III类区 |
| 3 | 地下水环境功能区划 | III类区 |
| 4 | 声环境功能区 | 2类区 |
| 5 | 基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 风景名胜区、自然保护区、森林公园、重点生态功能区 | 否 |
| 7 | 是否人口密集区 | 否 |
| 8 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 9 | 是否水土流失重点治理区 | 否 |
| 10 | 三河、三湖、两控区 | 两控区 |
| 11 | 是否水源保护区 | 否 |
| 12 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |

  - 2.5评价标准

    - 2.5.1环境质量标准

- （1）环境空气：

- SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、TSP、NOX执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

- （2）地表水环境

- 兰家洞南干渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水作标准、枫树港和罗江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

- 汨罗江饮用水水源一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；汨罗江其余评价江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

- （3）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

- （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

- （5）土壤环境：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。

主要涉及的环境质量标准详见下表。

表2.5-1  环境空气质量评价执行标准（单位：μg/m3）

| 评价因子 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| NOX | 1小时平均 | 250 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |

表2.5-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位：mg/L）

| 序号 | 污染因子 | Ⅲ类标准限值 | II类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 6~9 |
| 2 | CODCr | ≤20 | ≤15 |
| 3 | 总磷（以P计） | ≤0.2 | ≤0.1 |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| 5 | Cr6+ | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 6 | 挥发酚 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 7 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 8 | 总汞 | ≤0.0001 | ≤0.00005 |
| 9 | 总镉 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 10 | 氯化物（以Cl-计） | ≤250 | ≤250 |
| 11 | 总氮 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| 12 | 总磷 | ≤0.2 | ≤0.1 |
| 13 | 总砷 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 14 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 15 | 硫化物 | ≤0.2 | ≤0.1 |
| 16 | SS | / | / |
| 17 | 粪大肠菌群 | 10000 | 2000 |
| 18 | 总铅 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 19 | 动植物油 | / | / |

- 表2.5-3  《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）（单位：mg/L）

| 污染物项目 | （GB5084-2021）中的水作标准 |
| --- | --- |
| CODCr | 150 |
| BOD5 | 60 |
| SS | 80 |
| 氨氮 | / |
| TP | / |
| 粪大肠菌群 | 40000 MPN/L |
| 蛔虫卵（个/L） | 2.0 |
| pH（无量纲） | 5.5～8.5 |
| 水温（℃） | 35 |
| 阴离子表面活性剂 | 5 |
| 氯化物 | 350 |
| 硫化物 | 1.0 |
| 全盐量 | 1000 |
| 总铅 | 0.2 |
| 总镉 | 0.01 |
| 铬（六价） | 0.1 |
| 总铬 | / |
| 总汞 | 0.001 |
| 总砷 | 0.05 |
| 总铊 | / |
| 缩二脲③ | / |
| 蛔虫卵死亡率 | / |

表2.5-4  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

| 序号 | 指标 | 单位 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |
| 3 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.50 |
| 4 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20.0 |
| 5 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.00 |
| 6 | 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |
| 7 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 8 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 10 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 11 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 12 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |
| 13 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 14 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 15 | 铜 | mg/L | ≤1.00 |
| 16 | 锌 | mg/L | ≤1.00 |
| 17 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |
| 18 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 19 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 |
| 20 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 21 | 总大肠菌群 | CFU/mL | ≤3.0 |
| 22 | 菌落总数 | CFU/ mL | ≤100 |
| 23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 24 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |

表2.5-5  声环境质量评价标准[等效声级LAeq：dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区） | 本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村 |

表 2.5-6  农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618 -2018）风险筛选值 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |  |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |  |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |  |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |  |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |  |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |  |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |  |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |  |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |  |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |  |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |  |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |  |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 2.5.2污染物排放标准

- （1）废气

- ①施工期：施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

- 表2.5-7  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 类别 | 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 施工扬尘 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

- ②营运期：项目猪舍整体密闭，猪舍臭气经生物除臭装置处理后，通过风楼排放，其无组织H2S、NH3排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准值，无组织臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求；热风炉产生的生物质燃烧废气采取“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理通过排气筒排放，废气有组织二氧化硫、氮氧化物、颗粒物参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）排放限值；导热油炉产生的生物质燃烧废气采取“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理通过排气筒排放，废气有组织二氧化硫、氮氧化物、颗粒物参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值；备用柴油发电机废气（偶发性）执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。

表2.5-8 生物质燃料燃烧废气排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）附件1中暂未制订行业排放标准的工业炉窑 |
| 二氧化硫 | 200 |  |
| 氮氧化物 | 300 |  |
| 颗粒物 | 30 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值 |
| 二氧化硫 | 200 |  |
| 氮氧化物 | 200 |  |
| 林格曼黑度（级） | ≤1 |  |

表2.5-9  项目无组织废气执行标准

| 污染物 | 标准限值 | 排气筒 | 排放方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5mg/m3 | / | 无组织 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 新扩改建厂界二级标准限值 |
| H2S | 0.06mg/m3 | / | 无组织 |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | 70 | / | 无组织 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7 |
| SO2 | 0.4mg/m3 | / | 无组织 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 |
| NOx | 0.12mg/m3 | / | 无组织 |  |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 | / | 无组织 |  |

表2.5-10  《饮食业油烟排放标准》

| 标准 | 规模 | 中型 |
| --- | --- | --- |
| 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
|  | 净化设施最低去除效率（%） | 75 |

（2）废水

- 生活污水经隔油池、化粪池处理后进入厂区自建的废水处理站，与养殖废水、生产废水共同处理。

- 养殖废水和生活污水经自建废水处理站处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道输送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。

- 表2.5-11  项目废水污染物排放标准（单位：mg/L）

| 污染物项目 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水作标准 | 《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1-其他肥料② | 本项目执行标准① |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 400 | 150 | / | 150 |
| BOD5 | 150 | 60 | / | 60 |
| SS | 200 | 80 | / | 80 |
| 氨氮 | 80 | / | / | 80 |
| TP | 8.0 | / | / | 8.0 |
| 粪大肠菌群 | 10000 个/L （1000个/100mL） | 40000 MPN/L | 100000个/L （100个/mL） | 10000个/L |
| 蛔虫卵（个/L） | 2.0 | 2.0 | / | 2.0 |
| pH（无量纲） | / | 5.5～8.5 | / | 5.5～8.5 |
| 水温（℃） | / | 35 | / | 35 |
| 阴离子表面活性剂 | / | 5 | / | 5 |
| 氯化物 | / | 350 | / | 350 |
| 硫化物 | / | 1.0 | / | 1.0 |
| 全盐量 | / | 1000 | / | 1000 |
| 总铅 | / | 0.2 | 50mg/kg（50mg/L） | 0.2 |
| 总镉 | / | 0.01 | 3mg/kg（3mg/L） | 0.01 |
| 铬（六价） | / | 0.1 | / | 0.1 |
| 总铬 | / | / | 150mg/kg（150mg/L） | 150 |
| 总汞 | / | 0.001 | 2mg/kg（2mg/L） | 0.001 |
| 总砷 | / | 0.05 | 15mg/kg（15mg/L） | 0.05 |
| 总铊 | / | / | 2.5mg/kg（2.5mg/L） | 2.5 |
| 缩二脲③ | / | / | 1.5% | 1.5% |
| 蛔虫卵死亡率 | / | / | 95% | 95% |
| 注：①执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后进行资源化利用。 ②《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1-其他肥料的有毒有害物质含量以烘干基计。 ③缩二脲仅在标明总氮含量时进行检测和判定。 |  |  |  |  |

（3）噪声

①施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

②营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表2.5-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（等效声级LAeq：dB(A) ）

| 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 55 | 项目影响到的区域 |

表2.5-13  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（等效声级LAeq：dB(A) ）

| 厂界声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

（4）固体废物

①一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防疫废物属于医疗废物，执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）；

③养殖废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6中无害化环境标准要求，具体详见下表；粪便处理执行《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；特殊情况（如发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此造成汨罗市病死畜禽无害化处理中心无法正常运转，则由厂区启动应急预案，由厂区自建的无害化处理设施处理。病死猪处置执行《病害动物和病害动物产品生Ë物安全处理规程》（GB16548-2006），堆肥车间产生的有机肥半成品执行《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）。

表2.5-14   《畜禽养殖业污染物排放标准》

| 序号 | 控制项目 | 指标 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6 |
| 2 | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |  |

表2.5-15 《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）

| 序号 | 控制项目 | 含量限值-其他肥料（mg/kg） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总镉 | ≤3 | 《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1 |
| 2 | 总汞 | ≤2 |  |
| 3 | 总砷 | ≤15 |  |
| 4 | 总铅 | ≤50 |  |
| 5 | 总铬 | ≤150 |  |
| 6 | 总铊 | ≤2.5 |  |
| 7 | 缩二脲 | ≤1.5% |  |
| 8 | 蛔虫卵死亡率 | 95% |  |
| 9 | 粪大肠菌群数 | ≤100个/g或≤100个/mL |  |

  - 2.6评级等级与评价范围

    - 2.6.1大气环境评价等级与评价范围

1、评价等级判定方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）评价工作分级原则，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，％；

Ci——第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气评价工作等级判定表如表2.6-1所示。

表2.6-1大气评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

2、估算模式参数选取

（1）评价因子和评价标准筛选

根据项目工艺特点及产排污情况，确定大气评价因子和评价标准见表2.6-2。

表2.6-2大气评价因子和评价标准筛选表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类区 | 一小时 | 500.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2012) |
| TSP | 二类区 | 一小时 | 900 |  |
| NOx | 二类区 | 一小时 | 250.0 |  |
| NH3 | 二类区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| H2S | 二类区 | 一小时 | 10.0 |  |

（2）估算模式参数

根据项目所在区域周边环境情况，确定大气估算模式参数见表2.6-3。

表2.6-3估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.10℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.70℃ |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域温度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

- 估算模式源强

详见第6.2.1.2章节表6.2-3以及表6.2-4。

3、计算结果

本项目估算模式的计算结果见表2.6-4。

表2.6-4  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | D10%（m） | Cmax （mg/m3） | Pmax （%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001排气筒 （1#猪舍热风炉） | 颗粒物 | 900 | 0 | 0.0008 | 0.09 | 二级 |
|  | 二氧化硫 | 500 | 0 | 0.0288 | 5.76 | 二级 |
|  | 氮氧化物 | 250 | 0 | 0.0241 | 9.66 | 二级 |
| DA002排气筒 （2#猪舍热风炉） | 颗粒物 | 900 | 0 | 0.0005 | 0.05 | 二级 |
|  | 二氧化硫 | 500 | 0 | 0.0258 | 5.16 | 二级 |
|  | 氮氧化物 | 250 | 0 | 0.0216 | 8.65 | 二级 |
| DA003排气筒 （1#洗车烘干房热风炉） | 颗粒物 | 900 | 0 | 0.0007 | 0.07 | 二级 |
|  | 二氧化硫 | 500 | 0 | 0.0228 | 4.56 | 二级 |
|  | 氮氧化物 | 250 | 0 | 0.0192 | 7.68 | 二级 |
| DA004排气筒 （2#洗车烘干房热风炉） | 颗粒物 | 900 | 0 | 0.0005 | 0.05 | 二级 |
|  | 二氧化硫 | 500 | 0 | 0.0161 | 3.23 | 二级 |
|  | 氮氧化物 | 250 | 0 | 0.0136 | 5.44 | 二级 |
| DA005排气筒 （1#猪舍无害化处理导热油炉） | 颗粒物 | 900 | 0 | 0.0006 | 0.06 | 二级 |
|  | 二氧化硫 | 500 | 0 | 0.0198 | 3.96 | 二级 |
|  | 氮氧化物 | 250 | 0 | 0.0167 | 6.67 | 二级 |
| DA006排气筒 （2#猪舍无害化处理导热油炉） | 颗粒物 | 900 | 0 | 0.0003 | 0.04 | 二级 |
|  | 二氧化硫 | 500 | 0 | 0.0111 | 2.21 | 二级 |
|  | 氮氧化物 | 250 | 0 | 0.0093 | 3.72 | 二级 |
| 1#猪舍面源 | NH3 | 200 | 0 | 0.0042 | 2.1 | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0 | 0.00042 | 4.16 | 二级 |
| 2#猪舍面源 | NH3 | 200 | 0 | 0.0042 | 2.1 | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0 | 0.00042 | 4.16 | 二级 |
| 废水处理站面源 | NH3 | 200 | 0 | 0.0175 | 8.74 | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0 | 0.00069 | 6.9 | 二级 |

4、评价等级确定

根据估算模式结果统计表可知，本项目DA001排气筒有组织排放的氮氧化物占标率最大，1%≤Pmax=9.66%＜10%，根据HJ2.2-2018，确定本项目大气环评影响评价工作等级定为二级。

5、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.4评价范围明确“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”。

因此，本项目大气环境影响评价范围为“以项目厂址为中心区域，自厂界外延边长为5km的矩形范围”。

    - 2.6.2地表水环境评价等级与评价范围

（1）评价工作等级

由《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）可知：水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。

本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入厂区自建废水处理站，与养殖废水共同处理。养殖废水和生活污水经自建废水处理站处理后，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。因此，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定表，本项目地表水评价等级为三级B。

表2.6-5 地表水环境等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ 2.3-2018)，三级B建设项目评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析要求。因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时进行项目废水经处理后全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳的可行性分析。

    - 2.6.3地下水环境评价等级与评价范围

（1）评价工作等级

本项目为畜禽养殖项目，养殖的牲畜是猪；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），本项目的国民经济行业代码为A0313猪的饲养。

经核算，本项目生猪出栏量折算为9.36万头。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中地下环境影响行业分类表（详见表2.6-6），本项目属于“14、畜禽养殖场、养殖小区-报告书-年出栏生猪5000头及以上”，则地下水环境影响评价类别为III类。同时，根据汨罗市乡镇饮水工程资料调查，罗江镇的大部分居民饮水大部分来自乡镇自来水，少部分居民饮用井水，即项目所在区域涉及分散式饮用水水源地，不涉及特殊地下水资源保护区等敏感区，则项目所在区域地下水环境较敏感（详见表2.6-7）。

因此，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中评价工作等级划分表（详见表2.6-8），本项目地下水环境影响评价等级为三级。

表2.6-6  地下水环境影响评价行业分类表

| 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| B 农、林、牧、渔、海洋 |  |  |  |  |
| 14、畜禽养殖场、养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的 | / | III类（√） | / |

表2.6-7 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。（√） |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：（1）a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 （2）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，集中式饮用水源是指进入输水管网送到用户的且具有一定供水规模（供水人口一般不小于1000人）的现有、备用和规划的地下水饮用水水源。分散式饮用水水源地是指供水小于一定规模（供水人口一般小于1000人）的地下水饮用水水源地。 |  |

表2.6-8   地下水评价工作等级划分表

| 环境敏感程度 | 项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三（√） |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中8.2.2.1章节，建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定。本次评价采用查表法，地下水环境现状调查评价范围参照表详见下表。

表2.6-9  建设项目地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价工作等级 | 调查评价面积/km2 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时扩大范围 |
| 二级 | 6~20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

根据地下水环境现状调查评价范围参照表可知：本项目地下水环境影响评价等级为三级评价，即评价项目地下水评价范围为厂界外6km2范围。

    - 2.6.4声环境评价等级与评价范围

（1）评价工作等级

根据工程分析，对照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中评价工作等级的划分规定见表2.6-10，项目位于农村，声环境属2类地区，项目工程运营期主要噪声源是猪群叫声、风机以及水泵等设备运行时产生的噪声，项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声声级的增加量＜3dB（A），属于非敏感区的建设项目，对周围环境影响较小，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。

表2.6-10   项目声环境评价工作等级评定一览表

| 项目 | 评定结果 |
| --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中评价等级划分原则 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3～5dB（A）[含5dB（A）]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 |
| 项目所在区域声环境功能区域 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类声环境功能区，即工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）。 |
| 受影响人口 | 本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，项目周边居民点较少，受噪声影响的人口变化不大。 |
| 评价工作等级 | 二级 |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级，声环境影响评价范围为厂界外200m范围内区域。

    - 2.6.5环境风险评价等级与评价范围

经识别，本项目涉及到的危险物质主要为消毒剂（火碱、戊二醛、过氧乙酸、生石灰）、废水处理药剂（H2O2、FeSO4、PAM、纯碱）、导热油、柴油以及臭气中的氨和硫化氢、医疗废物。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质及临界量，本项目涉及到的各危险物质与临界量的比值情况详见下表。

表2.6-11  本项目危险物质与临界量的比值

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量 | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火碱 | 0.15 | 100 | 0.0015 |
| 2 | 戊二醛 | 0.4 | 100 | 0.004 |
| 3 | 过氧乙酸 | 1.0 | 100 | 0.01 |
| 4 | 生石灰 | 10 | 100 | 0.1 |
| 5 | 双氧水 | 0.02 | 100 | 0.0002 |
| 6 | 硫酸亚铁 | 0.04 | 100 | 0.0004 |
| 7 | PAM | 0.2 | / | / |
| 8 | 纯碱 | 3 | / | / |
| 9 | 导热油 | 5.1 | 2500 | 0.00204 |
| 10 | 柴油 | 1.6 | 2500 | 0.00064 |
| 11 | 氨 | 在线 | 5 | / |
| 12 | 硫化氢 | 在线 | 2.5 | / |
| 13 | 医疗废物 | 2 | 50 | 0.04 |
| 合计 |  |  |  | 0.15878 |

注：项目氨和硫化氢均属于大气污染物在线排放，故均不考虑其最大储存量。

从上表可以看出，本项目涉及到的各种危险物质，按各危险物质的总量与其临界量的比值之和计量Q，总Q值为0.15878，Q＜1，其环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价工作等级划分依据详见下表。

表2.6-12 环境风险评价工作等级划分确定表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：导则规定，简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明即可。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为I。因此，本项目环境风险的评价等级为简单分析，不设评价范围。

    - 2.6.6土壤环境评价等级与评价范围

（1）评级等级

本项目为畜禽养殖项目，并且养殖的牲畜是猪；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），本项目的国民经济行业代码为A0313猪的饲养。

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别表（详见表2.6-13），本项目生猪出栏量折算当量猪为9.36万头，即生猪年出栏量大于5000头、小于10万头，则土壤环境影响评价项目类别为III类。同时，本项目厂区核准红线占地面积为486.83亩（32.4552公顷），厂区外消纳地占地49.1.9亩（32.79公顷），项目总占地规模65.2452公顷属于大型（≥50公顷）；本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，周边有分散居民点、耕地等土壤环境敏感目标，则土壤环境敏感程度定为“敏感”（详见表2.6-14）。

综上所述，本项目土壤环境影响评价等级为三级（详见表2.6-15）。

表2.6-13  土壤环境影响评价行业分类表

| 行业类别 | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区（√） | 其他 |

表2.6-14 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的（√） |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.5-15 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“表5现状调查范围”，三级评价的污染影响型建设项目现状调查范围为项目占地范围内全部及占地范围外0.05km范围内，则项目土壤环境评价范围为项目占地及周边50m范围内。

    - 2.6.7生态环境影响评价等级与评价范围

（1）评价工作等级

根据工程分析，对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价工作等级的划分规定（详见表2.6-16），确定本项目生态环境评价工作等级如下。

表2.6-16  生态影响评价工作等级划分表

| 判定原则 | 评价等级 |
| --- | --- |
| a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | 一级 |
| b）涉及自然公园 | 二级 |
| c）涉及生态保护红线 | 不低于二级 |
| d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目 | 不低于二级 |
| e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目 | 不低于二级 |
| f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 不低于二级 |
| g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况 | 三级 |
| h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 |  |

本项目厂区核准的红线占地面积为486.83亩，折合约0.3245km2；厂区外消纳地面积为491.9亩，折合约0.3279 km2；项目占地规模合计为0.6524km2＜20km2；同时，本项目不涉及上表中a）、b）、c）、d）、e）的情况，因此，本项目生态环境影响评价等级为三级。

（2）评价范围

评价范围：项目占地及周边1000m范围内区域。

    - 2.6.8环境影响评价工作等级与评价范围汇总

综上，本项目环境影响评价工作等级与评价范围汇总见表2.6-17及附图2。

表2.6-17 项目评价工作等级划分与评价范围一览表

| 对象 | 评价等级 | 评价范围 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以项目厂址为中心，边长5km的矩形范围 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) |
| 地表水环境 | 三级B | 分析废水经处理后全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳的可行性分析 | 《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018) |
| 地下水环境 | 三级 | 厂界外6km2范围 | 《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016) |
| 声环境 | 二级 | 厂界外200m范围内区域 | 《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021) |
| 土壤 | 三级 | 项目占地及周边50m范围内 | 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） |
| 生态环境 | 三级 | 项目占地及周边1000m范围内区域 | 《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2022) |
| 环境风险 | 简单分析 | 从危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等各方面进行定性分析 | 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) |

  - 2.7环境保护目标

本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定环境保护目标，根据现场踏勘，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感目标，对比原环评无新增环境保护目标，本项目建设用地周围环境保护目标详见表2.7-1和附图4。

表2.7-1  项目周边环境保护目标一览表

| 项目 | 名称 | 经纬度坐标（°） |  | 保护对象及内容 | 与项目场界相对方位及距离① | 与污染区相对方位及最近距离② | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  |  |  |
| 厂区周边大气及风险保护目标 | 冷水井 | 113.210982 | 28.821671 | 居民，约30户 | W，20-400m | 1#猪舍W，330-700m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准 |
|  | 吴家里 | 113.211030 | 28.817529 | 居民，约20户 | SW，100-270m | 1#猪舍W-SW，500-600m |  |
|  | 窑坡里 | 113.211368 | 28.814502 | 居民，约30户 | SSW，430-900m | 废水处理站SW，660-870m |  |
|  | 烧香垅 | 113.211213 | 28.809131 | 居民，约20户 | SSW，980m-1.25km | 废水处理站SSW，920-1300m |  |
|  | 嵩山村 | 113.211871 | 28.804621 | 居民，约70户 | SSW-S，1.36-1.9km | 废水处理站SSW，1.6-2.1km |  |
|  | 河墈上 | 113.207909 | 28.799197 | 居民，约60户 | SSW，1.93-2.35km | 废水处理站SSW，2.1-2.4km |  |
|  | 长塘墈 | 113.217056 | 28.797417 | 居民，约90户 | S，1.91-2.36km | 废水处理站S，2-2.4km |  |
|  | 王家里 | 113.203391 | 28.809562 | 居民，约60户 | SW，1.05-1.49km | 废水处理站SW，1.2-1.6km |  |
|  | 丁家仓 | 113.211777 | 28.794882 | 居民，约10户 | S，2.5-2.55km | 废水处理站S，2.7-2.85km |  |
|  | 长明村 | 113.200529 | 28.795810 | 居民，约80户 | SW，2.77-3km | 废水处理站SW，3-3.2km |  |
|  | 楠竹山 | 113.198044 | 28.80917 | 居民，约30户 | SW，2.39-2.45km | 废水处理站SW，2.5-2.5km |  |
|  | 赵家老屋 | 113.193111 | 28.804565 | 居民，约60户 | WSW，2.47-2.9km | 1#猪舍WSW，2.7-2.9km |  |
|  | 高岸上 | 113.200086 | 28.813832 | 居民，约50户 | WSW，1.09-1.44km | 1#猪舍WSW，1.3-1.6km |  |
|  | 南寿河 | 113.197504 | 28.812169 | 居民，约20户 | WSW，1.58-1.72km | 1#猪舍WSW，1.85-2.0km |  |
|  | 曾家塝 | 113.197015 | 28.818129 | 居民，约50户 | W，1.33-1.82km | 1#猪舍W，1.6-1.82km |  |
|  | 朝家冲 | 113.203002 | 28.823413 | 居民，约40户 | W，550m-1.18km | 1#猪舍NW，0.9-1.2km |  |
|  | 塘泥冲 | 113.195095 | 28.830029 | 居民，约30户 | NW，1.78-2.03km | 1#猪舍NW，1.9-2.2km |  |
|  | 细沙塝 | 113.197447 | 28.831882 | 居民，约20户 | NW，1.72-2.1km | 1#猪舍NW，2.2-2.4km |  |
|  | 冲老屋 | 113.199137 | 28.834210 | 居民，约30户 | NNW，1.82-2.2km | 1#猪舍NW，2.1-2.3km | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准 |
|  | 下花明楼 | 113.196353 | 28.836831 | 居民，约20户 | NW，2.27-2.54km | 1#猪舍NW，2.3-2.6km |  |
|  | 曹房里 | 113.193464 | 28.832403 | 居民，约20户 | NW，2.18-2.5km | 1#猪舍NW，2.4-2.5km |  |
|  | 群英村 | 113.202932 | 28.836683 | 居民，约60户 | NNW，1.86-2.33km | 1#猪舍NNW，2.1-2.5km |  |
|  | 龙家滩 | 113.195969 | 28.844413 | 居民，约30户 | NNW，2.96-3.11km | 1#猪舍NNW，3.1-3.3km |  |
|  | 罗江镇天井片区 | 113.210136 | 28.843579 | 居民，约400户 | NNW-N，2.15-2.75km | 1#猪舍NNW-N，2.3-2.9km |  |
|  | 天井医院 | 113.213602 | 28.844781 | 医院，在职人员40人 | N，2.31km | 1#猪舍N，2.5km |  |
|  | 天井中心小学 | 113.215082 | 28.846025 | 学校，学生500余人、职工30余人 | N，2.44km | 1#猪舍N，2.6km |  |
|  | 天井幼儿园 | 113.220083 | 28.841249 | 学校，师生约50人 | NNE，2.18km | 1#猪舍N，2.4km |  |
|  | 祠堂湾里 | 113.216820 | 28.837169 | 居民，约40户 | N，1.47-1.95km | 1#猪舍N，1.7-1.9km |  |
|  | 竹荫坡 | 113.219339 | 28.837115 | 居民，约10户 | N，1.57-1.91km | 2#猪舍N，1.7-2.0km |  |
|  | 学堂屋场 | 113.213385 | 28.836254 | 居民，约10户 | NNW-N，1.13-1.48km | 1#猪舍N，1.6-1.8km |  |
|  | 庵堂里 | 113.215804 | 28.827708 | 居民，约30户 | N，460m-1.35km | 1#猪舍N，0.9-1.1km |  |
|  | 莲花赊 | 113.220058 | 28.828813 | 居民，约20户 | N，590m-1.17km | 2#猪舍NNW，0.7-1.2km |  |
|  | 上花门楼 | 113.221367 | 28.833598 | 居民，约20户 | N，1.05-1.32km | 2#猪舍N，1.2-1.4km |  |
|  | 长岭村 | 113.222311 | 28.829049 | 居民，约30户 | N-NNE，660-980m | 2#猪舍NNE，0.8-1.0km |  |
|  | 舒家大屋 | 113.217435 | 28.824039 | 居民，约10户 | N，130-250m | 2#猪舍N-NNE，250-320m |  |
|  | 上大湖 | 113.222917 | 28.825176 | 居民，约20户 | NNE，400-590m | 2#猪舍NE，500-700m |  |
|  | 张家里 | 113.220933 | 28.822650 | 居民，约10户 | NNE，100-230m | 2#猪舍NE-E，230-300m |  |
|  | 周家冲 | 113.227643 | 28.822322 | 居民，约40户 | NNE-NE，730m-1.32km | 2#猪舍E，800-1000m |  |
|  | 天井中学 | 113.232471 | 28.828550 | 学校，学生700余人、职工40余人 | NE，1.46km | 2#猪舍NE，1.6km | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准 |
|  | 大棉虾 | 113.231087 | 28.829937 | 居民，约30户 | NNE-NE，1.51-1.67km | 2#猪舍NNE-NE，1.6-1.7km |  |
|  | 杨家桥 | 113.227643 | 28.833333 | 居民，约30户 | NNE-NE，1.44-1.6km | 2#猪舍NNE-NE，1.5-1.7km |  |
|  | 戴家屋 | 113.232257 | 28.833676 | 居民，约50户 | NE，1.46-2.11km | 2#猪舍NE，1.6-2.2km |  |
|  | 湾里游 | 113.225508 | 28.836986 | 居民，约30户 | NNE，1.54-1.91km | 2#猪舍NNE，1.7-1.95km |  |
|  | 聂家 | 113.227729 | 28.842189 | 居民，约20户 | NNE，2.18-2.48km | 2#猪舍NNE，2.4-2.6km |  |
|  | 黄泥冲 | 113.232748 | 28.838488 | 居民，约10户 | NNE，2.01-2.25km | 2#猪舍NNE，2.1-2.3km |  |
|  | 陈屋场 | 113.234094 | 28.843536 | 居民，约20户 | NNE，2.71-2.89km | 2#猪舍NNE，2.8-2.95km |  |
|  | 白羊塝 | 113.237071 | 28.834277 | 居民，约10户 | NE，2.11-2.4km | 2#猪舍NE，2.2-2.6km |  |
|  | 沙坡坳 | 113.239716 | 28.829205 | 居民，约20户 | NE，1.96-2.23km | 2#猪舍NEE，2.1-2.3km |  |
|  | 甄家屋 | 113.235360 | 28.823851 | 居民，约30户 | ENE-E，1.52-1.81km | 2#猪舍NNE，1.62-1.85km |  |
|  | 雾云塘 | 113.237533 | 28.825509 | 居民，约10户 | ENE，1.77-1.86km | 2#猪舍NNE，1.8-1.9km |  |
|  | 尹家大屋 | 113.236578 | 28.820724 | 居民，约30户 | E，1.52-1.79km | 2#猪舍E，1.6-1.9km |  |
|  | 天井村 | 113.236658 | 28.817451 | 居民，约80户 | E，1.62-2.41km | 2#猪舍SE，1.7-2.55km |  |
|  | 长坡里 | 113.231895 | 28.819629 | 居民，约30户 | E，1.12-1.31km | 2#猪舍E，1.2-1.4km |  |
|  | 石坳 | 113.231028 | 28.816530 | 居民，约10户 | E，1.12-1.19km | 2#猪舍SE，1.2-1.3km |  |
|  | 尹家屋 | 113.242041 | 28.809085 | 居民，约10户 | ESE，2.16-2.53km | 废水处理站SE，2.4-2.7km | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准 |
|  | 百鹊寺 | 113.233425 | 28.810066 | 居民，约20户 | ESE，1.64-1.77km | 废水处理站SE，1.8-1.9km |  |
|  | 方家冲 | 113.230298 | 28.809912 | 居民，约10户 | SE，1.4-1.52km | 废水处理站SE，1.5-1.7km |  |
|  | 瓦塘冲 | 113.233865 | 28.804895 | 居民，约40户 | ESE-SE，2.05-2.62km | 废水处理站SE，2.1-2.7km |  |
|  | 杨家咀 | 113.233404 | 28.796924 | 居民，约20户 | SE，2.69-2.82km | 废水处理站SE，2.8-3.0km |  |
|  | 红家湾 | 113.229826 | 28.805549 | 居民，约20户 | SE，1.73-2.03km | 废水处理站SE，1.8-2.1km |  |
|  | 熊家屋 | 113.230357 | 28.801076 | 居民，约40户 | SSE，2.07-2.5km | 废水处理站SE，2.2-2.6km |  |
|  | 船山坡 | 113.216291 | 28.811735 | 居民，约40户 | S，270-620m | 废水处理站S，700-900m |  |
|  | 谢家屋 | 113.215277 | 28.809734 | 居民，约10户 | S，690-1000m | 废水处理站S，1.0-1.2km |  |
|  | 何家垄 | 113.21909 | 28.808479 | 居民，约30户 | SSE，890-1050m | 废水处理站SSE，1.1-1.3km |  |
|  | 毛坡里 | 113.219933 | 28.810711 | 居民，约30户 | SSE-SE，540-870m | 废水处理站SSE，900-1000m |  |
|  | 彭家 | 113.225239 | 28.803339 | 居民，约10户 | SSE，1.73-2.0km | 废水处理站SE，1.8-2.1km |  |
|  | 何家垅 | 113.220186 | 28.808505 | 居民，约10户 | SSE-S，1.02-1.09km | 废水处理站SSE，1.1-1.3km |  |
|  | 竹家湾 | 113.195931 | 28.797738 | 居民，约30户 | SW，2.68-2.96km | 废水处理站SW，3.0-3.2km |  |
| 厂区周边声环境保护目标 | 冷水井 | 113.210982 | 28.821671 | 居民，约20户 | W，30-200m | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
|  | 吴家里 | 113.211030 | 28.817529 | 居民，约10户 | SW，100-200m | / |  |
|  | 舒家大屋 | 113.217435 | 28.824039 | 居民，7户 | N，130-200m | / |  |
|  | 张家里 | 113.220933 | 28.822650 | 居民，8户 | NNE，100-200m | / |  |
| 输水管道周边大气环境及声环境保护目标 | 舒家大屋散户 | 113.217435 | 28.824039 | 居民，4户 | 管道东侧，60-200m | / | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
|  | 莲花赊居民点 | 113.220058 | 28.828813 | 居民，约20户 | 管道东西两侧，10-200m | / |  |
|  | 上花门楼散户 | 113.221367 | 28.833598 | 居民，7户 | 管道东西两侧，70-200m | / |  |
|  | 祠堂湾里居民点 | 113.216820 | 28.837169 | 居民，约40户 | 管道东西两侧，10-100m | / |  |
|  | 石子岭居民点 | 113.218614 | 28.840015 | 居民，约30户 | 管道南北两侧，10-150m | / |  |
|  | 天井幼儿园 | 113.220083 | 28.841249 | 学校，师生约50人 | 管道起点 | / |  |
| 地表水环境保护目标 | 兰家洞南干渠 | 人工农灌渠，功能为农灌。枯水期流量为0.7-0.8m3/h |  |  | 位于项目北面 | / | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） |
|  | 枫树港 | 农业用水区 |  |  | N，1.6km | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类 |
|  | 罗江 | 农业用水区 |  |  | NW，3km | / |  |
|  | 汨罗江（其余断面） | 渔业用水区，枯水期流量为26.2m3/s |  |  | SW，1.8km | / |  |
|  | 汨罗江 | 二级饮用水保护区（一级保护区水域上边界上溯 2000m，下边界下延200m的河道水域） |  |  | SW，2km | / |  |
|  | 汨罗江 | 一级饮用水保护区（取水口上游1000m至取水口下游200m的河道水域） |  |  | SWW，3.5km | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中II类 |
| 地下水保护目标 | 厂界外6km2范围内的居民水井 |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤环境 | 项目用地范围内（包括项目种植区）及周边50m范围内的耕地、林地、园林等 |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求 |
| 生态环境 | 本项目用地位于湖南汨罗江国家湿地公园总体规划范围之外，位于汨罗江国家湿地公园起点上游6.4km，同时项目拟建地位于汨罗江北侧，距离汨罗江的最近距离为2km，且中间以山体、农田相隔。根据现场调查，项目所在区域的自然径流方向为厂区北侧，区域地表径流的受纳水体为北侧的枫树港和罗江，枫树港汇入罗江后，再流经13km后汇入汨罗江，对汨罗江国家湿地公园和上游的饮用水保护区的影响较小。 |  |  |  |  |  | 湖南汨罗江国家湿地公园 |

注：①与项目厂界相对方位及距离：是指环境保护目标与本项目规划用地（用地红线）最近边界的方位及距离。

②与污染区相对方位及距离：是指环境保护目标与项目用地范围内猪舍（包含堆肥车间和无害化处理车间）、废水处理站等污染区域的最近边界的方位及距离。

- 3建设项目工程分析

    - 3.1 变更原由

根据2022年湖南乐帮安环科技有限公司编制的《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目环境影响报告书》及岳汨环评【2022】065号：2栋洗车烘干房设置单体养殖专用燃烧器对清洗后的车辆进行烘干，烘干燃料采用罐装液化气；冬季猪舍采用电暖灯，不设锅炉。企业在咨询安全监管监察部门办理安全手续过程中，安全监管监察部门对本项目提出了建议，液化气储罐储存过程风险系数高，具有易燃易爆特性，在储存过程中如果管理不到位、操作不当、环境或设备设施缺陷等，易导致泄漏，遇明火极易引发火灾爆炸事故，可能造成重大人员伤亡和财产损失，危及公共安全，因此建设单位拟取消单体养殖专用燃烧器以及罐装液化气燃料，在2栋洗车烘干房各新增1台3t/h的热风炉用于供热；考虑遇到极端天气情况下市政电网可能无法保障厂区稳定供电供热的情况，为保障厂区正常生产运营，建设单位拟保留猪舍电暖灯，并在2栋猪舍各新增2台5t/h的热风炉（一用一备）用于猪舍供暖，考虑到热风炉设备出现故障或其他意外情况不能正常使用，导致厂区不能给猪舍供暖，因此猪舍按一用一备设置热风炉；另外，猪舍配套的无害化处理系统取消电加热，各新增1台3t/h的导热油炉用于供热。根据国家发展改革委同工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家能源局等十部委联合印发的《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》（发改环资〔2024〕165号，以下简称《目录》），目录中多种生物质能源与材料产业被列入2024年版绿色低碳转型产业指导目录，本项目新增热风炉和导热油炉使用的燃料均采用生物质颗粒，为绿色低碳能源；全厂共计新增4台5t/h的热风炉、2台3t/h导热油炉、2台3t/h的热风炉。另本项目原环评厂区核准红线占地31.0638公顷（折合约465.96亩），厂区外流转消纳地面积为31.4公顷（折合约471亩），根据项目用地文件（附件3～6），项目实际厂区核准红线占地32.4552公顷（折合约486.83亩），厂区外流转消纳地面积为32.79公顷（折合约491.9亩）；项目原环评总投资31900万元，环保投资900万元，本次变动后总投资32900万元，环保投资1300万元，总投资增加1000万元，环保投资增加400万元。。除此外，本项目养殖规模、养殖工艺、平面布局等其他内容与原环评对比不发生变化。

项目于2022年11月开始动工建设，至目前该项目还在主体工程及环保设施建设过程中，由于本次变动新增热风炉和导热油炉等，需重新报批环评，原建设工程并未投入生产运营，根据现场调查，项目施工期间未造成环境污染。

    - 3.2项目名称、建设性质、规模及建设地点

项目名称：湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目重大变动

建设单位：湖南悦烨生态农业科技有限公司

建设地点：岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，厂区中心地理坐标为：经度113.2160779°、纬度28.8203818°

建设性质：新建（重新报批）

行业类别：A0313猪的饲养

项目占地规模：厂区核准红线占地32.4552公顷（折合约486.83亩），厂区外流转消纳地面积为32.79公顷（折合约491.9亩）

总投资：总投资32900万元，环保投资1300万元。

    - 3.3建设内容

目前厂区1#猪舍、1#综合房、1#洗车烘干房以及污水处理站正在建设，其余建设内容尚未动工；本次变动取消了单体养殖专用燃烧器以及罐装液化气燃料，在2栋洗车烘干房各新增1台3t/h的热风炉用于供热；猪舍保留电暖灯，在极端天气情况下市政电网可能无法保障厂区稳定供电供热的情况，在2栋猪舍各新增2台5t/h的热风炉（一用一备）；在猪舍配套的无害化处理系统各新增1台3t/h的导热油炉用于供热，变动内容尚未建设，主要建设内容详见下表。

表3.1-1  主要建设内容一览表

| 工程 类别 | 项目 | 原环评建设内容及规模 | 本次变动内容 | 目前建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 猪舍 | 共2栋，单栋建筑面积32474.56m2，占地面积4653.37m2；建设整体密闭式养殖楼房，每栋猪舍配套设置生物除臭系统和排气筒；每栋共8层，每层均设六跨，划分不同功能区： ①底层为堆肥车间、无害化处理车间（应急情况下启用）、培育车间并配套水电等设施设备。 ②2-3F用于培育；4F用于保育；5-7F用于产仔、配种；8F用于产仔、配种、公猪站。 ③各功能房间采用过猪通道隔断，在种猪舍中完成种猪的配种妊娠和产仔，产仔后3周猪仔出栏。 ④各栋猪舍均配备132个保育大栏，每个大栏可容纳90头保育猪，每栋猪舍均配备374个育肥大栏，每个大栏可容纳育肥猪27头。 | 猪舍保留电暖灯，在极端天气情况下市政电网可能无法保障厂区稳定供电供热的情况，每栋猪舍各增加2台5t/h的热风炉（一用一备）用于猪舍供暖、1台3t/h的导热油炉用于无害化处理系统供热；配套建设热风炉和导热油炉的供热管道 | 1#猪舍在建，2#猪舍尚未建设，新增的热风炉、导热油炉和配套的供热管道未建 |
| 辅助工程 | 综合房 | 共2栋，每栋8F，单栋建筑面积为1742.7m2，占地面积253.44 m2。 主要包括物资房、备餐间、隔离餐厅、隔离房、熏蒸房等功能单元。每栋的2、4、6层分别设置5个料仓（共15个）。其中熏蒸房主要采用紫外线和臭氧消毒，每天消毒两次。 | 无变化 | 1#综合房在建，2#综合房未建设 |
|  | 洗车烘干房 | 共2栋，每栋1F： ①1#洗车烘干房，建筑面积为789.16m2，占地面积为789.16m2，位于厂区北侧，主要包括办公室、物资房、厨房、餐厅、洗车房、烘干房、更衣间、住宿间等； ②2#洗车烘干房，建筑面积为789.16m2，占地面积为789.16m2，位于厂区西侧，主要包括办公室、餐厅、休息室、洗车房、烘干房、设备房、待售猪舍、住宿区、医疗废物暂存间等功能单元。 | 取消单体养殖专用燃烧器以及罐装液化气燃料，每栋洗车烘干房增加1台3t/h的热风炉，配套建设热风炉的供热管道 | 1#洗车烘干房在建，2#洗车烘干房未建设，新增的热风炉和配套的供热管道未建设 |
|  | 变压站 | 共设2座变压站，即每栋猪舍配备1座变压站。 | 无变化 | 已建1座 |
| 储运工程 | 饲料储存 | 每栋综合房的2、4、6层分别设置5个料仓（共15个），每个料仓的储存量为200t | 无变化 | 1#综合房配套料仓在建 |
|  | 饲料运输 | 饲料经外厂加工，无需袋装直接装车后由汽车运至本项目饲料仓储存 | 无变化 | / |
|  | 猪只外运 | 厂内待售猪只由内部车辆转运至2#洗车烘干房的待售猪舍，然后由外部车辆进行猪只的厂外运输 | 无变化 | / |
|  | 冷库（风冷式） | 位于门卫室旁，用于病死猪的暂存，共两间库房，设计容量30m3，设置2台专用消毒机，购置转运病死猪和胎衣专用厢式汽车1台，专用三轮车2台 | 无变化 | 未建 |
|  | 防疫药品存储 | 每栋洗车烘干房和每栋综合房内物资间均设有防疫药品存储区 | 无变化 | 部分建设 |
|  | 污粪运输 | 采用机械干清粪工艺，即产即清；猪舍2-8层的粪污可直接进入堆肥车间的干湿分离机进行固液分离，1层的粪污通过泵送至干湿分离机，生产有机肥半成品；每栋猪舍1层设有150m3的尿液收集池，通过污水管道输送至废水处理站 | 无变化 | / |
|  | 尾水消纳工程 | 项目厂区外消纳面积为491.9亩，消纳地类型为农田；项目核准红线范围内的消纳面积为370亩，消纳地类型为林地； 消纳管主要为两种规格：①DN100，PE100材质，压力等级1.0Mpa，埋地敷设；②DN150，PE100材质，压力等级1.6Mpa，埋地敷设。 | 无变化 | 未建 |
|  | 液化石油气 | 外购液化石油气罐，由供货商运输到厂区，每栋洗车烘干房最大储存6瓶（50kg/瓶） | 不涉及使用罐装液化气燃料 | 已取消 |
|  | 生物质颗粒仓库 | 无 | 在厂区出入口旁设置生物质颗粒仓库，1F，H=6m，占地面积200m2 | 本次新增 |
| 公用工程 | 供水系统 | 项目生活和生产用水由新市水厂供水，项目自建输水管网，由天井幼儿园处交接口接往厂区，建设输水管道全长2226.74m，采用160PE管，管壁压力为10kg | 无变化 | 未建 |
|  | 供电系统 | 由当地电网接入，采用双回路电源设置保证保持不断电生产 | 无变化 | 已建 |
|  | 空气调节系统 | 夏季采用循环水帘通风降温，冬季采取辐射式电采暖设备供热 | 每栋猪舍各增加2台5t/h的热风炉（一用一备）用于猪舍供暖 | 1#栋猪舍配套水帘在建，热风炉未建 |
|  | 排水 | 实行雨污分流制，猪舍粪污经干湿分离后，干粪送至堆肥车间处理，生产有机肥半成品外售，项目废水进入废水处理站 | 无变化 | / |
|  | 通风 | 各圈舍设置风机，采取全机械通风；其中春冬基本采用自然通道，利用建筑自身高度参数的烟囱效应，保证最小通风量即可 | 无变化 | / |
| 环保工程 | 废气设施 | ①猪舍恶臭：采用机械干清粪工艺，及时清粪，强化猪舍消毒，饲料中适量添加EM菌；喷洒除臭剂；每栋猪舍设有1套生物除臭系统和风楼系统，采用共聚PP高分子材料作为滤料，同时加强绿化，设置卫生防护距离。 ②有机肥生产废气：猪粪中添加生物除臭剂；堆肥车间位于猪舍一楼，车间整体密闭，臭气经收集后依托猪舍的生物除臭系统处理，共同通过风楼排放。 ③污水处理站恶臭：处理池加盖或覆膜、加强绿化。 ④无害化处理废气：无害化处理车间位于猪舍一楼，车间整体密闭，臭气经收集后依托猪舍的生物除臭系统处理，共同通过风楼排放。 ⑤烘干废气：2栋洗车烘干房产生的液化气燃烧废气经收集后，分别通过15m排气筒排放。 ⑥备用柴油发电机废气（偶发性）经发电机自带的烟气净化处理装置处理后排放。 ⑦厨房饮食油烟：安装油烟净化器处理。 | 无液化气燃烧废气，新增热风炉、导热油炉产生的生物质燃烧废气，2栋猪舍的生物质燃烧废气通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理各自通过30m排气筒排放；2栋洗车烘干房的生物质燃烧废气通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理各自通过15m排气筒排放；2套无害化处理装置的生物质燃烧废气通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理各自通过30m排气筒排放。 | 未建 |
|  | 废水设施 | ①养殖废水经“固液分离+水解酸化+一级 A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”处理，处理规模为600m3/d，经处理后全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。 ②生活污水经隔油池+化粪池预处理后，进入废水处理站，与养殖废水共同处理。 ③设有1×5000m3调节池，2×10000m3暂存池。（调节池和暂存池均铺设黑膜作防渗层和覆盖）。 | 新增1×20000m3暂存池，铺设黑膜作防渗层和覆盖，其余无变化 | 建设中 |
|  | 噪声措施 | 基础减振、隔声等措施 | 无变化 | / |
|  | 固废措施 | ①生活垃圾：单独收集，运至指定转运站，由当地环卫部门统一处理； ②猪粪：采用机械干清粪工艺，即产即清，猪舍2-8层的粪污可直接进入堆肥车间的干湿分离机进行固液分离，1层的粪污通过泵送至干湿分离机，生产有机肥半成品； ③病死猪只及分娩废物：日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊情况下经畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处理后，再进入堆肥车间生产有机肥半成品。 ④防疫废物和废消毒剂包装物：经医疗废物暂存间暂存后，交由有医疗废物处理资质单位集中处置。医疗废物暂存间位于2#洗车烘干房内，占地面积为45.36m2 ⑤污泥：废水处理设施产生的污泥经叠螺脱水机脱水后，运至堆肥车间生产有机肥半成品。 | 新增生物质燃烧灰渣以及布袋除尘器收集粉尘，生物质燃烧灰渣和布袋除尘器收集粉尘运至堆肥车间生产有机肥半成品 | 未建 |
|  | 防渗措施 | ①猪舍、洗车区、废水收集系统、废水处理站、堆肥车间、无害化处理车间、医疗废物暂存间属于重点污染防渗区，整并压实，在压实基土的基础上浇筑抗渗等级不小于P8，厚度不小于20cm的抗渗混凝土（抗渗等级为P8的抗渗混凝土的渗透系数约为2.61×10-9cm/s； ②一般固废暂存间、生活污水收集和预处理系统属于一般污染防渗区，平整并压实，在压实基土的基础上浇筑抗渗等级不小于P6、厚度不小于10cm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6的抗渗混凝土的渗透系数约为4.91×10-9 cm/s）。 ③办公生活区、消毒室、管理用房、道路等属于简单防渗区，采用一般混凝土硬化。 | 无变化 | 部分建设 |

    - 3.4产品方案

本次变动生产规模不变，产品及存栏、出栏情况详见下表。

表3.4-1    产品方案及存栏、出栏情况

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 折合生猪（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常年存栏量 |  |  |  |
| 1 | 母猪 | 7200 | 7200 | 1生猪当量=1头种公猪或母猪 |
| 2 | 公猪 | 364 | 364 |  |
| 3 | 仔猪（分娩舍） | 14000 | 2800 | 1生猪当量=5头仔猪 |
| 4 | 保育猪 | 28000 | 5600 | 1生猪当量=5头保育猪 |
| 5 | 培育猪 | 20000 | 20000 | 1生猪当量=1头培育猪 |
| 6 | 存栏合计 | 69564 | 35964 | / |
| 二 | 年出栏量 |  |  |  |
| 1 | 外售种猪 | 68218 | 68218 | 40%的保育猪厂内培育，其中3782头用于厂内种猪替换，余下的作为种猪外售。替换下来的3782头种猪作为肉猪外售屠宰场 |
| 2 | 外售肉猪 | 3782 | 3782 |  |
| 3 | 外售保育猪 | 108000 | 21600 | 60%的保育猪外售，按照“1生猪当量=5头保育猪”核算 |
| 4 | 出栏合计 | 180000 | 93600 |  |
| （1）按母猪年产胎数2.5胎/年、平胎平均仔数10头/胎（已考虑仔猪存活率92%），则本项目年产仔猪为7200×2.5×10=18万头。 （2）产仔按照一年13批次，则仔猪存栏量约为18万/13≈1.4万头。 （3）全部仔猪进行保育。 注：《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）中猪的存栏数要求为体重在25kg以上的猪的数量，小猪按照5只小猪体重等于1只成年猪的体重，因此本项目按照“1生猪当量=5头保育猪”核算。 |  |  |  |  |

    - 3.5原辅材料

- 项目设有2座洗车烘干房，清洗后的车辆需要进行烘干，原环评采用单体养殖专用燃烧器，燃料为灌装液化石油气，本次变动取消单体养殖专用燃烧器以及灌装液化石油气，新增2台3t/h的热风炉进行供热，使用生物质颗粒作为燃料；原环评无害化处理一体机采用电加热，本次变动采用导热油炉进行供热，使用生物质颗粒作为燃料，燃烧介质为导热油；猪舍保留电暖灯，在极端天气情况下市政电网可能无法保障厂区稳定供电供热的情况，另新增2台5t/h的热风炉用于猪舍供热，使用生物质颗粒作为燃料，变动后主要原辅材料种类及用量情况详见下表。

- 表3.5-1  项目主要原辅材料消耗一览表

| - 序号 | - 名称 | - 变动前年消耗量（t/a） | - 变动后年消耗量（t/a） | - 变化情况 | - 最大储存量（t） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 饲料 | - 53218.752 | - 53218.752 | - 无变化 | - 3000 | - 外购成品，颗粒状，不在厂区内加工；位于综合房的料仓内；每栋猪舍的2、4、6层分别设置5个料仓（共15个），每个料仓的储存量为200t |
| - 2 | - 火碱 | - 1.8 | - 1.8 | - 无变化 | - 0.15 | - 外购，用于猪舍及场区内消毒；位于综合房和1#洗车烘干房的物资房内 |
| - 3 | - 戊二醛 | - 4.4 | - 4.4 | - 无变化 | - 0.4 |  |
| - 4 | - 过氧乙酸 | - 7.3 | - 7.3 | - 无变化 | - 1.0 |  |
| - 5 | - 生石灰 | - 117 | - 117 | - 无变化 | - 10 |  |
| - 6 | - 各类防疫药品 | - 0.7 | - 0.7 | - 无变化 | - / | - 从当地畜牧防疫部门（站）购进，用于防疫；位于综合房和1#洗车烘干房的物资房内 |
| - 7 | - 除臭剂 | - 3.0 | - 3.0 | - 无变化 | - 0.25 | - 外购，用于厂区除臭；位于综合房和1#洗车烘干房的物资房内 |
| - 8 | - 脂肪降解菌 | - 0.044 | - 0.044 | - 无变化 | - 0.01 | - 外购，堆肥车间 |
| - 9 | - 益生菌 | - 0.26 | - 0.26 | - 无变化 | - 0.02 | - 外购，无害化处理车间 |
| - 10 | - 垫料（秸秆、锯末、稻壳等） | - 2615 | - 2615 | - 无变化 | - 200 | - 外购，无害化处理车间和堆肥车间 |
| - 11 | - H2O2 | - 0.18 | - 0.18 | - 无变化 | - 0.02 | - 外购，废水处理药剂，位于废水处理站的药剂仓库 |
| - 12 | - FeSO4 | - 0.438 | - 0.438 | - 无变化 | - 0.04 |  |
| - 13 | - PAM | - 2.22 | - 2.22 | - 无变化 | - 0.2 |  |
| - 14 | - 纯碱 | - 36.5 | - 36.5 | - 无变化 | - 3 |  |
| - 15 | 水 | 155601.2m3/a | 155601.2m3/a | 无变化 | - / | 来自新市水厂，由天井幼儿园处交接口接往厂区 |
| - 16 | 电 | 11.7×106 kWh/a | 10×106 kWh/a | -1.7×106 kWh/a | - / | 由当地供电所提供，厂区设有2个备用柴油发电机 |
| - 17 | 液化石油气 | 54.75 t/a | 0 | 0 | - / | 本次变动取消单体养殖专用燃烧器，因此不涉及罐装液化气燃料的使用 |
| - 18 | 柴油 | 1.6t（2m3） | 1.6t（2m3） | 无变化 | - / | 2台备用柴油发电机，每台备用柴油发电机设置1个1m3的柴油储罐 |
| - 19 | - 生物质颗粒 | 0 | 6199.2 | +6199.2 | - 300 | - 新增 |
| - 20 | - 导热油 | - 0 | - 5.1 | - +5.1 | - 5.1 | - 新增，导热油炉介质，循环使用，5-6年更换一次，由厂家进行更换 |

- 原辅材料理化特性详见下表。

- 表3.5-2 部分原辅材料理化特性一览表

| - 序号 | - 名称 | - 理化特性 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 火碱 | - 即氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。纯品是无色透明的晶体；密度2.130g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃。 |
| - 2 | - 戊二醛 | - 分子式C5H8O2，分子量100.12，别名胶醛；是带有刺激性气味的无色透明油状液体；用作杀菌剂，也用于皮革鞣制；对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。其熔点-14℃，沸点71~72℃（1.33kPa），相对密度（水=1）1.0600，相对蒸气密度（空气=1）3.4，饱和蒸气压 2.27kPa（20℃）；溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚。 |
| - 3 | - 过氧乙酸 | - 分子式C2H4O3，相对分子质量76.05，无色液体，有强烈刺激性气味，溶于水、醇、醚、硫酸；属强氧化剂，极不稳定，有毒；在-20℃也会爆炸，浓度大于45%就有爆炸性，遇高热、还原剂或有金属离子存在就会引起爆炸。熔点为0.1℃，沸点为 105℃，相对密度（水=1）为1.15（20℃），饱和蒸气压为2.67kPa（25℃），闪点为41℃， |
| - 4 | - 生石灰 | - 别名为石灰、氧化钙，主要成分为氧化钙，分子式CaO，分子量56.08，熔点2580℃，沸点2850℃，外形为白色（或灰色、棕白），无定形，在空气中吸收水和二氧化碳。氧化钙与水作用生成氢氧化钙，并放出热量。溶于酸水，不溶于醇；属无机碱性蚀物品，国家危规编号95006。生石灰与水会发生化学反应，接着就会立刻加热到超100℃的高温。 |
| - 5 | - 防疫药品 | - 主要为猪瘟、口蹄疫、蓝耳病、伪狂、猪丹毒、猪肺疫等疫苗；氨苯尼考、强力等药品。 |
| - 6 | - 双氧水 | - 分子式为H2O2，无色透明液体，有微弱的特殊气味。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在PH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。 |
| - 7 | - 硫酸亚铁 | - 是一种无机物，化学式为FeSO4，外观为白色粉末无气味。溶于水、甘油，不溶于乙醇，有刺激性。具有还原性。受高热分解放出有毒的气体。在潮湿空气中易氧化成难溶于水的棕黄色碱式硫酸铁 |
| - 8 | - PAM | - 又称聚丙烯酰胺，白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭；本品易燃，用水灭火时，颗粒遇水后变滑，避免人员滑到摔伤 |
| - 9 | - 纯碱 | - 分子式为Na2CO3，常温下为白色粉末或颗粒，无气味；易溶于水、甘油，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇；具有弱刺激性和弱腐蚀性。 |
| - 10 | - 导热油 | - 用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。 由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。 |
| - 11 | - 生物质颗粒 | - 生物质颗粒是在常温条件下利用压辊和环模对粉碎后的生物质秸秆、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工。原料的密度一般为0.1—0.13t/m3，成型后的颗粒密度 1.1—1.3t/m3，方便储存、运输，且大大改善了生物质的燃烧性能。 |

根据邳州市燃料总公司煤炭质量检测中心出具的生物质颗粒的成分检测报告（附件16），详见下表：

表3.5-3生物质颗粒检测结果

| 检验项目 | 内水Mad% | 空干基灰分Aad% | 空干基挥发分Vad% | 全水Mt% | 全硫St.ad% | 固定碳FCad% | 空干基高位发热量Qgr.ad卡/克 | 收到基低位发热量Qgr.ad卡/克 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 1.86 | 1.23 | 80.56 | 6.7 | 0.05 | 16.35 | 4484 | 3926 |

    - 3.6生产设备

项目主要生产设备详见下表。

表3.6-1  主要生产设备一览表

| 项目名称 |  | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 变动前数量 | 变动后数量 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 配怀舍 | 母猪限位栏 | 2300×650mm | 套 | 7192 | 7192 | 无变化 |
|  | 产仔舍 | 产床 | 2.4m×1.8m、2.3m×1.7m | 套 | 1408 | 1408 | 无变化 |
|  | 公猪舍 | 公猪限位栏 | 2300×700mm | 套 | 364 | 364 | 无变化 |
|  | 保育舍育肥舍 待售舍 | 养殖大栏 | PVC/PP | 套 | 1012 | 1012 | 无变化 |
|  |  | 饮水器 | 不锈钢201 | 套 | 4576 | 4576 | 无变化 |
|  |  | 双面不锈钢食槽 | / | 套 | 506 | 506 | 无变化 |
|  | 料线 | 自动送料系统 | 60mm | 套 | 66 | 66 | 无变化 |
|  | 猪舍环控系统 | 风机 | EM52，1450×1450mm | 台 | 192 | 192 | 无变化 |
|  |  | 湿帘（含所有配件） | 3400×2600内嵌式，单层12套 | 套 | 192 | 192 | 无变化 |
|  |  | 集中式湿帘水循环管路 | 恒压变频供水泵组、减压阀、电磁阀、管道等 | 套 | 2 | 2 | 无变化 |
|  |  | 舍内排风百叶窗 | 3.9×1.8mm | 套 | 84 | 84 | 无变化 |
|  |  |  | 7.0×1.2mm | 套 | 12 | 12 | 无变化 |
|  |  | 舍内控制系统 | 控制每单元湿帘水泵+温湿度+报警+湿帘水泵+烟雾报警+火警强制启动湿帘 | 套 | 16 | 16 | 无变化 |
|  |  | 气楼控制系统 | 控制气楼96台风机 | 台 | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 圈舍降温 | 湿帘降温装置 | / | m2 | 1730.56 | 1730.56 | 无变化 |
| 堆肥车间 |  | 干湿分离机 | 单栋配置一用一备，处理量≥30m³/h； | 套 | 4 | 4 | 无变化 |
|  |  | 平板清粪机 | 舍内粪沟净宽1.8m，主粪沟净宽1m | 套 | 104 | 104 | 无变化 |
|  |  | 漏粪板 | 缝板长度1.95m。含配种舍、保育、培育、育肥等猪舍漏缝板；不含产床配套漏缝板 | m2 | 25222.86 | 25222.86 | 无变化 |
| 无害化处理车间 |  | 畜禽尸体处理机（无害化处理一体机） | 应急情况下启用，设备型号为11FJX-25。单栋配置2台一体化“高温杀菌+生物降解”设备，一用一备；单台处理能力为1.3t/d（箱体容积为2.5m3）。 | 台 | 4 | 4 | 原无害化处理一体机采用电加热，本次变动采用导热油炉进行供热 |
| 洗车烘干房车间 |  | 单体养殖专用燃烧器 | 最大功率 60KW，风量一小时1799m3，前端供气压力 50-70Kpa | 个 | 44 | 0 | 取消单体养殖专用燃烧器以及灌装液化石油气，新增2台3t/h的热风炉进行供热 |
|  |  | 搅拌风机 | 380V 220W | 台 | 32 | 0 | 已取消 |
|  |  | 高压冲洗机 | / | 套 | 2 | 2 | 无变化 |
|  |  | 车辆烘干设备 | 采用热风炉进行供热，燃料为生物质颗粒 | 套 | 2 | 2 | 新增 |
| 环保设备 | 废水处理站 | 暂存池 | 10000m3 | 个 | 2 | 2 | 无变化 |
|  |  | 暂存池 | 20000m3 | 个 | 0 | 1 | 新增 |
|  |  | 调节池 | 5000m3 | 个 | 1 | 1 | 无变化 |
|  |  | 机械格栅 | SGH-900，渠深1500mm，排渣高度700m，耙齿间距5mm，功率0.75kw | 套 | 1 | 1 |  |
|  |  | 提升泵 | / | 台 | 5 | 5 |  |
|  |  | 固液分离机 | / | 台 | 2 | 2 |  |
|  |  | 集水池搅拌机 | MA2.5/8-400-740，P=2.5KW | 套 | 1 | 1 |  |
|  |  | 超声波液位计 | / | 套 | 2 | 2 |  |
|  |  | 调节池1搅拌机 | MA2.5/8-400-740，P=2.5KW | 套 | 1 | 1 |  |
|  |  | 调节池2搅拌机 | MA1.5/8-400-740，P=1.5KW | 套 | 1 | 1 |  |
|  |  | 搅拌机 | 1.5KW | 套 | 2 | 2 |  |
|  |  | 污泥泵 | / | 台 | 2 | 2 |  |
|  |  | 叠螺机 | KTDL402 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 加药泵 | / | 台 | 10 | 10 |  |
|  |  | 自动加药装置 | 1m3 | 套 | 1 | 1 |  |
|  | 废气处理 | 生物除臭系统 | 采用共聚PP高分子材料作为滤料，厚度1×450mm，比表面积135m2/m³，抗UV | 套 | 2 | 2 |  |
|  |  | 低氮燃烧装置 | / | 套 | 0 | 8 | 新增，热风炉和导热油炉配套设置 |
|  |  | 布袋除尘器 | / | 套 | 0 | 6 | 新增，猪舍一用一备的热风炉共用一套布袋除尘器 |
| 其它设备 |  | 备用柴油发电机 | 600KW | 台 | 2 | 2 | 无变化 |
|  |  | 消毒机 | / | 台 | 2 | 2 |  |
|  |  | 运输车辆 | 厂内专用三轮车 | 台 | 2 | 2 |  |
|  |  | 运输车辆 | 厢式汽车 | 台 | 1 | 1 |  |
| 猪舍 |  | 热风炉 | JT-300，5t/h | 台 | 0 | 4（两用两备） | 新增，配套建设供热管道系统 |
| 无害化处理车间 |  | 导热油炉 | JTY-0.09，3t/h | 台 | 0 | 2 |  |
| 洗车烘干房 |  | 热风炉 | JT-180，3t/h | 台 | 0 | 2 |  |

项目猪舍原采用电暖灯进行供热，本次变动后保留电暖灯，在极端天气情况下使用热风炉给猪舍进行供热，使用生物质颗粒作为燃料；洗车烘干房原环评采用单体养殖专用燃烧器，燃料为灌装液化石油气，本次变动取消单体养殖专用燃烧器以及灌装液化石油气，新增热风炉进行供热，使用生物质颗粒作为燃料；原环评无害化处理一体机采用电加热，本次变动采用导热油炉进行供热，使用生物质颗粒作为燃料，燃烧介质为导热油；变动前后供热设施变化情况见下表：

表3.6-2  变动前后供热设施变化情况一览表

| 区域 | 变动前供热设备 | 能源 | 变动后供热设备 | 能源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 电暖灯 | 电 | 电暖灯、热风炉（仅极端天气使用） | 电、生物质颗粒 |
| 无害化处理 | 无害化处理一体机 | 电加热 | 导热油炉 | 生物质颗粒、导热油（供热介质） |
| 洗车烘干房 | 单体养殖专用燃烧器 | 液化石油气 | 热风炉 | 生物质颗粒 |

    - 3.7工作制度及劳动定员

劳动定员45人，本次变动不新增员工，年工作365天，3班制，每班8小时，每天共24小时，均在厂区内食宿。

    - 3.8公用工程

- （1）供配电设施

本次变动新增了热风炉用于猪舍供暖、新增导热油炉用于无害化处理系统，猪舍以及无害化处理系统减少了用电，原环评年用电量11.7×106kWh/a，变动后项目年用电量为10×106kWh/a，由当地供电所提供。同时，每栋猪舍配电房内设1台600kW的备用柴油发电机作为备用电源。每台备用柴油发电机设置1个1m3的柴油储罐，同时储罐周边设有围堰。

- （2）给排水

1、给水

本项目有机肥发酵后采用自然冷却、病死猪无害化处理高温化制后采用风冷冷却，冷却过程无须用水。本次变动无新增用水，项目新鲜水用水量为155493.8m3/a，主要包括猪只饮用水、猪舍冲洗用水、夏季猪舍降温用水、车辆清洗用水、设备冲洗用水、消毒剂调配用水和员工生活用水，由于项目范围内无地下水资源，因此本项目用水环节均来自新市水厂，项目自建输水管网，由天井幼儿园处交接口接往厂区，建设输水管道全长2226.74m，采用160PE管，管壁压力为10kg；生物除臭系统补充用水来自污水处理站尾水回用。

①猪只饮用水

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）》以及《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），并结合建设单位的实际情况，本项目猪只饮用水统计情况详见下表。

表3.8-1  项目猪只饮用水情况

| 用水种类 |  | 用水定额（L/ d·头） | 规模（头） | 用水量（m³/d） | 年用水量(m³/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪只饮用水 | 妊娠母猪 | 15 | 5792 | 86.88 | 31711.2 | 365天 |
|  | 哺乳母猪 | 25 | 1408 | 35.2 | 12848 |  |
|  | 公猪 | 20 | 364 | 7.28 | 2657.2 |  |
|  | 保育猪 | 2.5 | 28000 | 70 | 25550 |  |
|  | 培育猪 | 10 | 20000 | 200 | 73000 |  |
|  | 小计 |  |  | 399.36 | 145766.4 | / |

由上表可知，本项目猪只饮水量145766.4m3/a（399.36m3/d）。不同季节猪只饮水量会产生一定的波动，最大日用水量（夏季）按日饮水量的1.2倍计，最小日用水量（冬季）按日饮水量的0.8倍计，则项目最大猪只饮水量为479.232m3/d，最小猪只饮水量为319.488m3/d。

②猪舍冲洗用水

本项目养殖场运行中采取机械干清粪工艺，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。本项目设置2栋猪舍，根据建设单位提供资料，项目每栋猪舍每个月的平均冲洗面积为10000m2，冲洗频率为1次/月，每次冲洗平均用水量为20L/m2，则项目猪舍冲洗用水量为400m3/次，4800m3/a。

③夏季猪舍降温用水

根据建设单位提供的资料，本项目夏季猪舍采用水帘风机及喷雾降温，喷雾降温是在猪舍内架设带有小孔的塑料软管。在夏季气温较高的时候进行降温，按3个月计（按90天计）。根据建设单位提供的设计资料，单栋猪舍的湿帘长度为345.6m，则2栋猪舍的湿帘长度为691.2m；湿帘每小时的循环水量为0.56m3/m-湿帘，则项目2栋猪舍湿帘的循环水量为387.072m3/h。湿帘损失主要为蒸发，蒸发损失量按1%计，则湿帘的损失量为3.87m3/h，损失部分由新鲜水进行补充。项目夏季降温水帘每天运行8小时，因此，夏季2栋猪舍湿帘降温用水量为30.96m3/d，2786.4m3/a（90天）。

④设备冲洗用水

项目畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）为全封闭自动化设备，正常运行时不需要每天冲洗，仅在维修时进行设备的冲洗和消毒工作，检修次数按5次/年计，每台设备用水量以5m3/次计，项目共有4套无害化处理设备（其中2套为备用设备），则项目设备冲洗和消毒用水量为10m3/次，50m3/a。

⑤除臭系统补水

根据建设单位提供的资料，项目设有2套生物除臭系统，采用共聚PP高分子材料作为滤料，全年24小时不间断运行。根据建设单位提供的设计资料，每套生物除臭系统设施用水量为18m3/h，除臭系统水循环利用。除臭系统运行损失水量主要原理为雾化排空，损失量按照10%计，则损失水量为86.4m3/d，损失部分用水量由尾水回用补充。因此，项目2套除臭系统补充水量约为86.4m3/d，31536m3/a。

⑥车辆清洗用水

建设单位设有2座洗车烘干房，所有进出车辆必须经冲洗消毒、烘干后方可进场。每辆汽车的耗水量为150L；每天平均入场为6车次，则项目洗车用水量为0.9m3/d，328.5m3/a。

⑦消毒液调配用水

项目消毒剂主要为火碱、戊二醛、过氧乙酸、生石灰，消毒剂使用过程中需要进行调配，用水量约为1m3/d。根据建设单位提供的资料，厂区平均每3天消毒一次，年平均消毒时间为120天，则项目消毒剂用水量约为120m3/a。

⑧生活用水

本项目预计劳动定员45人，年工作时间365d，场区设置食堂和宿舍。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），项目职工用水按农村集中式供水（供水能力<200m3/d），职工用水量平均按100L/人·d计，则项目生活用水量为4.5m3/d、1642.5m3/a。

综上，本项目给水量详见下表。

表3.8-2  项目用水情况一览表

| 用水种类 |  | 用水定额 | 规模 | 用水量（m³/d） | 年用水量(m³/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪只饮用水 | 妊娠母猪 | 15L/ d·头 | 5792头 | 86.88 | 31711.2 | 365天 |
|  | 哺乳母猪 | 25L/ d·头 | 1408头 | 35.2 | 12848 |  |
|  | 公猪 | 20L/ d·头 | 364头 | 7.28 | 2657.2 |  |
|  | 保育猪 | 2.5L/ d·头 | 28000头 | 70 | 25550 |  |
|  | 培育猪 | 10L/ d·头 | 20000头 | 200 | 73000 |  |
|  | 小计 |  |  | 399.36 | 145766.4 | / |
| 猪舍清洗用水 | 猪舍 | 20L/m2·次 | 20000m2 | 400m3/次 | 4800 | 每年冲洗12次 |
| 夏季降温补充水 | 猪舍 | 0.56m3/m-湿帘·小时 | 691.2m | 30.96 | 2786.4 | 在夏季气温较高的时候进行降温（每年按90天计），每天运行8小时 |
| 设备冲洗用水 | 无害化处理一体机 | 5m3/台次 | 2台 | 10m3/次 | 50 | 检修次数按5次/年计 |
| 除臭系统补充用水 | 猪舍生物除臭系统 | 每套18m3/h | 2套 | 86.4 | 31536 | 365天24小时不间断运行 |
| 洗车用水 | 洗车机 | 150L/辆 | 6车次/天； | 0.9 | 328.5 | 365天 |
| 消毒液调配用水 | 消毒剂调配 | / | / | 1 | 120 | 平均每3天消毒一次，年平均消毒时间为120天 |
| 员工生活用水 |  | 100L/ d·人 | 45人 | 4.5 | 1642.5 | 按农村集中式供水(供水能力<200m3/d) |
| 合计 |  | / |  | / | 187029.8 | / |

2、排水工程

项目采用雨污分流制，项目污水系统采用管道铺设，根据区域地势并结合项目平面布置铺设污水管。在营运中产生的猪尿液、猪舍冲洗废水、设备冲洗废水、洗车废水一并汇入南侧自建的废水处理站进行处理。经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。

本项目特殊情况（如发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素）下利用畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处理病死猪分为“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤，属于降解法。该设备运行过程中不产生废水，设备主要产物为肉骨粉。

①猪尿液

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行）编制说明，猪尿排泄量计算公式为：Yu=0.205+0.438W

式中：Yu—为猪尿排泄量（L/d·头）；

W—为猪的饮水量（L/d·头）。

通过计算，项目养殖过程猪尿液产生情况见下表。

表3.8-3   项目养殖过程尿液产生情况一览表

| 种类 | 存栏数（头） | 饮用水定额L/d·头 | 单头猪尿液产生量L/d·头 | 猪尿液产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a |
| 妊娠母猪 | 5792 | 15 | 6.78 | 39.24 | 14322.89 |
| 哺乳母猪 | 1408 | 25 | 11.16 | 15.71 | 5732.78 |
| 公猪 | 364 | 20 | 8.97 | 3.26 | 1191.09 |
| 保育猪 | 28000 | 2.5 | 1.30 | 36.40 | 13286.00 |
| 培育猪 | 20000 | 10 | 4.59 | 91.70 | 33470.50 |
| 合计 |  | / | / | 186.31 | 68003.26 |

尿液的最大日排放量按照1.2倍计，则其排放量为223.57m3/d。

②猪舍冲洗废水

本项目养殖场在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。经计算，项目2栋猪舍冲洗水量总计为4800 m3/a，废水量按用水量的90%计，则猪舍冲洗废水量为4320m3/a（11.84 m3/d），最大日排放量按照1.2倍计为14.21m3/d。

③设备冲洗废水

项目畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）冲洗废水量，以用水量的90%计，则项目设备冲洗废水量为45m3/a（0.123m3/d），最大日排放量按照1.2倍计为0.15m3/d。

④洗车废水

项目洗车废水的产生量以用水量的90%计，洗车用水量为0.9m3/d、328.5m3/a，则项目洗车废水的产生量为295.65m3/a（0.81m3/d），最大日排放量按照1.2倍计为0.97m3/d。

⑤生活污水

本项目职工生活用水量为4.5m3/d、1642.5 m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为3.6m3/d，1314m3/a。

项目排水情况详见下表。

表3.8-4  项目排水汇总表

| 序号 | 项目 | 最大日排放量m3/d | 排放量m3/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪尿液 | 223.57 | 68003.26 |
| 2 | 猪舍冲洗废水 | 14.21 | 4320 |
| 3 | 设备冲洗废水 | 0.15 | 45 |
| 4 | 洗车废水 | 0.97 | 295.65 |
| 5 | 生活污水 | 3.6 | 1314 |
| 合计 |  | 242.5 | 73977.91 |

- 项目全年水平衡详见下图。

- 图3.8-1  项目全年水平衡图（m3/a）

- （3）供暖制冷

- （1）冬季采暖设计

- 为满足仔猪猪舍（16-20°C）、其他猪舍（10°C 以上）的温度需要，冬天项目猪舍供暖采用热风炉和电暖灯进行供暖，5°C以上的温度采取电暖灯进行供热，电暖灯供暖时间约90天；5°C以下采用热风炉进行供暖，热风炉供暖时间约30天。

（2）夏季防暑降温措施

- 夏季猪场猪舍采用湿帘降温系统对猪舍进行降温处理，根据实际需求，厂区设湿帘降温系统，降温水循环使用，水循环利用率为99%。降温水帘通常在夏季7~9月使用。

- 水帘风机降温主要原理：水帘降温系统由水帘、循环水路、抽风机和温度控制装置组成。水帘用波纹状纤维纸粘结而成，在制作的原料中添加了不会随水流、气流的作用而分解的特殊化学成分，具有耐腐蚀、使用时间长等特点。在封闭式的猪舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，水在水槽和水帘间循环，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触。另一端安装负压风机向外排风，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着猪舍内的热量经风机排出室外，从而达到降温的目的。水帘风机降温系统的所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、自动湿度调节等，该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养环境。

- （3）通风系统

- 项目猪舍内采取自然通风的方式，保证猪舍的空气流通。排风由风机排出，进风由外门（夏季设置湿帘）补风，保证猪舍内换气完全。

- （4）员工生活

- 本项目厂区工作人员采用空调供暖及制冷。

- （4）沼气系统

- 根据建设单位提供的资料，本项目不设沼气系统。

- （5）通风系统

- 厂区猪舍顶棚采用混凝土结构，猪舍内部支架采用钢材结构，猪只出入口墙壁为混凝土，墙壁按有窗户封闭式形式设计其下部为混凝土墙，猪舍前墙设塑料窗，高度为1.5m，后墙体设有通风口，通过窗与风机来调节通风量。采用自然通风和辅助机械通风的方式。

- （6）消防

猪场各猪舍和库房内设有室内消火栓灭火系统，并配有一定数量的手提式急救消防器材。

（1）室外消火栓系统

在沿场区道路敷设消防给水管道，设地上式消火栓。

（2）室内消火栓系统

猪舍内均设有室内消火栓，消防给水干管采用双进口环网设计。

（3）急救消防器材

为便于扑救初期火灾，风险区域设置泡沫灭火器、干粉灭火器等消防器材。

（4）消防火灾报警

消火栓箱上的手动报警按钮信号，应引到消防控制室显示报警。

- （7）消毒系统

①车辆清洗消毒

项目设有2座洗车烘干房，对进场车辆进行清洗消毒。采用3%-5%的火碱溶液消毒，配有高压喷雾消毒装置，洒落的消毒液随洗车废水一同进入厂区废水处理站。同时为预防非洲猪瘟，在洗车房旁设置烘干房，对清洗后的车辆进行高温消毒。本次变动后烘干房采用热风炉，以生物质颗粒为燃料，通过向烘干位吹热风循环进行烘干作业，平均每天烘干3次，可使目标车辆温度升高至70℃（可调），温升时间不大于8min，保温过程中车辆表面温度分布均匀与目标温度偏差不超过±3℃。非洲猪瘟病毒对高温敏感，70°C/30分钟即可灭活。

原环评烘干房采用单体养殖专用燃烧器，以液化石油气为燃料，通过向烘干位吹热风循环进行烘干作业，工作原理‌是通过将液化气与空气混合，通过点火装置点燃，产生高温燃烧气体，从而释放出大量的热能。首先，液化气通过精密的阀门和管道安全稳定地输送到燃烧器。然后，液化气与空气按一定比例混合，通过点火装置点燃，产生高温燃烧气体。燃烧产生的热量传递给被加热的介质，如水或其他物体，实现加热效果。最后，燃烧过程中产生的蒸汽通过安全阀门和管道稳定输出。‌

本次变动后烘干房采用热风炉进行供热，热风炉通过燃烧生物质颗粒燃料，利用高温烟气与空气进行热交换，从而产生热风，向烘干位吹热风循环进行烘干作业。

对比单体养殖专用燃烧器和热风炉，两种设备供热稳定，但使用的燃料不一，单体养殖专用燃烧器采用液化气，热风炉采用生物质颗粒，燃烧生物质颗粒比燃烧液化气产生的废气污染物要大，但液化气储存和运输风险系数较高，有易燃易爆特性，易造成重大人员伤亡和财产损失，危及公共安全；综合考虑，本次变动后采用热风炉进行供热，物料储存和运输风险系数低，燃烧生物质颗粒产生的废气污染物采用“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后可以减少污染物的排放。

②猪舍消毒

每栋猪舍旁设有综合房，综合房内设有隔离房、隔离餐厅、熏蒸房等功能单元。其中熏蒸房采用紫外线和臭氧消毒，对进出猪舍的所有人员和物品消毒，每天消毒两次。

- （8）储运系统

本项目储存系统主要为饲料料仓、生物质颗粒仓库。

饲料料仓：项目饲料由饲料供应商直接配方供给，厂内不设饲料加工设施。每栋猪舍旁的综合房的2、4、6层分别设置5个料仓，每个料仓的储存量为200t。厂区2栋综合房共设有30个料仓，用于储存饲料，采用自动化喂料，不另外建设饲料库房。

生物质颗粒仓库：项目生物质颗粒均为外购，由供货商直接运输到厂区内储存，生物质颗粒仓库布设在厂区出入口旁，方便运输。

另外，厂区的消毒药剂、各类防疫药品以及除臭剂等储存在综合房和1#洗车烘干房的物资房内。

    - 3.9总平面布置

本次变动厂区平面布局不发生变化，厂区按照饲养分区的要求，功能分区大致分为猪舍（2栋）、综合房（2栋）、洗车烘干房（2栋）、废水处理站。

项目用地呈现不规则多边形，1#猪舍位于厂区中间，2#猪舍位于厂区东侧，两栋猪舍的北侧均设有综合房。每栋猪舍一层均设有堆肥车间和病死猪无害化处理车间，远离项目西侧群英村的居民点。项目粪污输送采用专用管道输送至堆肥车间，车间整体负压，分为发酵区、陈化区，底部为混凝土结构，采取严格的防渗措施，生产过程中可实现负压密闭，采用好氧发酵工艺进行粪污发酵处理。病死猪无害化处理车间采用“高温杀菌+生物降解”复合处理技术。每栋猪舍以及堆肥车间、应急情况下启用的病死猪无害化处理车间的恶臭，经收集后通过生物除臭系统处理，最后通过风楼排放。

1#洗车烘干房位于厂区北侧，主要包括办公室、物资房、厨房、餐厅、洗车房、烘干房、更衣间、住宿间；2#洗车烘干房位于西侧，主要包括办公室、餐厅、休息室、洗车房、烘干房、设备房、待售猪舍、住宿区、医疗废物暂存间等功能单元。

废水处理站位于厂区南侧，用于厂区猪尿液、猪舍冲洗废水、设备冲洗废水以及洗车废水的处理。

本次变动新增6台热风炉和2台导热油炉，在1#洗车烘干房西侧、2#洗车烘干房西侧外各布置1台3t/h的热风炉用于供热，在1#猪舍东侧、2#猪舍西侧外各布置2台5t/h的热风炉（一用一备）用于猪舍供热，在1#猪舍东侧、2#猪舍西侧内各布置1台3t/h的导热油炉用于无害化处理系统供热，新增生物质颗粒仓库布设在厂区出入口旁。

项目各区域相对独立，各猪舍间均以绿化带隔离；办公生活区周边种植绿化带，将人居和猪舍合理分开，以创造良好的办公环境。且厂区内及厂界外围设置有大面积绿化带，大大减轻项目对外环境的影响，同时有利于防止圈舍间交叉感染，减轻项目对周围环境的影响。

    - 3.10运输

（1）场外运输：场外运输主要为项目消耗的饲料等原辅料及外送出栏的猪只，主要采用公路运输。

（2）场内运输：场内运输主要由转运车进行猪只的转舍运输，猪粪经机械清理后，通过皮带输送至堆肥车间。

    - 3.11施工期工艺流程及产污环节分析

本项目施工期建设内容主要包括厂区建设和输水管道建设，至目前该项目还在主体工程及环保设施建设过程中，厂区1#猪舍、1#综合房、1#洗车烘干房以及污水处理站正在建设，其余建设内容尚未动工。

（1）厂区建设

厂区建设主要包括场地清表平整、基础施工、结构施工、设备安装、建筑装饰等。施工期主要采用的施工方法为基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等；主要采用的施工机械为推土机、挖掘机、载重汽车、振捣机等。

施工期工艺流程及产污环节详见下图。

图 3.11-1  厂区建设施工工艺流程及产污环节图

根据上图可知，施工期厂区建设产生的废气主要为场地清表平整、基础施工、结构施工过程中产生的扬尘，道路运输扬尘，机械设备、运输车辆尾气，建筑装饰过程中产生的装修废气；废水主要为基础施工、结构施工产生的施工废水，以及施工人员产生的生活污水；固体废物主要为基础施工、结构施工产生的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾；噪声主要为场地清表、基础施工、结构施工、设备安装过程中产生的设备噪声、装卸噪声等。

（2）输水管道建设

本项目输水管道工程由天井幼儿园处交接口接往拟建厂区，输水管道全长为2226.74m，采用160PE管，管壁压力为10kg。

其施工工艺流程详见下图所示。

穿越马路

图3.11-2  输水管道工程施工工艺流程及产污节点示意图

工艺流程简述：管道施工前，首先要对施工作业带进行清理和平整，以便施工人员、车辆和机械通行、作业。在施工带清理过程中，施工带范围内的土壤和植被都可能受到扰动和破坏，不过其造成的影响仅局限在施工带宽度的范围内。管道线路施工产生的弃土将对生态环境产生一定的影响，弃土主要来自于两部分：一是敷设管道本身置换的土石方；二是开挖造成土壤松散，回填后剩余的土石方。弃土石倘若堆放不当，易引发水土流失。在满足“管沟回填土应高出地面0.3m，作为自然沉降富裕量，并保证沉降后的回填土顶面高于自然地坪”的要求后，本项目管道工程的土石方基本能做到挖填平衡。

根据上图可知，施工期管道施工产生的废气主要为场地清表平整、基础施工、结构施工过程中产生的扬尘，道路运输扬尘，机械设备、运输车辆尾气，建筑装饰过程中产生的装修废气；废水主要为基础施工、结构施工产生的施工废水，以及施工人员产生的生活污水；固体废物主要为基础施工、结构施工产生的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾；噪声主要为场地清表、基础施工、结构施工、设备安装过程中产生的设备噪声、装卸噪声等。

本项目输水管道工程主要依托区域现有道路，沿其两侧敷设，过马路采用入地面下，穿越马路敷设。

    - 3.12营运期工艺流程及产污节点分析

1、养殖车间

（1）种猪养殖工艺

项目采用全进全出工厂化养猪饲养工艺进行生产，猪群的配种怀孕、分娩哺乳将使用流水线，生产周期以周为节拍，进行全进全出的转栏饲养，并采用早期断奶（哺乳周期为28天，包括存栏21天和空栏7天）和保温设施，以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。

其具体养殖流程如下：

1）配种怀孕：当母猪出现发情症状时，育种中心将其号码输入电脑，筛选出最优适配公猪，采取该公猪的精液，经检验分析合格后，进行配制分装，然后对该母猪进行人工授精。配种受孕后的母猪饲养114天，被转移到分娩舍待产。

2）分娩哺乳：怀孕母猪分娩后，饲养员对初生仔猪进行断脐、称重、注射铁剂和疫苗、打耳号、剪牙、断尾、阉割等处理，仔猪哺乳饲养21天，体重达到6kg左右断乳，死淘率为8%。断奶后的母猪被转移到母猪舍，饲养7天，若出现发情症状，可再次选配，进入下一个生产周期。断奶后的仔猪被转移到保育舍。

3）猪群的保育、培育将使用流水线，生产周期以周为节拍，饲养过程中不进行转栏，每栋猪舍均采用保温、通风设施，提供保育、培育所需生长条件，以提供保育猪和培育猪的存活率。其具体养殖流程如下：

①断奶仔猪，全部进入保育舍。根据免疫程序定时给小猪注射疫苗和驱虫。饲养方式为自由采食方式，每栏安设自动饮水器。饲养约52天，体重达30kg，死淘率为3%。保育猪已对外界环境条件有了相当的适应能力，40%进入培育阶段，转栏至培育舍；余下猪只外售。

②按培育猪的饲养管理要求饲养。饲料供给设计采用饲料罐贮料，自动喂养，一日3次。定量饲喂、定时采食、自动饮水。猪舍地面采用漏缝地板，混凝土结构，采用机械干清粪工艺。饲养约108天后，体重达130kg，死淘率为1%。

项目饲养工艺流程顺序依次为：配种→妊娠→分娩→哺乳→断奶→仔猪（全部保育，40%培育，其余外售）。养殖工艺及产污节点如下：

图3.12-1 养殖工艺及产污节点示意图

（2）种猪淘汰更新

根据建设单位提供的资料，本项目种猪拟在2年内全部淘汰。项目常年存栏母猪7200头，公猪364头，则每年淘汰种猪3782头，进入屠宰场。

（3）饲养工艺

①喂养方式：项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水方式：项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器底部槽体液面始终维持2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。该方式能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③清粪方式：猪舍采用“漏缝板+机械刮板”干清粪模式，以减少末端污水处理量和污水中各污染因子的浓度。猪生活在漏缝板上，饲养员行走及饲养工作在过道上。猪排泄的粪尿落入漏缝板地板下部，漏缝板下部区域设置为有斜坡状粪沟，粪沟整体设计成一端高一端低，粪尿落在粪沟，尿液顺斜坡汇集水流自尿道高端流到低端，最后流入废水处理站。漏缝地板下设机械刮板机，通过机械刮粪对粪污进行干湿分离。因此，本项目采用的干清粪工艺满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，措施可行。

图3.12-2  粪污处理工艺示意图

图3.12-3干清粪工艺猪舍下部结构视示意图

④日照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

⑤采暖与通风：全机械通风，冬季产房用电加热或热风炉供热取暖、夏季水帘降温。

⑥温度：仔猪至断奶前应生长在26~33℃的环境，温度不足时，应加红外线灯保温。

（4）养殖场内防疫

防疫主要采取注射疫苗的方式，常用疫苗包括猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗等。小猪在断奶后一周进行免疫注射；成年猪每年春秋两季各接种一次；同时常备兽药主要为庆大霉素，青霉素等抗生素类药品，要求使用高效、低毒、无公害、无残留，经职能部门认证的兽药。

（5）消毒及驱蝇灭蚊

每栋猪舍的前面设有综合房，综合房的一层设有隔离餐厅、隔离房、熏蒸房等功能单元。其中熏蒸房主要采用紫外线和臭氧消毒，对进入猪舍的物品进行消毒，每天消毒两次。厂区设有2栋洗车烘干房，对进出车辆进行清洗消毒。在洗车过程中，对车辆采用火碱等消毒剂消毒，之后进行烘干，采用导热油炉进行供热，燃料为生物质颗粒，同时配备温度探测器、湿度检测器、可燃气体检测器、烟雾报警器等。温度探头布置合理可有效体现烘干间温度分布，温度显示精度0.1℃。

整栏换舍后猪舍彻底清扫并冲洗，同时使用消毒剂喷洒消毒，每3天重复进行一次；春秋两季各进行一次大消毒，用3%-4%的火碱溶液喷洒地面。有效的消毒能够保证杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化要求，达到除臭的目的。

夏秋时节养殖场蚊蝇孽生，可采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，对于粪便贮存池、污水沟等死水，每周使用高效农药化学杀虫剂消杀2次。同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

2、无害化处理车间

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）等的有关要求，本项目在每栋内设置2套畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）（一用一备），不使用填埋井填埋，不处理本项目厂区外病死猪及分娩废物。项目产生的病死猪日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理，特殊时期如：发生动物疫情、病死动物产生较多、自然灾害、电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，无法处理或不能及时处理病死动物，则由厂区自行组织处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。项目干湿分离后的猪粪以及废水处理站产生的污泥，运至堆肥车间生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。

项目取得汨罗市畜牧水产服务中心和岳阳市农业农村局出具的关于自建无害化处理设施的意见，明确项目日常产出的病死猪交由汨罗市无害化处理中心处理，厂区自建的自行处理设施只作为应急设施，仅处理特殊时期或情况下产出的病死猪，同时应急设施不对外开放。

项目产生的病死猪和分娩废物由专用封闭自卸式运输车运至厂内无害化车间处理，当天收集的病死猪可直接进入畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处置。同时，厂区在门卫室旁设置冷库贮存病死猪。

项目病死猪及分娩废物的无害化处理采用“高温杀菌+生物降解”复合处理技术。“高温杀菌+生物降解”处置法是利用高温灭菌技术和生物降解技术有机结合，处理病害动物尸体组织等有机废弃物，灭杀病原微生物，避免产物、副产物二次污染和资源利用的技术方法。主要处理工艺流程：病死猪及分娩废物在处理机中按“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤，将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料。无害化工艺主体罐体为密闭的卧式容器，用于容纳动物尸体及其残渣，为微生物提供最佳的生长繁殖环境；罐体综合搅拌破碎、加热烘干和微生物高温发酵工艺于一体，实现动物尸体无害化、减量化和资源化综合利用，无害化处理车间各设置1台3t/h的导热油炉进行供热。

具体操作步骤如下：

（1）先在料槽中加入垫料（约占废弃物处理量的1/3~1/2），再加入专用益生菌（益生菌的加入量为每吨废弃物处理量加1kg益生菌），开始加热运行。

（2）分批次加入废弃物，每次加入量为200kg，间隔15min左右，直至加到规定的数量，约1~1.3t左右。

（3）加料完成后，进入第一阶段的分切、绞碎、除臭功能，温度设定在80℃，不对外界排出尾气；这个加温阶段大约经历时间约6h，益生菌大量繁殖，随后进入下一步的发酵、杀菌、干燥阶段。

（4）第二阶段是发酵、杀菌、干燥阶段，这个阶段的温度设置在100~120℃左右，物料温度约90~100℃左右，持续时间约18h以上，目的是发酵、杀菌、干燥。这个阶段打开排气风机，排出干燥过程的大量水蒸气，达到分解有机质、杀菌、干燥的效果。杀菌主要以高温杀菌为主。

（5）第三阶段是自然冷却到出料温度（约50℃），出料（肉骨粉）。

经与设备厂家核实，项目无害化处理过程中不产生废水；无害化处理车间废气通过负压收集，经猪舍生物除臭系统处理后，共同通过风楼排放；设备出料为肉骨粉，考虑到肉骨粉的脂肪含量较高，需进入堆肥车间进一步二次发酵处理。

图3.12-4   病死猪无害化处理工艺流程及产污节点示意图

3、堆肥车间

项目干湿分离后的猪粪以及污水处理站产生的污泥运至堆肥车间生产有机肥半成品。堆肥车间位于每栋猪舍1F，车间整体密闭，分为发酵区、风干区，底部为混凝土结构，采取严格的防渗措施，生产过程中可实现负压密闭，采用好氧发酵工艺进行粪污发酵处理。

无害化处理车间产生的肉骨粉中油脂含量较高，需在堆肥车间加入脂肪降解菌，进行二次发酵。每吨物料加放1kg菌种、200kg的磨茹渣、稻杆或加入200kg草木灰，控制含水率在35%左右后，通过好氧发酵10~15天左右即可生成有机肥半成品。

项目无害化处理产生的肉骨粉和猪舍干湿分离后的猪粪在堆肥车间分区堆肥，不混合处理。

猪粪堆肥过程具体处理工艺如下：

（1）原料预处理

干清粪工艺进行干湿分离后的猪粪（含水率约60%）及废水处理站产生的粪渣、污泥运至堆肥车间后，与秸秆按8：1：1的比例进行混合。

（2）发酵

项目采取好氧发酵，发酵时间初步设计为15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

干湿分离后的粪便由密封输送机送至发酵区进行混料，使物料充氧充分，可使料体在1~3天内温度上升至25~45℃，料体温度达到60~70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率约为40%。

有机肥发酵过程分为4个阶段：

①升温阶段

这个过程一般指生产过程的初期，在该阶段，温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

②高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

采用现代化的工艺生产有机肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

③降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体有机肥半成品通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至30%以下，然后进行人工装袋，外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。堆肥车间废气通过猪舍负压收集，经猪舍生物除臭系统处理后，共同通过风楼排放。

项目有机肥工艺流程如下：

图3.12-5  有机肥工艺流程及产污环节示意图

（3）有机肥半成品产量

根据工程分析内容，项目猪粪及粪渣产生量为19486.44t/a，污泥产生量为5.96 t/a，生物质燃烧灰渣产生量为76.25t/a，布袋除尘器收集粉尘产生量为2.946t/a，病死猪和分娩废物经无害化处理后的肉骨粉产生量约为43.43 t/a。有机肥半成品产生量按原料总量的50%，则项目有机肥半成品产量约为9807t/a。

4、卫生防疫措施

卫生防疫是规模化猪场的生命线，也是规模化猪场成败的关键点。为此必须严格执行国家《动物防疫法》，做到以防为主，防治结合，制度健全，责任到人。

（1）防疫制度：

更衣换鞋制度：凡是进入饲养场的工作人员，一律更衣换鞋。

消毒制度：凡进入饲养场的人和车辆等都需经过消毒；

防疫隔离制度：凡新引进的猪种在场外隔离二个月以上，隔离观察期间进行测温和血清学及微生物检查，确认健康无病方能进场。

（2）免疫程序管理：

制定一套合理的免疫程序，做到“以防为主、防治结合”。

（3）诊疗程序管理：

配备专职兽医，加强防治结合。要求兽医每天进入各猪舍观察猪群，发现病情做好记录并向技术部门备案，一旦发现疫情，做到早、严、快、小，并向上级部门汇报。

5、废水处理站

项目以生化处理技术为核心工艺，以“固液分离+水解酸化+一级 A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”相结合的工艺为主，设计处理规模为600m3/d，项目废水处理工艺流程图如下：

图3.12-6  废水处理工艺流程示意图

  - 3.13施工期污染源分析

本项目目前厂区1#猪舍、1#综合房和1#洗车烘干房正在建设，其余建设内容尚未动工，本次评价考虑全部建设内容施工期的环境影响。

- 1废气

本项目施工期产生的废气主要为场地清表平整、基础施工、结构施工过程中产生的扬尘及道路运输扬尘，运输车辆及燃油动力机械设备运行产生的燃烧尾气，建筑装饰过程中产生的装修废气。

①扬尘

场地清表平整、基础施工、结构施工、建筑材料装卸等过程中产生的扬尘及施工车辆行驶等产生的二次扬尘。扬尘量与泥土含水量、气候干燥程度、风速直接相关，据类比资料得知，在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达1000～2000mg/m3。

②机械设备、运输车辆尾气

机械设备尾气主要来自各类燃油动力机械施工过程中排出的各种燃油废气，其主要污染物有CO、NOx和THC，由于施工的燃油机械为间歇作业，使用数量不多，排放的尾气较少。

运输车辆尾气主要污染因子有CO、THC和NOx，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO 5.25g/辆·km，THC 20.8g/辆·km，NOx 10.44g/辆·km。本项目现场施工车辆一般不超过5辆，排放的车辆尾气较少。

③装修废气

装修废气来自建筑装饰材料中的气体污染物，主要为甲醛、氨、苯和苯系物等。甲醛主要来源于人造板，氨主要来源于建筑中的防冻材料，苯及苯系物主要来源于装修使用的油漆、涂料、稀释剂等。

- 2废水

施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。

①施工人员生活污水

根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T 388-2020）表31中国家行政机构办公楼的通用值为38m3/人·a，折合152L/人·d（按每年工作日250天计）。该办公楼用水包括办公室、食堂、浴室、锅炉、空调、集体宿舍和绿化等与机关服务有关的用水量，不包括对外服务的政务大厅等用水量。

本项目设有施工项目部，施工人员在该项目部内就餐、如厕、食宿等，不涉及绿化、锅炉等用水，为此，本次施工人员生活用水定额按办公楼用水定额的60%计，施工人数为20人，则施工人员生活用水量为1.824m3/d。同时，生活污水产污系数按0.8计，则生活污水量1.459m3/d，主要来自食堂、厕所等。

施工人员生活污水中主要污染物及产生浓度为CODCr 300mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 240mg/L、动植物油20mg/L，产生量分别为0.4377kg/d、0.2918kg/d、0.04377kg/d、0.35016kg/d、0.02918kg/d。

②施工废水

施工废水主要在混凝土灌注、施工设备维修、冲洗、工程养护等过程中产生，同时，施工材料被雨水冲刷以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流而形成污水。施工废水往往呈偏碱性，含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水pH值约为10、SS约350mg/L、COD约100mg/L，石油类约为10mg/L。

- 3噪声

施工期主要噪声源为各类施工机械设备噪声和运输车辆引起的交通噪声。施工阶段所用机械设备主要有挖掘机、振捣机等，施工机械设备具有噪声高、无规律、突发性强等特点，其噪声值约80～90dB（A）。类比同类工程，本项目施工期间的主要设备噪声源及源强状况详见下表。物料运输阶段的交通噪声主要是运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见下表。

表3.13-1施工期主要噪声源及源强状况表

| 序号 | 施工阶段 | 设备 | 单机最大噪声值dB（A） | 噪声测距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方 | 挖掘机 | 84 | 1m |
| 2 | 结构 | 振捣机 | 80 | 1m |
| 3 | 结构 | 电焊机 | 85 | 1m |
| 4 | 运输 | 载重汽车 | 80 | 1m |

表3.13-2 施工期各阶段的车辆类型与声级表

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级/ dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 土方外运 | 大型载重车 | 90 |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80～85 |

- 4固体废物

项目红线用地范围内包括林地（乔木林地和其他林地），建设单位已办理林地及林木采伐手续（具体详见附件5）。厂区范围内的林木可作为经济林木外售处理，树根、树桩将由周边居民用于生活用柴。

根据《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目水土保持方案报告书》，项目厂区红线范围内设计挖方总量为5.35万m³，其中场平开挖4.37万m³，表土开挖0.42万m³，建构筑物开挖0.56万m³；填方总量为5.35万m³，其中场平回填土方4.60万m³，表土回填0.42万m³，建构筑物回填0.33万m³，区间调运1.13万m³。项目设计对场地采取高挖低填，土石方达到场内平衡。

在满足“管沟回填土应高出地面0.3m，作为自然沉降富裕量，并保证沉降后的回填土顶面高于自然地坪”的要求后，项目厂外输水管道开挖所产生的土石方基本能做到挖填平衡。

因此，本项目施工期土石方平衡，不会产生废弃土石方，施工期的固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。

①生活垃圾

本项目施工高峰期人员20人，生活垃圾日产生量按0.5kg/d计，则施工期生活垃圾日产生量约10kg/d，经收集后交由当地环卫部门集中处置。

②建筑垃圾

建筑垃圾主要来自场地清表、基础施工、建筑结构施工所产生的废木材、废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾产生量按0.05t/m2计，本项目2栋猪舍、2栋洗车烘干房、2栋综合房的建筑面积合计为70012.84m2，则建筑垃圾产生量为3500.64t。其中包装废料、废木材、废钢材等可回收的建筑垃圾经收集后，可交由相关单位综合利用；其他不可利用的部分交由当地环卫部门集中处置。

- 5生态环境

（1）土地利用

本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，厂区核准红线占地32.4552公顷（折合约486.83亩），厂区外流转消纳地面积为491.9亩。项目建设将改变现有的土地利用方式，使土地利用的使用价值发生改变。项目建设改变了土地利用的现状格局、类别及其面积；但建成后，整个项目区除建筑、道路外，几乎均为绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。

（2）动植物影响

项目建设永久占地将完全改变土地利用状态，会对项目评价范围内的动植物产生一定影响，但其影响并非是永久性的、不可逆的。项目场地内无天然林、公益林，评价区的植被类型主要为桉树、杉木、马尾松、灌木、毛竹及草丛。

建设单位在开工建设前，应办理林土及林木采伐相关手续，并按林地管理要求进行占补平衡或缴纳林地补偿金由当地林业部门实施占补平衡。项目评价范围内无珍稀野生动植物存在，不属于重要保护动物的栖息地。项目建设去除的植被不会对这些种类在该地区的分布造成影响。评价区内由于人为活动破坏，野生动物的种类及数量均较少。项目施工期对动物的影响是有限的，不会对某一动物种产生大的影响。

（3）水土流失

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中。另外，在土方填挖施工过程中，土壤暴露情况加剧。在施工过程中必将形成新的开挖面，经开挖处或者清理的植被，由于土体结构的扰动，破坏了原来的地貌和地表植被，使土壤的抗侵蚀能力大大减弱，会导致不同程度的水土流失；特别是降雨期，在径流的冲刷作用下，施工场地的水土流失量将会大量增加，污染附近水体，其后果是水变浑浊，透明度降低。为减小水土流失量应采取下列防治措施：

①施工上做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。

②在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，在降雨时，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。

③在厂区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌。

④运土、运砂石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

采取上述措施后，施工期水土流失程度将得到较大的改善，且土建工程结束后，水土流失便得到控制，对环境影响不大。

通过进行合理施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在最小范围内；施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失；对土壤、植被的恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则；做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作；在施工过程中，尽量减少开挖量，回填应按原有的土层顺序进行等生态保护措施后，可最大程度的降低和减轻本项目建设对生态环境的影响和破坏。

（4）对湖南汨罗江国家湿地公园的影响

湖南汨罗江国家湿地公园地处湖南省汨罗市境内，位于湖南省东北部，幕府山与洞庭湖之间的过渡地带。湿地公园范围包括汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域。湿地公园长约 43.6km，宽0.1-1.6km，规划总面积 2954.10hm2，地理坐标为：东经：112℃57′38″~113℃47′19″，北纬：28℃47′19″~29℃3′59″。汨罗江国家湿地公园区划分为5个功能区：湿地生态保护保育区、湿地生态恢复重建区、湿地宣教展示区、湿地休闲游览区和综合管理服务区。

本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，厂区核准的红线占地面积为465.96亩，厂区外流转消纳地面积为491.9亩。根据《湖南汨罗江国家湿地公园总体规划》，项目位于汨罗江国家湿地公园起点上游6.4km，占地面积不涉及到汨罗江国家湿地公园规划范围，同时项目拟建地距离汨罗江的最近距离为2km，且中间以山体、农田相隔。根据现场调查，项目所在区域的自然径流方向为厂区北侧，地表径流的受纳水体为北侧的罗江，流经13km后汇入汨罗江，项目建设对汨罗江国家湿地公园和上游的饮用水保护区的影响较小。项目生产废水经收集后进入厂区自建的污水处理站，经处理后全部用于农田消纳，不外排。因此，项目施工期对汨罗江国家湿地公园的影响较小。

  - 3.14营运期污染源分析

- 1、废气

项目有机肥经发酵筛分后直接包装，无干燥烘干过程，外售有机肥半成品含水率约30%。考虑到外售有机肥半成品的含水率较高，因此筛分过程基本无粉尘产生。项目饲料为颗粒状，且饲料运输部分由饲料车通过密封管道将饲料补给至各饲料塔中，饲料塔为密封结构，饲料塔再通过密封管道给各猪舍食槽供给饲料，全程属于全密闭自动化操作。同时猪舍风机出口设置生物除臭装置，可对猪舍内少量粉尘起到降尘作用，其粉尘产生量较小，对区域环境影响较小，因此本次评价不再针对饲料粉尘进行论述。

本次变动后项目产生的废气污染源主要包括猪舍、堆肥车间、无害化处理车间和废水处理站产生的恶臭气体、生物质燃烧废气、备用柴油发电机燃烧废气以及员工日常生活产生的食堂油烟废气，变动后减少了液化气燃烧废气，新增生物质燃烧废气，其余废气无变化。

（1）臭气

恶臭是本项目主要的大气污染物。臭气异味源自猪的粪便、污水、饲料等的腐败分解，猪的新鲜粪便，消化道排出的气体，皮脂腺和汗腺的分泌物，畜体的外激素，粘附在体表的污染物等，但主要来源是猪粪便排出体外之后的腐败分解。猪粪尿腐败分解后主要产生NH3、H2S等恶臭气体。本项目臭气主要来自猪舍、堆肥车间、无害化处理车间和废水处理站。

①猪舍臭气

猪舍是养殖场最主要的恶臭污染源地。参照2018年2月蔡晓霞在《中国环境管理干部学院学报》（第28卷第1期）发行的《拟建畜牧养殖场环境空气质量监测与评价》，上述参考资料与拟建项目均采用干清粪工艺，因此类比具有代表性。猪只在不同养殖阶段NH3 及H2S 排放强度不同，根据猪只类型、饲养时间计算NH3、H2S 产生量，其中母猪（包括公猪）NH3源强为0.24 g/头·d （包含哺乳仔猪），H2S源强为0.02 g/头·d；育肥猪NH3源强为0.2 g/头·d，H2S源强为0.017 g/头·d；保育猪NH3源强为0.04 g/头·d，H2S源强为0.0034 g/头·d，本项目具体排放源取值如下表所示。

表 3.14-1  猪舍NH3、H2S产生强度统计

| 猪舍猪只种类 | NH3排放强度（g/（头·d）） | H2S排放强度（g/（头·d）） |
| --- | --- | --- |
| 母猪、公猪 | 0.24 | 0.02 |
| 保育猪 | 0.04 | 0.0034 |
| 培育猪 | 0.2 | 0.017 |

项目通过采取改进饲料配比，添加EM制剂低氮的饲养，减少恶臭气体排放；同时通过加强通风、采用干清粪工艺及时清理粪便，猪舍内部喷洒除臭剂等措施；另外，本项目周边200m范围内有少量居民分布，为减少和避免养殖臭气污染物对周边居民产生影响，环评要求建设单位在每栋猪舍出风口处安装生物除臭装置，项目2栋猪舍共需安装生物除臭装置2套，同时配套设置2套风楼。猪舍生物除臭装置采用共聚PP高分子材料作为滤料，厚度1×450mm，比表面积135m2/m³，无规则排列且疏松多孔结构，能实现对臭气高效拦截的作用。

猪舍按照年生产365天计，则本项目猪舍产生的恶臭情况见下表。

表3.14-2 猪舍恶臭产生情况一览表

| 位置 | 名称 | 产生系数（g/头·d） |  | 数量（头） | 产生量t/a |  | 除臭效率 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |  |  |
| 1#猪舍 | 母猪（含哺乳）、公猪 | 0.24 | 0.02 | 3782 | 0.3313 | 0.0276 | 添加 EM 微生物制剂，喷洒生物除臭剂，猪舍设置生物除臭系统等，除臭效率可达90% | 无组织 |
|  | 保育猪 | 0.04 | 0.00.34 | 14000 | 0.2044 | 0.0174 |  |  |
|  | 培育猪 | 0.2 | 0.017 | 10000 | 0.7300 | 0.0621 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1.2657 | 0.1071 |  |  |
| 2#猪舍 | 母猪（含哺乳）、公猪 | 0.24 | 0.02 | 3782 | 0.3313 | 0.0276 | 添加EM微生物制剂，喷洒生物除臭剂，猪舍设置生物除臭系统等，除臭效率可达90% | 无组织 |
|  | 保育猪 | 0.04 | 0.0034 | 14000 | 0.2044 | 0.0174 |  |  |
|  | 培育猪 | 0.2 | 0.017 | 10000 | 0.7300 | 0.0621 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1.2657 | 0.1071 |  |  |

②堆肥车间臭气

堆肥车间包括发酵区、陈化区、成品仓库及其他设施。本项目每栋猪舍的2-8层的粪污可直接进入干湿分离机进行固液分离，1层的粪污通过泵送至干湿分离机。通过密封输送机将干湿分离后的粪便、肉骨粉、污泥等送至堆肥车间，调整混合物料水分至60%-65%。堆肥车间整体负压，废气统一收集后，依托猪舍的生物除臭系统，之后共同通过风楼排放。

堆肥车间臭气主要产生于发酵阶段，陈化阶段主要为调整有机肥原料的含水率，该阶段已经发酵完成的肥料臭气产生较少，因此本次评价主要考虑粪便发酵阶段臭气。

本次评价参照2018年2月蔡晓霞在《中国环境管理干部学院学报》（第28卷第1期）发行的《拟建畜牧养殖场环境空气质量监测与评价》论文中研究的相关产污系数，堆肥车间NH3平均产生量约为5g/m2·d，H2S平均产生浓度为0.3g/m2·d。项目堆肥车间的占地面积为541.08m2，则有机肥生产过程臭气污染物的产生情况详见下表。

表3.14-3 堆肥车间产生的NH3和H2S情况

| 位置 |  | 数量（m2） | 源强（g/m2·d） |  | 年产生量（t/a） |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |  |
| 1#猪舍 | 堆肥车间 | 541.08 | 5 | 0.3 | 0.9875 | 0.0592 | 依托猪舍的生物除臭系统处理，之后通过风楼无组织排放 |
| 2#猪舍 | 堆肥车间 | 541.08 | 5 | 0.3 | 0.9875 | 0.0592 | 依托猪舍的生物除臭系统处理，之后通过风楼无组织排放 |

③无害化处理车间臭气

项目病死猪采用无害化一体机处理，属于干化法。无害化降解处理期间，病死猪腐化产生臭味，主要体现为NH3、H2S，依托猪舍的生物除臭系统处理后，共同通过风楼排放。

根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的《0539其他畜牧专业及辅助性活动（畜禽尸体化制）系数手册》，高温干化法废气中NH3的产污系数为638g/t-原料，H2S的量按NH3的10%计算，取值为63.8g/t-原料。根据工程分析内容，项目单个猪舍的病死猪只及分娩废物的年产生量为144.78t，则项目病死猪无害化处理过程中臭气污染物的产生情况详见下表。

表3.14-4  无害化处理车间产生的NH3和H2S情况

| 位置 |  | 数量（t/a） | 源强（g/t-原料） |  | 年产生量（t/a） |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |  |
| 1#猪舍 | 无害化处理车间 | 144.78 | 638 | 63.8 | 0.0924 | 0.0092 | 依托猪舍的生物除臭系统处理，之后通过风楼无组织排放 |
| 2#猪舍 | 无害化处理车间 | 144.78 | 638 | 63.8 | 0.0924 | 0.0092 | 依托猪舍的生物除臭系统处理，之后通过风楼无组织排放 |

综上，项目共设置2栋猪舍，每栋猪舍配套设有生物除臭系统。每栋猪舍一层设有病死猪无害化处理车间和堆肥车间，其产生的臭气依托猪舍的生物除臭系统处理后，共同通过风楼排放。同时为减少猪舍臭气对周边环境的影响，建设单位拟采取以下措施减少臭气排放：①科学饲喂有效微生物菌剂、合理配比氨基酸用量等饲喂方式，从源头降低臭气产生；②采用干清粪工艺；③加强猪舍消毒；④喷洒除臭剂；⑤舍外绿化及围墙阻隔作用。在此基础上，根据建设单位提供的资料，综合除臭效率可达90%以上。在落实以上所有措施后，本项目猪舍恶臭源强可削减90~95%。本次评价猪舍恶臭源强削减率取值90%，则项目猪舍（含堆肥车间和无害化处理车间）臭气的产排汇总情况详见下表。

表3.14-5  项目猪舍（含堆肥车间和无害化处理车间）无组织臭气产排情况汇总一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 环保措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 1#猪舍 | NH3 | 1.2657 | 0.1445 | 科学喂养；干清粪；猪舍消毒；喷洒除臭剂；舍外绿化；生物除臭装置，去除效率为90% | 0.1266 | 0.0144 |
|  |  | H2S | 0.1071 | 0.0122 |  | 0.0107 | 0.0012 |
|  | 1#堆肥车间 | NH3 | 0.9875 | 0.1127 |  | 0.0988 | 0.0113 |
|  |  | H2S | 0.0592 | 0.0068 |  | 0.0059 | 0.0007 |
|  | 1#无害化处理车间 | NH3 | 0.0924 | 0.0105 |  | 0.0092 | 0.0011 |
|  |  | H2S | 0.0092 | 0.0011 |  | 0.0009 | 0.0001 |
|  | 小计 | NH3 | 2.3456 | 0.2678 |  | 0.2346 | 0.0268 |
|  |  | H2S | 0.1755 | 0.0200 |  | 0.0176 | 0.0020 |
|  | 2#猪舍 | NH3 | 1.2657 | 0.1445 |  | 0.1266 | 0.0144 |
|  |  | H2S | 0.1071 | 0.0122 |  | 0.0107 | 0.0012 |
|  | 2#堆肥车间 | NH3 | 0.9875 | 0.1127 |  | 0.0988 | 0.0113 |
|  |  | H2S | 0.0592 | 0.0068 |  | 0.0059 | 0.0007 |
|  | 2#无害化处理车间 | NH3 | 0.0924 | 0.0105 |  | 0.0092 | 0.0011 |
|  |  | H2S | 0.0092 | 0.0011 |  | 0.0009 | 0.0001 |
|  | 小计 | NH3 | 2.3456 | 0.2678 |  | 0.2346 | 0.0268 |
|  |  | H2S | 0.1755 | 0.0200 |  | 0.0176 | 0.0020 |

④废水处理站臭气

本项目产生的废水采用“固液分离+水解酸化+一级A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”处理工艺。废水处理站产生的臭气主要为固液分离、缺氧池、调节池等为主。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。

为进一步减小项目废水处理过程臭气对周边环境的影响，建设单位拟对废水处理站内敞开池体采用密封系统进行封盖，防止臭气外逸；同时加强厂区绿化，定期喷洒除臭剂。

根据废水污染源分析可知，项目废水总量为73977.91 m3/a，本次变动后，BOD5的产生浓度约为2000mg/L，排放浓度为60 mg/L，则BOD5去除量为143.52 t/a本项目废水处理站臭气产生及排放情况详见下表。

表3.14-6  项目污水处理站臭气产排情况

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 环保措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 废水处理站 | NH3 | 0.4491 | 0.0508 | 敞开池体加盖或覆膜、喷洒除臭剂，加强绿化。去除效率为70% | 0.1335 | 0.0152 |
|  |  | H2S | 0.0172 | 0.0020 |  | 0.0052 | 0.0006 |

（2）燃烧废气

项目原环评猪舍采用电暖灯供热，无害化处理设备采用电加热，洗车烘干房采用单体养殖专用燃烧器，采用液化燃烧气为燃料。本次变动后猪舍新增4台5t/h热风炉（两用两备）进行供热，无害化处理设备新增2台3t/h导热油炉进行供热，洗车烘干房新增2台3t/h热风炉进行供热，燃料均采用生物质颗粒。

①变动前液化气燃烧废气

项目设有2座洗车烘干房，每座洗车烘干房均以液化石油气为燃料，其消耗量均为27.375t/a（折合约40737.5m3）。液化气燃烧废气的产污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量核算方法及表F.3燃天然气工业锅炉的废气产排污系数进行核算，具体详见下表。

表3.14-7  燃气锅炉产排污系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其它 | 天然气 | 室燃炉 | 基准烟气量 | Nm3/m3 | 0.285Qnet+0.343 | 直排 | 15.733 |
|  |  |  | SO2 | kg/万m3燃料 | 0.02S | 直排 | 2 |
|  |  |  | 颗粒物 | kg/万m3燃料 | 2.86 | 直排 | 2.86 |
|  |  |  | NOx | kg/万m3燃料 | 18.71 | 直排 | 18.71 |

注：①Qnet，气体燃料收到基低位发热量（MJ/m3）：54MJ/m3；

②产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为 200 毫克/立方米，则 S=200。

项目2座洗车烘干房的液化气燃烧废气的产排情况一致，年生产时间为365天，每天生产8小时。经计算，每座洗车烘干房中液化气燃烧废气的产排情况详见下表。

表3.14-8  燃气锅炉各污染物产排情况一览表

| 污染源 | 产生情况 |  |  | 治理 措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 烟气量 | 64.092万m3/a |  |  | 直排 | 64.092万m3/a |  |  |
| 颗粒物 | 0.012 | 0.004 | 18.178 |  | 0.012 | 0.004 | 18.178 |
| SO2 | 0.008 | 0.003 | 12.712 |  | 0.008 | 0.003 | 12.712 |
| NOx | 0.076 | 0.026 | 118.922 |  | 0.076 | 0.026 | 118.922 |

②变动后生物质燃烧废气

本项目变动后两栋猪舍各设置2台5t/h的热风炉（一用一备）用于供热，无害化处理共设置2台3t/h的导热油炉用于供热，2栋洗车烘干房共设置2台3t/h的热风炉进行供热；猪舍采用热风炉供暖年运行时间约30天，日运行24小时，年运行720小时；洗车烘干房年运行时间365天，日运行8小时，年运行2920小时；根据工程分析内容，项目单个猪舍的病死猪只及分娩废物的年产生量为144.78t，无害化处理机单台处理能力为1.3t/d，则每栋猪舍无害化处理一体机运行时间按112天计，日运行24小时，年运行2688小时；根据设备厂家提供资料，单台5吨的热风炉生物质颗粒消耗量每小时800公斤，单台3t/h的热风炉生物质颗粒消耗量每小时450公斤，单台3t/h的导热油炉生物质颗粒消耗量每小时450公斤，根据下表可知，生物质颗粒总用量为6199.2t/a。

热风炉产生的生物质燃烧废气均通过配套的“低氮燃烧装置+布袋除尘器”进行处理，根据热风炉分布位置情况，一共设置6根排气筒，具体生物质颗粒用量和排气筒分布情况详见下表：

- 表3.14-9 生物质颗粒用量及排气筒分布情况一览表

| 排气筒 | 排气筒高度 | 污染源 | 位置 | 运行时间（h） |  | 生物质颗粒用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 30m | 2台5t/h的热风炉（一用一备） | 1#猪舍 | 720 |  | 576 |
| DA002 | 30m | 2台5t/h的热风炉（一用一备） | 2#猪舍 | 720 |  | 576 |
| DA003 | 15m | 1台3t/h的热风炉 | 1#洗车烘干房 | 2920 |  | 1314 |
| DA004 | 15m | 1台3t/h的热风炉 | 2#洗车烘干房 | 2920 |  | 1314 |
| DA005 | 30m | 1台3t/h的导热油炉 | 1#猪舍无害化处理 | 2688 |  | 1209.6 |
| DA006 | 30m | 1台3t/h的导热油炉 | 2#猪舍无害化处理 | 2688 |  | 1209.6 |
| 总用量 |  |  |  |  |  | 6199.2 |

本次源强核算参考为生态环境部2021年6月9日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《锅炉产排污量核算系数手册》“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉”表，废气产污系数见下表。

表3.14-10燃生物质工业锅炉的废气产排污系数

| 产品名称 | 原料名称 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸气/热水/其他 | 生物质燃料 | SO2 | kg/t-燃料 | 17S① | 直排 | 17S |
|  |  | 颗粒物 （成型燃料） | kg/t-燃料 | 0.5 | 直排 | 0.5 |
|  |  | 氮氧化物（无低氮燃烧） | kg/t-燃料 | 1.02 | 直排 | 1.02 |
|  |  |  |  |  | 低氮燃烧 | 0.714 |

注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的。根据建设单位提供的生物质颗粒成分检测结果，本项目生物质中含硫量（S%）为0.05%，则S=0.05。

根据《锅炉产排污量核算系数手册》“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)中袋式除尘法去除效率为99.7%，以及低氮燃烧的去除效率为30%，因此本项目配套设置的“低氮燃烧装置+布袋除尘器”对颗粒物的处理效率保守取值按95%计、对二氧化硫的处理效率取0%，对氮氧化物处理效率取30%，其中5t/h的热风炉配套风机风量为12000m3/h，3t/h的热风炉配套风机风量为6000m3/h，3t/h的导热油炉配套风机风量为6000m3/h。据此计算产排污情况见表3.14-11：

表3.14-11生物质燃烧废气排放源强一览表

| 排气筒 | 污染物 | 燃料用量 | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001（H=30m、r=0.5m） | 风量 | 576 | 12000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  | 0.59 | 0.82 | 68.00 | 0.41 | 0.57 | 47.60 |
|  | SO2 |  | 0.49 | 0.68 | 56.67 | 0.49 | 0.68 | 56.67 |
|  | 颗粒物 |  | 0.29 | 0.40 | 33.33 | 0.014 | 0.020 | 1.667 |
| DA002（H=30m、r=0.5m） | 风量 | 576 | 12000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  | 0.59 | 0.82 | 68.00 | 0.41 | 0.57 | 47.60 |
|  | SO2 |  | 0.49 | 0.68 | 56.67 | 0.49 | 0.68 | 56.67 |
|  | 颗粒物 |  | 0.29 | 0.40 | 33.33 | 0.014 | 0.020 | 1.667 |
| DA003（H=15m、r=0.4m） | 风量 | 1314 | 6000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  | 1.34 | 0.46 | 76.50 | 0.94 | 0.32 | 53.55 |
|  | SO2 |  | 1.12 | 0.38 | 63.75 | 1.12 | 0.38 | 63.75 |
|  | 颗粒物 |  | 0.66 | 0.23 | 37.50 | 0.033 | 0.011 | 1.875 |
| DA004（H=15m、r=0.4m） | 风量 | 1314 | 6000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  | 1.34 | 0.46 | 76.50 | 0.94 | 0.32 | 53.55 |
|  | SO2 |  | 1.12 | 0.38 | 63.75 | 1.12 | 0.38 | 63.75 |
|  | 颗粒物 |  | 0.66 | 0.23 | 37.50 | 0.033 | 0.011 | 1.875 |
| DA005（H=30m、r=0.4m） | 风量 | 1209.6 | 6000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  | 1.23 | 0.46 | 76.50 | 0.86 | 0.32 | 53.55 |
|  | SO2 |  | 1.03 | 0.38 | 63.75 | 1.03 | 0.38 | 63.75 |
|  | 颗粒物 |  | 0.60 | 0.23 | 37.50 | 0.030 | 0.011 | 1.875 |
| DA006（H=30m、r=0.4m） | 风量 | 1209.6 | 6000m3/h |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  | 1.23 | 0.46 | 76.50 | 0.86 | 0.32 | 53.55 |
|  | SO2 |  | 1.03 | 0.38 | 63.75 | 1.03 | 0.38 | 63.75 |
|  | 颗粒物 |  | 0.60 | 0.23 | 37.50 | 0.030 | 0.011 | 1.875 |

变动前后污染物排放情况见下表：

表3.4-12 变动前后污染物排放一览表

| 类别 | 污染物 |  | 变动前 | 污染物 |  | 变动后 | 增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量t/a |  |  | 排放量t/a |  |
| 废气 | 液化气燃烧废气 | 颗粒物 | 0.012 | 生物质燃烧废气 | 颗粒物 | 0.154 | +0.142 |
|  |  | SO2 | 0.008 |  | SO2 | 5.28 | +5.272 |
|  |  | NOx | 0.076 |  | NOx | 4.42 | +4.344 |

（3）备用柴油发电机燃烧废气

根据项目功能设置及用电负荷，建设单位拟设置2台功率为600kw的备用柴油发电机，分别安装在每栋猪舍的配电房内，供消防及停电时备用。

项目所选用的发电机组采用优质轻质柴油（含硫率≤0.001%），用于意外断电时使用。柴油发电机废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，通过发电机自带的烟气净化处理装置处理后排放；同时，本项目柴油发电机仅在停电时使用，使用频率较小，则柴油发电机废气产生量较小，对周围环境影响较小，本次评价不对其进行定量分析。

（4）食堂油烟

本项目设置劳动定员45人，厂区设食堂，食堂采用液化石油气，食堂在煮食过程中主要污染源为饮食油烟。按照食用油消耗量为30g/人·d，油烟挥发量按照3%计算。食堂基准灶头数按3个计，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），要求配套油烟净化器，油烟净化器净化效率不低于75%。食堂每天工作时间按4h计，排风量按4000m3/h计，则项目油烟产生排放情况具体见下表。

表3.14-13  项目油烟产排情况一览表

| 参数设置 | 油烟产排情况 |
| --- | --- |
| 职工人数（人） | 45 |
| 食用油消耗量（g/人·天） | 30 |
| 油烟挥发量（%） | 3 |
| 耗油量（kg/d） | 1.35 |
| 油烟产生量（t/a） | 0.015 |
| 每天工作时间（h） | 4 |
| 产生速率（kg/h） | 0.01 |
| 产生浓度（mg/m3） | 2.5 |
| 排风量（m3/h） | 4000 |
| 油烟净化效率 | 75% |
| 排放量（t/a） | 0.00375 |
| 排放速率（kg/h） | 0.0026 |
| 排放浓度（mg/m3） | 0.625 |

项目产生的油烟废气采用高效油烟净化器装置处理后排放，其排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求（≤2mg/m3）。

- 2、废水

本项目生产废水主要包括养殖废水和员工生活污水，养殖废水包括猪尿液、猪舍冲洗废水、设备冲洗废水、洗车废水。

本项目猪舍采用干清粪工艺机械清除粪污。养殖废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等，畜禽养殖场废水中污染物浓度因畜种、饲养管理水平、气候、季节等情况会有很大差异，不同统计资料提供的数值不尽相同。本项目养殖废水水质参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），同时结合建设单位提供的废水处理设计资料，项目废水产生情况详见下表。

表3.14-14  项目养殖废水各污染物产生浓度（单位：mg/L）

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | TN | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 5000 | 2000 | 1500 | 261 | 43.5 | 370 | 6.3-7.5 |

表3.14-15  员工生活污水各污染物产生浓度（单位：mg/L）

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 300 | 150 | 200 | 35 | 10 | 30 |

根据前文分析，本项目水污染物产生情况详见下表。

表3.14-16  项目废水及污染物排放情况统计表

| 指标 | 废水产生 |  | 废水排放 |  | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年产生量 （m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 年排放量 （m3/a） | 排放浓度 （mg/L） |  |
| 水量 | 73977.91 | / | 73977.91 | / | 自建污水处理站处理达标后通过管道输送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳 |
| COD | 363.74 | 4916.92 | 11.10 | 150 |  |
| BOD5 | 145.54 | 1967.30 | 4.44 | 60 |  |
| SS | 109.27 | 1477.03 | 5.92 | 80 |  |
| NH3-N | 19.01 | 257.01 | 5.92 | 80 |  |
| 总磷 | 3.17 | 363.46 | 0.59 | 8 |  |
| 总氮 | 26.89 | 42.91 | / | / |  |
| 注：综合废水浓度是根据各类废水的产生量和浓度进行物理加权所得。 |  |  |  |  |  |

本项目废水的产生量共计为73977.91 m3/a，其中猪尿液、猪舍冲洗废水、设备冲洗废水、洗车废水产生量为72663.91m3/a，经收集后进入厂区废水处理站。项目生活污水产生量为1314m3/a，经隔油池+化粪池预处理后，进入厂区废水处理站。厂区废水处理站出水水质可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的要求，对集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排量以及本项目养殖废水排放量如下：

表3.14-17 项目废水排放量及标准值对比表

| 项目 | 本项目废水产生量m3/百头•d | 本项目废水排放量m3/百头•d | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表4的要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 折合成年猪年存栏 | 35964头/a |  |  |  |
| 全年平均 | 0.56 | 0 | 夏季：1.8 m3/百头•d 冬季：1.2 m3/百头•d | 符合 |
| 最大日 | 0.67 | 0 |  | 符合 |

综上所述，本项目废水不外排，项目各季节的废水产生量均小于《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中各季节的要求。因此，项目工艺废水产生和排放量均能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的要求。

- 3、噪声

本项目营运期噪声主要来源于圈舍排风扇、废水处理站及无害化处理车间、堆肥车间运行时产生的机械噪声，以及猪只叫声。项目猪场运行期各类噪声源强度见下表。

表3.14-18   项目主要噪声源强表

| 噪声来源 |  | 产生方式 | 数量 （台/套） | 备注 | 噪声源强 （dB（A）） | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 风机 | 连续 | 192 | 原有 | 95 | 低噪设备，减振，隔声 |
|  | 猪只叫声 | 间断 | / |  | 85 | 厂房隔声，避免饥渴及突发噪声 |
|  | 热风炉 | 连续 | 4 | 新增 | 95 | 低噪设备，减振，隔声 |
|  | 热风炉配套风机 | 连续 | 12 |  | 95 |  |
| 废水处理站 | 污泥泵 | 连续 | 2 | 原有 | 95 | 低噪设备，基础减振，建筑隔声 |
|  | 固液分离机 | 连续 | 2 |  | 85 |  |
|  | 搅拌机 | 连续 | 5 |  | 90 |  |
|  | 叠螺机 | 连续 | 1 |  | 85 |  |
|  | 提升泵 | 连续 | 5 |  | 95 |  |
|  | 加药泵 | 连续 | 10 |  | 95 |  |
| 无害化处理车间 | 无害化处理一体机（应急情况下启用） | 间断 | 4 | 原有 | 85 |  |
|  | 导热油炉 | 连续 | 2 | 新增 | 90 |  |
|  | 导热油炉配套风机 | 连续 | 6 |  | 95 |  |
| 洗车烘干房 | 高压冲洗机 | 间断 | 2 | 原有 | 95 |  |
|  | 车辆烘干设备 | 间断 | 2 |  | 85 |  |
|  | 热风炉 | 连续 | 2 | 新增 | 90 |  |
|  | 热风炉配套风机 | 连续 | 6 |  | 95 |  |
| 堆肥车间 | 干湿分离机 | 连续 | 4 | 原有 | 85 |  |
|  | 平板清粪机 | 连续 | 104 |  | 85 |  |
| 发电机组 | 配电房 | 连续 | 2 |  | 85 |  |

- 4、固体废物

本项目饲料为外购成品饲料，无需袋装直接装车后由汽车运至本项目饲料仓储存，因此项目无饲料包装袋产生；项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供给饲料，一般不会产生饲料残渣。

项目在营运期间产生的各类固体废物情况如下所述：

（1）生活垃圾

本项目共有员工45人，产生的生活垃圾按0.5kg/人•d计，则项目区生活垃圾产生量为22.5kg/d，即8.2 t/a。生活垃圾经分类收集后，交由当地环卫部门集中处置。

（2）一般固废

①猪粪及固液分离粪渣

猪粪是猪只养殖场主要固体污染物之一。根据《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》的产污系数，本项目猪只产生的粪便情况详见下表。

表3.14-19   猪只粪便排放量计算表

| 猪群种类 | 数量（头） | 排粪量(kg/头▪d) | 日排粪量（t/d） | 年排粪量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 28000 | 0.61 | 17.08 | 6234.20 |
| 种猪（公猪、母猪） | 7564 | 1.68 | 12.71 | 4638.24 |
| 培育猪 | 20000 | 1.18 | 23.60 | 8614.00 |
| 总计 |  |  | 53.39 | 19486.44 |

本项目采用干清粪工艺，干清粪后的猪粪经收集后，转运至堆肥车间进行发酵制成有机肥半成品。废水处理站固液分离机产生的粪渣经集中收集后，转运至堆肥车间进行有机肥半成品生产。

②污泥

根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》中第一分册工业废水集中处理设施污泥核算公式：

S=k4Q+k3C

其中：

S—废水处理站含水率98%的污泥产生量，t/a；

k4—工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，t/万t-废水处理量，选取6.7；

k3—城镇污水处理厂或工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，t/t-絮凝剂使用量，选取4.53；

Q—实际污（废）水处理量，万t/a，取值7.4；

C—无机絮凝剂使用总量，t/a，根据相关资料，絮凝剂使用量以30g/t-污水计，本项目PAC絮凝剂使用量为2.22t/a；

根据计算，项目废水处理站的污泥产生量约为59.64t/a（含水率98%），经叠螺脱水机脱水至80%后，污泥量为5.96t/a，进入堆肥车间与猪粪一同好氧发酵生产有机肥半成品。

③母猪分娩胎盘等废弃物

母猪分娩废物主要是分娩过程产生的胎盘，按每头母猪每年2.5胎，每胎盘重2kg计，本项目母猪常年存栏量7200头，则本项目每年分娩废物产生量为36t。本项目分娩废物与病死猪只一同经无害化处理一体机处理后，进入堆肥车间生产有机肥半成品。

④病死猪只

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。根据建设单位提供的资料，本项目哺乳仔猪的死淘率为8%，仔猪均重按照6kg计算；保育猪的死淘率为3%，保育猪均重按照30kg计算；培育猪的死淘率为1%，培育猪均重按照130kg计算。则项目病死猪产生量情况详见下表。

表3.14-20 病死猪只产生情况计算表

| 种类 | 数量（头/批） | 死淘率（%） | 猪只均重（kg） | 批产生量（t/批） | 年产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仔猪 | 14000 | 8 | 6 | 6.72 | 87.36 | 一年产仔13批 |
| 保育猪 | 14000 | 3 | 30 | 12.60 | 88.20 | 一年7批 |
| 培育猪 | 20000 | 1 | 130 | 26.00 | 78.00 | 一年3批 |
| 合计 |  |  |  | 45.32 | 253.56 | / |

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号，中华人民共和国环境保护部办公厅），不宜将动物尸体处置项目认定为危险废物集中处置项目，而是由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管。病死猪应按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中对病死畜禽尸体的处理与处置要求执行，防止对周边环境的污染，减少对人畜的健康风险。

本项目产生的病死猪日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理，特殊时期如：发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此造成汨罗市病死畜禽无害化处理中心无法正常运转，则由厂区启动应急预案，由厂区自建的无害化处理设施处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。项目干湿分离后的猪粪以及废水处理站产生的污泥，运至堆肥车间生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。

⑤生物质燃烧灰渣

根据本项目生物质颗粒成分的检测报告空干基灰分含量为2%，项目生物质颗粒总用量为6199.2t/a，则灰渣产生量为123.984t/a，生物质燃料经燃烧后产生的灰渣，俗称草木灰，含有丰富的钾、镁、磷和钙等营养元素，是一种优质的有机肥料，灰渣可全部作为肥料用于当地农业生产。

⑥布袋除尘器收集粉尘

本项目配备布袋除尘器对热风炉和导热油炉产生的烟气进行处理，根据前节污染源强分析，收集的粉尘产生量为2.946t/a，收集的粉尘全部作为肥料用于当地农业生产。

综上，本项目营运期产生的一般固体废物的汇总情况详见下表。

表3.14-21   营运期一般固废排放情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 废物类别及废物代码 | 产生环节 | 产生量t/a | 处置措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪及固液分离粪渣 | SW82 030-001-S82 | 猪舍 | 19486.44 | 收集后转运至堆肥车间，生产有机肥半成品 |
| 2 | 污泥(含水率80%) | SW07 135-001-S07 | 废水处理站 | 5.96 | 进入堆肥车间，生产有机肥半成品 |
| 3 | 分娩废物 | SW82 030-003-S82 | 母猪分娩 | 36 | 日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期经畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处理后，进入堆肥车间生产有机肥半成品 |
| 4 | 病死猪只 | SW82 030-002-S82 | 猪舍 | 253.56 |  |
| 5 | 生物质燃烧灰渣 | SW59 900-099-S59 | 猪舍、洗车烘干房 | 123.984 | 作为肥料用于当地农业生产 |
| 6 | 布袋除尘器粉尘 | SW59 900-099-S59 | 猪舍、洗车烘干房 | 2.946 |  |

（3）危险废物

①防疫废物

项目在运营期对猪只注射药剂时，产生弯曲针头、破损的注射器等防疫废物，产生量约为1.2t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年版），防疫废物属于危险废物中的医疗废物，危废代码为HW01（841-002-01）。

②废消毒剂包装物

项目在营运期消毒会产生废消毒剂包装物，产生量约为0.2t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废消毒剂包装物属于危险废物，危废代码为HW49（900-041-49）。

本项目产生的防疫废物属于医疗废物，废消毒剂包装物属于危险废物，建设单位拟在2#洗车烘干房设置1座医疗废物暂存间，占地面积为45.36m2，企业将防疫废物、废消毒剂包装物分类分区暂存。同时根据《医院废物管理办法》，按照类别分置于防渗漏、防穿透的专用包装物或密闭容器内。医疗废弃物的暂时存放间的运行和管理应满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）相应要求，经收集后交由有医疗废物处理资质单位进行集中处置；危险废物暂存的运行和管理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），经收集后交由有资质单位进行集中处置。

综上，本项目营运期产生的危险、医疗废物汇总情况详见下表。

表3.14-22 项目危险、医疗废物产生情况一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生工序 | 产生量t/a | 主要成分 | 形态 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防疫废物 | HW01 | 841-002-01 | 猪只防疫 | 1.2 | 医疗废物中的损伤性废物 | 固态 | In | 交有医疗废物资质单位处置 |
| 2 | 废消毒剂包装物 | HW49 | 900-041-49 | 厂区消毒 | 0.2 | 消毒剂包装物 | 固态 | T/In | 经收集后交由有资质单位进行集中处置 |

表3.14-23变动前后污染物排放情况一览表

| 种类 | 污染物 |  | 变动前产生量 （t/a） | 变动前产生浓度 （mg/L） | 变动前处置措施 | 变动前排放量（t/a） | 变动前排放浓度（mg/L） | 变动后产生量 （t/a） | 变动后产生浓度 （mg/L） | 变动后处置措施 | 变动后排放量（t/a） | 变动后排放浓度（mg/L） | 增减量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合污水 | 水量m3/a | 73977.91 | - | 自建污水处理站处理达标后通过管道输送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳 | - | - | 73977.91 | / | 自建污水处理站处理达标后通过管道输送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳 | - | - | 无变化 | 用作厂区核准红线占地范围内未利用林和周边农田灌溉消纳，不外排 |
|  |  | COD | 363.74 | 4916.92 |  | 11.10 | 150 | 363.74 | 4916.92 |  | 11.10 | 150 |  |  |
|  |  | BOD5 | 145.54 | 1967.30 |  | 4.44 | 60 | 145.54 | 1967.30 |  | 4.44 | 60 |  |  |
|  |  | SS | 109.27 | 1477.03 |  | 5.92 | 80 | 109.27 | 1477.03 |  | 5.92 | 80 |  |  |
|  |  | NH3-N | 19.01 | 257.01 |  | 5.92 | 80 | 19.01 | 257.01 |  | 5.92 | 80 |  |  |
|  |  | 总磷 | 3.17 | 363.46 |  | 0.59 | 8 | 3.17 | 363.46 |  | 0.59 | 8 |  |  |
|  |  | 总氮 | 26.89 | 42.91 |  | - | - | 26.89 | 42.91 |  | - | - |  |  |
| 废气 | 猪区恶臭 | NH3 | 2.5314 | - | 添加EM微生物制剂，喷洒生物除臭剂，猪舍设置生物除臭系统等，除臭效率可达90% | 0.2532 | - | NH3 | 2.5314 | 添加EM微生物制剂，喷洒生物除臭剂，猪舍设置生物除臭系统等，除臭效率可达90% | 0.2532 |  | 无变化 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | 0.2142 | - |  | 0.0214 | - | H2S | 0.2142 |  | 0.0214 |  |  |  |
|  | 堆肥间 | NH3 | 1.975 | - | 依托猪舍的生物除臭系统处理，之后通过风楼无组织排放 | 0.1976 | - | 1.975 | - | 依托猪舍的生物除臭系统处理，之后通过风楼无组织排放 | 0.1976 | - | 无变化 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | 0.1184 | - |  | 0.0118 | - | 0.1184 | - |  | 0.0118 | - |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.4491 | - | 敞开池体加盖或覆膜、喷洒除臭剂，加强绿化。去除效率为70% | 0.1335 | - | 0.437 | - | 敞开池体加盖或覆膜、喷洒除臭剂，加强绿化。去除效率为70% | 0.1335 | - | 无变化 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | 0.0172 | - |  | 0.0052 | - | 0.017 | - |  | 0.0052 | - |  |  |
|  | 无害化处理车间 | NH3 | 0.1848 | - | 依托猪舍的生物除臭系统处理，之后通过风楼无组织排放 | 0.0184 | - | 0.1848 | - | 依托猪舍的生物除臭系统处理，之后通过风楼无组织排放 | 0.0184 | - | 无变化 | 无组织排放 |
|  |  | H2S | 0.0184 | - |  | 0.0018 | - | 0.0184 | - |  | 0.0018 | - |  |  |
|  | 液化气燃烧废气（变动后改为生物质燃烧废气） | 颗粒物 | 0.012 | 18.178 | 直排 | 0.012 | 18.178 | 3.1 | - | 共设6套低氮燃烧装置+布袋除尘器处理后排放，另备用热风炉配套2台低氮燃烧装置 | 0.154 | - | +0.142 | 有组织排放 |
|  |  | SO2 | 0.008 | 12.712 |  | 0.008 | 12.712 | 5.28 | - |  | 5.28 | - | +5.272 |  |
|  |  | NOx | 0.076 | 118.922 |  | 0.076 | 118.922 | 6.32 | - |  | 4.42 | - | +4.344 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.015 | 2.5 | 油烟净化器 | 0.00375 | 0.625 | 0.015 | 2.5 | 油烟净化器 | 0.00375 | 0.625 | 无变化 | 引至综合楼顶高空排放 |
| 固废 | 猪粪及固液分离粪渣 |  | 19486.44 | 收集后转运至堆肥车间，生产有机肥半成品 |  |  |  | 19486.44 | 收集后转运至堆肥车间，生产有机肥半成品 |  |  |  | 无变化 | - |
|  | 污泥(含水率80%) |  | 5.96 |  |  |  |  | 5.96 |  |  |  |  | 无变化 | - |
|  | 分娩废物 |  | 36 | 日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期经畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处理后，进入堆肥车间生产有机肥半成品 |  |  |  | 36 | 日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期经畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处理后，进入堆肥车间生产有机肥半成品 |  |  |  | 无变化 | - |
|  | 病死猪只 |  | 253.56 |  |  |  |  | 253.56 |  |  |  |  | 无变化 | - |
|  | 生物质燃烧灰渣 |  | 0 | - |  |  |  | 76.25 | 作为肥料用于当地农业生产 |  |  |  | +76.25 | - |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 |  | 0 | - |  |  |  | 2.946 |  |  |  |  | +2.946 | - |
|  | 防疫废物 |  | 1.2 | 交有医疗废物资质单位处置 |  |  |  | 1.2 | 交有医疗废物资质单位处置 |  |  |  | 无变化 | - |
|  | 废消毒剂包装物 |  | 0.2 | 交由有资质单位处置 |  |  |  | 0.2 | 交由有资质单位处置 |  |  |  | 无变化 | - |
| 噪声 | 猪叫、设备噪声 |  | 源强为85-95dB(A)，采取隔声、减振等降噪措施后厂界可达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

- 4区域自然环境概况

  - 4.1地理位置

汨罗位于湖南省东北部，属幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，西临洞庭湖；地处东经112°51′~113° 27′，北纬28°28′~29°27′之间，地势由东南向西北倾斜。汨罗市东与平江县相靠，南与长沙县、望城区相携，西与湘阴县、沅江市接壤，北同岳阳县毗邻；最东处为三江镇山阳村的山阳寨，最西处是芦苇场的石湖包，最南端系川山坪镇鹿峰村的陈家湾，最北端是白塘镇汨岳村的汨岳界；南北相距66.75公里，东西相距62.5公里，全境周长301.84公里，总面积1562平方公里。汨罗市现辖凤凰乡，白塘、长乐、三江、归义、汨罗、新市、大荆、罗江、神鼎山、弼时、桃林寺、屈子祠、古培、白水、川山坪、河市、营田17个镇，天问街道，共1个乡、17个镇、1个街道。

本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，中心场地地理坐标为：经度113.2160779° 、纬度28.8203818°，具体位置见附图1。

  - 4.2地形地貌、地质

汨罗地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭；东南部峰岭起伏，连绵成脉，形成天然屏障。其中：东有幕阜山余脉智峰山，群峰拱岱，岭峦盘结，沟谷回环，犬牙交错，地形险峻；山区还有南岭、米家寨、老山尖、苦岭、乌石尖、冷水尖、从毛山、汉峰山等山峰；南部有飘峰山、神鼎山、隐居山、玉池山、湖鼻山、密岩山等。

汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在110～250米之间；岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积613.51平方公里，占汨罗市总面积39.28%。汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在50 米以下，平原面积296.01平方公里，平原土质肥沃。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9～10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

根据《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目岩土工程详细勘察报告》，项目场地的原始地貌为丘岗地貌，勘察期间测得钻孔孔口标高介于53.26~91.36m之间。地形起伏大，拟建建筑物群设计标高介于54.00-85.00m。 拟建场地地处汨罗—湘阴断裂盆地，东靠幕阜山—瓮江隆起，西至洞庭湖，北进入湖北省蒲坼，南延长沙，境内长约84公里，呈一北东向展布的狭长断裂盆地。以熊市为中心，向南西方向依次沉积了厚达3000余米的上白垩统板岩砾石和砂砾岩及厚达4000余米的下第三系花岗质砾岩—砂岩—粉砂质泥岩、泥灰岩。岩层走向多为北东，倾向南东，倾角5°～10°。但十步桥至杨林乡一线，岩层走向近东西，倾向南。盆地西北部，晚白垩世的地层与冷家溪群呈角度不整合接触；东部早第三纪的地层与冷家溪群或燕山晚期板岩体呈断层接触；西部、西南部均被第四系覆盖。根据区域地质资料，场地内构造形迹不甚发育，岩层层面稳定、产状平缓，岩体整体性总体较好，未发现明显的新构造运动痕迹。

    - 4.3气候气象

汨罗属亚热带湿润性气候，四季分明；累计年平均气温17℃，以1月、4月、7月、10月分别代表冬、春、夏、秋四季，其平均气温分别为4.4℃、17.0℃、28.9℃、18.1℃。全年气候是冬冷、春暖、夏热、秋凉。热量充足，雨水集中；累计年平均日照时数为1650.1小时，日照百分率为37%；年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C，极端最低气温-13.4°C；年均降水量1345.4mm，相对集中在4～8月，占全年总降水量61.5%；日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm；年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm；年平均地面温度19.3C，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6、7月）；静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速：年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5～7月的偏南风，白天常有4～5级，夜间只有1级左右。

    - 4.4水文水系

汨罗有湘江段及流长4公里、流域面积6.5平方公里以上的河流44条。其中，流域面积在100平方公里以上的河流10条。本项目所在区域内的地表水体主要为项目西南面1.8km处的汨罗江、项目北面为兰家洞南干渠、枫树港和罗江。

（1）汨罗江

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m～32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

（2）兰家洞南干渠

兰家洞南干渠，主要用于农业灌溉。根据湖南谱实检测技术有限公司于2021年11月对兰家洞南干渠的水文监测结果可知，兰家洞南干渠的枯水期流量为0.7-0.8m3/h，流速为0.02-0.03 m/s。

（3）枫树港

枫树港主要用于农业灌溉，之后汇入罗江。

（4）罗江

罗江发源于岳阳县芭蕉乡坳背里，西南流至汨罗市大丘湾入汨罗江，长88公里，流域面积595平方公里。罗江是汨罗江的一级支流，地势北高南低，源于汨罗市三江镇齐心村，于红花乡廖家段村汇入汨罗江，主要流经汨罗市齐心村、金桥村、十全村、落马村、官冲村、朱砂村、农科村、金河村、渡头村、划塘村、江背村、黄市村、翁桥村、广联村、瑞灵村、车田村、宝马村、港口村、罗滨村、楚南村、红花村、群英村、包塘村、东冲村、廖家段村等，下游与汨罗江交界，境内干流长度41.1km，集雨面积450km2，河流坡降1.26‰，沿途有三条支流汇入。从上至下依次建有金桥村泵站、落马村泵站、落马村水坝、十全村泵站、官冲村泵站、官冲村水坝、朱砂村水坝、金河村水坝、广联村水坝、瑞灵村泵站、包塘村泵站、罗滨村黄家弯泵站、罗滨村罗江垸百丈口泵等水工建筑。

项目所在区域的雨水受纳水体是北侧的枫树港和罗江，均属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

    - 4.5土壤环境

汨罗土壤的成土母质有第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质4种，不同母质形成不同类型的土壤。土壤类型有水稻土45.60万亩，红（黄）壤94.57万亩，紫色土11.57万亩，潮土2.54万亩。土壤分布为南部红（黄）壤水稻土区、中北部红壤水稻土区、汨罗江流域潮土及水稻土区、东北部紫色土、红壤水稻土区。

    - 4.6生态环境

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

项目所在区域内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等；主要树种有马尾松、灌林等。未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一.些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

    - 4.7湖南汨罗江国家湿地公园

湖南汨罗江国家湿地公园地处湖南省汨罗市境内，位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带。湿地公园范围包括汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域。湿地公园成立于2009年12月，规划总面积2954.10hm2，长约43.6km，宽0.1～1.6km，地理坐标为东经：112°57′38″~113°10′6″，北纬：28°47′19″~29°3′59″。

湖南汨罗江国家湿地公园以汨罗江湿地生态系统为核心，以中亚热带独具魅力的集河流湿地、泛滥地为主体的自湿地公园成立于2009年12月，规划总面积2954.10hm2，然湿地生态系统和悠久的楚湘文化为特色，以体现“保护-利用-提高”理念为准则，以打造我国重要湿地之生态屏障为重点，以“保障汨罗市饮用水源安全、保障洞庭湖区生态安全”为出发点，集湿地保护保育与修复，湿地功能和湿地文化展示、湿地休闲、湿地可研、监测和宣传教育与一体。

汨罗江国家湿地公园区划分为5个功能区：湿地生态保护保育区、湿地生态恢复重建区、湿地宣教展示区、湿地休闲游览区和综合管理服务区。

（1）湿地生态保护保育区

该区受人为干扰较少，生态环境保持良好，生物多样性丰富，是湖南汨罗江国家湿地公园的核心和生态基质，主要包括汨罗江磊石至白塘段。该区总面积为1259.64公顷。

该区主要以保护为主，对湿地公园的湿地生态——汨罗江干流下游（靠近洞庭湖段）进行严格的保护，并在此基础上进行一定的恢复与修复。同时，开展一定的科研、监测活动。把汨罗江打造成“生态的河流、健康的湿地”，以“优良水质”为主要目标，以保证作为洞庭湖五大动脉之一的汨罗江的水质安全。

（2）湿地生态恢复重建区

该区是汨罗江的重要部分，但是由于近年来非法采砂等现象导致河道行洪断面减少，部分堤岸崩塌，水质开始恶化。主要包括：汨罗江南渡桥至新市段，总面积为398.64公顷。

该区以湿地生态恢复与重建为主，根据汨罗江河岸带实际情况，恢复和重建完整的生态河岸带，营造良好的生态廊道，营造生态多样的河岸带景观，为野生动物提供良好的栖息地，对汨罗江起到缓冲保护作用。同时，在居民点比较集中的区域和农业生产用水排入河流的入口附近，进行以降解污染和净化水质为主导的“生态过滤型”湿地生态系统建设，完善河滨生态缓冲系统，减少进入汨罗江的污染物，提高生态缓冲带的净化能力。

（3）湿地科普宣教展示区

该区位于湿地公园南部汨罗江畔，规划面积14.35公顷。

规划充分利用该区现有湿地资源和湿地生境地形条件，以典型河流湿地为载体向游客展示湿地科普知识与湿地生态文化。同时，充分利用湿地生态恢复重建区边缘的湿地资源与湿地生态环境，并结合游客认识湿地、了解湿地循序渐进的过程及规律，进行长条形布设。

本功能区的定位为：湿地科普知识教育基地；湿地生态系统结构、功能展示；湿地观鸟基地。该区主要建设内容有：湿地植物园、湿地自然探索体验园、湿地文化长廊、观鸟屋、湿地宣教中心等。

（4）湿地休闲游览区

该区主要包括汨罗江白塘至南渡桥段及其周边区域，面积为1278.15公顷。

该区在现有旅游开发的基础上，结合汨罗江文化、屈原文化等地方特色文化，以湿地体验和参与项目为主体进行生态旅游建设。同时，发展相关的衍生旅游产业链，开发相关上下游旅游产品。

（5）综合管理服务区

该区主要包括湿地公园的管理、服务机构和设施，由湿地公园管理局、湿地公园保护管理站构成。该区主要具备管理和服务功能，使湿地公园得到科学有效的管理和保护，为游客提供优质高效的服务，面积3.32公顷。

  - 5环境质量现状调查与评价

    - 5.1环境空气质量现状

### 5.1.1达标判断及基本污染物环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。

根据汨罗市人民政府发布的2023年环境空气污染物浓度均值统计数据，其统计分析结果见下表。

表5.1-1   2023年汨罗市环境空气质量状况

| 评价因子 | 年评价指标 | 监测浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均浓度 | 0.050 | 0.06 | 83 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 0.032 | 0.04 | 81 | 达标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 0.005 | 0.07 | 7 | 达标 |
| N02 | 年平均浓度 | 0.015 | 0.035 | 41 | 达标 |
| CO | 24h平均第95百分位数 | 0.825 | 4 | 21 | 达标 |
| 臭氧 | 日最大8h第90百分位数 | 0.127 | 0.16 | 80 | 达标 |

根据以上监测结果可知：2023年汨罗市评价因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年平均浓度及相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准限值要求。因此，2023年汨罗市为环境空气质量达标区。

### 5.1.2其他污染物环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）：①“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”；②根据监测因子的污染特征，补充监测应至少取得7 d有效数据；③以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向 5 km范围内设置 1～2 个监测点，本次评价环境空气现状监测评价引用原环评现状监测内容，监测时间未超过3年有效期，在下风向770m处设置了1个监测点位，监测时间满足7天要求；另本项目位于农村地区，根据现场勘察，项目周边无新建工业企业和污染物排放，综上，本项目引用原环评现状监测内容可行。

（1）监测点位及监测时间

环境空气质量现状监测点位及监测因子见表5.1-2。

表5.1-2  环境空气质量现状监测点位及监测因子

| 序号 | 监测点 | 与本项目的相对方位、距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目场址 | / | TSP、NH3、H2S |
| G2 | 谢家屋 | 下风向（南面）770m |  |

（2）监测时段及频次

①监测时段

于2021年11月13日至11月19日委托湖南谱实检测技术有限公司进行监测，连续监测7天。

②监测频次

TSP：每天连续采样不少于20小时，监测24小时平均浓度限值。

NH3、H2S：每天四次监测，每次测45分钟，监测1小时平均浓度限值。

（3）监测期间气象资料统计

本次评价监测期间的气象参数见表5.1-3。

表5.1-3  采样期间气象参数一览表

| 检测时间 | 风向 | 风速（m/s） | 天气 | 温度（℃） | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.13 | 北 | 1.1~1.3 | 晴 | 18.7～20.1 | 101.0~101.3 |
| 2021.11.14 | 北 | 1.1~1.4 | 多云 | 14.4～16.2 | 101.4~101.5 |
| 2021.11.15 | 北 | 1.1~1.6 | 晴 | 15.4～18.7 | 101.1~1.01.2 |
| 2021.11.16 | 北 | 1.2~1.9 | 晴 | 15.1～20.3 | 101.1~101.4 |
| 2021.11.17 | 北 | 1.3~1.7 | 多云 | 13.2～19.1 | 100.2~101.5 |
| 2021.11.18 | 北 | 1.2~1.8 | 晴 | 15.2～20.4 | 101.2~101.4 |
| 2021.11.19 | 北 | 1.1~1.7 | 晴 | 14.4～19.2 | 101.3~101.5 |

图6.1-1  环境空气补充监测点位分布示意

（4）评价标准

①TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准；

②NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

（5）评价方法：超标率、最大超标倍数。

（6）监测结果：监测结果统计见表5.1-4。

表5.1-4  空气环境监测结果统计表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 （μg/m3） | 监测浓度范围 （μg/m3） | 最大超标倍数 | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | TSP | 24小时均值 | 300 | 90～111 | 0 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 1小时均值 | 200 | 12～25 | 0 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 1小时均值 | 10 | ND | 0 | 0 | 达标 |
| G2 | TSP | 24小时均值 | 300 | 69～83 | 0 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 1小时均值 | 200 | 11～28 | 0 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 1小时均值 | 10 | ND | 0 | 0 | 达标 |

根据监测结果分析：各监测点位环境空气中TSP满足《《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准；NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。因此，项目所在区域环境质量良好。

    - 5.2地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目地表水评价等级为三级B，根据6.6.3.2条要求，地表水环境质量现状调查应优先采用生态环境主管门统一发布的水环境状况信息，由于项目周边地表水体无相关生态环境主管门发布的水质监测数据，因此对周边地表水体进行了监测，本次评价地表水现状监测评价引用原环评现状监测内容，监测时间未超过3年有效期，具有时效性，且本项目位于农村地区，根据现场勘察，项目周边无新建工业企业和污染物排放，综上，本项目引用原环评现状监测内容可行。

于2021年11月委托湖南谱实检测技术有限公司对兰家洞南干渠（项目场地上游500m处断面及下游1000m处断面）进行了水环境质量现状监测，于2022年7月委托湖南谱实检测技术有限公司分别对枫树港和罗江进行了地表水环境质量现状的补充监测。

（1）监测断面布设

共布设6个地表水环境监测断面，监测断面位置情况如下。

W1——兰家洞南干渠：项目场地上游500m。

W2——兰家洞南干渠：项目场地下游1000m。

W3—枫树港：消纳地上游200m断面；

W4—枫树港：项目场地下游1000m；

W5—罗江：枫树港汇入处上游200m断面；

W6—罗江：枫树港汇入处下游1000m断面。

（2）监测因子

水质监测因子包括常规水质参数和特征水质参数。

兰家洞南干渠监测因子为pH值、SS、BOD5、CODcr、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、铬（六价）、总汞、总砷、粪大肠菌群、氨氮、总氮、总磷，同时，测定兰家洞南干渠的流速、流量等水文参数。

枫树港和罗江监测因子为pH值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总氮（以N计）、总磷（以P计）、动植物油、石油类、粪大肠菌群。

（3）监测频次和时间

监测频次和时间：2021年11月13日~2021年11月15日连续监测3天，每天采样1次，每个断面每次取一个混合样；2022年7月13日~2022年7月15日连续监测3天，每天采样1次，每个断面每次取一个混合样。

（4）评价标准

兰家洞南干渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水作标准；枫树港和罗江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。

（5）评价方法

本评价采用超标率、最大超标倍数及水质指数法对地表水环境质量现状进行评价。

水质指数Si,j的计算公式为：

一般性水质因子：                  Si,j=ci,j/csi

pH的指数为：

式中：Si,j——评价因子ｉ的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

ci,j——评价因子ｉ在ｊ点的实测统计代表值，mg/L；

csi——评价因子ｉ的水质评价标准限值，mg/L；

SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

- （6）监测结果与评价

兰家洞南干渠的流速、流量等水文参数监测结果统计详见下表。

表5.2-1  兰家洞南干渠水文参数测定结果

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| W1兰家洞南干渠项目场地上游500m | 流速（m/s） | 0.03 |
|  | 流量（m3/h） | 0.8 |
| W2兰家洞南干渠项目场地下游1000m | 流速（m/s） | 0.02 |
|  | 流量（m3/h） | 0.7 |

- 兰家洞南干渠监测断面的监测结果详见下表。

表5.2-2  兰家洞南干渠现状监测结果统计（单位：mg/L）

| 监测 项目 | 兰家洞南干渠-项目场地上游500m（W1） |  |  |  | 兰家洞南干渠-项目场地下游1000m（W2） |  |  |  | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度值范围 | 水质指数 | 超标率 | 最大超 标倍数 | 浓度值范围 | 水质指数 | 超标率 | 最大超 标倍数 |  |
| pH值（无量纲） | 6.0~6.1 | 0.9~1 | 0 | 0 | 6.1~6.3 | 0.7~0.9 | 0 | 0 | 5.5-8.5 |
| SS | 11~12 | / | / | / | 10~11 | / | / | / | 80 |
| BOD5 | 1.6~1.8 | 0.4~0.45 | 0 | 0 | 2.0~2.2 | 0.5~0.55 | 0 | 0 | 60 |
| CODcr | 7~8 | 0.35~0.4 | 0 | 0 | 8~9 | 0.4~0.45 | 0 | 0 | 150 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.07~0.09 | 0.35~0.45 | 0 | 0 | 0.11~0.13 | 0.55~0.65 | 0 | 0 | 5 |
| 氯化物 | 4.8~5.5 | 0.0192~0.022 | 0 | 0 | 5.8~6.4 | 0.026~0.0256 | 0 | 0 | 350 |
| 硫化物 | ND | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总铅 | ND | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 总镉 | ND | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 铬（六价） | 0.007 | 0.14 | 0 | 0 | 0.008~0.009 | 0.16~0.18 | 0 | 0 | 0.1 |
| 总汞 | ND | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
| 总砷 | ND | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 220~260 | 0.022~0.026 | 0 | 0 | 320~380 | 0.032~0.038 | 0 | 0 | 40000 |
| 氨氮 | 0.580~0.584 | 0.580~0.584 | 0 | 0 | 0.604~0.611 | 0.604~0.611 | 0 | 0 | - |
| 总氮 | 0.82~0.86 | 0.41~0.43 | 0 | 0 | 0.86~0.90 | 0.43~0.45 | 0 | 0 | - |
| 总磷 | 0.006~0.007 | 0.015~0.018 | 0 | 0 | 0.16~0.17 | 04~0.425 | 0 | 0 | - |

根据表6.2-2的监测结果，兰家洞南干渠各监测断面（W1和W2）的各监测因子均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水作标准。

- 枫树港和罗江的水环境现状监测结果统计详见下表。

表5.2-3  枫树港现状监测结果统计（单位：mg/L）

| 监测 项目 | 枫树港-消纳地上游200m断面（W3） |  |  |  | 枫树港-消纳地下游1000m断面（W4） |  |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度值范围 | 水质指数 | 超标率 | 最大超 标倍数 | 浓度值范围 | 水质指数 | 超标率 | 最大超 标倍数 |  |
| pH值（无量纲） | 6.6 | 0.4 | 0 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 6～9 |
| SS | 6~7 | / | / | / | 6 | / | / | / | / |
| CODcr | 13~15 | 0.65~0.75 | 0 | 0 | 12~13 | 0.6~0.65 | 0 | 0 | ≤20 |
| BOD5 | 2.4~2.7 | 0.6~0.675 | 0 | 0 | 2.2~2.3 | 0.55~0.575 | 0 | 0 | ≤4 |
| 氨氮 | 0.381~0.402 | 0.381~0.402 | 0 | 0 | 0.704~0.714 | 0.704~0.714 | 0 | 0 | ≤1.0 |
| 总磷（以P计） | 0.08 | 0.4 | 0 | 0 | 0.04~0.05 | 0.2~0.25 | 0 | 0 | ≤0.2 |
| 总氮（以N计） | 0.70~0.72 | 0.70~0.72 | 0 | 0 | 0.89~0.93 | 0.89~0.93 | 0 | 0 | ≤1.0 |
| 石油类 | ND | / | / | / | ND | / | / | / | ≤0.05 |
| 动植物油 | ND | / | / | / | ND | / | / | / | / |
| 粪大肠菌群（个/L） | 370~380 | 0.037~0.038 | 0 | 0 | 330~340 | 0.033~0.034 | 0 | 0 | ≤10000 |

表5.2-4  罗江现状监测结果统计（单位：mg/L）

| 监测 项目 | 罗江-枫树港汇入处上游200m断面（W5） |  |  |  | 罗江-枫树港汇入处下游1000m断面（W6） |  |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度值范围 | 水质指数 | 超标率 | 最大超 标倍数 | 浓度值范围 | 水质指数 | 超标率 | 最大超 标倍数 |  |
| pH值（无量纲） | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0.2 | 0 | 0 | 6～9 |
| SS | 5~7 | / | / | / | 7~8 | / | / | / | / |
| CODcr | 13~14 | 0.65~0.7 | 0 | 0 | 13~14 | 0.65~0.7 | 0 | 0 | ≤20 |
| BOD5 | 2.6~2.7 | 0.65~0.675 | 0 | 0 | 2.3~2.5 | 0.575~0.625 | 0 | 0 | ≤4 |
| 氨氮 | 0.467~0.496 | 0.467~0.496 | 0 | 0 | 0.371~0.381 | 0.371~0.381 | 0 | 0 | ≤1.0 |
| 总磷（以P计） | 0.04~0.05 | 0.2~0.25 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | ≤0.2 |
| 总氮（以N计） | 0.76~0.78 | 0.76~0.78 | 0 | 0 | 0.72~0.74 | 0.72~0.74 | 0 | 0 | ≤1.0 |
| 石油类 | ND | / | / | / | ND | / | / | / | ≤0.05 |
| 动植物油 | ND | / | / | / | ND | / | / | / | / |
| 粪大肠菌群（个/L） | 360~370 | 0.036~0.037 | 0 | 0 | 370 | 0.037 | 0 | 0 | ≤10000 |

根据监测结果，枫树港和罗江各监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。

    - 5.3地下水环境质量现状

本次评价地下水现状监测评价引用原环评现状监测内容，监测时间未超过3年有效期，具有时效性，且本项目位于农村地区，根据现场勘察，项目周边无新建工业企业和污染物排放，综上，本项目引用原环评现状监测内容可行。

（1）监测点位布设

地下水监测点位布设情况详见下表。

表5.3-1  监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点 | 与本项目的相对方位、距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 长岭村 | 东北面800m | 监测水质、水位 |
| U2 | 嵩山村 | 南面1.5km |  |
| U3 | 朝家冲 | 西面850m |  |
| U4 | 窑坡里 | 南面550m | 监测水位 |
| U5 | 高岸上 | 西南面1.4km |  |
| U6 | 天岭村 | 东面1.63km |  |

（2）监测因子

- ①U1～U3监测因子：水位，K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、阴离子表面活性剂、铬（六价）、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、锌、铜、锰、铁、砷、铅、镉、汞、总大肠菌群、菌落总数。

- ②U4～U6监测因子：水位。

- （3）监测单位、监测频次和时间

- ①监测单位：湖南谱实检测技术有限公司。

- ②监测频次和时间：2021年11月13日，监测一天、每天监测一次。

- （4）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。

- （5）评价方法

本评价采用标准指数法对地下水环境质量现状进行评价。

标准指数Pi的计算公式为：

①一般性水质因子计算公式为：             Pi=Ci/Csi

②pH的标准指数计算公式为：

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲，大于1表明该水质因子超标；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

PpH——pH的标准指数，无量纲，大于1表明该水质因子超标；

pH——pH监测值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

- （6）地下水水位及水质监测结果与评价

地下水监测点位的水位监测结果统计详见下表。

表5.3-2  水位监测结果一览表

| 监测点位 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位（m） | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |

地下水监测点位现状监测结果统计见表5.3-3。

表5.3-3  地下水水质现状监测结果统计（单位：mg/L）

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 |  | U2 |  | U3 |  |  |
|  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |  |
| pH值（无量纲） | 7.3 | 0.25 | 6.5 | 1 | 7.4 | 0.27 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 氨氮（以N计） | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.50 |
| 总硬度 | 158 | 0.351 | 275 | 0.611 | 287 | 0.637 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | 271 | 0.271 | 384 | 0.384 | 399 | 0.399 | ≤1000 |
| 耗氧量 | 1.07 | 0.357 | 1.02 | 0.34 | 1.06 | 0.353 | ≤3.0 |
| 阴离子表面活性剂 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.3 |
| 铬（六价） | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.05 |
| 亚硝酸盐 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤1.00 |
| 硝酸盐 | 0.904 | 0.0452 | 0.943 | 0.047 | 0.960 | 0.048 | ≤20.0 |
| 挥发性酚类 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.002 |
| 氰化物 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.05 |
| 氟化物 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | ≤1.0 |
| 锌 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤1.00 |
| 铜 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤1.00 |
| 锰 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.10 |
| 铁 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.3 |
| 砷 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.01 |
| 铅 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.01 |
| 镉 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.005 |
| 汞 | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤0.001 |
| 总大肠菌群（CFU/mL） | ND | 0 | ND | 0 | ND | 0 | ≤3 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 32 | 0.32 | 35 | 0.35 | 34 | 0.34 | ≤100 |

由上表可知：监测点位U1、U2和U3各监测因子的监测浓度值均《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值。项目所在区域地下水环境质量良好。

（7）地下水化学类型分析

常规离子的监测结果作为区内地下水水化学背景值，不参与现状评价，监测结果详见下表。

表5.3-4 地下水常见离子检测结果一览表

| 监测点位 | 质量浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | HCO3- | CO32- | Cl- | SO42- |
| U1 | 4.24 | 1.47 | 71.7 | 10.2 | 252 | ND | 2.2 | 11 |
| U2 | 5.64 | 2.14 | 37.4 | 7.62 | 155 | ND | 3.2 | 9 |
| U3 | 8.49 | 1.57 | 64.2 | 5.81 | 255 | ND | 3.6 | 10 |

    - 5.4土壤环境现状

本次评价土壤环境现状监测评价引用原环评现状监测内容，监测时间未超过3年有效期，具有时效性，且本项目位于农村地区，根据现场勘察，项目周边无新建工业企业和污染物排放，综上，本项目引用原环评现状监测内容可行。

- （1）监测点位布设

- 土壤环境监测点位布设情况详见下表。

表5.4-1  监测点位布设一览表

| 编号 | 分区 | 监测点位置 | 取样点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目占地范围内 | 1#猪舍 | 1个表层样 | 2021年11月13日湖南谱实检测技术有限公司 |
| T2 |  | 2#猪舍 | 1个表层样 |  |
| T3 |  | 废水处理站 | 1个表层样 |  |
| 注：表层样为表层土0~0.2m。 |  |  |  |  |

- （2）监测因子

pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

（3）监测频次和时间：监测1天，每天1次。

（4）评价标准

- 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。

- （5）土壤环境监测结果与评价

土壤环境监测点位的监测结果统计详见表5.4-2。

表5.4-2  土壤环境现状监测结果统计  （单位：mg/kg， pH 为无量纲）

| 监测点位 |  | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
| T1 | 表层样（0～0.2m） | 6.57 | 0.26 | 0.045 | 11.2 | 34.6 | 50 | 104 | 58 | 198 |
| T2 | 表层样（0～0.2m） | 6.50 | 0.14 | 0.052 | 12.1 | 23.6 | 11 | 28 | 36 | 38 |
| T3 | 表层样（0～0.2m） | 6.55 | 0.20 | 0.055 | 11.3 | 14.7 | 28 | 19 | 39 | 80 |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求 |  | 6.5＜pH≤7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 |

土壤环境现状监测评价结果：根据表5.4-2可知，T1~T3土壤监测点位的各监测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。因此，本项目所在区域的土壤本底环境状况良好。

    - 5.5声环境质量现状

（1）监测布点

声环境现状监测点位布设8个，分别为拟建项目用地东、南、西和北面场界外1m、冷水井居民点、吴家里居民点、舒家大屋居民点以及张家里居民点。

（2）监测单位、监测时间与频次

①监测单位：湖南昌旭环保科技有限公司。

②监测时间：2024年7月19日~7月20日。

③监测频次：连续监测2天，监测分昼间与夜间两个时段，各监测1次。

（3）监测与评价因子

等效连续A声级[Leq(A)]。

（4）评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（5）监测结果及评价

监测结果统计详见表5.5-1。

表5.5-1  环境噪声现状监测结果表  （单位：dB(A)）

| 点位名称 | 监测内容 | 检测结果 dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.07.19 |  | 2024.07.20 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东面外1mN1 | 声环境噪声 | 48 | 42 | 48 | 42 |
| 厂界南面外1mN2 |  | 48 | 43 | 47 | 43 |
| 厂界西面外1mN3 |  | 49 | 42 | 47 | 42 |
| 厂界北面外1mN4 |  | 47 | 42 | 48 | 42 |
| 冷水井居民点N5 |  | 53 | 45 | 53 | 45 |
| 吴家里居民点N6 |  | 55 | 47 | 56 | 47 |
| 舒家大屋居民点N7 |  | 54 | 46 | 54 | 46 |
| 张家里居民点N7 |  | 52 | 44 | 54 | 44 |
| 建议参考标准限值 |  | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 标准限值来源：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |  |  |  |  |  |

由上表可知：各监测点位的声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量良好。

# 6环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响预测与评价

本项目目前厂区1#猪舍、1#综合房和1#洗车烘干房正在建设，其余建设内容尚未动工，因此本次评价考虑全部建设内容施工期的环境影响。

### 6.1.1施工期大气环境影响分析

（1）施工、车辆扬尘环境影响分析

根据现场勘察，项目施工期使用商品混凝土，未在厂区设混凝土搅拌站，因此无混凝土搅拌扬尘产生。

本项目施工期产生的主要大气污染物为：施工、车辆扬尘，以及车辆、施工机械燃油排放的尾气。不同施工阶段主要污染源和排放的污染物见表6.1-1。

表6.1-1  不同施工阶段主要污染源

| 施工阶段 | 主要污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 场地清表 | 1、挖掘机、载重汽车 | 扬尘、NOx、CO、THC |
| 基础工程 | 1、裸露地面、土方挖掘、土方堆场、土方装卸、道路扬尘、建材堆场等。 2 挖土机、载重汽车等。 | 扬尘、NOx、CO、THC |
| 结构施工 | 1、建材堆场、建材装卸、建筑垃圾的清理及堆放、地面道路场尘等。 2、载重汽车。 | 扬尘、NOx、CO、THC |

在静风状态下，扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。因此，施工期产生的粉尘及车辆运输产生的扬尘主要对施工区域及运输道路附近的空气质量将产生一定的不利影响，主要影响范围为施工运输道路附近。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q──汽车行驶的扬尘，kg/车·km；

V──汽车速度，km/h；

W──汽车载重量，t；

P──道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1 km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。

表6.1-2  不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘监测值（单位：kg/（车·km））

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/h) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/h) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/h) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q──起尘量，kg/t·a；

V50──距地面50 m处风速，m/s；

V0──起尘风速，m/s；

W──尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度详见下表。

表6.1-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s。因此，可以认为当尘粒大于250 μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100 m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减小70%以上。表6.1-4为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP 污染距离缩小到20～50m 范围。

表6.1-4  施工期场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

项目实际施工过程中，采取了相应的粉尘与扬尘污染控制措施，防止和减小了项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气及敏感目标的影响。在建设期对运输道路及时清扫和浇水，并加强了施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时采用封闭车辆运输，最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。

（2）机械设备、运输车辆尾气环境影响分析

施工车辆、挖土机等燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。因此，施工机械燃油废气影响是短期和局部的。

（3）建筑装修废气

建筑装修废气主要为建筑装修材料产生的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯并α芘、总挥发性有机物等有害物质。在建设单位按照国家有关规定委托有资质单位进行设计、施工，并选用符合国家相关标准的建筑装修材料，以确保室内空气中有害物质含量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准，可避免损害厂区内的人体健康和人身安全。

项目实际施工过程中已按照《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》要求采取了相应的措施，做到工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“八个100％”。

具体采取的防护措施如下：

①封闭施工

施工现场实行了封闭式施工。现场四周除必要的人员、车辆进出口通道外，施工单位在施工开始前设置好了连续封闭的围墙、围板或围栏，其高度从内外地面最高处计，围墙不得低于2m，围板不得低于1.8m，围栏为标准密扣式钢护栏。施工边界围档作用主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时也可减少自然扬尘。围档可以有效阻挡尘土进入周围环境，对抑制施工期扬尘的散逸十分必要。

②洒水降尘

施工在土方开挖、钻孔过程中，采取洒水措施使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土、施工便道定期进行清扫和洒水，保持道路表面清洁和湿润。洒水对小范围施工裸土自然扬尘有一定的抑制效果，且简单易行。大面积祼土洒水需要专门人员和设备。进行土方挖掘时一般不对运输道路进行硬化，车辆在干燥的表土上行驶时扬尘量很大，通过洒水再经过车辆碾压，使道路土壤密度增大，迫使尘粒粘结在一起而不被扬起。另外，随时从车辆上落下的土不会像硬化道路那样重新扬起，而是被压结在路面上。土质道路洒水压尘效果的关键是控制好洒水量和经常有人维护。

开挖出来的泥土及时运走处理，减少扬尘产生。必要时进行洒水，使其保持一定的湿度。

③地面硬化

地面硬化主要用于两方面，一是车辆经清洗后进入城市道路前的这段裸土道路；二是建筑工地除了挖槽区以外的裸土地面。这些地方经过水泥、沥青及其它固化材料固化，可以有效防止交通扬尘和自然扬尘。此外，还便于工地的施工和管理。

④交通扬尘控制

原辅材料、土壤运输车辆采取密闭措施，装载时不宜过满，保证运输过程中不散落，规划好运输车辆行走线路及时间，尽量缩短在学校区、居民住宅区等敏感地区的行驶路程。

经常清洗运输车辆轮胎及底盘泥土，避免车辆将土带至市政道路上，对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少二次扬尘。

在场址内及周围运输车辆主要行径路线及进出口洒水压尘，减少地面粉尘随车流及风力扰动而扬起的粉尘量。

⑤复绿工程

充分利用施工场地，尽量少占地，施工结束后立即恢复（排污管网沿线）原貌和进行绿化。对暂时不能施工的场地应保护好原有的植被或进行简易绿化，或采取防尘措施。

⑥其他措施

1）合理布局施工现场，尽量将容易产生扬尘的施工工序设置于远离居民一侧。

2）施工工地内车行道路，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

3）工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒扬尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

4）禁止现场搅拌混凝土、砂浆，使用商品混凝土和预拌砂浆。禁止燃烧建筑废弃物和生活垃圾。

5）工程项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。闲置3个月以上的施工工地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

采取上述防治措施后，本项目施工期产生的废气对施工人员、周围环境空气和附近居民的影响可得到一定程度的减弱，影响不大。施工期结束后影响也将消失。

### 6.1.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要有施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要来源于施工机械车辆冲洗废水，含有较高浓度的悬浮固体。施工废水如不进行处理，可能对周围地表水环境产生污染。

本项目施工废水经临时隔油、沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排，对周围地表水环境影响较小。

（2）生活污水

本项目施工营地设在用地红线范围内。施工生活污水排放量较少（1.459 m3/d），且废水中污染物种类较简单，经临时“隔油池+化粪池”处理后用作农肥，不外排。

### 6.1.3施工期噪声影响分析

施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的阶段使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。一些常用建筑机械的峰值噪声及随距离的衰减详见下表。

表6.1-5  主要施工机械峰值噪声及其传播声级（单位：dB(A)）

| 声源 | 声级 | 距离(m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
| 挖掘机 | 84 | 75 | 68 | 64 | 60 | 54 | 50 |
| 振捣机 | 80 | 71 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46 |
| 电焊机 | 85 | 76 | 69 | 65 | 61 | 55 | 51 |
| 卡车 | 80 | 71 | 64 | 60 | 56 | 50 | 46 |

施工现场为多台机械同时作业，它们的声级将叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dB（A）。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值将增加1～5dB（A）。

根据主要施工机械噪声值衰减情况分析，主要施工设备噪声值在50m处可衰减至60dB（A）左右。通过采取合理布局，围墙、硬质围挡隔声等措施后，预计项目施工期场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即昼间为70dB（A），夜间为55dB（A）。同时，根据现场调查，本次施工场地边界外周围200m范围内的声环境保护目标主要为一些散户居民点，且施工场地与敏感点之间山林相隔。因此，本项目施工期对周围环境影响较小。并且，随着施工的结束，施工期噪声对敏感点的影响也将结束。6.1.4施工期固体废物影响分析

本项目施工过程中固体废物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾中包装废料、废木材、废钢材等可回收的建筑垃圾经收集后，可交由相关单位综合利用；其他不可利用的部分交由当地环卫部门集中处置。

（2）生活垃圾

施工人员生活垃圾经分类收集，由当地环卫部门统一清运埋处置，对区域环境影响较小。

### 6.1.5施工期生态环境影响分析

（1）对土地利用的影响

本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，占地类型主要为耕地（水田）、林地（乔木林地和其他林地）、交通运输用地（农村道路）、水域（坑塘水面和沟渠），厂区核准的红线占地面积486.83亩。项目的建设将改变现有的土地利用方式，使土地利用的使用价值发生改变。项目所在区域罗江镇的土地利用现状图详见附图9。

本项目的建设改变了土地利用的现状格局、性质，但项目建成后，整个项目区除建筑、道路外，其他用地几乎均为绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。因此，本项目的建设对土地利用影响较小。

（2）对动植物的影响

项目建设永久占地将完全改变土地利用状态，会对项目评价范围内的动植物产生一定影响，但其影响并非是永久性的、不可逆的。

本项目评价范围内植被类型以乔木为主，项目所在区域的植被类型图详见附图10。并且，本项目评价范围内无珍稀野生动植物存在，不属于重要保护动物的栖息地。同时，评价区内由于人为活动，野生动物的种类及数量均较少。因此，项目施工期对动植物的影响较小。

（3）对湖南汨罗江国家湿地公园的影响

本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村。根据《湖南汨罗江国家湿地公园总体规划》，本项目用地位于湖南汨罗江国家湿地公园总体规划范围之外，位于汨罗江国家湿地公园起点上游6.4km，同时项目拟建地距离汨罗江的最近距离为2km，且中间以山体、农田相隔。项目施工期废水经临时隔油池+化粪池处理后，用作农肥，不外排。根据现场调查，项目所在区域的自然径流方向为厂区北侧，地表径流的受纳水体为北侧的罗江，流经13km后汇入汨罗江，对汨罗江国家湿地公园较小。因此，项目施工期对汨罗江国家湿地公园的影响较小。

（4）水土流失

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中；另外，大量的土方开挖和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙，作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

本项目施工过程扰动面积约为0.2km2，扰动面积较大，若不采取措施，将会造成较大范围的水土流失。项目施工期及水土流失量预测拟采用以下经验公式：

W1=Fi×Mi×Ti

式中：W1—扰动地表的水土流失量（t）；

Fi—某分区扰动地表面积（km2）；

Mi—区域土壤侵蚀模数，t/（km2•a），本项目取值为11000t/（km2•a）；

Ti—水土流失预测年限（年）。

项目施工期还需1年，在施工期间不采取任何水土防治措施的情况下，本项目施工期将新增的水土流失量为2200t。若不采取一定的防治措施，可能会带来以下几个方面的影响：

①导致区域内水土流失加剧，区域环境受到影响。

②对主体工程安全运行的影响。水土流失将影响本工程的施工建设和运行，工程施工期产生的建筑垃圾如不能及时有效地处理，将又会产生新的水土流失，将严重影响施工进度，以及施工期的安全。

③工程区周边排洪渠道若不采取有效的防护措施，在汛期，临时堆放的土石以及弃土、弃渣势必会被地表径流带走，汇集至排洪渠，造成排洪渠淤积堵塞。

④工程土方开挖、运输及材料运输的散落物在大风天气容易造成扬尘污染。

### 6.1.6施工期环境影响分析小结

综上所述，项目施工期间污染环境的因素，主要有废水、废气、噪声、固体废物及生态影响，其中以施工扬尘、施工噪声对周边环境的影响最大，但这些影响均可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。

## 6.2营运期环境影响预测与评价

### 6.2.1营运期大气环境影响预测与评价

#### 6.2.1.1大气评价工作等级

本评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN，结合项目大气污染物排放参数，计算项目大气污染源的最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级。

（1）评价工作分级方法

根据项目的初步工程分析结果，选取主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取Pi值最大者(Pmax)和其对应的D10%。

表6.2-1评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

同一项目有多个(两个以上，含两个)污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

（2）Coi取值

本项目主要大气污染源为生物质燃烧废气、猪养殖过程中产生的臭气、废水处理设施产生的臭气、有机肥生产产生的臭气、无害化处理过程中产生的臭气，主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、NH3、H2S。本评价选取颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、NH3、H2S作为预测评价因子。

本项目位于二类环境空气功能区，各废气污染物Coi取值见下表。

表6.2-2本项目各废气污染物Coi取值一览表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(mg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类区 | 一小时 | 0.5 | 环境空气质量标准(GB 3095-2012) |
| TSP | 二类区 | 一小时 | 0.9 |  |
| NOx | 二类区 | 一小时 | 0.25 |  |
| NH3 | 二类区 | 一小时 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| H2S | 二类区 | 一小时 | 0.01 |  |

（3）污染源强参数

根据工程分析，本项目大气污染物点源及面源源强参数见下表。

表6.2-3本项目大气污染物有组织排放源强参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时/h | 排放工况 | 污染物排放速率 kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 1#猪舍热风炉排气筒 | -46 | 62 | 30 | 0.5 | 16.99 | 50 | 720 | 正常排放 | NOx | 0.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.02 |
| DA002 | 2#猪舍热风炉排气筒 | 96 | 158 | 30 | 0.5 | 16.99 | 50 | 720 | 正常排放 | NOx | 0.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.02 |
| DA003 | 1#洗车烘干房热风炉排气筒 | -47 | 9 | 15 | 0.4 | 13.27 | 50 | 2920 | 正常 排放 | NOx | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.011 |
| DA004 | 2#洗车烘干房热风炉排气筒 | 230 | 72 | 15 | 0.4 | 13.27 | 50 | 2920 | 正常 排放 | NOx | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.011 |
| DA005 | 1#猪舍无害化处理导热油炉排气筒 | -233 | 15 | 30 | 0.4 | 13.27 | 50 | 2688 | 正常 排放 | NOx | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.011 |
| DA006 | 2#猪舍无害化处理导热油炉排气筒 | 231 | -18 | 30 | 0.4 | 13.27 | 50 | 2688 | 正常 排放 | NOx | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.011 |

注：以项目1#猪舍东南角为坐标原点（0,0）。

表6.2-4本项目大气污染物无组织排放源强参数

| 名称 | 面源起始点 |  | 面源海拔 高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标(m) | Y坐标(m) |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1#猪舍 | -23 | 40 | 90 | 90 | 50 | 27 | 8760 | 正常 | 0.0268 | 0.0020 |
| 2#猪舍 | 217 | 31 | 104 | 90 | 50 | 27 | 8760 | 正常 | 0.0268 | 0.0020 |
| 废水处理站 | 44 | -74 | 76 | 82 | 30 | 5 | 8760 | 正常 | 0.015 | 0.0006 |

注：以项目1#猪舍东南角为坐标原点（0,0）。

（4）估算模型参数

估算模式所用参数见下表。

表6.2-5估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.10℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.70℃ |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域温度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5）估算模式预测结果

根据导则推荐的估算模式预测，通过对污染源落地浓度的逐一计算，本项目正常工况下有组织废气排放浓度分布计算结果以及无组织废气排放浓度分布计算结果详见下表所示。

表6.2-6正常工况下（DA001）有组织排放估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 1#猪舍热风炉排气筒（DA001） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 |  | 颗粒物 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 25 | 0.004 | 0.8 | 0.0001 | 0.01 | 0.0034 | 1.34 |
| 100 | 0.0071 | 1.42 | 0.0002 | 0.02 | 0.006 | 2.39 |
| 200 | 0.0077 | 1.55 | 0.0002 | 0.03 | 0.0065 | 2.59 |
| 300 | 0.0071 | 1.41 | 0.0002 | 0.02 | 0.0059 | 2.36 |
| 400 | 0.007 | 1.39 | 0.0002 | 0.02 | 0.0058 | 2.33 |
| 500 | 0.0079 | 1.58 | 0.0002 | 0.03 | 0.0066 | 2.65 |
| 600 | 0.0218 | 4.36 | 0.0006 | 0.07 | 0.0183 | 7.31 |
| 700 | 0.0284 | 5.67 | 0.0008 | 0.09 | 0.0238 | 9.51 |
| 800 | 0.0104 | 2.08 | 0.0003 | 0.03 | 0.0087 | 3.49 |
| 900 | 0.0215 | 4.31 | 0.0006 | 0.07 | 0.0181 | 7.22 |
| 1000 | 0.016 | 3.19 | 0.0005 | 0.05 | 0.0134 | 5.35 |
| 1200 | 0.0127 | 2.54 | 0.0004 | 0.04 | 0.0106 | 4.25 |
| 1500 | 0.013 | 2.59 | 0.0004 | 0.04 | 0.0109 | 4.35 |
| 1800 | 0.0037 | 0.75 | 0.0001 | 0.01 | 0.0031 | 1.25 |
| 2000 | 0.0094 | 1.88 | 0.0003 | 0.03 | 0.0079 | 3.15 |
| 2200 | 0.0029 | 0.59 | 0.0001 | 0.01 | 0.0025 | 0.99 |
| 2500 | 0.0025 | 0.49 | 0.0001 | 0.01 | 0.0021 | 0.83 |
| 最大落地浓度距离 | 690m |  | 690m |  | 690m |  |
| 最大落地浓度 | 0.0288 | 5.76 | 0.0008 | 0.09 | 0.0241 | 9.66 |
| 质量标准 | 0.5 | / | 0.9 | / | 0.25 | / |

表6.2-7正常工况下（DA002）有组织排放估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 2#猪舍热风炉排气筒（DA002） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 |  | 颗粒物 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 25 | 0.0041 | 0.82 | 0.0001 | 0.01 | 0.0034 | 1.37 |
| 100 | 0.0071 | 1.41 | 0.0001 | 0.01 | 0.0059 | 2.37 |
| 200 | 0.0077 | 1.55 | 0.0001 | 0.02 | 0.0065 | 2.59 |
| 300 | 0.0071 | 1.41 | 0.0001 | 0.01 | 0.0059 | 2.37 |
| 400 | 0.0067 | 1.35 | 0.0001 | 0.01 | 0.0056 | 2.26 |
| 500 | 0.0104 | 2.07 | 0.0002 | 0.02 | 0.0087 | 3.47 |
| 600 | 0.0061 | 1.23 | 0.0001 | 0.01 | 0.0051 | 2.05 |
| 700 | 0.0100 | 1.99 | 0.0002 | 0.02 | 0.0083 | 3.34 |
| 800 | 0.0112 | 2.24 | 0.0002 | 0.02 | 0.0094 | 3.76 |
| 900 | 0.0204 | 4.08 | 0.0004 | 0.04 | 0.0171 | 6.84 |
| 1000 | 0.0146 | 2.91 | 0.0003 | 0.03 | 0.0122 | 4.89 |
| 1200 | 0.0038 | 0.75 | 0.0001 | 0.01 | 0.0031 | 1.26 |
| 1500 | 0.0128 | 2.56 | 0.0002 | 0.03 | 0.0107 | 4.29 |
| 1800 | 0.003 | 0.61 | 0.0001 | 0.01 | 0.0025 | 1.02 |
| 2000 | 0.0097 | 1.95 | 0.0002 | 0.02 | 0.0082 | 3.27 |
| 2200 | 0.0026 | 0.52 | 0 | 0.01 | 0.0022 | 0.88 |
| 2500 | 0.0024 | 0.49 | 0 | 0 | 0.002 | 0.81 |
| 最大落地浓度距离 | 746m |  | 746m |  | 746m |  |
| 最大落地浓度 | 0.0258 | 5.16 | 0.0005 | 0.05 | 0.0216 | 8.65 |
| 质量标准 | 0.5 | / | 0.9 | / | 0.25 | / |

表6.2-8正常工况下（DA003）有组织排放估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 1#洗车烘干房热风炉排气筒（DA003） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 |  | 颗粒物 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 25 | 0.0127 | 2.55 | 0.0004 | 0.04 | 0.0107 | 4.29 |
| 100 | 0.0151 | 3.02 | 0.0004 | 0.05 | 0.0127 | 5.08 |
| 200 | 0.0161 | 3.23 | 0.0005 | 0.05 | 0.0136 | 5.44 |
| 300 | 0.0141 | 2.82 | 0.0004 | 0.05 | 0.0119 | 4.75 |
| 400 | 0.0219 | 4.38 | 0.0006 | 0.07 | 0.0185 | 7.38 |
| 475 | 0.0207 | 4.14 | 0.0006 | 0.07 | 0.0174 | 6.98 |
| 575 | 0.0172 | 3.44 | 0.0005 | 0.06 | 0.0145 | 5.8 |
| 700 | 0.0155 | 3.1 | 0.0004 | 0.05 | 0.013 | 5.22 |
| 800 | 0.0104 | 2.08 | 0.0003 | 0.03 | 0.0087 | 3.5 |
| 900 | 0.0101 | 2.03 | 0.0003 | 0.03 | 0.0085 | 3.41 |
| 1000 | 0.0083 | 1.65 | 0.0002 | 0.03 | 0.007 | 2.78 |
| 1200 | 0.0068 | 1.36 | 0.0002 | 0.02 | 0.0057 | 2.28 |
| 1500 | 0.0057 | 1.14 | 0.0002 | 0.02 | 0.0048 | 1.93 |
| 1800 | 0.0049 | 0.98 | 0.0001 | 0.02 | 0.0041 | 1.65 |
| 2000 | 0.0046 | 0.92 | 0.0001 | 0.01 | 0.0039 | 1.55 |
| 2200 | 0.0037 | 0.73 | 0.0001 | 0.01 | 0.0031 | 1.23 |
| 2500 | 0.0032 | 0.63 | 0.0001 | 0.01 | 0.0027 | 1.06 |
| 最大落地浓度距离 | 446m |  | 446m |  | 446m |  |
| 最大落地浓度 | 0.0228 | 4.56 | 0.0007 | 0.07 | 0.0192 | 7.68 |
| 质量标准 | 0.5 | / | 0.9 | / | 0.25 | / |

表6.2-9正常工况下（DA004）有组织排放估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 2#洗车烘干房热风炉排气筒（DA004） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 |  | 颗粒物 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 25 | 0.0128 | 2.55 | 0.0004 | 0.04 | 0.0107 | 4.3 |
| 75 | 0.0161 | 3.23 | 0.0005 | 0.05 | 0.0136 | 5.43 |
| 175 | 0.0144 | 2.89 | 0.0004 | 0.05 | 0.0122 | 4.86 |
| 275 | 0.0121 | 2.43 | 0.0004 | 0.04 | 0.0102 | 4.09 |
| 375 | 0.0102 | 2.03 | 0.0003 | 0.03 | 0.0086 | 3.43 |
| 475 | 0.0092 | 1.83 | 0.0003 | 0.03 | 0.0077 | 3.08 |
| 575 | 0.0106 | 2.12 | 0.0003 | 0.03 | 0.0089 | 3.57 |
| 700 | 0.0128 | 2.56 | 0.0004 | 0.04 | 0.0108 | 4.32 |
| 800 | 0.01 | 1.99 | 0.0003 | 0.03 | 0.0084 | 3.35 |
| 900 | 0.0108 | 2.15 | 0.0003 | 0.03 | 0.0091 | 3.62 |
| 1000 | 0.0094 | 1.89 | 0.0003 | 0.03 | 0.0079 | 3.18 |
| 1200 | 0.0075 | 1.51 | 0.0002 | 0.02 | 0.0063 | 2.53 |
| 1500 | 0.0056 | 1.11 | 0.0002 | 0.02 | 0.0047 | 1.87 |
| 1800 | 0.0038 | 0.76 | 0.0001 | 0.01 | 0.0032 | 1.28 |
| 2000 | 0.004 | 0.81 | 0.0001 | 0.01 | 0.0034 | 1.36 |
| 2200 | 0.0038 | 0.75 | 0.0001 | 0.01 | 0.0032 | 1.26 |
| 2500 | 0.0031 | 0.62 | 0.0001 | 0.01 | 0.0026 | 1.05 |
| 最大落地浓度距离 | 74m |  | 74m |  | 74m |  |
| 最大落地浓度 | 0.0161 | 3.23 | 0.0005 | 0.05 | 0.0136 | 5.44 |
| 质量标准 | 0.5 | / | 0.9 | / | 0.25 | / |

表6.2-10正常工况下（DA005）有组织排放估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 1#猪舍无害化处理导热油炉排气筒（DA005） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 |  | 颗粒物 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 25 | 0.0036 | 0.71 | 0.0001 | 0.01 | 0.003 | 1.2 |
| 100 | 0.0055 | 1.1 | 0.0002 | 0.02 | 0.0046 | 1.85 |
| 200 | 0.0056 | 1.13 | 0.0002 | 0.02 | 0.0047 | 1.9 |
| 300 | 0.0046 | 0.93 | 0.0001 | 0.01 | 0.0039 | 1.56 |
| 400 | 0.0052 | 1.04 | 0.0002 | 0.02 | 0.0044 | 1.76 |
| 500 | 0.0064 | 1.27 | 0.0002 | 0.02 | 0.0054 | 2.14 |
| 600 | 0.0167 | 3.35 | 0.0005 | 0.05 | 0.0141 | 5.64 |
| 700 | 0.0176 | 3.53 | 0.0005 | 0.06 | 0.0149 | 5.94 |
| 800 | 0.0093 | 1.86 | 0.0003 | 0.03 | 0.0078 | 3.14 |
| 900 | 0.0132 | 2.64 | 0.0004 | 0.04 | 0.0111 | 4.45 |
| 1000 | 0.0089 | 1.79 | 0.0003 | 0.03 | 0.0075 | 3.01 |
| 1200 | 0.0073 | 1.47 | 0.0002 | 0.02 | 0.0062 | 2.47 |
| 1500 | 0.0055 | 1.11 | 0.0002 | 0.02 | 0.0047 | 1.87 |
| 1800 | 0.0022 | 0.43 | 0.0001 | 0.01 | 0.0018 | 0.72 |
| 2000 | 0.005 | 1 | 0.0001 | 0.02 | 0.0042 | 1.68 |
| 2200 | 0.0019 | 0.37 | 0.0001 | 0.01 | 0.0016 | 0.63 |
| 2500 | 0.0016 | 0.33 | 0 | 0.01 | 0.0014 | 0.55 |
| 最大落地浓度距离 | 629m |  | 629m |  | 629m |  |
| 最大落地浓度 | 0.0198 | 3.96 | 0.0006 | 0.06 | 0.0167 | 6.67 |
| 质量标准 | 0.5 | / | 0.9 | / | 0.25 | / |

表6.2-11正常工况下（DA006）有组织排放估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 1#猪舍无害化处理导热油炉排气筒（DA006） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 |  | 颗粒物 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% | 浓度（mg/m3） | 占标率% |
| 25 | 0.0035 | 0.71 | 0.0001 | 0.01 | 0.003 | 1.2 |
| 100 | 0.0055 | 1.09 | 0.0002 | 0.02 | 0.0046 | 1.84 |
| 200 | 0.0056 | 1.13 | 0.0002 | 0.02 | 0.0047 | 1.9 |
| 300 | 0.005 | 1 | 0.0001 | 0.02 | 0.0042 | 1.69 |
| 400 | 0.0095 | 1.9 | 0.0003 | 0.03 | 0.008 | 3.21 |
| 500 | 0.0076 | 1.52 | 0.0002 | 0.02 | 0.0064 | 2.56 |
| 600 | 0.0055 | 1.11 | 0.0002 | 0.02 | 0.0047 | 1.87 |
| 725 | 0.0055 | 1.09 | 0.0002 | 0.02 | 0.0046 | 1.84 |
| 825 | 0.0063 | 1.25 | 0.0002 | 0.02 | 0.0053 | 2.11 |
| 925 | 0.0077 | 1.55 | 0.0002 | 0.02 | 0.0065 | 2.61 |
| 1025 | 0.0093 | 1.85 | 0.0003 | 0.03 | 0.0078 | 3.12 |
| 1200 | 0.0029 | 0.58 | 0.0001 | 0.01 | 0.0024 | 0.98 |
| 1500 | 0.0054 | 1.08 | 0.0002 | 0.02 | 0.0045 | 1.81 |
| 1800 | 0.0037 | 0.74 | 0.0001 | 0.01 | 0.0031 | 1.24 |
| 2000 | 0.002 | 0.39 | 0.0001 | 0.01 | 0.0017 | 0.66 |
| 2200 | 0.0017 | 0.35 | 0.0001 | 0.01 | 0.0015 | 0.59 |
| 2500 | 0.0016 | 0.33 | 0 | 0.01 | 0.0014 | 0.55 |
| 最大落地浓度距离 | 1070m |  | 1070m |  | 1070m |  |
| 最大落地浓度 | 0.0111 | 2.21 | 0.0003 | 0.04 | 0.0093 | 3.72 |
| 质量标准 | 0.5 | / | 0.9 | / | 0.25 | / |

由上表中预测结果可知：DA001排气筒颗粒物最大落地浓度为0.0008mg/m3，最大占标率为0.09%；二氧化硫最大落地浓度为0.0288mg/m3，最大占标率为5.76%；氮氧化物最大落地浓度为0.0241mg/m3，最大占标率为9.66%；最大落地浓度对应距离为690m；

DA002排气筒颗粒物最大落地浓度为0.0005mg/m3，最大占标率为0.05%；二氧化硫最大落地浓度为0.0258mg/m3，最大占标率为5.16%；氮氧化物最大落地浓度为0.0216mg/m3，最大占标率为8.65%；最大落地浓度对应距离为746m；

DA003排气筒二氧化硫最大落地浓度为0.0228mg/m3，最大占标率为4.56%；氮氧化物最大落地浓度为0.0192mg/m3，最大占标率为7.68%；颗粒物最大落地浓度为0.0007mg/m3，最大占标率为0.07%，最大落地浓度对应距离为446m；

DA004排气筒二氧化硫最大落地浓度为0.0161mg/m3，最大占标率为3.23%；氮氧化物最大落地浓度为0.0136mg/m3，最大占标率为5.44%；颗粒物最大落地浓度为0.0005mg/m3，最大占标率为0.05%，最大落地浓度对应距离为74m；

DA005排气筒二氧化硫最大落地浓度为0.0198mg/m3，最大占标率为3.96%；氮氧化物最大落地浓度为0.0167mg/m3，最大占标率为6.67%；颗粒物最大落地浓度为0.0006mg/m3，最大占标率为0.06%，最大落地浓度对应距离为629m；

DA006排气筒二氧化硫最大落地浓度为0.0111mg/m3，最大占标率为2.21%；氮氧化物最大落地浓度为0.0093mg/m3，最大占标率为3.72%；颗粒物最大落地浓度为0.0003mg/m3，最大占标率为0.04%，最大落地浓度对应距离为1070m；

从预测结果可以看出，有组织废气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的最大落地浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准。各污染源正常工况有组织排放对周边环境影响较小。

表6.2-12  项目无组织排放源估算结果

| 距源中心下风向距离（m） | 1#猪舍 |  |  |  | 2#猪舍 |  |  |  | 废水处理站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 50.0 | 4.19 | 2.10 | 0.42 | 4.16 | 4.19 | 2.10 | 0.42 | 4.16 | 17.50 | 8.74 | 0.69 | 6.9 |
| 100.0 | 3.73 | 1.86 | 0.37 | 3.69 | 3.73 | 1.86 | 0.37 | 3.69 | 12.90 | 6.45 | 0.51 | 5.09 |
| 200.0 | 1.78 | 0.89 | 0.18 | 1.76 | 1.78 | 0.89 | 0.18 | 1.76 | 7.59 | 3.8 | 0.30 | 3 |
| 300.0 | 1.56 | 0.78 | 0.16 | 1.55 | 1.56 | 0.78 | 0.16 | 1.55 | 5.05 | 2.53 | 0.20 | 1.99 |
| 400.0 | 1.38 | 0.69 | 0.14 | 1.37 | 1.38 | 0.69 | 0.14 | 1.37 | 3.66 | 1.83 | 0.15 | 1.45 |
| 500.0 | 1.23 | 0.61 | 0.12 | 1.22 | 1.23 | 0.61 | 0.12 | 1.22 | 2.81 | 1.41 | 0.11 | 1.11 |
| 600.0 | 1.09 | 0.55 | 0.11 | 1.08 | 1.09 | 0.55 | 0.11 | 1.08 | 2.26 | 1.13 | 0.09 | 0.89 |
| 700.0 | 0.98 | 0.49 | 0.10 | 0.97 | 0.98 | 0.49 | 0.10 | 0.97 | 1.86 | 0.93 | 0.07 | 0.74 |
| 800.0 | 0.88 | 0.44 | 0.09 | 0.87 | 0.88 | 0.44 | 0.09 | 0.87 | 1.58 | 0.79 | 0.06 | 0.62 |
| 900.0 | 0.80 | 0.40 | 0.08 | 0.79 | 0.80 | 0.40 | 0.08 | 0.79 | 1.36 | 0.68 | 0.05 | 0.54 |
| 1000.0 | 0.73 | 0.37 | 0.07 | 0.73 | 0.73 | 0.37 | 0.07 | 0.73 | 1.19 | 0.59 | 0.05 | 0.47 |
| 1200.0 | 0.62 | 0.31 | 0.06 | 0.61 | 0.62 | 0.31 | 0.06 | 0.61 | 0.94 | 0.47 | 0.04 | 0.37 |
| 1400.0 | 0.53 | 0.26 | 0.05 | 0.52 | 0.53 | 0.26 | 0.05 | 0.52 | 0.77 | 0.38 | 0.03 | 0.3 |
| 1600.0 | 0.46 | 0.23 | 0.05 | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 0.05 | 0.46 | 0.65 | 0.32 | 0.03 | 0.25 |
| 1800.0 | 0.44 | 0.22 | 0.04 | 0.43 | 0.44 | 0.22 | 0.04 | 0.43 | 0.55 | 0.28 | 0.02 | 0.22 |
| 2000.0 | 0.42 | 0.21 | 0.04 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.04 | 0.42 | 0.48 | 0.24 | 0.02 | 0.19 |
| 2500.0 | 0.39 | 0.19 | 0.04 | 0.38 | 0.39 | 0.19 | 0.04 | 0.38 | 0.36 | 0.18 | 0.01 | 0.14 |
| 下风向最大浓度 | 4.2 | 2.10 | 0.42 | 4.16 | 4.2 | 2.10 | 0.42 | 4.16 | 17.5 | 8.74 | 0.69 | 6.9 |
| 下风向最大浓度出现距离（m） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

由上表中预测结果可知：1#猪舍、2#猪舍NH3最大落地浓度为4.2µg/m3，最大占标率为2.10%；硫化氢最大落地浓度为0.42µg/m3，最大占标率为4.16%，最大落地浓度对应距离为50m；废水处理站NH3最大落地浓度为17.5µg/m3，最大占标率为8.74%；硫化氢最大落地浓度为0.69µg/m3，最大占标率为6.9%；最大落地浓度对应距离为50m。

项目营运期无组织废气中各污染物的最大落地浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准，项目无组织排放对周边环境影响较小。

采用估算模型ARESCREEN进行大气评价等级分级，判定本项目大气环境评价工作等级为二级，可不进行进一步预测分析，只对污染物排放量进行核算。

#### 6.2.1.2污染源核算

本项目营运期有组织排放废气和无组织排放废气的污染源核算详见下表。

（1）有组织污染物排放量核算

表6.2-13大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#猪舍热风炉排气筒（DA001） | NOx | 47.60 | 0.57 | 0.41 |
|  |  | SO2 | 56.67 | 0.68 | 0.49 |
|  |  | 颗粒物 | 1.667 | 0.02 | 0.014 |
| 2 | 2#猪舍热风炉排气筒（DA002） | NOx | 47.60 | 0.57 | 0.41 |
|  |  | SO2 | 56.67 | 0.68 | 0.49 |
|  |  | 颗粒物 | 1.667 | 0.02 | 0.014 |
| 3 | 1#洗车烘干房热风炉排气筒（DA003） | NOx | 53.55 | 0.32 | 0.94 |
|  |  | SO2 | 63.75 | 0.38 | 1.12 |
|  |  | 颗粒物 | 1.875 | 0.011 | 0.033 |
| 4 | 2#洗车烘干房热风炉排气筒（DA004） | NOx | 53.55 | 0.32 | 0.94 |
|  |  | SO2 | 63.75 | 0.38 | 1.12 |
|  |  | 颗粒物 | 1.875 | 0.011 | 0.033 |
| 5 | 1#猪舍无害化处理导热油炉排气筒（DA005） | NOx | 53.55 | 0.32 | 0.86 |
|  |  | SO2 | 63.75 | 0.38 | 1.03 |
|  |  | 颗粒物 | 1.875 | 0.011 | 0.03 |
| 6 | 2#猪舍无害化处理导热油炉排气筒（DA006） | NOx | 53.55 | 0.32 | 0.86 |
|  |  | SO2 | 63.75 | 0.38 | 1.03 |
|  |  | 颗粒物 | 1.875 | 0.011 | 0.03 |
| 有组织排放总计 |  | NOx |  |  | 4.42 |
|  |  | SO2 |  |  | 5.28 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.154 |

（2）无组织污染物排放量核算

表6.2-14大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 1#猪舍 | NH3 | 科学喂养；干清粪；猪舍消毒；喷洒除臭剂；舍外绿化；去除效率70% |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准值 | 1.5mg/m3 | 0.2346 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.06mg/m3 | 0.0176 |
| 2 | 2#猪舍 | NH3 |  |  |  | 1.5mg/m3 | 0.2346 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.06mg/m3 | 0.0176 |
| 3 | 废水处理站 | NH3 | 敞开池体加盖或覆膜、喷洒除臭剂，加强绿化；去除效率为70% |  |  | 1.5mg/m3 | 0.1335 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.06mg/m3 | 0.0052 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  | 0.6027 |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.0404 |  |

（3）大气污染物年排放量核算

表6.2-15大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.6027 |
| 2 | H2S | 0.0404 |
| 3 | 颗粒物 | 0.154 |
| 4 | SO2 | 5.28 |
| 5 | NOx | 4.42 |

（4）非正常排放量核算

由污染源分析可知，非正常排放量如下表所示。

表6.2-16大气污染物非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常 排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度(mg/m3) | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续 时间(h) | 年发生 频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001排气筒 | 低氮燃烧装置+布袋除尘器失效 | NOx | 68.00 | 0.82 | 0.5 | 1 | 停止生产及时检修 |
|  |  |  | SO2 | 56.67 | 0.68 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 33.33 | 0.4 |  |  |  |
| 2 | DA002排气筒 | 低氮燃烧装置+布袋除尘器失效 | NOx | 68.00 | 0.82 | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | SO2 | 56.67 | 0.68 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 33.33 | 0.4 |  |  |  |
| 3 | DA003排气筒 | 低氮燃烧装置+布袋除尘器失效 | NOx | 76.50 | 0.46 | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | SO2 | 63.75 | 0.38 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 37.50 | 0.23 |  |  |  |
| 4 | DA004排气筒 | 低氮燃烧装置+布袋除尘器失效 | NOx | 76.50 | 0.46 | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | SO2 | 63.75 | 0.38 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 37.50 | 0.23 |  |  |  |
| 5 | DA005排气筒 | 低氮燃烧装置+布袋除尘器失效 | NOx | 76.50 | 0.46 | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | SO2 | 63.75 | 0.38 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 37.50 | 0.23 |  |  |  |
| 6 | DA006排气筒 | 低氮燃烧装置+布袋除尘器失效 | NOx | 76.50 | 0.46 | 0.5 | 1 |  |
|  |  |  | SO2 | 63.75 | 0.38 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 37.50 | 0.23 |  |  |  |

#### 6.2.1.3大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

根据估算模式计算结果可知，本项目各废气污染源污染物最大占标率Pmax为9.66%，其贡献值<10%，厂界外大气污染物短期贡献浓度均能满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

#### 6.2.1.4卫生防护距离

按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离计算公式核定本项目的卫生防护距离。计算公式如下：

式中：

Cm：标准浓度限值，mg/Nm3；

Qc：工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h;

L：工业企业所需的卫生防护距离，m；

R：有害气体无组织排放源的等效半径，m；

Qc：取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表。

表6.2-17   卫生防护距离初值计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 2～4 >4 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 80 380 290 | 80 250 190 | 80 190 140 |
| B | <2 >2 | 0.01 0.021 |  |  | 0.015 0.036 |  |  | 0.015 0.036 |  |  |
| C | <2 >2 | 1.85 1.85 |  |  | 1.79 1.77 |  |  | 1.79 1.77 |  |  |
| D | <2 >2 | 0.78 0.84 |  |  | 0.78 0.84 |  |  | 0.57 0.76 |  |  |
| 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或者无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者； Ⅲ类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据项目工程分析内容可知，项目营运过程中无组织污染源排放的污染物主要为NH3、H2S。当各无组织污染源中NH3、H2S的等标排放量相差大于10%时，应优先选择等标排放量最大的污染物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。本项目无组织污染源特征大气有害物质确定过程详见下表。

表6.2-18  项目无组织污染源特征大气有害物质确定

| 污染源 | 污染物 | 无组织排放量kg/h | 质量标准mg/m3 | 等标排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#猪舍 | NH3 | 0.0268 | 0.2 | 0.134 | 以H2S作为主要特征大气有害物质 |
|  | H2S | 0.0020 | 0.01 | 0.2 |  |
| 2#猪舍 | NH3 | 0.0268 | 0.2 | 0.134 | 以H2S作为主要特征大气有害物质 |
|  | H2S | 0.0020 | 0.01 | 0.2 |  |
| 废水处理站 | NH3 | 0.0152 | 0.2 | 0.076 | 以NH3作为主要特征大气有害物质 |
|  | H2S | 0.0006 | 0.01 | 0.06 |  |

汨罗市长期平均风速为2.2m/s，则项目卫生防护距离计算结果详见下表。

表6.2-19  项目卫生防护距离计算一览表

| 污染源 | 污染物 | 无组织排放量kg/h | 面源长 m | 面源宽 m |  | 有效源高m | 卫生防护距离初值(m) | 卫生防护距离终值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#猪舍 | H2S | 0.0020 | 90 |  | 50 | 30 | 4.473 | 50 |
| 2#猪舍 | H2S | 0.0020 | 90 |  | 50 |  | 4.473 | 50 |
| 废水处理站 | NH3 | 0.0152 | 82 |  | 30 | 5 | 2.148 | 50 |

根据环境保护部部长信箱关于畜禽养殖业选址问题的回复根据生态环境部2018年2月26日关于畜禽养殖业选址问题的回复已明确：《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定的禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。本项目周边散户居民不属于城市和城镇居民人口集中区。因此，本项目选址不属于该技术规范3.1.2规定的城市和城镇居民区。

根据2004年2月3日原国家环保总局印发《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发[2004]18号），新建畜禽舍应在居民区下风向，并距离居民区至少500m，该通知属于紧急通知，是专门针对“严防高高致病性禽流感疫情扩散”作出。不应作为养殖场与农村居民距离500m的依据，因此本项目采取《大气有害物质无组织排放卫生防护距离距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐方法进行本项目卫生防护距离计算。

另外，根据《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）4.4.4卫生防护距离表1卫生防护距离要求，养猪场规模在10000~25000头，卫生防护距离为800~1000m；养猪场规模在500~10000头，卫生防护距离为200~800m；粪便垃圾处理场卫生防护距离为500m。在复杂地形条件下的的住宅区与产生有害因素场所之间的卫生防护距离，应根据据环境影响评价报告，由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的的卫生、环境环境保护部门共同确定。

本项目猪场采用全密封式猪舍，喂养过程除添加EM制剂减少臭气产生量外，还将在各猪舍抽风口末端设置生物除臭系统对猪舍臭气进行处理后排放；项目采用干清粪工艺，猪粪经收集后进入密闭的堆肥车间，可大大减少猪场臭气无组织排放量。同时本项目距离城镇居民区较远，项目用地周边全部为田地和林地，与周边居民有田地、林木和山体相隔，亦可消除部分臭气污染物影响。综合考虑本项目卫生防护距离计算结果、周边居民分布情况、《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）相关要求以及原环评分析内容卫生防护距离取值200m，为2栋猪舍、废水处理站边界外200m，本次变动后卫生防护距离取值不变，维持与原环评卫生防护距离一致，设置在2栋猪舍、废水处理站边界外200m。

根据现场勘察，本项目卫生防护距离包络线示意图详见下图，结合本项目厂区周边四至情况可知，项目卫生防护距离防护范围内主要是本企业厂区范围、林地和农田，对比原环评设置的卫生防护距离内无新增居民点，项目无组织排放的臭气对周边环境影响较小。

图6.2-1  本项目卫生防护距离包络线图

本次评价提出如下卫生防护距离设置要求：本环评建议规划部门要严格控制本项目大气防护距离内规划用地，当地政府规划部门在划定的卫生防护距离范围内不得建设和规划居住点、学校、医院等环境敏感点。

- 6.2.2营运期地表水环境影响分析

#### 6.2.2.1废水排放量

本项目生产废水主要包括养殖废水和员工生活污水，养殖废水包括猪尿液、猪舍冲洗废水、设备冲洗废水、洗车废水。

（1）正常排放

根据工程分析内容，项目养殖废水的产生量为72663.91 m3/a，经收集后进入厂区废水处理站处理。经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不排放到外环境，对附近地表水水体水质不会造成影响。

项目生活污水产生量为1314m3/a，经隔油池+化粪池预处理后，进入厂区废水处理站。

（2）非正常排放

项目废水非正常排放主要是指废水处理站发生故障，废水未经处理直接通过管道引至周边农田消纳。本项目营运过程中排放的废水主要为养殖高浓度废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷，为连续性排放。由于养殖废水污染物浓度高，一旦未经处理直接引至农田或林地消纳，会对周围环境产生影响。本项目废水不外排地表水环境，且厂区西侧地势较低处设有2个暂存池（10000m3/个）、在厂区污水处理站旁设有1个暂存池（20000m3）和1个调节池（5000m3），可对事故情况下的废水进行收集，不会导致事故废水直接进入地表水体。因此，项目废水非正常排放造成地面漫流主要对区域土壤、地下水造成污染，不会对周边兰家洞南干渠产生明显影响，更不会对罗江和汨罗江水质产生影响。

废水长时间渗入地下，使地下水中的硝态氮或亚硝态氮浓度増高，地下水溶解氧含量减少，有毒成分増多，导致水质恶化，严重危及周边生活用水的水质。高浓度废水还可导致土壤孔隙堵塞，造成士壤透气、透水性下降及板结、盐化，严重降低土壤质量，甚至伤害农作物，造成农作物生长受阻或死亡。

为防止养殖场废水处理站事故或检修时，废水排入周边水体造成不利影响，本评价要求：

①建设单位在运营过程中加强废水处理设备的维护和管理，确保设备在良好状态下运行，要求设施的管理人员规范化操作。

②设专人进行巡视，定期对废水处理站设备进行维护和保养，做好巡视记录。

③建设单位针对废水设有3个暂存池（2个10000m3、1个20000m3），主要是对经废水处理站处理后的废水进行事故暂存，同时设有1个调节池（5000m3），可在事故情况下及时对事故废水进行收集，确保事故废水进入废水处理站进行处理。

#### 6.2.2.2地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目为水污染影响型建设项目，项目废水进入废水处理站，经处理后通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排；项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后，进入厂区废水处理站。因此，本项目地表水环境评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。项目不涉及废水排放和废水排放口，仅分析项目废水经处理后全部用于周边农田和厂内未利用林地消纳的可行性分析。

#### 6.2.2.3废水消纳对地表水环境影响分析

本项目废水主要为养殖废水，主要包括猪舍冲洗废水、猪尿液、洗车废水、设备冲洗废水。废水中含主要污染物有COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒物质。

本项目废水经厂内自建的废水处理站处理，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳。

根据研究监测，经过处理的废水中除含有丰富的N、P、K等元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等微量元素，以及大量的有机质，多种氨基酸和维生素等。养殖废水经处理后用于农灌，不仅能显著改良土壤、确保林木生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱能力，减少病虫害。

根据现场勘查，项目所在区域的地势北低南高，区域自然径流方向为厂区北侧，地表径流的受纳水体为北侧的枫树港和罗江，枫树港汇入罗江后，再流经13km汇入汨罗江。汨罗江的罗江汇入处上游10km断面涉及到饮用水源保护区，项目建设对上游饮用水源保护区的影响较少；且项目废水经处理达标后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不直接外排地表水环境。

因此，项目废水消纳对周边水环境影响较小。

#### 6.2.2.4废水污染物排放信息表

（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目外排废水污染物信息表情况详见下表。

表6.2-20   废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序 号 | 废水 类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖废水 | CODCr、BOD5、氨氮、TP、SS | 不外排 | / | TW002 | 废水处理站 | / | 固液分离+水解酸化+一级 A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒 | / | / | / |
| 2 | 生活污水 | CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 不外排 | / | TW001、TW002 | 预处理设施+废水处理站 | 隔油池+化粪池 |  | / | / | / |

综上分析，项目营运中产生的猪尿液、猪舍冲洗废水、设备冲洗废水、洗车废水以及经预处理后的生活污水等一并汇入南侧的废水处理站进行处理。根据工程分析内容，项目废水的产生量为73977.91m3/a，经收集后进入厂区废水处理站，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不直接外排地表水环境。项目水污染控制和水处理设施满足环境可行评价要求，对地表水环境的影响较小。

- 6.2.3营运期声环境影响预测与分析

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，项目声环境评价工作等级为二级。评价范围为项目厂界向外200m。根据现场勘查，项目厂区200m范围内的声环境敏感点为冷水井居民点、吴家里居民点、舒家大屋居民点和张家里居民点，其中最近敏感点为厂区西侧20m处的冷水井居民点。因此，本次评价主要预测项目建成投产后，厂界和声环境敏感点的声环境达标情况。

项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，主要噪声源强集中在养殖区范围内，为固定声源。本项目具体噪声源强见表。

表6.2-21 噪声基本参数一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 噪声源 | 长/m | 宽/m | 高/m | 表面积/m2 | 吸声系数α | 房间常数R | 指向性因数Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#猪舍 | 风机 | 90 | 50 | 27 | 4500 | 0.1 | 883.0 | 1 |
| 2 |  | 猪只叫声 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 热风炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 热风炉配套风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 无害化处理一体机（应急情况下启用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 导热油炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 导热油炉配套风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 干湿分离机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 平板清粪机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2#猪舍 | 风机 | 90 | 50 | 27 | 4500 | 0.1 | 883.0 | 1 |
| 11 |  | 猪只叫声 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 热风炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 热风炉配套风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 无害化处理一体机（应急情况下启用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 导热油炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 导热油炉配套风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 干湿分离机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 平板清粪机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1#洗车烘干房 | 高压冲洗机 | 36 | 21.6 | 5.4 | 777.6 | 0.1 | 883.0 | 1 |
| 20 |  | 车辆烘干设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 热风炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 热风炉配套风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2#洗车烘干房 | 高压冲洗机 | 36 | 21.6 | 5.4 | 777.6 | 0.1 | 883.0 | 1 |
| 24 |  | 车辆烘干设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 热风炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 热风炉配套风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 废水处理站 | 污泥泵 | 82 | 30 | 5 | 2460 | 0.1 | 883.0 | 1 |
| 28 |  | 固液分离机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 叠螺机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 提升泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 加药泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 配电房 | 发电机组 | 12 | 8 | 3 | 96 | 0.1 | 883.0 | 1 |
| 注：参照《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（化学工业出版社）-胶合板，吸声系数取0.1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-22工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
|  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |
| 1#猪舍 | 风机 | 95 | 低噪设备，基础减振，建筑隔声 | -25 | 24 | 27 | E3 | 72.61 | 全天 | 25 | 东：61.71 南：61.20 西：61.40 北：60.88 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  | S5 | 72.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W3 | 72.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N5 | 71.75 |  |  |  |  |
|  | 猪只叫声 | 85 |  | -21 | 43 | 7 | E2 | 62.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S20 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W2 | 62.41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N5 | 61.85 |  |  |  |  |
|  | 热风炉 | 90 |  | -45 | 63 | 4 | E65 | 66.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S90 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W5 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N10 | 66.67 |  |  |  |  |
|  | 热风炉配套风机 | 95 |  | -42 | 65 | 4 | E60 | 62.61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S90 | 62.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W8 | 61.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N10 | 61.57 |  |  |  |  |
|  | 无害化处理一体机（应急情况下启用） | 85 |  | -39 | 13 | 4 | E35 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S25 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W5 | 66.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N60 | 66.57 |  |  |  |  |
|  | 导热油炉 | 90 |  | -48 | 14 | 4 | E40 | 61.64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S25 | 61.57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W3 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N60 | 62.26 |  |  |  |  |
|  | 导热油炉配套风机 | 95 |  | -53 | 15 | 4 | E42 | 61.68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S28 | 61.58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W3 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N58 | 61.89 |  |  |  |  |
|  | 干湿分离机 | 85 |  | -35 | 56 | 4 | E30 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S60 | 63.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W10 | 66.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N20 | 61.67 |  |  |  |  |
|  | 平板清粪机 | 85 |  | -19 | 54 | 4 | E25 | 61.68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S50 | 61.59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W12 | 62.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N30 | 61.64 |  |  |  |  |
| 2#猪舍 | 风机 | 95 |  | 209 | 26 | 27 | E3 | 72.61 | 全天 | 25 | 东：61.71 南：61.20 西：61.40 北：60.89 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  | S5 | 72.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W3 | 72.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N5 | 71.75 |  |  |  |  |
|  | 猪只叫声 | 85 |  | 210 | 45 | 7 | E2 | 62.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S20 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W2 | 62.41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N5 | 61.85 |  |  |  |  |
|  | 热风炉 | 90 |  | 224 | 66 | 4 | E3 | 66.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S80 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W40 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N5 | 66.67 |  |  |  |  |
|  | 热风炉配套风机 | 95 |  | 221 | 60 | 4 | E5 | 62.61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S80 | 62.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W38 | 61.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N3 | 61.57 |  |  |  |  |
|  | 无害化处理一体机（应急情况下启用） | 85 |  | 223 | -7 | 4 | E8 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S10 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W35 | 66.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N75 | 66.57 |  |  |  |  |
|  | 导热油炉 | 90 |  | 234 | -10 | 4 | E5 | 61.64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S5 | 61.57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W45 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N80 | 62.26 |  |  |  |  |
|  | 导热油炉配套风机 | 95 |  | 232 | -20 | 4 | E5 | 61.68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S5 | 61.58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W47 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N80 | 61.89 |  |  |  |  |
|  | 干湿分离机 | 85 |  | 206 | -14 | 4 | E30 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S75 | 63.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W15 | 66.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N10 | 61.67 |  |  |  |  |
|  | 平板清粪机 | 85 |  | 202 | -18 | 4 | E25 | 61.68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S70 | 61.58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W15 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N15 | 61.89 |  |  |  |  |
| 1#洗车烘干房 | 高压冲洗机 | 95 |  | 83 | 154 | 5 | E12 | 72.61 | 全天 | 25 | 东：43.27 南：43.31 西：43.43 北：42.54 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  | S8 | 72.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W20 | 72.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N10 | 71.75 |  |  |  |  |
|  | 车辆烘干设备 | 85 |  | 70 | 156 | 5 | E10 | 62.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S6 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W10 | 62.41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N12 | 61.85 |  |  |  |  |
|  | 热风炉 | 90 |  | 9097 | 150 | 5 | E3 | 66.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S5 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W30 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N9 | 66.67 |  |  |  |  |
|  | 热风炉配套风机 | 95 |  | 101 | 157 | 5 | E2 | 62.61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S3 | 62.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W30 | 61.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N10 | 61.57 |  |  |  |  |
| 2#洗车烘干房 | 高压冲洗机 | 95 |  | -219 | 30 | 5 | E8 | 72.61 | 全天 | 25 | 东：43.27 南：43.31 西：43.43 北：42.54 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  | S12 | 72.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W10 | 72.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N20 | 71.75 |  |  |  |  |
|  | 车辆烘干设备 | 85 |  | -218 | 20 | 5 | E10 | 62.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S15 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W9 | 62.41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N16 | 61.85 |  |  |  |  |
|  | 热风炉 | 90 |  | -229 | 11 | 5 | E13 | 66.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S5 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W5 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N26 | 66.67 |  |  |  |  |
|  | 热风炉配套风机 | 95 |  | -220 | 12 | 5 | E15 | 62.61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S5 | 62.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W3 | 61.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N26 | 61.57 |  |  |  |  |
| 废水处理站 | 污泥泵 | 95 |  | 43 | -100 | 5 | E12 | 72.61 | 全天 | 25 | 东：49.78 南：50.08 西：49.62 北：48.88 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  | S12 | 72.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W15 | 72.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N68 | 71.75 |  |  |  |  |
|  | 固液分离机 | 85 |  | 41 | -89 | 5 | E10 | 62.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S18 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W18 | 62.41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N65 | 61.85 |  |  |  |  |
|  | 搅拌机 | 90 |  | 48 | -74 | 5 | E8 | 66.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S45 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W18 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N35 | 66.67 |  |  |  |  |
|  | 叠螺机 | 85 |  | 44 | -39 | 5 | E16 | 62.61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S50 | 62.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W10 | 61.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N26 | 61.57 |  |  |  |  |
|  | 提升泵 | 95 |  | 42 | -54 | 5 | E20 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S65 | 68.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W5 | 66.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N10 | 66.57 |  |  |  |  |
|  | 加药泵 | 95 |  | 42 | -62 | 5 | E15 | 61.64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S58 | 61.57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W12 | 61.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N20 | 62.26 |  |  |  |  |
| 发电机组 | 配电房 | 85 |  | -52 | 63 | 3 | E5 | 63.87 | 全天 | 25 | 东：37.66 南：42.66 西：37.66 北：37.08 | 1m |
|  |  |  |  |  |  |  | S2 | 68.88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W5 | 63.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N6 | 63.29 |  |  |  |  |
| 注：以项目1#猪舍东南角为坐标原点（0,0）；参照引自吕玉恒等《噪声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（化学工业出版社）混凝土墙，隔声量为25dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-23工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 损失/dB（A） | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB（A） |  |  |  |
| 1 | 水泵 | / | 240 | 150 | 0 | 95 | 低噪声设备，基础减震 | 15 | 全天 |
| 2 | 风机 | / | 300 | 125 | 0 | 95 | 低噪声设备，基础减震 | 15 | 全天 |
| 注：以项目1#猪舍东南角为坐标原点（0,0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

厂界噪声贡献值预测结果详见下表。

表6.2-24厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)）

| 噪声源 |  | 距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 厂界北 |
| 污水处理站水泵 |  | 230 | 265 | 240 | 310 |
| 污水处理站风机 |  | 230 | 275 | 240 | 300 |
| 1#猪舍 |  | 315 | 218 | 280 | 103 |
| 2#猪舍 |  | 65 | 195 | 540 | 160 |
| 1#洗车烘干房 |  | 200 | 405 | 345 | 6 |
| 2#洗车烘干房 |  | 550 | 45 | 90 | 155 |
| 污水处理站 |  | 205 | 60 | 190 | 260 |
| 预测结果 dB（A） |  | 36.21 | 34.55 | 35.43 | 34.49 |
| 标准值 | 昼间 | 60 |  |  |  |
|  | 夜间 | 50 |  |  |  |

表6.2-25 声环境敏感点噪声影响预测结果（单位：dB(A)）

| 预测点 | / | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | GB 3096-2008标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N5冷水井居民点 | 昼间 | 53 | 41.25 | 53.28 | 昼间：60 | 达标 |
|  | 夜间 | 45 |  | 46.53 | 夜间：50 |  |
| N6吴家里居民点 | 昼间 | 56 |  | 56.14 | 昼间：60 |  |
|  | 夜间 | 47 |  | 48.02 | 夜间：50 |  |
| N7舒家大屋居民点 | 昼间 | 54 |  | 54.22 | 昼间：60 |  |
|  | 夜间 | 46 |  | 47.25 | 夜间：50 |  |
| N8张家里居民点 | 昼间 | 54 |  | 54.22 | 昼间：60 |  |
|  | 夜间 | 44 |  | 45.85 | 夜间：50 |  |

根据上表考虑建筑物及距离、绿化衰减情况下项目设备运行噪声到达各厂界的昼间和夜间贡献均满足环境噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

- 6.2.4营运期固体废物影响分析

固体废物具有两重性，一方面，固体废物长期堆存，占用大量土地，而且垃圾如果处置和管理不当，其所含的有害成分将通过多种途径对生态系统和环境造成多方面的影响，主要表现在对土壤、水域和大气的污染，从而影响人体健康；另一方面，固体废物本身又含有多种有用物质，是一种可再生利用的资源。提倡固体废物的资源化，采取管理或工程等措施，从固体废物中回收有利用价值的物资和能源，实现固体废物的再资源化，从而达到资源、环境、生活废物的良性循环，符合可持续发展战略的要求，并已成为处置生活垃圾的发展方向。

#### 6.2.4.1固体废物来源、种类与数量

根据工程分析内容，本项目在营运期产生的的各类固体废物及处置情况见下表。

表6.2-26 营运期固体废物排放情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 废物类别及废物代码 | 产生环节 | 产生量t/a | 处置措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪及固液分离粪渣 | SW82 030-001-S82 | 猪舍 | 19486.44 | 收集后转运至堆肥车间，生产有机肥半成品 |
| 2 | 污泥(含水率80%) | SW07 135-001-S07 | 废水处理站 | 5.96 | 进入堆肥车间，生产有机肥半成品 |
| 3 | 分娩废物 | SW82 030-003-S82 | 母猪分娩 | 36 | 日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期经畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处理后，进入堆肥车间生产有机肥半成品 |
| 4 | 病死猪只 | SW82 030-002-S82 | 猪舍 | 253.56 |  |
| 5 | 生物质燃烧灰渣 | SW59 900-099-S59 | 猪舍、洗车烘干房 | 76.25 | 作为肥料用于当地农业生产 |
| 6 | 布袋除尘器收集粉尘 | SW59 900-099-S59 | 猪舍、洗车烘干房 | 2.946 |  |
| 7 | 防疫废物 | HW01 841-002-01 | 猪只防疫 | 1.2 | 交有医疗废物资质单位处置 |
| 8 | 废消毒剂包装物 | HW01 841-005-01 | 厂区消毒 | 0.2 | 交由有资质单位处置 |
| 9 | 生活垃圾 | / | 职工生活 | 8.2 | 交由当地环卫部门集中处置 |

#### 6.2.4.2固体废物种类和处置情况分析

（1）生活垃圾

项目设置一定数量分类垃圾箱，经分类收集后委托当地环卫部门处置。

（2）猪粪及固液分离粪渣

项目属于机械干清粪工艺，干清粪后的猪粪经收集后，转运至堆肥车间进行发酵制成有机肥半成品。废水处理站固液分离机产生的粪渣经集中收集后，转运至堆肥车间生产有机肥半成品。

（3）污泥

项目废水处理站产生的污泥，经叠螺脱水机脱水至80%后，进入堆肥车间与猪粪一同好氧发酵生产有机肥半成品。

（4）母猪分娩胎盘等废弃物、病死猪只

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。本项目产生的病死猪常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理，特殊时期如：发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此造成汨罗市病死畜禽无害化处理中心无法正常运转，则由厂区启动应急预案，由厂区自建的无害化处理设施处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理，不会外环境造成不良影响。

- 生物质燃烧灰渣

生物质燃料经燃烧后产生的灰渣，俗称草木灰，含有丰富的钾、镁、磷和钙等营养元素，是一种优质的有机肥料，进入堆肥车间，生产有机肥半成品。

- 布袋除尘器收集粉尘

布袋除尘器收集粉尘经收集后进入堆肥车间与猪粪一同好氧发酵生产有机肥半成品。

（7）危险、医疗废物

项目产生的防疫废物属于医疗废物，根据《医院废物管理办法》并按照类别分置于防渗漏、防穿透的专用包装物或密闭容器内。医疗废弃物的暂时存放间的运行和管理应满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020），经收集后交由有医疗废物处理资质单位进行处理；废消毒剂包装物属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相应要求，根据危险废物的性质和形态采用不同大小和不同材质的密闭容器进行包装，经收集后交由有资质单位处置。建设单位拟在2#洗车烘干房设置1座医疗废物暂存间，占地面积为45.36m2，企业将防疫废物、废消毒剂包装物分类分区暂存。

综上所述，本项目固废按上述要求妥善处置的情况下，不会对周边环境造成明显影响，不会产生二次污染。

表6.2-27  项目废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物暂存间 | 防疫废物、废消毒剂包装物 | 感染性废物、其他废物 | HW01 841-002-01、HW9 900-041-49 | 2#洗车烘干房 | 45.36m2 | 桶装 | 2t | <2天 |

#### 6.2.4.3危险废物收集、贮存、运输要求

（1）危险废物转移过程应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。

（2）危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

（3）危险废物收集、贮存、运输单位应编制环境应急预案。应急预案编制按照个事业单位环境应急预案编制相关要求进行，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。

（4）危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：

①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。

②若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。

③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。

④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

（5）危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。

#### 6.2.4.4危险废物暂存场所规范建设要求

废废消毒剂包装物其属于危险废物，废物类别：HW49其他废物，危废代码：900-041-49，不得随意丢弃，必须委托具有危险废物处理资质单位处理。危废暂存的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单中贮存设施的标准。

（1）危废暂存间污染防治措施

危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求设计施工建设、做好防雨淋、防流失、防渗漏，基础要做防渗处理。危险废物堆放应根据危险废物的性质和形态采用不同大小和不同材质的密闭容器进行包装，所以包装容器要足够安全，并经过周密检查。堆放过程中按危险废物的性质分类堆放，并贴有危险废物警示标识。危险废物临时贮存应注意以下几点：

①应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求。

②装载危险废物的容器，其材质和衬里要与危险废物相容，并且保留足够的空间，容器顶部与液体表面之间应保留100mm以上的空间；

③容器表面必须粘贴符合标准的标签（见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A）；

④危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

⑤由专门人员负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危废都要记录在案；

⑥危废临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施。

（2）运输过程的污染防治措施

运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎等措施防止泄露；对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理；危险废物运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防治非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

- 6.2.5营运期地下水环境影响分析

#### 6.2.5.1评价内容

本次评价主要对地下水环境的现状调查、监测与评价，以及项目运行过程中对地下水环境可能造成的直接和间接影响（包括地下水污染、地下水流场变化）进行预测与评价，并针对其造成的影响和危害提出防治对策。

考虑到本项目运行过程中对地下水位影响较小，并类比同类工程，本次评价主要考虑废水事故排放造成地面漫流，可能进入地下水，从而对地下水环境造成影响。

#### 6.2.5.2评价区域水文地质情况

（1）水文地质条件

根据《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目岩土工程详细勘察报告》，场地内地下水类型主要为上层滞水。上层滞水主要赋存于人工填土①中，水量较小；勘察期间实测初见水位埋深为0.90-6.20m，相当于标高49.46-88.55m，稳定水位埋深为1.30-6.60m，相当于标高49.86-88.95m。

上层滞水补给来源主要受大气降水入渗与生活用水补给，以大气蒸发或侧向迳流排泄，其水位随季节变化而异，受季节气候变化影响较大。据临近水文地质长期观测资料，地下水位年变化幅度为2.00～3.00m左右，因季节变化而异。

结合场地地质条件和地层情况特点以及场地周边勘察报告，建议场地内各岩土层渗透系数为：

第①层人工填土，根据区域经验及《工程地质手册》经验值，渗透系数值k取2.5×10-5cm/s。

第②层淤泥，根据区域经验及《工程地质手册》经验值，渗透系数值k取3.0×10-6cm/s。

第③层粉质黏土，相对隔水，根据区域经验及《工程地质手册》经验值，渗透系数值k取4.0×10-6cm/s。

第④层强风化板岩，节理裂隙极发育，但一般呈封闭状态，含水极贫乏。

第⑤层中风化板岩，节理裂隙较发育，但一般呈封闭状态，含水极贫乏。

（2）区域地下水环境质量

根据5.3节可知，项目所在区域各监测点位的各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中的III类标准限值，区域地下水环境质量良好。

（3）地下水化学类型及分布特征

根据项目区域所取3组地下水水质简单分析试验成果显示，pH值为6.5～7.4，侵蚀性CO32-未检出，Cl-为2.2～3.6mg/L，HCO3-为155～255mg/L。

#### 6.2.5.3地下水环境影响预测与评价

（1）预测评价原则

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定和岩土工程勘察结果可知，本项目属于Ⅲ类建设项目。地下水环境影响预测遵循《环境影响评价技术导则-总纲》与《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）确定的原则进行。

（2）预测情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“9.4.1一般情况下，建设项目须对正常状况和非正常状况的情景分别进行预测。”“9.4.2 已依据GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。”

本次评价要求本项目必须严格按GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934要求设计地下水污染防渗措施。因此，本次评价可不进行正常状况情景下的地下水环境影响预测。

本次评价主要考虑事故工况下，废水处理站污水池防渗层达不到设计的防渗效果，废水通过池底、池壁下渗进入地下水的系统。

（3）污染源

根据工程分析内容，本项目养殖废水中COD和氨氮的产生浓度分别为5000mg/L和261mg/L。

（4）预测方法

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），建设项目地下水环境影响预测方法包括数学模型法和类比分析法，其中：数学模型法包括数值法、解析法等方法。由于本项目地下水评价等级为三级，项目可能对地下水产生的影响为事故工况下养殖废水对地下水水质的影响，而对地下水流场影响较小，且项目所在地水文地质条件简单，故在此选择解析法作为本项目地下水污染影响预测方法。

①预测模型

预测模型采用地下水溶质运移解析法 一维半无限长多孔介质柱体，一段定浓度边界模型：

式中：x—距注入点的距离；

t—时间，d；

C(x, t)—t时刻点x处的污染物浓度，g/L；

C0—注入的污染物浓度，g/L；

u—地下水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d。

②参数确定

非正常状况下，本项目地下水预测参数选取情况详见下表。

表6.2-29  非正常状况下地下水预测参数选取

| 项目 |  | 单位 | 取值 | 选取依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注入示踪剂浓度 | COD | mg/L | 5000 | 按最不利情况，工程自身无防渗效果，取养殖废水COD、氨氮最大污染物浓度为源强 |
|  | 氨氮 |  | 261 |  |
| 地下水流速 |  | m/d | 0.0059 | 根据《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目岩土工程详细勘察报告》，场地内地下水类型主要为上层滞水。上层滞水主要赋存于人工填土①中，渗透系数K为2.5×10-5cm/s（0.0216m/d）；孔隙度0.44，区域水力坡度约为0.12，则地下水流速u=KI/n=0.0216×0.12/0.44=0.0059m/d |
| 纵向弥散系数 |  | m2/d | 0.5 | 根据《地下水弥散系数的测定》（海岸工程第17卷第3期），本项目区为细砂，纵向弥散系数DL取值0.5m2/d |

③预测时段

根据本工程特点，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，地下水环境影响预测评价时段可以分为以下四个关键时段：污染发生后100天、污染发生后365天、污染发生后1000天、污染发生后10年。

④预测结果

本项目非正常工况下地下水预测结果详见下表。

表6.2-30  非正常工况COD和氨氮运移100d随距离变化一览表

| 距离（m） | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5000.000 | 261.00 |
| 10 | 1680.000 | 87.80 |
| 20 | 256.000 | 13.30 |
| 30 | 16.100 | 0.84 |
| 31 | 11.600 | 0.606 |
| 32 | 8.290 | 0.433 |
| 33 | 5.870 | 0.306 |
| 34 | 4.110 | 0.215 |
| 35 | 2.860 | 0.149 |
| 36 | 1.970 | 0.103 |
| 37 | 1.340 | 0.070 |
| 38 | 0.904 | 0.047 |
| 39 | 0.605 | 0.032 |
| 40 | 0.401 | 0.021 |
| 50 | 0.004 | 0.00 |
| 60 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 0.00 | 0.00 |

表6.2-31  非正常工况COD和氨氮运移365d随距离变化一览表

| 距离（m） | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5000.000 | 261.00 |
| 10 | 3180.000 | 166.00 |
| 20 | 1660.000 | 86.40 |
| 30 | 691.000 | 36.10 |
| 40 | 229.000 | 11.90 |
| 50 | 59.200 | 3.09 |
| 60 | 11.900 | 0.62 |
| 61 | 10.000 | 0.524 |
| 62 | 8.410 | 0.439 |
| 63 | 7.030 | 0.367 |
| 64 | 5.860 | 0.306 |
| 65 | 4.880 | 0.255 |
| 66 | 4.050 | 0.211 |
| 67 | 3.350 | 0.175 |
| 68 | 2.760 | 0.144 |
| 69 | 2.270 | 0.119 |
| 70 | 1.870 | 0.10 |
| 80 | 0.225 | 0.01 |
| 90 | 0.021 | 0.00 |
| 100 | 0.001 | 0.00 |
| 110 | 0.00 | 0.00 |

表6.2-32  非正常工况COD和氨氮运移1000d随距离变化一览表

| 距离（m） | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5000.000 | 261.00 |
| 10 | 3970.000 | 207.00 |
| 20 | 2950.000 | 154.00 |
| 30 | 2030.000 | 106.00 |
| 40 | 1290.000 | 67.30 |
| 50 | 756.000 | 39.40 |
| 60 | 406.000 | 21.20 |
| 70 | 200.000 | 10.50 |
| 80 | 90.200 | 4.71 |
| 90 | 37.100 | 1.94 |
| 100 | 13.900 | 0.73 |
| 110 | 4.750 | 0.66 |
| 111 | 4.250 | 0.59 |
| 112 | 3.790 | 0.53 |
| 113 | 3.380 | 0.48 |
| 114 | 3.010 | 0.43 |
| 115 | 2.680 | 0.39 |
| 116 | 2.380 | 0.35 |
| 117 | 2.120 | 0.31 |
| 118 | 1.880 | 0.28 |
| 119 | 1.670 | 0.25 |
| 120 | 1.480 | 0.08 |
| 130 | 0.418 | 0.02 |
| 140 | 0.107 | 0.01 |
| 150 | 0.025 | 0.00 |

表6.2-33  非正常工况COD和氨氮运移3650d随距离变化一览表

| 距离（m） | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5000.000 | 261.00 |
| 10 | 4570.000 | 239.00 |
| 20 | 4110.000 | 214.00 |
| 50 | 2660.000 | 139.00 |
| 80 | 1430.000 | 74.60 |
| 100 | 845.000 | 44.10 |
| 150 | 150.000 | 7.83 |
| 200 | 14.300 | 0.75 |
| 205 | 11.000 | 0.57 |
| 206 | 10.400 | 0.54 |
| 207 | 9.820 | 0.51 |
| 208 | 9.290 | 0.49 |
| 209 | 8.790 | 0.46 |
| 210 | 8.310 | 0.43 |
| 220 | 4.690 | 0.41 |
| 221 | 4.430 | 0.39 |
| 222 | 4.170 | 0.37 |
| 223 | 3.930 | 0.35 |
| 224 | 3.710 | 0.33 |
| 225 | 3.490 | 0.31 |
| 226 | 3.290 | 0.29 |
| 227 | 3.100 | 0.28 |
| 228 | 2.920 | 0.26 |
| 229 | 2.740 | 0.25 |
| 230 | 2.580 | 0.14 |
| 240 | 1.380 | 0.07 |
| 250 | 0.723 | 0.04 |
| 260 | 0.368 | 0.02 |
| 270 | 0.182 | 0.01 |
| 280 | 0.088 | 0.00 |
| 290 | 0.041 | 0.00 |
| 300 | 0.019 | 0.00 |

由上表预测结果可知，非正常状况下，污染物进入含水层中，污染物会逐渐向下游运移。COD在100d、365d、1000d和3650d后下游超标距离分别为34m、67m、114m、227m，下游最大影响距离分别为44m、86m、145m、287m；氨氮在100d、365d、1000d和3650d后下游超标距离分别为31m、61m、103m、207m，下游最大影响距离分别为39m、76m、128m、256m。

估算模型中并未考虑包气带介质的吸附、降解等作用的影响，实际上，包气带介质中含有各种离子、有机物和微生物，污染物质在通过包气带向地下水迁移的过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化，因此污染羽的实际迁移情况将小于上述预测结果。

因此，为避免非正常工况下，养殖废水渗漏厂址下游地下水水质的影响，项目营运期间要加强对废水收集管道及废水处理系统池体的维护管理，定期监测厂址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降到最低。

#### 6.2.5.4影响分析

一、正常工况地下水环境影响分析

（1）对项目区地下水环境影响分析

①本项目养殖废水产生量较大，但经废水处理站处理达标后，全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。因此，不会污染项目区下游的地下水。

②本项目排水系统实行雨水和废水收集输送系统分离，设置的废水收集输送系统，采用管道方式。厂区内除绿化用地及办公生活区外，其余所有生产场区地面均应建有防渗地坪，地表层防渗应采用多层防渗结构；管道、固粪处理区、废水处理池等采用严格的防腐措施，可有效避免由于废水及渗滤液等下渗地下水引起地下水的污染影响。

③项目区域无不良地质现象，无采矿等形成的采空区，因此，因相关自然等因素导致的废水渗漏因素也较小。

本项目属于养殖行业，地下水环境的保护应以地面、贮池等主动性措施为主要保护手段，使污染源的渗漏达到最小程度。经采取分区防渗的治理措施处理后，可防止养殖废水渗入地下水，废水基本不会通过渗漏进入地下水污染地下水水质，也不会改变地下水水位及流场。综合分析，本项目的建设，在做好环保要求的措施后，对地下水环境影响较小。

（2）对浇灌区地下水环境影响分析

项目废水经厂区自建的废水处理站处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围未利用林地和周边农田灌溉消纳，不排放到外环境。针对尾水消纳区土地浇灌时，采取按需浇灌，废水浇灌将全部被林木和农作物吸收，不会产生下渗，也不会形成地表径流，因此基本不会对浇灌区地下水及下游地表水产生影响。同时建设单位尾水消纳采用管线输送，平均分散布置浇灌点，控制尾水浇灌速率，杜绝集中灌溉或漫灌。建设单位采取上述措施后，对浇灌区地下水产生的影响较小。

二、非正常工况渗漏地下水环境影响预测分析

地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层中的量较少。根据预测结果，必须加强对各重点防渗单元（猪舍、洗车区、废水处理站、堆肥车间、无害化处理车间等）防渗设施的监管，确保各重点防渗单元的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上控制污染物的渗漏量。

- 6.2.6营运期土壤环境影响预测与评价

#### 6.2.6.1评价等级判定

本项目属于污染影响型，土壤评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），采用定性描述法进行预测。

#### 6.2.6.2土壤环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中影响识别基本要求5.1，在工程分析结果的基础上，结合土壤环境敏感目标，根据建设项目建设期、营运期和服务期满后（可根据项目情况选择）三个阶段的具体特征，识别土壤环境影响类型与影响途径。本项目建设期对土壤环境基本没有影响，服务期满后需另做预测，因此本次预测评价仅对项目运营期进行评价。项目运营期环境影响识别主要是针对项目排放的大气污染物、废水污染物、危险固体废物和项目原辅物料贮存等；本项目主要包含猪舍（包含无害化处理车间和堆肥车间）、洗车烘干房、废水处理站、废水收集输送管线、废气排放等过程中对土壤产生的影响。

污染影响型建设项目对土壤环境的影响途径主要有大气沉降、垂直入渗、地面漫流等。本项目废气污染源主要为猪舍恶臭（包含无害化处理车间和堆肥车间）、废水处理站产生的恶臭和生物质燃烧废气（含猪舍、无害化处理车间以及洗车烘干房）。恶臭通过喷洒除臭剂、加强通风措施、设置生物除臭系统等措施，减少恶臭产生和排放；项目2栋猪舍各自配套除臭装置，臭气经处理后各自通过风楼排放；2栋猪舍的生物质燃烧废气通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理各自通过30m排气筒排放；2栋洗车烘干房的生物质燃烧废气通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理各自通过15m排气筒排放；2套无害化处理装置的生物质燃烧废气通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理各自通过30m排气筒排放。项目废气污染物可实现达标排放，且污染物排放量少，污染物为可生化、降解环境中广泛存在的物物质，不存在无法降解的永久性污染物质。因此本项目土壤环境影响途径主要为养殖废水垂直入渗、地面漫流。

综上，项目对土壤环境的影响类型和途径详见下表。

表6.2-37  土壤环境影响类型与途径识别一览表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫游 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | / | √ | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

#### 6.2.6.3地面漫流对土壤影响分析

本项目采用干清粪工艺，日产日清，猪舍2-8层的粪污可直接进入堆肥车间的干湿分离机进行固液分离，1层的粪污通过泵送至干湿分离机，生产有机肥；因此，项目产生的猪粪一般不会受到暴雨冲刷形成漫流。

同时建设单位通过对项目厂区建设环场截排水沟，厂内各建筑物均设置厂棚，并采取雨污分流，废水处理设施进行加盖或覆膜处理，基本不会发生雨水对集粪设施、粪污处理设施进行冲刷的情况；此外，建设单位在废水处理站南侧设置1座5000m3的调节池，可及时对事故废水收集，避免养殖废水未经收集造成地面漫流。

因此，在落实以上防控措施的前提下，本项目地面漫游基本不会对区域土壤产生明显影响。

#### 6.2.6.4污染物渗透对土壤影响分析

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对猪舍、医疗废物暂存间地面及各构筑物（洗车区、废水处理站、堆肥车间、无害化处理车间）地面及侧面按重点防渗区采取防渗措施，采取基础防渗地面，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯材料(K≤10-10cm/s)，防渗基础上进行地面硬化，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化；其它路面和地面按一般防渗区采取防渗措施。采取以下防渗措施：地面（池底）等效粘土层厚度要≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。

在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

#### 6.2.6.5尾水消纳利用对土壤的影响分析

（1）尾水灌溉利用对土壤的影响

本项目废水经废水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳。

本项目废水除了含有丰富的氮、磷、钾等元素外，还含有对农作物生长起有重要作用的硼、铁、钙、锌等微量元素，以及大量的氨基酸、B族维生素、各种水解酶、某些植物激素，施用后可很好改善土壤水、肥、气、热状况，收到培肥地力的功效。根据相关实践证明，养殖废水用于农灌，可以加快植被生长、增加粮食产量。但长期过量施用有机肥，会造成农作物对其利用率降低，流失量增大，从而导致土壤氮、磷过量，造成污染。

建设单位在尾水消纳管网末端采用软管连接滴灌或喷灌装置，根据作物用水需实施精准节水灌溉。根据8.2.2.5节废水消纳可行性分析可知，项目消纳地共计491.9亩，完全可满足项目尾水消纳量，不会造成消纳地尾水灌溉过量施用，在消纳地的肥力承载范围内。

（2）重金属影响

①重金属污染

养殖行业产生的重金属污染主要源于使用添加高剂量重金属（主要为铜和锌）的饲料引起，猪只食用该饲料后没被机体吸收的重金属随粪尿排出，污染土壤、水体和农作物。另外养殖场消毒剂的不合理使用，也可能造成有害重金属、氯类等难降解物质通过入渗进入厂区土壤环境。本项目设置堆肥车间，采用好氧发酵工艺用于处理项目的猪粪、污泥等，将其制成有机肥后用于出售，存在污染土壤的风险。

本项目猪粪、污泥等经发酵制成有机肥半成品后，委托当地有机肥厂家进一步加工处理。本项目产生的有机肥半产品能够满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中表1粪便无害化卫生学要求、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中第8.2.7款要求以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准要求。因此，本项目配套建设堆肥车间对养殖过程中产生的猪粪、污泥等进行加工后，生产的有机肥半成品基料内含氮、磷、钾与优级元素远超过普通土壤，且重金属富集现象比普通土壤更弱。进一步加工制成有机肥后，在合理施肥的前提下，该有机肥使用将对农用地土壤具有改善作用，可为土壤提供足够的肥力，有效降低土壤内重金属浓度，由此可缓解土壤污染等问题对农作物的损害，使农业生产质量得以保障。

②重金属污染防治

本项目从控制猪饲料成分、合理治理废水和猪粪、采用植物修复来尽可能降低重金属污染。严格把控购进饲料、消毒剂等原料成分，确保无高剂量重金属成分，使猪只饲料符合《饲料添加剂安全使用规范》（农业部1224号）、《饲料卫生标准》相关要求，严禁使用含汞等有害重金属、氯类、醛类难降解物质的消毒剂，从源头降低重金属污染。将猪粪发酵腐熟后作为有机肥料外售，做到即产即清。

本次评价引用广西出入境检验检疫局检验检疫技术中心于2014年7月16日对良圻原种猪场狮子岭种猪场（三期）不同浇灌年限的农灌区的监测结果，进行分析长期农灌对土壤一些元素的趋势演变。由监测结果可知：未浇灌区部分监测点位土壤中的砷、汞有所超标，本底值较高，浇灌10年灌区土壤中的钾、氮、有机质浓度基本没有变化，磷增加量不大；土壤中的各重金属元素均有所下降趋势或保持不变，土壤中的砷、汞可达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1中农用地土壤污染风险筛选值要求。

综上，本项目废水处理站尾水用于消纳地农灌，对于消纳地土壤环境的影响不大。

- 6.2.7营运期生态环境影响分析

（1）土地利用环境影响评价

本项目建设前土地利用状况为疏林地，项目建成后将完全改变土地利用状况，原有植被被建筑物和道路所代替，造成自然生态群落绝对面积的减少，从而将抑制绿色植物群落生长。

项目建成后，养殖场将建成混凝土地面，并在空地和场界四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，厂界主要种植高大乔木辅以灌木，厂内以灌木草坪为主。因此本项目的实施可以提高土地利用率和生产力，且绿化种植一方面可以起到降噪降恶臭的环境功能，另一方面相对以前的经济林等植被更利于对地表径流水的吸收，有利于水土保持，减少土壤侵蚀。

（2）水土流失环境影响评价

项目建成后，厂区将建成混凝土地面，并在空地和场界四周植树种草，加强绿化，降低地表径流流量和流速，增强地表的固土能力，从而减轻地表侵蚀，有效减少水土流失。

总之，项目在建成后因地制宜地采取一系列防治措施，则可有效地减低水土流失。

（3）动植物生态环境影响评价

本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。本项目实施后对当地植物生态环境有较大改善作用。本项目用地区域现状为桉树林、松树林、杉木林等经济林木，树种单一、生物多样性缺乏，无天然林、公益林等分布；项目区域林种单一，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。但生猪发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目建成后，采取较好的生猪病疫防疫措施并制定了强有力的生猪病疫应急预案，只要加强管理和遵照执行，生猪发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

- 7环境风险评价

7.1环境风险评价目的

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。本项目环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。以使建设项目事故率达到可接受水平、损失和环境影响达到最小。环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，为建设项目的风险管理决策提供科学依据，以期达到降低危险、减少公害的的目的。

7.2环境风险评价等级

- 7.2.1环境敏感程度识别

根据本项目厂区周边环境现状，厂区周边环境敏感特征详见下表：

表7.2-1  环境敏感特征一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂区周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | ＜500人 |  |
|  | 周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | ＞1万人，＜5万人 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km | 地表水功能敏感性 | 环境敏感目标分级 |  |
|  | 1 | 枫树港和罗江 | 农业用水区 |  |  | / | F2较敏感 | S3 |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 | 包气带防污性能分级 | 与下游厂界距离/m |
|  | / | / |  | / | / | Mb>1m，K为2.5×10-5cm/s，分布连续、稳定 | 较敏感G2（分散式饮用水水源地） | D2 | / |
| 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |

- 7.2.2环境风险识别

- 7.2.2.1危险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、生产过程排放的“三废”污染物、火灾和爆炸半生/次生物等。

项目原辅材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物情况如下所述：

（1）主要原辅材料：饲料、消毒剂（火碱、戊二醛、过氧乙酸、生石灰）、各类防疫药品、除臭剂、秸秆、堆肥接种剂、微生物菌种、垫料、柴油、废水处理药剂（H2O2、FeSO4、PAM、纯碱）、导热油。

（2）燃料：生物质颗粒。

（3）污染物：臭气（氨、硫化氢）、生物质燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）、养殖废水以及医疗废物（防疫废物、废消毒剂包装物）。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《常用危险化学品的分类及标志》和《危险货物品名表》等国家标准中规定的危险物质分类原则，对该项目使用的原料和产品中的危险物质进行分类、确认，并按规定的临界量对该项目危险源进行辨识。

经识别，本项目涉及到的危险物质主要为消毒剂（火碱、戊二醛、过氧乙酸、生石灰）、废水处理药剂（H2O2、FeSO4、PAM、纯碱）、导热油、柴油、臭气中的氨和硫化氢以及医疗废物。

本项目涉及到的危险物质的理化性质详见下表。

表7.2-2  火碱理化性质一览表

| 标识 | 中文名：氢氧化钠 |  | 英文名：sodiun hydroxide；caustic soda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH |  | 分子量：40.01 |  | CAS号：1310-73-2 |
|  | 危规号：82001 |  | 化学品分类：第8.2 类碱性腐蚀品 |  |  |
| 理化性质 | 性状： 白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：318.4 | 沸点（℃）：1390 |  | 相对密度（水＝1）：2.12 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC（mg/m³） 0.5 前苏联 MAC（mg/m³） 0.5 美国TVL－TWA OSHA 2mg/m³ 美国TLV－STEL ACGIH 2mg/m2 |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20 UN编号： 1823 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |  |  |

表7.2-3  过氧乙酸理化性质一览表

| 标识 | 物质名称 |  |  | 过氧乙酸；过乙酸 | 英文名 | peroxyacetic acid；Peracetic acid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 |  |  | C2H4O3 | 相对分子质量 | 76.05 |
|  | CAS号 |  |  | 79-21-0 | 危险货物编号 | 52051 |
|  |  |  |  |  | UN编号 | 2131 |
| 理化特性 | 熔点（℃） |  |  | 0.1 | 相对密度（水=1） | 1.15（20℃） |
|  | 沸点（℃） |  |  | 105 | 饱和蒸汽压kPa | 2.67（25℃） |
|  | 外观与形状 |  |  | 无色透明液体，有强烈刺激性气味。 |  |  |
|  | 溶解性 |  |  | 溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 进入途径 |  |  | 吸入、食入。 |  |  |
|  | 健康危害 | 本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 眼睛防护：呼吸系统中已作防护 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸危险性 | 禁忌物 |  | 强还原剂、强碱、金属类。 |  |  |  |
|  | 燃爆危险 |  | 本品易燃，具爆炸性，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |
|  | 危害特性 |  | 易燃，加热至100℃ 即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。收入金属容器内。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储存设施要求 | 储存于有冷藏装置、通风良好、散热良好的不燃结构的库房内。远离火种、热源。避免光照。保持容器密封。应与还原剂、碱类、金属盐类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦。 |  |  |  |  |  |
| 运输要求 | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。车速要加以控制，避免颠簸、震荡。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |  |  |  |  |  |
| 应急物资 | 灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土、自吸过滤式防毒面具（全面罩）、防静电工作服、橡胶手套 |  |  |  |  |  |

表7.2-4  生石灰理化性质一览表

| 标识 | 中文名：氧化钙（生石灰） |  |  | 英文名：calcium oxide |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CaO |  |  | 分子量：56.08 |  |  | CAS号：1305-78-8 |
|  | UN编号：1910 |  |  | 危险货物编号：82501 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状：白色无定形粉末 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于醇，溶于酸、甘油。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：2580 |  | 沸点（℃）：2850 |  |  | 相对密度（水＝1）：3.35 |  |
|  | 主要用途：用于建筑，并用于制造电石、液碱、漂白粉和石膏。实验室用于氨气的干燥和醇的脱水等。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  |  |  | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 聚合危害：不能出现 |  |  |  | 禁忌物：水、酸类、易燃或可燃物 |  |  |
|  | 灭火方法：采用干粉、二氧化碳、干砂灭火。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：与酸类物质能发生剧烈反应，具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，先用植物油或矿物油清洗，用大量流动清水冲洗，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品属于强碱，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈的刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈的刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指甲变形（匙形）。 |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第8.2类 碱性腐蚀品 |  |  | 危险货物包装标志：腐蚀品 |  |  |  |
|  | 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库内湿度最好不大于85%。包装必须完整密封，防止吸潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有核实的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿戴防酸碱工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，沐浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：喷雾状水控制粉尘，保护人员。 |  |  |  |  |  |  |

表7.2-5   双氧水理化性质一览表

| 标识 | 中文名：双氧水 |  |  | 英文名：hydrogen peroxide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2O2 |  |  | 分子量：34.01 |  | CAS号：7722－84－1 |
|  | 危规号：51001 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、醇、醚，不溶于石油醚、苯。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－2（无水） |  | 沸点（℃）：158（无水） |  | 相对密度（水＝1）：1.46（无水） |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： |  | 最小点火能（mJ）： |  | 饱和蒸汽压（kPa）：0.13（15.3℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 | 燃烧分解产物：氧气、水。 |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）： | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物：易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在PH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多有机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐，一时性运动和感觉障碍、体温升高、结膜和皮肤出血。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫，长期接触本品可致接触性皮炎。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗皮肤。 眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴氯丁橡胶手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：11,20 UN编号：2015 包装分类：Ⅰ 包装方法：玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、酸类、金属粉末等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。禁止撞击和振荡。 |  |  |  |  |  |

表7.2-6  纯碱理化性质一览表

| 标识 | 中文名：无水碳酸钠 |  | 英文名：Sodium carbonate anhydrous |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Na2CO3 |  | 分子量：105.99 |  | CAS号：497-19-8 |
| 理化性质 | 外观与性状：常温下为白色粉末或颗粒，无气味 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、甘油，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：851 | 沸点（℃）：1600 |  | 相对密度（水＝1）：2.532（20℃） |  |
| 毒性及健康危害 | 吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50：4090 mg/kg(大鼠经口) LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |
|  | 健康危害：该品具有弱刺激性和弱腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。长时间接触该品溶液可发生湿疹、皮炎、鸡眼状溃疡和皮肤松弛。接触该品的作业工人呼吸器官疾病发病率升高。误服可造成消化道灼伤、黏膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。（在实验室里，不小心沾到了碱液的时候，我们要用较多的水去冲洗，然后再涂上硼酸溶液来进行反应） 眼睛接触：立即提起眼睑。用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧，就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |  |
| 储存禁忌 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 [禁配物]强酸、铝、氟 |  |  |  |  |
| 运输禁忌 | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |  |  |

表7.2-7  PAM理化性质一览表

| 名称 | 化学品商品名：聚丙烯酰胺或PAM |
| --- | --- |
| 成分 | 相对分子量：1000万 离子性：阳离子 化学类别：螯合剂型聚合物 外观与性状：白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭 |
| 危险性 | 爆炸危险：本品易燃 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，应肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 食入：通过动物实验证明此产品食入后不会中毒。 |
| 消防措施 | 危险特性：用水灭火时，颗粒遇水后变滑，避免人员滑到摔伤。 有害燃烧产物：无。 灭火方法：无火灾危险。 |
| 泄漏应急处理 | 颗粒遇水后变滑，避免人员滑到摔伤 |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：无特别要求。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。 |
| 接触控制/个体防护 | 个人注意事项：无特别要求。 工程控制：提供安全淋浴和洗眼设备。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：无特别要求。 手防护：用大量水冲洗。 |

表7.2-8  氨理化性质一览表

| 标识 | 中文名：氨；氨气（液氨） |  |  | 英文名：ammonia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH3 |  | 分子量：17.03 |  |  | CAS号：7664－41－7 |
|  | 危规号：23003 |  | 化学品分类：第8.2 类碱性腐蚀品 |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色有刺激性恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－77.7 | 沸点（℃）： －33.5 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.82（－79℃） |  |
|  | 临界温度（℃）：132.5 | 临界压力（MPa）：11.40 |  |  | 相对密度（空气＝1）：0.6 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：506.62（4.7℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：氧化氮、氨。 |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：15.7 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：27.4 | 最大爆炸压力（MPa）：0.580 |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：651 | 禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC（mg/m³） 30 前苏联 MAC（mg/m³）20 美国TVL－TWA OSHA 50ppm，34 mg/m³； ACGIH 25ppm，17mg/m³ 美国 TLV－STEL ACGIH 35ppm，24mg/m³ 急性毒性： LD50 350mg/kg（大鼠经口） LC50 1390mg/m³，4小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入。 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用2％硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器；戴化学安全防护眼镜；穿防静电工作服；戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：6，7 UN编号：1005 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶。 储运条件：易燃、腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类等分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶和附件损坏。运输按规定路线行驶，中途不得停留。 |  |  |  |  |  |

表7.2-9  硫化氢理化性质一览表

| 标识 | 中文名： 硫化氢 |  |  | 英文名：hydrogen sulfide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： H2S |  | 分子量：34.08 |  |  | CAS号：7783－06－4 |
|  | 危规号：21043 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色有恶臭气体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－85.5 | 沸点（℃）：－60.4 |  |  | 相对密度（水＝1）： |  |
|  | 临界温度（℃）：100.4 | 临界压力（MPa）：9.01 |  |  | 相对密度（空气＝1）：1.19 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： | 最小点火能（mJ）：0.077 |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：2026.5（25.5℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：氧化硫。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：4.0 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：46.0 |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：260 |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LC50：618mg/m³（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入。 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现老水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m³以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和结膜溃疡。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴化学品手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：4 UN编号： 1053 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢制气瓶。 储运条件：易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |

- 7.2.2.2危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质及临界量，本项目涉及到的各危险物质与临界量的比值情况详见下表。

表7.2-10  本项目危险物质与临界量的比值

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量 | 临界量（t） | Q值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火碱 | 0.15 | 100 | 0.0015 | 表B.2其他危险物质临界量-危害水环境物质（急性毒性类别 1） |
| 2 | 戊二醛 | 0.4 | 100 | 0.004 |  |
| 3 | 过氧乙酸 | 1.0 | 100 | 0.01 |  |
| 4 | 生石灰 | 10 | 100 | 0.1 |  |
| 5 | 双氧水 | 0.02 | 100 | 0.0002 |  |
| 6 | 硫酸亚铁 | 0.04 | 100 | 0.0004 |  |
| 7 | PAM | 0.2 | / | / | / |
| 8 | 纯碱 | 3 | / | / | / |
| 9 | 导热油 | 5.1 | 2500 | 0.00204 | 表B.1突发环境事件风险物质及临界量 |
| 10 | 柴油 | 1.6 | 2500 | 0.00064 |  |
| 11 | 氨 | 在线 | 5 | / |  |
| 12 | 硫化氢 | 在线 | 2.5 | / |  |
| 13 | 医疗废物 | 2 | 50 | 0.04 | 表B.2其他危险物质临界量-健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3） |
| 合计 |  |  |  | 0.15878 | / |

注：项目氨和硫化氢均属于大气污染物在线排放，故均不考虑其最大储存量。

从上表可以看出，本项目涉及到的各种危险物质，按各危险物质的总量与其临界量的比值之和计量Q，总Q值为0.15878，Q＜1，其环境风险潜势为I。

- 7.2.2.3生产系统危险性识别

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目主要包括2栋猪舍、2座洗车烘干房、厂区废水处理站及其配套的生物除臭和“低氮燃烧装置+布袋除尘器”系统，存在环保设备故障风险。另外，项目在养殖过程中，可能存在患传染病的猪引发的疫病风险。

- 7.2.3评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价工作等级划分依据详见下表。

表7.2-11  环境风险评价工作等级划分确定表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：导则规定，简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明即可。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为I。因此，本项目环境风险的评价等级为简单分析。

7.3环境风险分析

- 7.3.1导热油泄漏事故

本项目设置2台导热油炉用于无害化处理系统供热，介质为导热油，最大储存量为5.1t，导热油炉设置在房间内，一旦发生泄漏，可以收集在区域内，不会流出车间外，一般不会造成泄漏的导热油在车间地面肆意漫流，其环境风险可控。

- 7.3.2柴油泄漏事故

项目在每栋猪舍配电房内设1台600kW的备用柴油发电机作为备用电源。每台备用柴油发电机设置1个1m3的柴油储罐，同时储罐周边设有围堰。若柴油储罐发生破损，泄漏的柴油可及时进入围堰内，一般不会造成泄漏的柴油在车间地面肆意漫流，其环境风险可控；柴油若泄漏遇上明火易发生火灾，本项目泄漏的柴油及时进入围堰，一般情况下不会导致发生火灾事故。

- 7.3.3废气事故排放

本项目产生的废气主要为臭气和生物质燃烧废气，项目2栋猪舍分别配套设有2套生物除臭系统，采用共聚PP高分子材料作为滤料；另项目设置6套“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理生物质燃烧废气（另备用热风炉配套2台低氮燃烧装置），废气事故性排放的原因主要为废气处理设备发生故障，导致臭气中的氨和硫化氢、生物质燃废气的颗粒物和氮氧化物事故排放。

- 7.3.4废水事故排放

项目养殖废水为高浓度有机废水，COD、BOD5、SS浓度高。若废水处理设施故障，废水事故外排将对土壤、地表水、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水可能产生污染性影响。

土壤：当废水排放超过土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，使土壤环境质量严重恶化。同时，土壤对病原微生物的自净能力下降，容易造成生物污染和疫病传播。

大气：废水散发高浓度的恶臭气体，不仅降低空气质量、妨碍人畜健康生存，持续时间过长可能引起呼吸系统的疾病。此外，废水中含有大量的微生物扩散到空气中，可能引发口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌胞子等疫病传播，危害人和动物健康。

地表水：养殖场废水中含有大量的N、P等营养物质，废水事故排放进入地表水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，可造成水体富营养化，使水体中的藻类大量繁殖，溶解氧降低，水体变黑发臭，导致鱼类死亡，这种水体将不可能再得到恢复。此外，废水中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物扩散传播，危害人畜健康。

水体富营养化是指水体中生物所需的氮、磷等无机营养物质含量过剩的现象。氮、磷是导致湖泊、水库、海湾等缓流水体富营养化的主要原因。磷是藻类等的细胞合成所必需的，也是构成核酸、脂肪、蛋白质的重要成分，在能量代谢种起着十分重要的作用。水体富营养化的结果会导致以藻类为主体的水生植物大量的繁殖，影响水体的透明度和水中植物正常的光合作用。藻类的呼吸作用，和藻类死亡被需氧微生物分解都需要氧气，导致水体中的溶解氧含量大大降低，使水体长期处于缺氧状态中，造成鱼类等水生生物的死亡，水质浑浊发臭等最终破坏湖泊生态系统。

地下水：废水渗入会使地下水溶解氧含量减少，水质变坏，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝废水事故排放的发生。一旦出现废水处理设备故障事故，应该立即将废水切换至调节池，待废水处理设施抢修完毕后，再将调节池内废水逐步纳入废水处理系统。

- 7.3.5尾水输送管线事故排放

本项目产生的废水进废水处理站处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084- 2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳。一旦输送管线泄漏，将会对沿线周围环境造成一定的污染。

- 7.3.6消毒剂泄漏事故排放

本项目在运营期为保证养殖场的正常运营，需做好防疫及消毒工作，并对病猪及时给予治疗，生产中使用的兽药、疫苗、消毒剂药品的包装材料和容器均属于医疗废物。

兽药、疫苗的使用在生猪养殖过程中，是必不可少的预防和治疗生猪生病而采取的措施。但是消杀剂的使用则可以有多项选择，消毒剂本身是有一定毒性的，如果使用不当或滥用，必然会对人和环境造成伤害。如某些消毒剂生成的有机氯化物，会在很低的浓度下对滥用消毒剂人体健康造成影响，有时单位含量10亿分之几，连一般设备都测不出来的情况下就有可能已经产生健康危害，在消毒过程中，还有可能产生二恶英等有害物质，对环境和生物影响很大。空气消毒还可造成局部空气污染。如果水体中的有机物比较多，消毒时有机物会和氯结合形成有机氯化物，比如一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷，这些物质对人的健康是有危害的。如含氯消毒剂在使用时可能在环境中生成有机氯化物，具有致癌、致突变、致畸形等作用。如果使用酚类、重金属类不易降解类消毒剂，渗入土壤和流入水体后，会对土壤和水体造成污染。

为降低消毒剂等危险物质对周围环境的影响，本次评价提出禁止选用醛类、氯类及重金属类不易降解类消毒剂，并对项目运营期间产生的药品的包装材料、容器及过期消毒剂等严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行暂存后，送交有资质的单位进行安全处置，在对医疗废物安全处置、同时选择环保型消毒剂并且合理使用的情况下本项目消毒剂等危险物质的使用对周围环境影响较小。

- 7.3.7瘟疫或疾病风险分析

本项目由于采用集约化饲养，猪群的密度非常高，有利于感染性疾病的传播，发病率高，一旦发病就会给养殖场造成很大的损失，并可能会造成某些疾病在周边人群和畜禽当中传播。

在饲养过程中不可避免存在仔猪和种猪的病死，若不妥善处理，将会对周边社会环境造成一定影响。猪场易发的传染病主要有猪瘟、猪传染性胃肠炎、猪流行性感冒、仔猪副伤寒等7种。《动物防疫法》规定，根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，猪只疫病分为下列三类：

一类疫病，是指对人畜危害严重、需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的疫病，主要有口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟等。

二类疫病，是指可造成重大经济损失、需要采取严格控制、扑灭措施，防止扩散的疫病，主要指猪乙型脑炎、猪细小病毒病、猪繁殖与呼吸综合症、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌病、猪传染性萎缩性鼻炎、猪支原体肺炎、旋毛虫病、猪囊尾蚴病等。

三类疫病，是指常见多发、可能造成重大经济损失、需要控制和净化的疫病，主要指猪传染性胃肠炎、猪副伤寒、猪密螺旋体痢疾等。

三类疫病的具体病种名录由国务院畜牧兽医行政管理部门规定并公布。而且新的猪病还在不断增加，据南京农业大学研究，大中型猪场约有32种传染病，蔡宝祥等介绍有40种传染病。新增加的猪病主要有传染性萎缩性鼻炎、乙型脑炎、细小病毒病、伪狂犬病、猪痢疾、猪传染性胸膜炎、猪繁殖和呼吸综合症、母乳无乳综合症等。

集约化猪场养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致牲畜死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大，可能对人的健康造成威胁。

- 7.3.8危废泄漏风险分析

养殖区产生的危险废物量不大，要求建设单位按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围挡。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。

7.4环境风险防范及应急措施

- 7.4.1废水泄漏风险防范及应急措施

（1）废水处理设施底部基础必须采取防渗措施，对其底进行夯土处理结实，并铺设1.0mm的HDPE膜等防渗材料，可以防止废液泄漏。经防渗处理后渗透系数达到≤10-10cm/s的要求，并对场区进行地下水污染监控。

（2）排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入废水收集系统中；

（3）猪舍、废水处理站等构筑物周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水；

（4）废水收集、贮存设施和管道应做好防渗防漏措施，并经常检查。

（5）选用先进、稳定、可靠的设备。对于污水输送处理等设备，选择品质优、故障率低、满足设计要求，适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须并联安装一套以上的备用设备，并有足够备件进行维修更新。

（6）当项目的废水处理系统出现故障时，项目产生的废水导流进入调节池。本项目调节池位于废水处理站南侧，容积5000m3；同时，项目设置3座暂存池，容积为2×10000m3、1×20000m3，可对事故废水及时收集，并送至废水处理站处理，完全满足事故状态下废水的收集与贮存，不外排水环境。项目调节池和暂存池均铺设黑膜，做好防渗处理。

（7）加强事故监控。企业内部人员应定期巡检，对于管道、废水处理装备要定期进行维护。及时发现各种可能引起养殖废水事故排放的异常情形，并在相关人员的配合下消除事故隐患。

- 7.4.2废气泄漏防范及应急措施

为防止废气处理设施故障事故的发生，建设单位应做好以下工作：

（1）废气处理设施专人定时巡查，确保废气稳定达标排放。

（2）制定废气净化系统的作业指导书，避免工人误操作引发风险事故。

（3）加强对废气处理设备的管理，定期检查设备是否有腐蚀或泄漏，定期进行维护，保证设备的正常运行。

- 7.4.3危险废物泄漏防范及应急措施

（1）危险废物暂存间应做防渗、防腐处置；液体危险废物底部设置托盘，防止泄漏物流出界外。

（2）危险废物入库时，对物料的质量、数量、包装情况以及有无泄漏等进行严格检查。在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，及时对其处理。

（3）及时处理场内危险废物，尤其是医疗废物。

根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的要求：“2.4暂时贮存时间，2.4.1 应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。2.4.2 确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时”，另外，根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及《医疗废物管理条例》的要求，医疗废物暂时贮存时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。

（4）建立规范的危险废物暂存间。建立的医疗废物暂存设施应达到以下要求：

①必须与生活垃圾存放地分开，有效防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨淋冲击或浸泡；

②应有严格的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂以及预防儿童接触等安全措施；

③避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

④应按GB15562.6和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

- 7.4.4消毒剂使用风险防范及应急措施

（1）厂内设专门的消毒防疫药物储存室，全封闭，通风设施良好，且储存药剂地面要重点防渗。

（2）要在规定的地点进行调配使用消毒药剂，产生的废水进入废水管网内，不能外排；存储室由专人负责看管；取用药物必须有专门从事兽医资格的医师出具的处方。取用药物时看管人必须在场，做好记录，处方留底，取用人和看管人同时签字。

（3）定期对储存室内的设备进行检查，发现问题及时上报解决。废弃的药物包装袋或瓶，必须存放在危废暂存间；外购药品时要定量，尽可能减少药品、疫苗存储。

（4）消毒防疫药物储存室平时封闭，闲人勿进。

- 7.4.5尾水输送管线风险防范及应急措施

项目尾水消纳管网必须具有自动防爆抗堵等安全功能，具有效防止管道污水二次产气爆管，粪渣、厌氧菌落群生长和化学沉淀物、鸟粪石等堵管的处置设计和工艺装置，具有迅速发现和确定管道堵塞位置的监测装置。安装的防爆裂、防堵塞安全装置能够保证 UPVC、PVC、PE 等塑料管材在污水管道施肥中不出现堵塞、爆裂，接口拉裂、漏水等质量安全问题，保证污水消纳管网的长期使用和安全运行。

- 7.4.6火灾事故排放防范及应急措施

（1）企业严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定，猪舍、仓库、等场所的防火设计、施工和验收须符合国家现行相关标准的要求。

（2）仓库等场所内严禁烟火，并设置严禁烟火标志。

（3）加强管理，落实职工不得在场区随意内抽烟、使用明火等制度。

（4）配备必要的消防设施，如消防栓，灭火器等。

（5）落实责任制度，猪舍、废水处理站、洗车烘干房等要分设负责人看管，确保消防隐患时刻被监控，及时更新消防灭火设施。

（6）养殖场用电设备均采取漏电保护装置，猪舍使用的保暖等，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施。

- 7.4.7疾病事故风险防范及应急措施

在动物的饲养、调运过程中，由于种种原因要产生一定比率的动物死亡及检疫检验不合格产品，此类动物尸体（组织）不符合食用卫生条件，而且其大部分是构成动物疫病传播的重要污染源。若再次流入市场，极易导致疫病扩散，构成安全隐患，因此必须要统一进行处理。

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）中规定，可通过焚烧、化制、掩埋或其他物理、化学、生物学等方法将病害动物尸体和病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消灭其所携带的病原体，达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。

本项目病死猪经场内无害化处理机高温降解后生产有机肥。同时项目拟采取的疫病风险防范措施有：

（1）疫病预防措施

猪舍应根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作，并注意选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法。

（2）疫病监测

①应依照《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合项目区实际情况，制定疫病监测方案；

②猪舍常规监测疫病的种类至少应包括：口蹄疫、猪水疱病、猪 瘟、猪繁殖与呼吸综合征、伪狂犬病、乙型脑炎、猪丹毒、布鲁氏菌病、 结核病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病和弓形虫病等；

③根据当地实际情况由动物疫病监测机构定期或不定期进行必要的疫病监督抽查，并将抽查结果报告当地畜牧兽医行政管理部门。

（3）疫病控制和扑灭措施

发生疫病或怀疑发生疫病时，应依据《中华人民共和国动物防疫法》及时采取以下措施：

①驻场兽医应及时进行诊断，并尽快向当地畜牧兽医行政管理部门报告疫情；

②全场进行彻底的清洗消毒，病死猪的尸体按《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB 16548-2006）进行无害化处理，消毒按《畜产品消毒规范》（GB/T 16569-1996）进行。

（4）记录

每批次猪只都应有相关的资料记录，其内容包括：猪只来源，饲料消耗情况，发病率、死亡率及发病死亡原因，无害化处理情况，实验室检查及其结果，用药及免疫接种情况，仔猪发运目的地。所有记录应在清群后保存两年以上。

7.5环境风险应急预案

预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。项目建成后，应建立健全本项目事故应急救援网络。本评价要求建设单位在重大事故时可能造成不良影响的周边环境敏感点，组成联合事故应急网络，抢险用具配置、急救方案确定中均要求同时考虑，在进行各种演习中必须有周边环境敏感点居民共同参加。本报告列出预案框架，以供建设单位在制定事故应急预案时作参考。

- 7.5.1预案制定前的准备

制定危险源及其潜在的危险危害。主要包括危险品的状态、数量、危险特征、工艺流程，发生事故时的可能途径、事故性质、危害范围、发生频率、危险等级，并确定一般、重大事故危险源。本项目应制定的主要危险源分布在装置区和储罐区，重大危险源可能发生的事故主要为爆炸、火灾和废水泄漏事故，重大事故的后果主要为人员接触有毒物质发生的危害、火灾爆炸事故的危害。

- 7.5.2预案主要内容

（1）应急计划区

对厂区平面布置进行介绍，对项目涉及的危险性质及可能引起重大事故进行初步分析，详细说明厂区危险品的数量及分布，确定应急计划区并给出分布图。

（2）指挥机构及人员

主要包括指挥人员的名单、职责、临时替代者，不同事故时的不同指挥地点，常规值班表。在指挥人员中必须包括公司有关部门的负责人。

（3）预案分级响应条件

根据工程特征，规定预案的级别及分级响应程序。

（4）应急求援保障

规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。

（5）报警、通讯联络方式

主要包括事故报警电话号码、通讯、联络方法、较远距离的信号联络，突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。

（6）应急措施

包括两个方面，一是应急环境监测、抢险、救援和控制措施，由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据；二是应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材，包括事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染措施及相应设备。制定不同事故时不同救援方案和程序，并配有清晰的图示，明确职工自救、互救方法，规定伤员转运途中的医护技术要求，制定医护人员的常规值班表、详细地址和联络途径，确定现场急救点并设置明显标志。

（7）人员撤离计划

包括人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制及撤离组织计划，明确事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定医疗救护程序。详细规定企业事故情况下紧急集结点及周边居民区的紧急集结点，确定紧急事故情况下的安全疏散路线。

（8）事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

（9）应急培训计划

应急计划制定后，要定期安排人员进行培训与演练，必要时包括附近的居民。

（10）公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

项目风险应急预案主要内容详见下表。

表7.5-1    突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 危险目标：药剂消毒剂储存区，废水处理站 |
| 3 | 应急组织 | 企业：公司设置应急组织机构和应急指挥小组，厂长作为总负责人，负责现场全面指挥，应急人员必须为培训上岗熟练工，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府同意调度 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 养殖区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、 消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临近地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等，逐一细化应急状态下各主要部门发报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法 |
| 7 | 应急环境监控或监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对病猪的控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护等 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对养殖场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

7.6小结

综上，该项目的主要环境风险为：环保设备发生故障，导致废气、废水事故排放，造成环境污染；猪疾病、疫情等。本评价认为项目在营运过程中，只要不断加强环境管理和生产安全管理，落实每一个环节的风险防范措施和应急措施，环境风险事故具有可预防和可控制性，不会对周边环境造成较大影响。从环境风险角度分析，项目建设可行。因此，本项目产生的风险对周围环境影响是可接受的。

综上所述，在采取本报告提出的风险防范措施，并采取有效的综合管理措施的前提下，所产生的环境风险是可以接受的。

表7.6-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村 |
| 地理坐标 | 113.2160779°、28.8203818° |
| 主要危险废物及分布 | 主要危险物质为消毒剂、废水处理药剂、导热油、柴油、危废等 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） | - ①废气直接排放会对大气环境造成一定的影响；②废水处理设施泄漏缝隙进入地表水及地下水；③危废泄漏进入地表水及地下水；④火灾引发次生污染物排放造成空气、地表水、地下水环境污染；⑤瘟疫或疾病事故造成某些疾病在周边人群和畜禽当中传播 |
| 风险防范措施要求 | - ①废水治理设施风险防范措施：做好废水处理站的防渗、防腐。加强对废水处理设备的管理，定期检查设备是否有腐蚀或泄漏，定期进行维护，保证设备的正常运行。 - ②废气治理设施风险防范措施：废气处理设施专人定时巡查，确保废气稳定达标排放；制定废气净化系统的作业指导书，避免工人误操作引发风险事故。加强对废气处理设备的管理，定期检查设备是否有腐蚀或泄漏，定期进行维护，保证设备的正常运行。 - ③危险废物暂存间：危险废物进行分类收集，暂存间设防腐、防渗、防雨措施。 - ④火灾事故防范措施：严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定，定期检查更换老化线路。 - ⑤防疫措施：做好病死猪及分娩物的无害化处置，定期对猪舍、厂区进行消毒防疫。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 |

# 8污染防治措施及可行性分析

8.1施工期污染物防治措施及可行性分析

本项目目前厂区1#猪舍、1#综合房和1#洗车烘干房正在建设，其余建设内容尚未动工，因此本次评价考虑全部建设内容施工期的环境影响。

- 8.1.1施工期大气污染防治措施及可行性分析

（1）施工扬尘

工程施工时，由于地表裸露、土石移动、材料运输等原因，均会产生一定的粉尘，特别在大风及干燥季节扬尘较大。同时，建筑材料的装卸和使用，也会导致施工场地及运输道路附近扬尘剧增。为了减轻施工期扬尘的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》要求，采取以下防治措施：

①设置围挡、围栏及防溢座。施工期间，土建工地边界应设置高度2.5m以上的围挡；围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

②土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

③施工过程中使用涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙或采用防尘布苫盖。

④建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘等措施。

⑤设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

⑥进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。

⑦施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板、礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。

⑧施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

⑨施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。

⑩混凝土的防尘措施。根据《岳阳市住房和城乡建设局关于印发<岳阳市中心城区预拌砂浆发展规划（2018-2025）>的通知》（岳建发[2018]4号）的要求，本项目全部使用商品混凝土，防止搅拌过程中的粉尘产生。

（2）机械设备、运输车辆尾气

本项目施工过程用到的机械，主要有挖掘机等以柴油为燃料的机械设备，都会产生一定量燃油尾气，主要含CO、NOX、SO2等，由于排放源流动性大，且尾气排放量少，对环境影响小。建设单位做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，安装尾气净化装置控制，限制环保不达标的车辆进入场内。同时对车辆和燃油机械设备提倡使用优质燃油。

（3）装修废气

装修废气来自建筑装饰材料中的气体污染物，主要为甲醛、氨、苯和苯系物及放射性污染等，其量较小，难以估算。为减轻对人群健康的影响，应从以下几个方面进行污染防治：

①从源头控制污染，选择含甲醛、苯系物、氨及放射性等污染物浓度较低的环保型建筑装修材料，以减少污染物产生浓度。

②项目营运前工程验收时，必须进行室内环境污染浓度检测，检测结果应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）中相关要求后方可使用；项目营运后确保室内空气经环保部门检测符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应规定后方可投入使用。

综上分析，采取以上污染防治措施后，施工期产生的废气对周边环境影响小，措施可行。

- 8.1.2施工期水污染防治措施及可行性分析

为了减轻项目施工期废水对地表水体的影响，项目施工过程中采取如下措施：

（1）施工废水污染防治措施

①项目在场区车辆出入口内侧设置车辆清洗设施和简易沉淀池。根据一水多用、节约用水的要求，机械设备清洗废水、泥浆水应经隔油沉淀处理后循环使用，也可用于洒水降尘；

②项目工地四周应设置截水沟，场地内可根据需要设置排水沟，避免施工废水直接外排；

③施工机械废油采用废油桶收集起来、集中保管，定期送给有处置能力的单位进行回收或处置；

④做好建筑材料和建设废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在料场周围设置排水沟；同时，尽量避免雨期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆污水的产生。

（2）施工生活污水污染防治措施

本项目施工营地设在用地范围内，施工生活污水经“隔油池+化粪池”处理后用作农肥，不外排。

采取上述措施，经济合理，技术可行，处理效果明显，有效减少了施工期污水对环境的影响，因此措施可行。

- 8.1.3施工期噪声防治措施及可行性分析

为减少噪声对声环境的影响，采取以下措施：

（1）从声源上控制：要求施工单位其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时，在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理选择施工时间：施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，高噪声设备避免在中午12:00~14:00及夜间22:00～翌日6:00之间进行作业，同时应避免高噪声设备同时施工。

（3）合理选择施工方法，并加强管理，施工过程中做到文明生产。

（4）物料运输尽量安排在昼间进行，施工场地的施工车辆出入地点尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（5）合理布置施工机械和施工强度，作好施工组织，在高噪声设备周围设置屏蔽物，对附近操作的作业人员配戴防护耳塞，降低对操作人员的影响。

（6）对施工场地噪声除采取以上降噪措施外，建设过程中施工单位还应与邻近的居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前报请有关部门批准，并向施工场地周围的居民发布公告，以征得公众的理解和支持。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况及时处理，对高噪声源进行积极治理或更严格限制其作业时间。

采取上述噪声污染防治措施后，可最大限度减小施工噪声对周围敏感点的污染影响。

- 8.1.4施工期固体废物防治措施及可行性分析

为了防止施工期固体废物造成的污染，环评建议采取如下措施：

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。

（2）施工单位要向当地环卫管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）生活垃圾应定点存放，由环卫部门定时和统一集中处置。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

（7）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

（8）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条规定：工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防止措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。

通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。

- 8.1.5施工生态环境保护措施及可行性分析

根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，有效防止水土流失，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地，减少对建设地周边生态环境的破坏。

（2）项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。

（3）施工时，要做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近环境。

（4）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开面，防止冲刷和崩塌。

（5）施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中并避开暴雨期。

（6）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

（7）运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

（8）在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

项目施工期需认真落实上述措施防止水土流失，上述措施落实后水土流失大大减少，措施可行。

8.2运营期污染物防治措施及可行性分析

- 8.2.1运营期大气污染防治措施及可行性分析

根据工程分析内容，本项目废气包括有组织废气和无组织废气。

- 8.2.1.1有组织排放废气

（1）防治措施

本项目营运期有组织废气收集及防治措施情况详见下表。

表8.2-1   有组织废气污染防治措施一览表

| 废气类型 | 污染区域 | 污染因子 | 防治措施 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物质燃烧废气 | 1#猪舍 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧装置+布袋除尘器+30m排气筒 | DA001 |
|  | 2#猪舍 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧装置+布袋除尘器+30m排气筒 | DA002 |
|  | 1#洗车烘干房 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧装置+布袋除尘器+15m排气筒 | DA003 |
|  | 2#洗车烘干房 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧装置+布袋除尘器+15m排气筒 | DA004 |
|  | 1#猪舍无害化处理 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧装置+布袋除尘器+30m排气筒 | DA005 |
|  | 2#猪舍无害化处理 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧装置+布袋除尘器+30m排气筒 | DA006 |

（2）污染防治措施可行性分析

本项目有组织废气主要为2栋猪舍、2栋洗车烘干房以及2套无害化处理系统配备的热风炉和导热油炉供热产生的生物质燃烧废气，通过“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后排放。

①布袋除尘器工作原理：布袋除尘器的工作原理是含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。袋式除尘器很久以前就已广泛应用于各个工业部门中，用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和挥发物，捕获粉尘微粒可达0.1微米。袋式除尘器具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达99％以上，而且其效率比高。

②低氮燃烧装置工作原理：主要是通过改变燃烧过程中的燃料和空气的混合方式，‌控制燃烧温度和氧化剂的分布，‌从而降低氮氧化物的生成。‌

低氮燃烧装置通过采用先进的燃烧控制技术和燃烧辅助技术，‌优化燃烧过程中的空气和燃料混合比例，‌使得燃烧过程更加充分和均匀。‌这种混合方式的改变有助于减少氮氧化物的生成。‌具体来说，‌低氮燃烧器采用了预混燃烧技术和再燃烧技术等，‌其中预混燃烧技术是指在燃烧过程中提前将空气和燃料充分混合，‌形成可燃气体，‌这样可以有效控制燃烧温度，‌减少氮氧化物的生成。‌再燃烧技术则是指在燃烧过程中，‌通过再次补充空气，‌使得燃烧产生的一氧化氮得到充分氧化，‌从而减少氮氧化物的排放。‌

此外，‌低氮燃烧器还采用了高效的燃烧器设计和优化的燃烧器结构，‌使得燃烧过程更加稳定和充分，‌减少局部过热区域的产生，‌从而减少氮氧化物的排放。‌通过这些手段，‌低氮燃烧器实现了有效控制燃烧过程中氮氧化物的排放，‌达到了降低氮氧化物生成的目的。‌

综上所述，‌低氮燃烧装置通过改变燃料和空气的混合方式、‌控制燃烧温度和优化燃烧器设计等方法，‌实现了对氮氧化物排放的有效控制，‌降低环境污染。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）表3本项目生物质燃烧废气采用“低氮燃烧装置+布袋除尘器”属于其废气处理的可行性技术。同时根据6.2.1.1节的估算模式预测结果可知，生物质燃烧废气中各种污染物的最大落地浓度均未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，其对周边环境的影响较小。综上，本项目生物质燃烧废气采取“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后通过排气筒排放的工艺合理可行。

排气筒高度合理性分析：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃煤锅炉排气筒高度设置要求“锅炉房装机总容量为1.4-2.8MW、锅炉吨位为2-＜4”时，烟囱最低允许高度为30m，本项目设置2台3t/h的导热油炉，因此排气筒高度应为30m；

项目2栋猪舍各新增2台5t/h的热风炉（一用一备），2栋洗车烘干房各新增1台3t/h的热风炉用于供热，猪舍每栋共8层，高度27m，洗车烘干房每栋1层，高度3.6m，因此猪舍热风炉排气筒高度设置为30m，洗车烘干房热风炉排气筒高度设置为15m。

综上，本项目导热油炉排气筒高度设置合理。

- 8.2.1.2无组织排放废气

项目产生的无组织废气主要为猪舍逸散的臭气（包括堆肥车间和无害化处理车间），以及废水处理站臭气。

（1）猪舍臭气

项目共设置2栋猪舍，每栋猪舍均配套设置生物除臭系统和风楼；猪舍一层设置堆肥车间和无害化处理车间，其臭气经收集后，依托猪舍的生物除臭系统，之后共同通过风楼排放。

生物除臭系统工作原理：采用共聚PP高分子材料作为滤料，厚度1×450mm，比表面积135m2/m³，无规则排列且疏松多孔结构。待处理臭气在通过生物除臭系统滤料的过程中，其中的异味分子扩散到滤料表面形成的生物膜上，微生物把异味分子氧化分解，从而消除臭气污染。

图8.2-1  PP生物滤床材料

第一阶段：气液扩散阶段，臭气中的污染物通过填料气液界面由气相转移到液相；

第二阶段：液固扩散阶段，恶臭物质向微生物膜表面扩散。废气中的异味分子由液相扩散到生物填料的生物膜（固相），污染物质被微生物吸附、吸收；

第三阶段：生物氧化阶段，微生物将恶臭物质氧化分解。生物填料表面形成的生物膜中的微生物把异味分子氧化，同时生物膜会引起氮或磷等营养物质及氧气的扩散和吸收。

利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，将恶臭物质氧化为最终产物，含硫的恶臭物质被分解成S、SO32-和SO42-；含氮的恶臭物质被分解成NH4+、NO3-和NO2-；未含硫或氮的恶臭物质被分解成CO2和H2O，从而达到异味净化的目的。主要反应方程式如下：

当恶臭气体为氨时，氨先溶于水，然后在有氧条件下经氨氧化细菌、亚硝化细菌和硝化细菌的硝化作用转化为硝酸盐，在兼性厌氧条件下，硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019），本项目臭气采用生物除臭法属于其臭气处理的可行性技术之一。同时根据6.2.1.1节的估算模式预测结果可知，臭气中各种污染物的最大落地浓度均未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，其对周边环境的影响较小。

同时，项目猪舍恶臭气体还采取加强猪舍卫生管理、改善饲料营养结构和增加清粪次数等措施，具体方法如下：

①保持猪舍的清洁：及时清除猪舍粪便，定期对猪舍进行冲洗，保持干燥清洁；并加强猪舍的机械通风换气，及时排除有害气体，保持猪舍空气清新。

②结合项目具体情况，建设单位拟在猪舍风楼出口定期喷洒生物除臭剂。根据《自然科学》现代化农业（2011年第6期）、《微生物除臭剂研究进展》（赵晓锋，隋文志）等资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%，可除臭、驱蚊蝇，改善饲养环境。

③在畜舍内、粪便和日粮中投放EM菌剂等有益微生物复合制剂，能有效地降解NH3、H2S 等有害气体，EM菌剂中含有多种有效微生物菌群，其中的好气和光合微生物能利用H2S进行光合作用放线菌产生的分泌物，对病原微生物有抑制作用等；一方面抑制臭气成分的产生，另一方面对上述有害成分直接利用，而达到净化空气的目的。

④采用科学的日粮设计，提高日粮消化率，减少干物质（特别是蛋白质）排放量，既可减少肠道臭气的产生，又可减少粪尿排出后臭气的产生，是减少恶臭的有效措施。科学的日粮设计主要从以下几个方面入手：配料分析和选择；饲料的合理配合；蛋白质合理设计；粗纤维合理设计；添加剂合理应用；饲料输送系统采用自动化系统，减少饲料遗撒。

项目根据各阶段猪不同营养需求，选购相应的饲料，配合氨基酸、酶制剂等添加剂配制适合各个阶段猪食用的日粮。在母猪饲料中仅添加结晶赖氨酸，饲料中的粗蛋白质即可从17.6%降至14.5%，同时补充赖氨酸等氨基酸的低蛋白日粮，可使日粮蛋白质从13.9%降至 11%，氮排出量减少近30%。根据相关资料，减少日粮蛋白质2%，粪便排泄量可降低20%，猪日粮蛋白水平每降低1%，粪尿中氮散发量减少10%～12.5%。采取科学调配日粮，可减少饲料消耗量，提高消化吸收率，提高饲养经济效率，又可降低猪的排泄量，从而控制恶臭气体产生量。

EM剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡、防治仔猪下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨、吲哚等恶臭物质的产生。据北京市环境保护监测中心对EM 除臭效果进行测试的结果表明：使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97.7%，臭气强度降至2.5级以下，达到国家一级标准。

另外，在厂区内道路两边种植灌木，厂界边缘缘地带种植竹子、松树、槐树等高大乔木树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响。

在采取以上措施后，根据6.2.1.1节预测结果可知，猪舍臭气浓度可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中标准。

此外，根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7，养殖栏舍恶臭无组织排放控制要求如下：

①选用益生菌配方饲料；

②及时清运粪污；

③向粪便或舍内投(铺)放吸附剂减少臭气的散发；

④投加或喷洒除臭剂。

⑤集中收集气体经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放；

⑥集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。

因此，本项目猪舍采取的恶臭污染防治措施，完全符合《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)的控制要求，项目猪舍恶臭污染防治措施可行。

（2）废水处理站臭气

本项目污水处理站为控制恶臭无组织排放采取的防治措施如下：

①废水处理系统各工艺单元全部设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染。对废水处理站恶臭进行加盖或覆膜密闭。

②加强废水处理站的运行操作管理，废水处理站产生的废污泥及时脱水、消毒等，定期喷洒除臭剂，避免恶臭气体产生。

③在废水处理站四周设置绿化带，种植高大乔木和对恶臭气体有吸附作用的树种。

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)表7畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，废水处理工程恶臭无组织排放控制要求如下：

①定期喷酒除臭剂；

②废水处理设施加盖或覆膜；

③集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。

因此，项目污水处理站拟采取的恶臭污染防治措施基本符合《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)表 7 畜禽养殖行业排污单位恶臭组织排放控制要求，项目废水处理站恶臭污染防治措施可行。

- 8.2.2营运期水污染防治措施及可行性分析

项目排水管网采用雨污分流系统，项目废水经收集后，进入厂区自建的废水处理站进行处理，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。

- 8.2.2.1最高允许排水量可行性分析

根据工程分析内容，项目废水的产生量为73977.91 m3/a，常年存栏量为35964头，则每百头猪养殖废水的全年平均产生量为0.56m3/百头•d，最大日产生量为0.67 m3/百头•d，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表4的要求。因此，本项目废水的最高允许排放量可行。

- 8.2.2.2废水处理站设计规模可行性分析

根据工程分析内容，项目废水的产生量为73977.91 m3/a（202.68m3/d），最大日排水量为242.5m3/d。根据设计单位提供的资料，本项目废水处理站的设计处理规模为600m3/d，完全满足本项目废水的处理需求。因此，本项目废水处理站的设计处理规模可行。

- 8.2.2.3废水处理工艺可行性分析

项目养殖废水可生化性较好，且含有足够的N、P 等营养物质满足微生物生长的需要，宜采用生化处理。由于污水中含有大量的悬浮物，应采取有效处理措施去除废水中的悬浮物，以防止设备堵塞，同时降低后续生化处理设施的负荷。

根据设计单位提供的资料，本项目废水采用“固液分离+水解酸化+一级 A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”工艺，且项目存栏10000头以上，与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》粪污处理模式III的处理工艺相类似，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中相关要求，同时属于《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），本项目污水处理属于可行性工艺。因此，本项目的废水处理工艺可行。

本项目废水处理工艺流程示意图详见下图，具体工艺流程如下：

图8.2-1  废水处理工艺流程示意图

（1）预处理系统

养殖废水含有少量粪便残渣及固体悬浮物，需要在预处理工艺进行去除，以减轻后续处理工艺的负担。预处理系统包括机械格栅、固液分离、调节池。

机械格栅：养殖废水中可能含有部分杂物，需要设置格栅进行拦截，防止这些杂物堵塞水泵，影响污水处理设备的正常运行。当拦截的栅渣量大于0.2m3/d 时，一般采用机械清渣方式。本项目由于水量较大，采用机械格栅拦截杂物，起到保护水泵、管道、仪表等作用。

固液分离机：项目采用干清粪工艺，但项目猪尿、污水中仍会含有少量的猪粪颗粒、固体悬浮物质等污染物，如不经处理将会对后续处理工艺造成较大负荷，因此需要设立固液分离机对养殖废水进行处理，分离废水中的猪粪。猪粪收集后，进入堆肥车间制作有机肥半成品。

调节池：设置足够容积的调匀池，调节养殖废水的水量水质，并在生化培养初期具有一定的缓冲能力。

（2）水解酸化处理系统

项目养殖废水属于较高浓度有机废水。根据工程分析内容，项目养殖废水中COD的产生浓度为5000mg/L，BOD5的产生浓度为2000mg/L，B/C为0.4，属于可生物降解废水。本项目设置水解酸化处理系统，可进一步提高废水的可生化性，将大分子有机物转化为小分子；同时可去除废水中的COD。

水解酸化处理系统：厌氧发酵过程可分为四个阶段，水解阶段、酸化阶段、酸降解阶段和甲烷化阶段。在水解酸化池中，反应过程分水解和酸化两个阶段进行控制。在水解阶段，复合填料可将固体有机物降解为可溶性物质，将大分子有机物降解为小分子物质。在产酸阶段，碳水化合物和其他有机化合物降解为有机酸，主要是乙酸、丁酸和丙酸。水解和酸化反应进行得相对较快，通常很难将其分离。这一阶段的主要微生物是水解酸化菌。

水解酸化池具有较强的抗冲击负荷能力，在进水COD为1000mg/L时，仍能保证出水在200mg/L，起到很好的缓冲作用；水解酸化池水力停留时间短，土建造价低，操作成本低。

（3）二级AO生化处理系统

AO处理工艺：AO系统是活性污泥法处理工艺的一种。活性污泥法是目前好氧处理中常用的工艺，活性污泥法是以活性污泥为主体的废水生物处理的主要方法。活性污泥法是向废水中连续通入空气，活性污泥法经一定时间后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥状絮凝物。其上栖息着以菌胶团为主的微生物群，具有很强的吸附与氧化有机物的能力。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用，以分解去除污水中的有机污染物。然后使污泥与水分离，大部分污泥再回流到曝气池，多余部分则排出活性污泥系统。

AO（缺氧-好氧）生化工艺，通过培养兼氧、好氧微生物来对污水进行生化处理，降解污水中的污染物质，适合用来处理含高氨氮、高浓度有机物废水。具有处理效果好，运行稳定，管理简单的特点。

本设计在兼氧段通过机械搅拌，延长污泥龄，使反硝化反应更容易进行。好氧池进行鼓风曝气，通过好氧反应去除有机物，进行硝化反应去除氨氮，并且设立好氧回流泵，回流好氧池内污水进入缺氧池，进行反硝化反应，去除污水中的氨氮。具体原理为：

反硝化反应是指在缺氧条件（兼氧池内）下，反硝化细菌将硝酸盐氮（NO3-）和亚硝酸盐氮（NO2 -）还原为氮气的过程：

总反应式为：

硝化反应是在好氧（好氧池内）条件下，通过亚硝化菌和硝酸菌的作用将氨态氮转化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的过程：

总反应式为：

由于废水污染物浓度较高，尤其是氨氮含量高，因此设立二级 AO 处理工艺，才可满足氨氮的去除要求。

（4）深度处理系统

为了进一步改善水质，去除废水中残余的COD、BOD，对废水进行灭菌消毒，需要对生化反应后的养殖废水进行深度处理，确保处理后废水达到设计标准。

深度处理通常采用物理化学工艺，例如芬顿氧化、物化沉淀、臭氧氧化、电化学氧化等，也可以采用氧化塘、人工湿地等生态工艺。

本项目根据养殖废水情况和出水要求，采用物化沉淀、臭氧氧化的处理工艺。

物化沉淀：向废水中投加PAM絮凝剂，将沉淀的颗粒互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质，絮凝体通过吸附使体积增大而下沉，从而达到去除悬浮物、COD、BOD5的目的。

臭氧氧化：养猪废水中含有许多细菌、病毒微生物等，在经过前段的生化处理后，微生物指标可能达不到排放要求，因此，必须在末端设置臭氧氧化消毒池。臭氧是一种强氧化剂，溶于水后，直接或利用反应中生成的大量羟基自由基及新生态氧间接氧化水中的无机物、有机物，并进入细菌的细胞内氧化胞内有机物，从而达到杀菌消毒、净化水质的目的，与加氯消毒相比，臭氧消毒剂量小、作用快、消毒效果更佳。

暂存池：本项目在1#猪舍的西侧设有2座暂存池（10000m3×2）、在污水处理站旁设有1座暂存池（20000m3×1），用于暂存经废水处理站处理后的养殖废水，同时可作为应急情况下事故废水收集池；暂存池铺设黑膜，做好防渗处理。

（5）污泥处理系统

污泥经叠螺脱水机脱水后，污泥含水率可降为80%左右。污泥脱水后与猪粪一同入堆肥车间制造有机肥半成品。

- 8.2.2.4废水处理达标可行性分析

根据相关文献资料，本项目污染物处理效率取值详见下表。

表9.2-2  养殖废水污染物去除情况及出水浓度情况（单位：mg/L）

| 处理单元 |  | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 进水水质 | 5000 | 2000 | 261 | 43.5 | 1500 |
| 预处理系统 | 去除效率（%） | / | / | / | / | 80 |
|  | 出水水质 | 5000 | 2000 | 261 | 43.5 | 300 |
| 水解酸化处理系统 | 去除效率（%） | 80 | 80 | 50 | 50 | 10 |
|  | 出水水质 | 1000 | 400 | 130.5 | 21.75 | 270 |
| 二级A/O | 去除效率（%） | 80 | 80 | 80 | 20 | 50 |
|  | 出水水质 | 200 | 80 | 26.1 | 17.4 | 135 |
| 深度处理系统 | 去除效率（%） | 40 | 40 | / | 70 | 60 |
|  | 出水水质 | 120 | 48 | 26.1 | 5.22 | 54 |
| 最终出水 | 去除效率（%） | 95.45 | 94 | 90 | 88 | 96.4 |
|  | 出水水质 | 120 | 48 | 26.1 | 5.22 | 54 |
| 出水设计标准 | 出水水质 | 150 | 60 | 80 | 8.0 | 80 |

从上表可以看出，项目废水经自建废水处理站处理后，各污染因子排放浓度可以达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准。

因此，项目养殖废水经废水处理站处理达标可行。

- 8.2.2.5尾水消纳可行性分析

《畜禽规模养殖污染防治条例》指出：将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。

《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》指出：鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。

（1）水量

根据工程分析内容，项目废水产生量为73977.91m3/a，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不排放到外环境。

本项目位于汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，属于典型的农村环境，养殖场周边主要为农田、旱地和林地，主要农作物为水田、居民菜地等。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中用水要求，本项目所在区域属于湖南省灌溉分区中的Ⅲ类，农田种植结构设计为一年两熟模式，种植两季水稻。早稻用水定额为 155m3/亩·年，晚稻312m3/亩·年。按照一年两熟种植结构配套土地测算：水稻种植两季，早稻灌溉时间集中在4月下旬到6月下旬，约60天，则每亩早稻田每天消纳水量为155/60=2.58m3/亩·d。根据工程分析内容，项目废水最大日产生量为242.5m3/d，则最少需要配套种植面积94亩；晚稻灌溉时间集中在8月上旬到10月中旬，约70天，则每亩晚稻田每天消纳水量为312/70=4.46m3/亩·d，至少需要配套种植面积55亩。按最高需求计，最少需要配套种植面积为94亩。

目前，建设单位已与汨罗市罗江镇群英村民委员会签订了尾水消纳地的土地流转合同（具体详见附件3），明确了土地类型为稻田，厂区核准红线范围外的流转面积共计为491.9亩，远远大于94亩，完全可以用于本项目尾水消纳，且签订的合同期限为30年，可以保证项目尾水长期消纳持续可行性。同时，根据设计单位提供的资料，项目核准的红线占地范围内，未利用的林地约为370亩，同样可作为本项目尾水消纳地，主要种植杨树。杨树是湿生树种，对水分要求很高。灌溉能人为地改变林地土壤水分状况和林地空气湿度，提高造林成活率，是杨树丰产栽培的主要措施之一。一般幼林的灌溉湿润深度达到50厘米即可，每亩一次灌水量约40～50立方米。两次灌水间隔期，对大部分树种来说，以保持土壤最大含水量的60%以上为宜。对杨树速生丰产林，每年浇灌时间分别在3月、7月、11月。根据建设单位提供的尾水消纳方案（详见附件13），项目尾水消纳的最长空白期为12月、1月和2月，共计90天，这期间废水产生量为18242m3，厂区配套建设的3个暂存池（10000m3×2、20000m3×1）完全满足尾水消纳空白期内废水的存放量。

具体消纳地范围及消纳管线分布图详见附图11，厂外尾水消纳土地流转合同详见附件3，尾水消纳方案详见附件13。

此外，项目设有3个暂存池（10000m3×2、20000m3×1）和1个调节池（5000m3），总容积为45000m3。根据工程分析内容，项目废水的最大产生量为242.5 m3/d，则养殖废水在厂区最多可暂存185天，完全满足雨季养殖废水暂存需求，项目尾水可实现各季节废水不外排。

因此，项目废水经处理后用于厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳可行。

（2）水质

本项目废水主要包括猪舍冲洗废水、猪尿液、洗车废水、设备冲洗废水和生活污水。废水中含主要污染物有COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等，一般不含有毒物质。

项目废水处理工艺为“固液分离+水解酸化+一级 A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒”，工艺流程详见上图8.2-1。

该工艺为养殖行业废水处理传统工艺，与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中规定的“粪污处理基本工艺模式—模式Ⅲ”基本相符，运行效果稳定。同时也是《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》（试行）和《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中可行性技术。

本项目废水经厂内自建的废水处理站处理，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳。

根据研究监测，经过处理的养殖废水中除含有丰富的N、P、K等元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等微量元素，以及大量的有机质，多种氨基酸和维生素等。养殖废水经处理后用于农灌，不仅能显著改良土壤、确保林木生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱能力，减少病虫害。

因此，项目废水经处理后用于周边农田和厂区内未利用林地消纳的水质可行。

（3）污水浇灌输送与贮存

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，“在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理（置）后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。同时畜禽养殖场污水排入农田前必须进行预处理，并应配套设置田间储存池，以解决农田在非灌溉期间的污水出路问题，田间储存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量”。

根据建设单位规划，项目废水通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，同时加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。考虑到项目废水量较大对暂存池容积有一定要求，且距离周边农田较近，未设置田间储存池，项目在废水处理站周边设有3个暂存池（10000m3×2、20000m3×1）和1个调节池（5000m3），总容积为45000m3。根据工程分析内容，项目废水的最大产生量为242.5m3/d，则项目废水在厂区最多可暂存185天，完全满足雨季养殖废水暂存需求。

因此，项目废水经处理后用于厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳可行。

（4）土地消纳养分分析

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号），技术指南中提出：畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算。畜禽粪肥养分需求量根据土壤肥力、作物类型和产量、粪肥施用比例等确定。畜禽粪肥养分供给量根据畜禽养殖量、粪污养分产生量、粪污收集处理方式等确定，计算过程如下所述：

①区域植物养分需求量

根据区域内各类植物（包括作物、人工牧草、人工林地等）的氮（磷）养分需求量测算，计算方法如下：

区域植物养分需求量=∑（每种植物总产量(总面积)×单位产量(单位面积养分需求)）

不同植物单位产量（单位面积）适宜氮（磷）养分需求量可以通过分析该区域的土壤养分和田间试验获得。

②区域植物粪肥养分需求量

根据不同土壤肥力下，区域内植物氮（磷）总养分需求量中需要施肥的比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：

氮（磷）施肥供给养分占比根据土壤氮（磷）养分确定，土壤不同氮磷养分水平下的施肥占比推荐值见《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）表2。不同区域的粪肥占施肥比例根据当地实际情况确定；粪肥中氮素当季利用率取值范围推荐值为25%-30%，磷素当季利用率取值范围推荐值为30%-35%，具体根据当地实际情况确定。

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号），参数取值详见下表。

表8.2-3  项目消纳土地粪肥养分需求量计算一览表

| 种植类型 | 水稻 |  | 人工林地（杨树） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植面积 | 491.9亩 |  | 370亩 |  |
| 年产量① | 400（kg/亩） |  | 1.33（m3/亩） |  |
| 营养成分 | 氮 | 磷 | 氮 | 磷 |
| 形成100kg产量需要吸收值② | 2.2 kg/100kg产量 | 0.8 kg/100kg产量 | 2.5kg/m3产量 | 2.5kg/m3产量 |
| 施肥供给养分占比③ | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 粪肥施肥比例④ | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 粪肥当季利用率⑤ | 25% | 30% | 25% | 30% |
| 粪肥养分需求量（kg） | 3116.68 | 944.45 | 885.78 | 738.15 |

注：①根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）表3-1和表3-2折算年产量；②根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）表1的推荐值取值；③结合表2、表3-1和表3-2取值；④根据经验按较低值取值；⑤根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）中5.2.2节内容按较低值取值。

由上表可知，项目厂区外491.9亩消纳地种植水稻每年氮养分需求量为3116.68kg，磷养分需求量为944.45 kg；厂区核准红线范围内未利用的370亩林地种植杨树每年氮养分需求量为885.78kg，磷养分需求量为738.15kg。因此，项目消纳地每年氮养分需求量合计为4002.46kg，磷养分需求量合计为1682.6kg。

根据工程分析内容，项目废水产生量为73977.91m3/a，氨氮的排放浓度小于80mg/L，TP的排放浓度小于8.0mg/L，则项目氨氮的总排放量为5918.23kg/a，总磷排放量为591.82kg/a。参照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号），生猪粪污中氮素占氮排泄总量的50%，磷素占80%，因此，项目废水农田消纳过程中，氮素的排放总量为2959.12kg/a，磷素的排放总量为473.46kg/a，均低于纳地种植水稻和杨树的氮养分和磷养分的需求量（氮养分需求量4002.46kg/a，磷养分需求量1682.6kg/a）。因此，项目废水中的氮、磷养分可完全被消纳。

综上，项目废水用于周边农田和厂区范围内未利用林地消纳可行。

- 8.2.3营运期噪声污染防治措施及可行性分析

（1）猪群叫声防治措施

①尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；

②猪只出栏时会产生突发性叫声，会对区域声环境产生一定的影响，但具有偶然性和间断性，影响短暂，应安排在白天，且避免午休时间，尽量采取赶猪上车；

③合理布局猪舍，厂界设围墙，在厂区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及猪舍噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用。项目1#猪舍距离厂区西侧的最近居民点距离为330m，2#猪舍距离厂区北侧的最近居民点距离为250m。因此项目猪叫噪声对环境基本无影响。

（2）设备噪声防治措施

①设备选型：从设备选型入手，设备定货时向设备制造厂提出噪声限值，选择低噪、低转速风机，风机的产噪级别在85dB(A)以下。

②隔声：各类通风机、泵类、废水处理设备等产噪设备均设置于室内，可降低噪声的影响。在平面布置上采取“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，尽量将噪声大的噪声源远离厂界和敏感点，通过距离衰减降噪。把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响。

③减振与隔振：机械设备产生的噪声，不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动，以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，各类设备采取基础减振措施。

④在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受厂内噪声源的影响。

（3）交通运输噪声防治措施

①根据生产实际情况，合理调度汽车运输。

②优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

③运输车辆应做到缓速行驶，禁止鸣笛，减少运输车辆进出猪场对周围声环境的影响。

项目噪声源大部分分布于场区中央区域，与厂界保持一定的距离。根据6.2.3节预测结果可知，厂界四周昼夜间噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的昼间限值；敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中的2类标准。

因此，本项目通过采取低噪声设置，安装减振措施，并通过种植草木，形成自然隔声屏障等措施后，项目产生的噪声对环境基本无影响。

- 8.2.4固体废物防治措施及可行性分析

厂区内一般固废临时贮存场地应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，医疗废物暂时存放间的运行和管理应满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相应要求，设置防雨、防渗透、防流失等措施，避免造成二次污染。

- 8.2.4.1猪粪、固液分离粪渣、废水处理站污泥、生物质燃烧灰渣以及布袋除尘器粉尘

项目产生的猪粪、固液分离粪渣、废水处理站污泥、生物质燃烧灰渣以及布袋除尘器粉尘送至堆肥车间，生产有机肥半成品。

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），畜禽粪便堆放发酵技术原理为：堆肥发酵是指在有氧的条件下，微生物通过自身的生物代谢活动，对一部分有机物进行分解代谢，以获得生物生长、活动所需要的能量，把另一部分有机物转化合成新的细胞物质，使微生物生长繁殖，产生更多的的生物体；同时好氧反应释放的热量形成高温（＞55℃）杀死病原微生物，从而实现畜禽粪便减量化、稳定化和无害化的过程。

本项目采用高温好氧发酵法进行猪粪等堆肥处理，属于《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）中的翻堆堆肥。因此，项目采用高温好氧发酵法进行堆肥，措施可行。

- 8.2.4.2病死猪、分娩废物

项目投产后产生的病死猪，日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期如：发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此造成汨罗市病死畜禽无害化处理中心无法正常运转，则由厂区启动应急预案，由厂区自建的无害化处理设施处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。项目干湿分离后的猪粪以及废水处理站产生的污泥，运至堆肥车间生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。

目前，本项目已取得汨罗市畜牧水产服务中心和岳阳市农业农村局出具的关于自建无害化处理设施的意见（详见附件10），明确项目日常产出的病死猪交由汨罗市无害化处理中心处理，厂区自建的自行处理设施只作为应急设施，仅处理特殊时期或情况下产出的病死猪，同时应急设施不对外开放。

因此，本项目拟在每栋猪舍一楼建设病死猪无害化处理车间，每栋猪舍配置2台畜禽尸体处理机（一用一备），采用导热油炉进行供热，单台处理能力为1.3t/d，总处理能力为2.6t/d，设备型号为11FJX-25，处理工艺为高温降解法。该设备通过了农业农村部的农业机械试验推广鉴定（详见附件7）。本项目产生的病死猪经厂内畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处理后，产生肉骨粉，之后进入堆肥车间进行二次发酵生产有机肥半成品。

项目病死猪及分娩废物的无害化处理采用“高温杀菌+生物降解”复合处理技术。“高温杀菌+生物降解”处置法是利用高温灭菌技术和生物降解技术有机结合，处理病害动物尸体组织等有机废弃物，灭杀病原微生物，避免产物、副产物二次污染和资源利用的技术方法。主要处理工艺流程：病死猪及分娩废物在处理机中按“分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥”五个步骤，将有机物成功转化为无害粉状有机肥原料。无害化工艺主体罐体为密闭的卧式容器，用于容纳动物尸体及其残渣，为微生物提供最佳的生长繁殖环境；罐体综合搅拌破碎、加热烘干和微生物高温发酵工艺于一体，实现动物尸体无害化、减量化和资源化综合利用。整个处理过程灵活，很容易推广，并且从源头控制了传染源的流动，随时处理；处理的工艺简单、合理，对环境友好，投资少，不但有社会效益，也有一定的经济效益。

经与设备厂家核实，项目无害化处理过程中不产生废水；无害化处理车间废气通过猪舍负压收集，经猪舍生物除臭系统处理后，共同通过风楼排放；设备出料为肉骨粉，考虑到肉骨粉的脂肪含量较高，需进入堆肥车间进一步处理。

图8.2-2  高温生物降解工艺示意图

高温杀菌使病死猪的微生物蛋白质及酶发生凝固或变性死亡，各种微生物的具体灭活情况详见下表。

表8.2-4  各种微生物灭活情况一览表

| 病原名称 | 杀灭温度 | 杀灭时间 | 病原名称 | 杀灭温度 | 杀灭时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪瘟病毒 | 80℃ | 2 分钟 | 金黄色葡萄球菌 | 80℃ | 30分钟 |
| 猪细小病毒 | 80℃ | 5分钟 | 布氏杆菌 | 70℃ | 5分钟 |
| 猪圆环病毒 | 72℃ | 30分钟 | 大肠杆菌 | 65℃ | 30分钟 |
| 结核杆菌 | 60℃ | 30 分钟 | 衣原体 | 60℃ | 10分钟 |
| 口蹄疫病毒 | 56℃ | 30 分钟 | 副猪嗜血杆菌 | 60℃ | 20分钟 |
| 猪传染性胃肠炎病毒 | 56℃ | 30分钟 | 链球菌 | 60℃ | 15分钟 |
| 蓝耳病病毒 | 56℃ | 20 分钟 | 沙门氏菌 | 60℃ | 15分钟 |
| 猪流行腹泻病毒 | 56℃ | 30分钟 | 钩端螺旋体 | 60℃ | 10秒 |
| 狂犬病病毒 | 56℃ | 30 分钟 | 立克次体 | 56℃ | 10分钟 |
| 禽流感病毒 | 56℃ | 30 分钟 | 霉形体（支原体） | 55℃ | 15分钟 |

无害化处理方法与传统处理方法对比详见下表。

表8.2-5  无害化降解机与传统处理方法对比一览表

| 处理方法 | 高温生物降解法 | 填埋法 | 焚烧法 | 化制法 | 化尸池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 机械设备中微生物分解 | 土壤中微生物分解 | 高温焚化 | 湿热高温高温高压 | 微生物发酵 |
| 初始投资 | 中 | 低 | 中 | 较高 | 较高 |
| 无害化程度 | 好 | 差 | 好 | 较好 | 差 |
| 处理周期 | 较快 | 长 | 快 | 较快 | 较长 |
| 环保效果 | 好 | 差 | 差（废气） | 差（废水） | 差 |
| 运行费用 | 中 | 较高 | 高 | 高 | 低 |
| 经济效益 | 肥料 | 无 | 无 | 油、骨粉 | 无 |
| 运营风险 | 低 | 高（监管不便） | 高（环保） | 高（食品安全、卫生安全等） | 高（环保） |

根据上表分析可知，无害化处理可以快速、有效、安全的处理病死动物尸体。

目前，该无害化处理设备已成功应用于多个养殖项目。如兰州新区秦川园区天兆猪业种猪产业园项目位于兰州新区秦川园区段家川生态循环养殖园区内，种猪存栏2.7万头，年出栏65万头；病死猪经畜禽尸体处理一体机进行高温杀菌+生物发酵无害化处理；甘肃天兆猪业有限公司于2022年1月22日组织召开了兰州新区秦川园区天兆猪业种猪产业园项目环境保护竣工验收会议，并形成验收意见，同意该项目通过竣工环境保护验收。彭水项目位于重庆市彭水县，种猪存栏2400头，年出4.8万头；病死猪只在场内经无害化处理机处理后进入异位发酵床，用于生产有机肥原料；2022年3月底，彭水县天兆畜牧有限公司组织召开了环境报告竣工验收会议，并形成验收意见，同意该项目通过竣工环境保护验收。

根据《山西大北农农牧食品有限公司新建太谷县年出栏20万头商品仔猪暨种养循环生态农业项目竣工环境保护验收报告》（2022年1月），应用无害化处理技术处理病死猪，其无害化处理设备产生的恶臭气体通入喷淋塔。根据监测结果，监测期间厂界无组织废气中氨排放浓度最大值为0.11mg/m3，硫化氢排放浓度最大值为0.008mg/m3，臭气浓度最大值<10，均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20，达标率均为100%，不会对环境产生影响。

综上，项目采用无害化处理一体机处理病死猪和分娩废物的处理措施可行。

- 8.2.4.3危险废物

根据工程分析内容，猪只防疫、消毒过程中会产生废疫苗瓶、针头等医疗废物，厂区内应临时贮存在医疗废物暂存间，定期交由有相关医疗废物处置资质的单位处理；废消毒剂瓶属于危险废物与医疗废物分类暂存医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

厂区设置单独的医疗废物暂存间，医疗废弃物的暂时存放间的运行和管理应满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、放渗漏），并做好警示标识。经上述措施处理后，对周边环境影响较小。因此，本项目危险废物治理措施可行。

从危险、医疗废物产生量、贮存期限，本项目运营期危险、医疗废物产生量为1.4t/a，项目各类医疗废物分区分类堆放，暂存间面积为45.36m2，最大储存量可达到2t以上。本项目医疗废物拟每月清运一次，项目拟建医疗废物暂存间满足本项目医疗废物贮存需求。

本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物（含医疗废物）贮存（堆放）场应设置警告性环境保护。

- 8.2.4.4生活垃圾

项目生活垃圾在厂内分类收集后，由环卫部门统一收集处理。

综上，项目产生的各种固体废物均得到有效合理处置，各种处置措施均有效可行，减少对环境产生不良影响。

- 8.2.5营运期生态环境保护措施

（1）场区内应制定绿化规划，实施全面绿化。结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。

（2）工程场区周围应积极实施绿化防护林带建设，根据评价现场勘察，周边可利用地较多，具有建设绿化林带的条件。

（3）加强绿化管理及职工素质教育，从根本上树立生态保护的整体形象。

（4）严格保护场区周边的树林生态系统，本项目不得向外扩张和多占土地，所有的设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

（5）通过在厂区及周边大面积的覆绿，可增强区域的自然植被多样性和景观性。绿化植物的选择既要考虑当地土壤及气候条件，又要结合工程的实际排污情况，同时要考虑近期和远期的绿化效果，可种植一些如桂花等发香的木本植物，将速生树和慢生树相搭配，植物、种草、栽培、盆景结合起来，形居高、中、低错落的主体绿化和垂直绿化，增加绿化效果和环境效果。

（6）积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

- 8.2.6地下水污染防治措施及可行性

为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对区域地下水造成污染，针对可能导致地下水污染的各种情景以及地下水污染途径和扩散途径，应从项目原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄/渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。从而从源头到末端全方位采取有效控制措施。

- 8.2.6.1污染环节

本项目可能造成的地下水污染部位主要是猪舍、废水收集和处理系统、洗车区、堆肥车间、无害化处理车间、危废暂存间。一旦地下水受到污染，将难以清除、治理和修复，不仅技术复杂，经济投入大，而且治理的时间周期也很长，还会可能影响到人体健康，且受污染的地下水有可能进入土壤，导致土壤逐渐盐碱化、毒化和废毁，有可能污染到一整条食物链系统。针对养殖项目的特点，地下水污染途径均属于防渗防漏不足而引起的地下水污染，可通过采取一定的预防措施尽量避免对评价区域内地下水的影响。

- 8.2.6.2地下水防渗防污措施

防止地下水污染要以防为主、防治结合，把预防污染作为基本原则，把治理作为补救措施。本评价依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“建设项目污染防控对策”的相关要求，针对本项目提出以下地下水保护措施：

（1）源头控制措施

猪舍、废水收集和处理系统、堆肥车间、无害化处理车间、洗车烘干房等做好防雨设施，合理规划选址，并做好防渗处理；医疗废物暂存间采取防渗处理，畜禽医疗垃圾转运时须安全转移，防止撒漏，防止二次污染；强化防渗工程的环境管理。

（2）分区防控措施

建设单位应加强生产设备的管理，对可能产生无组织排放及跑、冒、滴、漏的场地进行防渗处理。根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，可将项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域。

①简单防渗区

项目办公生活区、消毒室、管理用房及道路等不存在养殖废水排放的区域，基本不会对地下水产生影响，作为简单防渗区，仅进行一般地面硬化即可，不采取相关的工程措施，在管理方面加强员工培训，不对地下水环境造成影响。

- ②一般污染防渗区

项目地下水一般污染防治区主要为一般固废暂存间、生活污水收集和处理系统，需要采取必要的防护措施，防止地下水污染。一般固废暂存间需采取防渗措施，铺设防渗地坪，防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在300～600cm，第二层为二灰土结石，厚度在16～18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在20～25cm。并铺环氧树脂防渗，树脂地面防渗漏性能优良，耐磨、耐腐蚀性强。

项目一般固体废物应设专门的收集容器内，容器采用密闭式，并采取安全措施，做到无关人员不可移动，外部应按照要求设置警示标识。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。通过上述措施，一般污染防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

③重点污染防渗区

项目猪舍、医疗废物暂存间、废水收集和处理系统、堆肥车间、病死猪无害化处理车间、洗车烘干房是项目地下水重点污染防治区，必须采用有效的防渗措施，防止地下水污染。

A、养殖废水处理系统的建设应严格做好防渗措施，水泥应优先选用硅酸盐水泥，也可以用矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥。宜选用水泥强度标号为325 号或425号的水泥。砂宜采用中砂，不应含有有机物，水洗后含泥量不大于3%；云母含量小于0.5%。石子采用粒径0.5cm-4.0cm 的碎石或卵石，级配合理，孔隙率不大于45%；针状、片状小于15%；压碎指标小于10%；泥土杂质含量用水冲洗后小于2%；石子强度大于混凝土标号1.5倍。

B、管道、阀门防渗漏措施：阀门采用知名厂家优质产品，对于地上管道、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理站统一处理。

C、养殖废水收集管网防渗漏措施：在防渗漏区内废水收集管网是设计的关键内容，排污管道采用混凝土结构，接口必须密封紧密。

D、猪舍、洗车烘干房、病死猪处理车间、堆肥车间的建设应严格做好防渗措施。要求猪舍粪沟采用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。收集池防渗措施，必须要有完备的防渗措施。防渗层的渗透率要低于 10-6cm/s，防渗层宜采用黏土层，也可采用聚乙烯薄膜等其他建筑工程防水材料。

E、危险废物暂存场所危废库房采用10cm防酸水泥+花岗岩（环氧树脂勾缝）防渗。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）相应要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，医疗废物暂存时需有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，并采取安全措施，无关人员不可移动，外部按照要求设置警示标识；存放区设置耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。通过上述措施可使危废库房的防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

本项目防渗分区详见下表。

表8.2-6   项目分区防渗一览表

| 序号 | 名称 | 防渗级别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍、洗车区、废水收集和处理系统、堆肥车间、病死猪处理车间、医疗废物暂存间 | 重点污染防渗区 | 平整并压实，在压实基土的基础上浇筑抗渗等级不小于P8，厚度不小于20cm的抗渗混凝土（抗渗等级为P8的抗渗混凝土的渗透系数约为2.61×10-9cm/s |
| 2 | 一般固废暂存间、生活污水收集和处理系统 | 一般污染防渗区 | 平整并压实，在压实基土的基础上浇筑抗渗等级不小于P6、厚度不小于10cm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6的抗渗混凝土的渗透系数约为4.91×10-9cm/s） |
| 3 | 办公生活区、消毒室、管理用房、道路 | 简单防渗区 | 一般混凝土硬化 |

- 8.2.6.3地下水污染监控

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

为了及时准确掌握场区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

项目地下水环境监测依据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）结合项目区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型预测的结果来布置地下水监测点。

（1）监测井布设

为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），三级评价的建设项目，一般跟踪监测点数量不少于1个。根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，按照厂区地下水的流向及分布，结合项目位置周围环境，本次评价地下水跟踪监测方案如下：

①监测点布设

在建设项目废水处理站南侧设置1个污染监测井。

- ②监测项目及频率

以浅层地下水为主要监测对象，监测频率宜为每年枯水期采样1次。

依据本项目特征污染物，监测井监测项目为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、铜、锌、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数等，并同时进行水位测量。

监测一旦发现紧急污染物泄漏情况，对厂区范围内布设的监测井进行紧急抽水，并进行水质化验分析，监测频率为每天一次，直至水质恢复正常。同时及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，立即查找渗漏点，进行修补。

经采取以上的地下水防渗措施后，可有效防止地下水污染。

（2）地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下技术措施。

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。同时对上游水井水质进行监测，以判断水质异常原因。

③每天对厂区废水处理设施等处进行巡查，并定期进行安全检查。

- 8.2.6.4风险事故应急响应

废水处理工程事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实地下水跟踪监测职责。当发生泄漏事故时，应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确泄漏事故的范围和程度。建设单位应将泄漏事故上报生态环境主管部门。同时应委托有专业技术能力的机构进行地下水影响的修复工作。

评价认为，通过采取上述综合治理措施，本项目防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水泄漏渗入地下水，对地下水的环境影响较小。本评价认为建设单位采取的地下水污染防治措施在技术上是可行的。

- 8.2.7土壤污染防治措施及可行性

本项目营运过程中对土壤的防治措施主要有：

（1）建设单位对猪舍、医疗废物暂存间、洗车烘干房、堆肥车间、无害化处理车间采取防渗措施，铺设防渗地坪；对废水收集和处理系严格做好防渗措施；管道、阀门采用优质产品并派专人负责随时观察地上管道、阀门，如出现渗漏问题及时解决；对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。通过采取有效防渗措施，来防止本项目废水、固废等对土壤的影响。

（2）废水灌溉对土壤环境的影响分析

经处理达标的废水，含少量植物生长所必需的氮、磷、钾等元素，可使植株生长健壮；并且由于发酵大部分病菌虫卵被杀死，减少了病虫源，使植物健康成长；同时，及时灌溉可以保证农作物生长对水分的需求。

根据赵明等《不同有机肥料中氮素的矿化特性研究》，主要成分为粪便、糠渣制成的有机肥除了含有丰富的氮、磷、钾等元素外，还含有对植物生长起有重要作用的硼、铜、铁、锰、钙、锌等微量元素，以及大量的氨基酸、B 族维生素、各种水解酶、某些植物激素，是一种高效性的优质肥料。沼渣和粪便肥具有改良土壤的作用，含有丰富的腐殖酸。腐殖酸能够促进微生物和酶系的活性，利用土壤团粒结构的形成，改善土壤水、肥、气、热状况收到培肥地力的功效。

但是近几年随着规模化、集约化畜牧业的发展，各种微量元素添加剂的使用已越来越广泛。在配合饲料中添加 Cu、Zn 等重金属元素在世界各国较为普遍。但饲料中添加微量元素对促进牧业发展的同时，其重金属的排放也给生态环境造成新的压力。由《杭州市郊规模化养殖场猪粪的重金属含量及其形态》可知畜禽对微量元素添加剂的利用率通常较低，部分随粪便排出，而规模化养猪场的粪污经过处理后最终以有机肥、灌溉等各种形式进入土壤中。经过处理后的废水中重金属含量非常低，养猪场对土壤中重金属的影响主要来自于沼渣和粪便施肥过程中。

据报道，畜禽粪便已成为土壤中铜、锌等重金属的重要来源，其对土壤铜和锌积累的年贡献率分别为 37%-40%和 8%-17%。如果粪便中含有较高浓度的铜、锌等重金属，施入土壤将会导致重金属在土壤表层积累，从而降低农产品品质和引起水体污染。当土壤中可给态铜和锌分别达到 100～200mg/kg 和 100mg/kg 时，即可造成土壤污染和植株中毒。施用粪便可能对当季物的质量安全影响不大，但由于重金属具有在土壤积累的特点，长期施用高含量重金属的猪粪，将会造成重金属在土壤耕层不断积累，从而增加对土壤环境质量和农产品污染的风险。项目使用的饲料中各重金属含量均较低，此外施用粪便等有机肥可能通过改变污染重金属在土壤中的形态分布而降低其生物有效性，还可以提高土壤的肥力。根据刘瑞伟等《有机肥料对土壤重金属净化的影响》，试验表明，化肥或粪便有机肥料通过络合土壤中重金属，降低了土壤重金属的有效态含量。另外，有机肥料的施用，增加土壤的微生物量，提高土壤的生态肥力，可通过微生物的吸附、转化作用，降低重金属的生物有效性，对土壤的重金属具有一定的解毒作用。

为进一步减小项目粪便中重金属对土壤的影响，本环评建议建设单位采取以下几点措施：

①从源头控制，加强饲料中重金属饲料添加剂方面的管理，严格控制金属元素的添加量；尽可能采用生猪易吸收的Cu、Zn化合物，如有机铜或有机锌，从而减少重金属的排放量。

②积极开展畜禽粪便中重金属形态转化及其生物有效性的研究，寻求一种廉价适用的畜禽粪便中重金属钝化技术，为该类有机肥的安全使用提供保障。

（3）建立土壤跟踪监测管理

为了及时准确地掌握项目厂区土壤中污染物的变化，本项目应建立土壤环境跟踪监测管理，建立完善的监测制度，配备适用的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），三级评价的建设项目必要时可开展跟踪监测。具体如下：

①监测点位应重点布设在土壤环境敏感目标附近。本项目可在消纳地（农灌区）设置1个监测点位。

②监测指标应为建设项目特征因子。监测项目包括 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。监测频次每5年监测1次。

③监测机构、人员

建设单位应定期委托检测公司土壤跟踪监测事宜。监测人员应具备相关监测知识和技能，持证上岗。

④监测数据管理

监测结果应按项目有关规定及时建立档案，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

- 8.2.8风险防范措施与建议

本项目风险防范措施参照本报告7.4章节。

# 9达标排放与总量控制

9.1达标排放

- 9.1.1废气排放量

根据工程分析可知，本项目营运期排放的废气主要包括有组织排放废气和无组织排放废气，具体如下所述：

- （1）有组织排放废气

- ①1#猪舍、2#猪舍生物质燃烧废气

本项目1#猪舍、2#猪舍的生物质燃烧量及其配套的环保措施一致，因此其污染源的产排情况也一致。

- 根据工程分析内容，1#猪舍、2#猪舍新增的4台热风炉采用生物质颗粒为燃料，其燃烧废气中的颗粒物的排放量为0.014t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为1.667mg/m3；二氧化硫的排放量为0.49t/a，排放速率为0.68kg/h，排放浓度为56.67mg/m3；氮氧化物的排放量为0.41t/a，排放速率为0.57kg/h，排放浓度为47.6mg/m3；生物质燃烧废气采取“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后通过30m排气筒（DA001、DA002）排放，各污染物的排放浓度均符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）排放限值。

②1#洗车烘干房、2#洗车烘干房生物质燃烧废气

本项目1#洗车烘干房、2#洗车烘干房的生物质燃烧量及其配套的环保措施一致，因此其污染源的产排情况也一致。

- 根据工程分析内容，1#洗车烘干房、2#洗车烘干房新增的2台热风炉采用生物质颗粒为燃料，其燃烧废气中的颗粒物的排放量为0.033t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为1.875mg/m3；二氧化硫的排放量为1.12t/a，排放速率为0.38kg/h，排放浓度为63.75mg/m3；氮氧化物的排放量为0.94t/a，排放速率为0.32kg/h，排放浓度为53.55mg/m3；生物质燃烧废气采取“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后通过15m排气筒（DA003、DA004）排放，各污染物的排放浓度均符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）排放限值。

③1#猪舍无害化处理、2#猪舍无害化处理生物质燃烧废气

本项目1#猪舍无害化处理、2#猪舍无害化处理的生物质燃烧量及其配套的环保措施一致，因此其污染源的产排情况也一致。

- 根据工程分析内容，1#猪舍无害化处理、2#猪舍无害化处理新增的2台导热油炉采用生物质颗粒为燃料，其燃烧废气中的颗粒物的排放量为0.03t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为1.875mg/m3；二氧化硫的排放量为1.03t/a，排放速率为0.38kg/h，排放浓度为63.75mg/m3；氮氧化物的排放量为0.86t/a，排放速率为0.32kg/h，排放浓度为53.55mg/m3；生物质燃烧废气采取“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后通过30m排气筒（DA005、DA006）排放，各污染物的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值。

（2）无组织排放废气

①1#猪舍臭气

根据工程分析内容，1#猪舍及其本栋一层的无害化处理车间、堆肥车间产生的臭气经生物除臭系统处理后，通过风楼排放；通过采取科学喂养、干清粪、猪舍消毒、喷洒除臭剂、舍外绿化、生物除臭系统等环保措施后，臭气的去除效率约为90%。因此，氨的排放量为0.2346t/a，排放速率为0.0268kg/h；硫化氢的排放量为0.0176t/a，排放速率为0.0020kg/h。

②2#猪舍臭气

2#猪舍无组织臭气的产排情况与1#猪舍一致。

根据工程分析内容，2#猪舍及其本栋一层的无害化处理车间、堆肥车间产生的臭气经生物除臭系统处理后，通过风楼排放；通过采取科学喂养、干清粪、猪舍消毒、喷洒除臭剂、舍外绿化、生物除臭系统等环保措施后，臭气的去除效率约为90%。因此，氨的排放量为0.2346t/a，排放速率为0.0268kg/h；硫化氢的排放量为0.0176t/a，排放速率为0.0020kg/h。

③废水处理站臭气

根据工程分析内容，废水处理站产生的臭气主要为固液分离、缺氧池、调节池等为主，建设单位拟对废水处理站内敞开池体采用密封系统进行封盖，防止臭气外逸；同时加强厂区绿化，定期喷洒除臭剂等，臭气的去除效率约为70%。因此，氨的排放量为0.1335t/a，排放速率为0.0152kg/h；硫化氢的排放量为0.0052t/a，排放速率为0.0006kg/h。

（3）食堂油烟

建设单位采用高效油烟净化装置，净化效率按75%计，经处理后油烟排放量为3.75 kg/a，油烟排放浓度约为0.625 mg/m3，油烟排放量较少，且排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）浓度限值要求。

- 9.1.2废水排放量

本项目生产废水主要包括养殖废水和员工生活污水，养殖废水包括猪尿液、猪舍冲洗废水、设备冲洗废水、洗车废水。

根据工程分析内容，项目养殖废水的产生量为72663.91 m3/a，进入厂区废水处理站处理。经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不排放到外环境，对附近地表水水体水质不会造成影响。

项目生活污水产生量为1314m3/a，经隔油池+化粪池预处理后，进入厂区废水处理站。

- 9.1.3噪声

本项目营运期噪声主要来源于圈舍排风扇、废水处理站及无害化处理车间、堆肥车间运行时产生的机械噪声，以及猪只叫声。群居猪特别是猪仔经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，一般噪声在70～85dB(A)左右，其他设备噪声源强为85～95 dB(A)，项目设备均选用低噪声设备，均设置于室内，隔声量保守取25dB(A)。

根据预测结果，仅考虑建筑物及距离、绿化衰减情况下，项目运营期猪舍、各设备运行噪声到达各厂界的昼间和夜间贡献值均满足环境噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；冷水井居民点、吴家里居民点、舒家大屋居民点以及张家里居民点的昼间和夜间噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

- 9.1.4固体废物

根据工程分析内容，项目固体废物的产生及处置情况如下：

（1）生活垃圾

项目区内设置一定数量分类垃圾箱，经分类收集后委托当地环卫部门处置。

（2）猪粪及固液分离粪渣

项目属于干清粪工艺，干清粪后的猪粪经收集后，转运至堆肥车间进行发酵制成有机肥半成品。废水处理站固液分离机产生的粪渣经集中收集后，转运至堆肥车间进行有机肥生产半成品。

（3）污泥

项目废水处理站产生的污泥，经叠螺脱水机脱水至80%后，进入堆肥车间与猪粪一同好氧发酵生产有机肥半成品。

（4）生物质燃烧灰渣

生物质燃料经燃烧后产生的灰渣，俗称草木灰，含有丰富的钾、镁、磷和钙等营养元素，是一种优质的有机肥料，进入堆肥车间与猪粪一同好氧发酵生产有机肥半成品。

- 布袋除尘器收集粉尘

布袋除尘器收集粉尘经收集后进入堆肥车间与猪粪一同好氧发酵生产有机肥半成品。

（6）母猪分娩胎盘等废弃物、病死猪只

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。对于本项目产生的病死猪和母猪分娩产生的分娩废物，日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期如：发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此造成汨罗市病死畜禽无害化处理中心无法正常运转，则由厂区启动应急预案，由厂区自建的无害化处理设施处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。项目干湿分离后的猪粪以及废水处理站产生的污泥，运至堆肥车间生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理，不会造成不良影响。

（6）危险废物

项目产生的防疫废物和废消毒剂包装物均属于医疗废物。根据《医院废物管理办法》并按照类别分置于防渗漏、防穿透的专用包装物或密闭容器内。医疗废弃物的暂时存放间的运行和管理应满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相应要求，经收集后交由有医疗废物处理资质单位进行处理。

各类固体废物均能得到妥善处理，可有效控制其二次污染，做到安全处置或综合利用。

9.2总量控制

- 9.2.1总量控制因子

根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷七类污染物。

根据本项目工程分析可知，本项目总量控制因子如下：

废水：本项目养殖废水进入厂内自建废水处理站处理；生活污水经隔油池+化粪池预处理后，进入厂区废水处理站。废水处理站出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准后，通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。因此，不需向当地生态环境局申请总量。

废气：项目原环评洗车烘干工序采用液化石油气为燃料，猪舍和无害化处理系统均采用电能，本次变动后猪舍和洗车烘干房增加热风炉进行供热，无害化处理系统增加导热油炉进行供热，均采用生物质燃料，本次变动前液化气燃烧废气中SO2、NOx排放量分别为0.008t/a，0.076t/a，变动后生物质燃烧废气中SO2、NOx排放量分别为5.28t/a，4.42t/a，其中SO2排放量增加了5.272t/a，NOx排放量增加了4.344t/a，综上，企业总量控制指标为：SO2 5.28t/a、NOx 4.42t/a。

- 9.2.2总量控制指标

本项目各类污染物总量控制指标详见下表。

表9.2-1  项目污染物总量控制建议指标（单位：t/a）

| 污染物 |  | 项目变动前排放量 | 项目变动后排放量 | 变化情况 | 项目总量控制指标 | 需向当地生态环境部门申请的总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | SO2 | 0.008 | 5.28 | +5.272 | 5.28 | 5.3 |
|  | NOx | 0.076 | 4.42 | +4.344 | 4.42 | 4.5 |

# 10环境管理与监测计划

10.1环境管理

- 10.1.1基本任务

对于项目来说，环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

- 10.1.2施工期环境管理

为了做好建设过程中的环境保护工作，减轻建设过程中产生的污染物对环境的影响程度，项目在施工期，建设施工单位应高度重视环境保护工作，并成立专门机构进行环境保护管理工作。

（1）施工期的环境监测

本项目施工期的环境监测主要包括：大气扬尘、噪声、废气。环境监测的实施可委托有关环境监测单位进行。

（2）施工单位环境保护管理机构

建设施工单位应设立内部环境保护管理机构（施工单位主要负责人及专业技术人员组成），专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，保证施工期环保设施的正常运行，各项环境保护措施的落实。

（3）建设施工单位环境保护管理机构（或环境保护责任人）的职能如下：

①保持与生态环境主管机构的密切联系，及时向生态环境主管机构反映与项目施工有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取生态环境主管机构的批示意见；

②及时向单位负责人汇报与本项目施工有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议；

③按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实；

④施工单位应按照工程合同的要求和国家、地方政府制订的各项法律法规组织施工，并做到文明施工、保护环境。

（4）施工期的环境监理要求

施工期的环境监理要求见下表。

表10.1-1   施工期环境监理要求

| 序号 | 施工期监理要点 | 监理要求 | 要求落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬尘 | ①原材料运输、堆放要遮盖。及时清理弃渣料，不能及时清运的应覆盖。 ②工地及进出口设置洗车平台，定期洒水抑尘，并清扫。 ③施工道路硬化。 ④运输车辆在运输砂石、水泥等粉尘较多的建筑材料及建筑垃圾时应用帆布遮盖，并设置车厢挡板。 | 严格按照监理要求执行 |
| 2 | 施工废水 | ①在施工场地设临时化粪池，生活污水经隔油池和化粪池处理后，用于周边农耕地施肥，严禁直接排入附近地表水体。 ②建筑废水应设临时沉沙池将污水沉淀后，回用于建筑和道路洒水。 ③避免在雨季进行基础开挖施工。 | 严格按照监理要求执行 |
| 3 | 施工噪声 | ①选用低噪声施工设备，挖掘机、推土机等设备，要求采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级，严格操作规程，降低人为噪声。 ②合理布置施工设备，避免局部噪声级过高。 ③施工时间按本地居民作息时间确定，高噪音设备避免午、夜间作业。 | 严格按照监理要求执行 |
| 4 | 施工固废 | ①施工建筑垃圾和施工期的弃土废渣不能随意乱排，要做到集中分类暂存，及时清运，做到日产日清。 ②施工期的生活垃圾集中收集，做到日产日清。 | 严格按照监理要求执行 |
| 5 | 生态环境影响 | ①施工期间水土流失问题、物料堆场及主体工程开挖、弃渣及弃渣堆放应符合环境管理规范的要求。 ②施工工地设置截排水系统；表土弃渣等进行覆盖。 ③施工期结束后进行地面植被恢复。 ④未越界施工，未扰动周边生态保护红线内林木和土地。 | 严格按照监理要求执行 |

- 10.1.3营运期环境管理

本项目在运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容。

①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位；

②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明；

③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据；

④建立环境保护信息反馈，接受公众监督；

⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏；

⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。

10.2环境监测

- 10.2.1施工期环境监测

（1）监测目的

监督检查施工过程中产生的扬尘、噪声、废水、车辆运输等引起的环境问题，以便及时进行处理。

（2）监测时段与点位

包括整个施工全过程，重点考虑特殊气象条件的施工日。监测点位为施工涉及到的所有场地，重点监测施工场地。

（3）监测项目

大气环境监测因子为TSP；噪声环境监测因子位LeqdB(A)。

（4）监测方式

施工期的环境监测工作具有监测资质的单位进行。

- 10.2.2营运期环境监测

（1）监测计划

根据项目排污特点及该场区实际情况，建设单位应建立健全各项监测制度并保证其实施。参考《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）中推荐的监测频次指定本项目的日常监测方案，建设单位可委托有资质单位进行监测。本项目的监测项目、点位、频率及监测因子详见下表。

表10.2-1   营运期环境监测计划

| 环境要素 |  | 监测位置 | 监测项目 | 频次 | 技术规范/自行监测指南 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 生物质燃烧废气排放口DA001、DA002、DA003、DA004 | 颗粒物、SO2、NOx | 每年1次 | 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020） | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号） |
|  |  | 生物质燃烧废气排放口DA005、DA006 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度、汞及其化合物 | 每月1次 | 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017） | 《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  | 厂界 | 颗粒物 | 每季1次 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级标准及无组织排放 监控浓度限值 |
|  |  | 厂界外四周10m范围内设无组织监控点，上风向1个，下风向3个 | H2S、NH3 | 半年1次 | 《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建厂界二级标准限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求 |
|  | 噪声 | 厂区四周，厂界外1m处、冷水井居民点、吴家里居民点、舒家大屋居民点、张家里居民点 | 昼间、夜间噪声 | 每季度1次 | 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 |
|  | 废水 | 废水处理站出口 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮、蛔虫卵、粪大肠菌群数 | 每季度1次 | 《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022） | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准； |
| 环境质量监测 | 地下水 | 地下水监测井（共设1个监测井，废水处理站南侧设置1个污染监测井） | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、铜、锌、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数 | 每年枯水期1次 | 《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类 |
|  | 土壤 | 项目消纳地（消纳地农灌区1个点位） | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 每5年监测一次 | 《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252-2022） | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

（2）环境监测机构

建设单位可委托具有监测资质的单位进行监测，所有监测方法与分析方法采用现行国家或行业的有关标准或规范进行，对所监测的数据应连同污染防治措施落实和运行情况编制年度环境质量报告。

（3）监测数据分析与处理

①在监测过程中，如发现某些参数有超标异常情况，应分析原因并报告管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制的措施；

②建立合理可行的监测质量保证措施，保证监测数据客观、公正、准确、可靠，不受行政和其它因素的干预；

③定期（月、季、年）对监测数据进行综合分析，掌握废气、废水达标排放情况；

④建立监测资料档案。

10.3排污口管理

- 10.3.1排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关环保要求。

（1）废水排放口

本项目实行雨污分流制，养殖废水和生活污水经处理达标后，全部通过管道送至厂区核准红线占地范围内未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排，按照《污染源监测技术规范》在污水处理站出口设置采样点，设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

（2）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和按《固定源废监测技术规范》便于采样、监测的要求，在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200 kg/m2，采样孔距平台面为1.2~1.3 m。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯；若无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。项目共设6个废气排放口，分别为两栋猪舍热风炉产生的生物质燃烧废气（DA001、DA002）、两栋洗车烘干房热风炉产生的生物质燃烧废气排放口（DA003、DA004）、两栋猪舍配套无害化处理系统导热油炉产生的生物质燃烧废气（DA005、DA006）。

（3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物存储场

一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施；危险废物和严控废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。医疗废物为危险废物，应按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）相应要求进行暂存管理，其他危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行场内暂存管理，并设置危险废物警告标志。

（5）标志牌设置

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由岳阳市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保总局订购。企业排污口分布图由岳阳市环境监理部门统一绘制。一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，有毒、有害污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如果需要变更的必须报环境监理部门同意并办理变更手续。

环境保护图形标志的形状及颜色见表10.3-1，环境保护图形符号见表10.3-2。

表10.3-1环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表10.3-2环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

- 10.3.2排污口建档管理

（1）本项目应使用生态环境部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案，建档管理。

10.4排污许可

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，详见下表，确定本项目实施登记管理。

表10.3-3  固定污染源排污许可分类管理名录

| 序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、畜牧业03 |  |  |  |  |  |
| 1 | 牲畜饲养031、家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区（具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防渗条例》执行） | / | 无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区、设有污水排放口的规模以下的畜禽养殖场、养殖小区 | 登记管理 |

建设单位应自行或委托第三方专业机构及时填报并申请排污许可，建设内容、环保措施等有变动时，应及时申请变更排污许可。

  - 10.5污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表10.5-1。

表10.5-1  大气有组织污染物排放清单

| 类别 | 污染源名称 | 污染处置措施及设计参数 | 排气筒 | 主要参数 |  |  |  |  | 执行标准 |  |  | 排放源参数 |  |  | 年排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物 | 废气量 m3/h | 污染物排放情况 |  |  | 标准名称 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 高度 （m） | 直径 （m） | 温度 ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 1#猪舍热风炉燃烧废气 | 共设置6套“低氮燃烧装置+布袋除尘器”（另备用热风炉配套2台低氮燃烧装置），对颗粒物的处理效率保守取值按95%、对二氧化硫的处理效率取0%，对氮氧化物处理效率取30% | DA001 | NOx | 12000 | 47.6 | 0.57 | 0.41 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）排放限值 | 300 | / | 30 | 0.5 | 50 | 720 |
|  |  |  |  | SO2 |  | 56.67 | 0.68 | 0.49 |  | 200 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 1.667 | 0.02 | 0.014 |  | 30 | / |  |  |  |  |
|  | 2#猪舍热风炉燃烧废气 |  | DA002 | NOx | 12000 | 47.6 | 0.57 | 0.41 |  | 300 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO2 |  | 56.67 | 0.68 | 0.49 |  | 200 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 1.667 | 0.02 | 0.014 |  | 30 | / |  |  |  |  |
|  | 1#洗车烘干房热风炉燃烧废气 |  | DA003 | NOx | 6000 | 53.55 | 0.32 | 0.94 |  | 300 | / | 15 | 0.4 | 50 | 2920 |
|  |  |  |  | SO2 |  | 63.75 | 0.38 | 1.12 |  | 200 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 1.875 | 0.011 | 0.033 |  | 30 | / |  |  |  |  |
|  | 2#洗车烘干房热风炉燃烧废气 |  | DA004 | NOx | 6000 | 53.55 | 0.32 | 0.94 |  | 300 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO2 |  | 63.75 | 0.38 | 1.12 |  | 200 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 1.875 | 0.011 | 0.033 |  | 30 | / |  |  |  |  |
|  | 1#猪舍无害化处理导热油炉燃烧废气 |  | DA005 | NOx | 6000 | 53.55 | 0.32 | 0.86 | 《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014） | 200 | / | 30 | 0.4 | 50 | 2688 |
|  |  |  |  | SO2 |  | 63.75 | 0.38 | 1.03 |  | 200 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 1.875 | 0.011 | 0.03 |  | 30 | / |  |  |  |  |
|  | 2#猪舍无害化处理导热油炉燃烧废气 |  | DA006 | NOx | 6000 | 53.55 | 0.32 | 0.86 |  | 200 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO2 |  | 63.75 | 0.38 | 1.03 |  | 200 | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 1.875 | 0.011 | 0.03 |  | 30 | / |  |  |  |  |
|  | 食堂 | 油烟净化器+油烟专管楼顶排放 | 1个，DA007 | 油烟 | 4000 | 0.625 | 0.0026 | 0.00375 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 2 | / | 7.5 | / | 30 | 1460 |

表10.5-2大气无组织污染物排放清单

| 类别 | 污染源名称 | 污染处置措施及设计参数 | 污染物 | 污染物排放情况 |  | 企业边界排放标准 |  | 排放源参数 |  |  | 年排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 标准名称 | 浓度mg/m3 | 长（m） | 宽（m） | 高（m） |  |
| 废气 | 废水处理站 | 敞开池体加盖或覆膜、喷洒除臭剂，加强绿化，去除效率为70% | NH3 | 0.0152 | 0.1335 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准值 | 1.5 | 82 | 30 | 5 | 8760 |
|  |  |  | H2S | 0.0006 | 0.0052 |  | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 1#猪舍 | 科学喂养；干清粪；猪舍消毒；喷洒除臭剂；舍外绿化；生物除臭装置，去除效率为90% | NH3 | 0.0268 | 0.2346 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准值 | 1.5 | 90 | 50 | 27 | 8760 |
|  |  |  | H2S | 0.0020 | 0.0176 |  | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 2#猪舍 | 科学喂养；干清粪；猪舍消毒；喷洒除臭剂；舍外绿化；生物除臭装置，去除效率为90% | NH3 | 0.0268 | 0.2346 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准值 | 1.5 | 90 | 50 | 27 | 8760 |
|  |  |  | H2S | 0.0020 | 0.0176 |  | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | NH3 | 0.0685 | 0.6027 | / | 1.5 | / | / | / | / |
|  |  |  | H2S | 0.0045 | 0.0404 |  | 0.06 |  |  |  |  |

表10.5-3  废水污染物排放清单

| 类别 | 污染源名称 | 污染处置措施 | 废水量 m3/a | 污染物 | 污染物产生量 |  | 污染物排放量 |  | 执行标准 |  | 年排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a | 浓度mg/L | 排放量t/a | 标准名称 | 浓度mg/m3 |  |
| 废水 | 综合废水（生活污水、养殖废水） | 隔油+化粪池+固液分离+水解酸化+一级 A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒 | 73977.91 | COD | 4916.92 | 363.74 | 150 | 11.1 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准 | 150 | 8760 |
|  |  |  |  | BOD5 | 1967.3 | 145.54 | 60 | 4.44 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | SS | 1477.03 | 109.27 | 80 | 5.92 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 257.01 | 19.01 | 80 | 5.92 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 363.46 | 3.17 | 8 | 0.59 |  | 8.0 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 42.91 | 26.89 | / | / |  | / |  |

表10.5-4 固体废物排放清单

| 序号 | 名称 | 性质 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪及固液分离粪渣 | SW82 030-001-S82 | 19486.44 | 猪舍 | 收集后转运至堆肥车间，生产有机肥半成品 |
| 2 | 污泥(含水率80%) | SW07 135-001-S07 | 5.96 | 废水处理站 | 进入堆肥车间，生产有机肥半成品 |
| 3 | 分娩废物 | SW82 030-003-S82 | 36 | 母猪分娩 | 日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期经畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处理后，进入堆肥车间生产有机肥半成品 |
| 4 | 病死猪只 | SW82 030-002-S82 | 253.56 | 猪舍 |  |
| 5 | 生物质燃烧灰渣 | SW59 900-099-S59 | 76.25 | 猪舍、洗车烘干房 | 作为肥料用于当地农业生产 |
| 6 | 布袋除尘器收集粉尘 | SW59 900-099-S59 | 2.946 | 猪舍、洗车烘干房 |  |
| 7 | 生活垃圾 | / | 8.2 | 职工生活 | 交由当地环卫部门集中处置 |
| 8 | 防疫废物 | HW01 841-002-01 | 1.2 | 猪只防疫 | 交有医疗废物资质单位处置 |
| 9 | 废消毒剂包装物 | HW01 841-005-01 | 0.2 | 厂区消毒 |  |

10.6 建设项目竣工环境保护验收

- 10.6.1环境保护验收内容

建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测报告结论负责。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项目环保竣工验收由建设单位自行组织进行验收，企业加强项目环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目环境保护措施、竣工验收的主要内容、要求见下表。

表10.6-1  项目竣工验收一览表

| 污染类别 |  | 主要污染物 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#猪舍热风炉生物质燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | “低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后经一根30m高排气筒排放（DA001） | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号） |
|  | 2#猪舍热风炉生物质燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | “低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后经一根30m高排气筒排放（DA002） |  |
|  | 1#洗车烘干房热风炉生物质燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | “低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后经一根15m高排气筒排放（DA003） |  |
|  | 2#洗车烘干房热风炉生物质燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | “低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后经一根15m高排气筒排放（DA004） |  |
|  | 1#猪舍无害化处理导热油炉生物质燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | “低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后经一根30m高排气筒排放（DA005） | 《锅炉大气污染排放标准》 |
|  | 2#猪舍无害化处理导热油炉生物质燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | “低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后经一根30m高排气筒排放（DA006） |  |
|  | 无组织臭气（1#猪舍、2#猪舍、废水处理站） | NH3、H2S | 猪舍：科学喂养；干清粪；猪舍消毒；喷洒除臭剂；舍外绿化；生物除臭系统； 废水处理站：敞开池体加盖或覆膜、喷洒除臭剂，加强绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建厂界二级标准限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后排放 | 《饮食业油 烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）中的排 放限值 |
| 废水 | 生活污水 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮、蛔虫卵、粪大肠菌群数 | 隔油池、化粪池、废水输送管道、废水处理站（设计处理规模为600m3/d）、3个暂存池（10000m3×2、20000m3×1）、1座调节池（5000m3） | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）表1其他肥料标准三者的较严标准； |
|  | 养殖废水 |  |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 连续等效A声级 | 选用低噪设备、减振、隔声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)中2类标准 |
| 固废 | 猪粪及固液分离粪渣、污泥、生物质燃烧灰渣、布袋除尘器收集粉尘 | / | 送堆肥车间生产有机肥半成品 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），落实固废分区存放，进行分类处置，并按要求设置标识标签，建立台账。同时有机肥半成品执行《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019） |
|  | 病死猪只、分娩废物 | / | 日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期则由厂区自行组织处理。经厂区畜禽尸体处理机（无害化处理一体机）处理后，送至堆肥车间进行二次发酵，生产有机肥半成品 | 《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25 号，同时有机肥半成品执行《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019） |
|  | 防疫废物、废消毒剂包装物 | / | 设置医疗废物暂存间 | 执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。落实防渗、防腐等措施，分区存放，并按要求设置标识标签，建立台账。委托有资质单位处置，并严格执行转移联单制度和申报登记制度。 |
|  | 生活垃圾 | / | 厂区分类收集 | 交由环卫部门集中处置 |
| 土壤、地下水防护 |  | 重点防渗区：猪舍、洗车区、废水收集和处理系统、堆肥车间、病死猪处理车间、医疗废物暂存间 |  | 做好分区防渗，做好地下水和土壤的跟踪监测；定期进行监测 |
|  |  | 一般防渗区：一般固废暂存间、生活污水收集和处理系统 |  |  |
|  |  | 简单防渗区：办公生活区、消毒室、管理用房、道路 |  |  |
|  |  | 地下水监测井1个（场地下游）、土壤消纳地农灌区1个点位 |  |  |
| 配套消纳地灌溉 |  | 厂区外消纳地流转面491.9亩，厂区核准红线占地范围内未利用林地370亩，消纳地共计861.9亩 |  |  |
| 排污口规范化 |  | 各排气筒均设置采样口，安装环境图形标 |  | 符合环保要求 |
| 生态 |  | 厂区裸露地面全部实施绿化 |  | 符合环保要求 |

- 10.6.2建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序如下：

（1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告书及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。

（2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。

（3）验收调查（监测）报告编制完成后，建设单位应根据监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。

（4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。

验收组应由项目法人、设计单位、施工单位、环境监测单位、环境影响报告表编制单位、验收调查（监测）报告编制单位代表，以及不少于3名行业专家组成。

（5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。

（6）验收报告编制完成后的5个工作日，公开验收报告，公示期限不得少于20个工作日。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。

# 11环境经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该建设项目投入的环保投资所能收到的环保效果和经济实效，及可能收到的环境和社会效益，最大限度地控制污染，降低破坏环境的程度，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

根据有关的规定和标准，结合本项目的特点，本项目有关经济、社会和环境效益分析以资料分析为主，在详细了解本项目概况以及各环境污染物及其影响程度和范围的基础上，运用费用－效益分析方法进行定性或者定量分析。一般而言，项目的投资是可以得到的，也可以用货币表示，而造成的影响和带来的效益的估算则比较困难，因为社会效益和环境效益往往是抽象的，难以用货币表示。基于此，根据分析对象的不同采用定量和定性两种方法对本项目的环境、社会和经济损益进行分析和讨论。

11.1社会效益

（1）带动农村经济

畜牧业是衡量一个地区农业现代化程度的重要标志，也是发展农村经济的支柱产业。畜牧业的生产方式仍是以传统的千家万户分散养殖为主，生产效率和经济效益低下，离现代农业和社会主义新农村的建设目标还有不小的距离。本项目通过良种推广和技术示范，可建立一个常年存栏种母猪7200头的养殖企业，大幅增加项目所在区域畜牧业产值，推动当地农村经济的发展。

（2）增加政府财政收入

项目达产期可实现年销售税金附加，有利于增加政府财税收入。此外，通过项目的带动，一批上下游企业和专业户赢利能力增强，纳税能力也相应增强。

（3）促进就业

基地建成后，需要生产管理者和养猪工人，还可为周边农村农民部分解决就业问题。通过建立种猪产业化体系，可培育一大批养殖专业户，使之成为能够自食其力的个体劳动者，同时可造就一大批技术能手，使他们掌握一技之长，在社会上更容易找到就业岗位。

（4）项目建设从源头上保障了猪肉食品的质量

目前，食品安全已成为全社会广泛关注的焦点话题，消费者对动物产品的安全普遍存在疑虑。项目实施和推广的标准化健康养殖技术，将从猪场设计、饲料配制、饲养方式、疾病控制、废弃物处理等多方面综合预防和控制猪肉生产过程中的卫生安全因素。项目旨在从动物性食品安全的源头抓起，恢复消费者对猪肉食品的信心，推动养殖业的健康可持续发展以及餐桌上的“绿色革命”。

国家政策和畜牧业发展规划中明确指出，生猪、生产的发展要适应消费结构的变化，稳定数量，提高质量，扩大加工，提高效益。随着汨罗市经济快速发展和社会的进步，生猪产业化进程显著加快，传统农村养殖模式正逐步向标准化、规模化、产业化养殖模式发展。2019 年以来，市场对于优质种猪、生猪的需求也越来越迫切，项目建设正是迎合这一市场需求的需要。

11.2经济效益

- 11.2.1建设项目直接经济效益

本项目总资产投资32900万元，.项目建成达到稳定生产后，年出栏折合生猪9.36万头。按每头产值2000元以上计算，全年收入可达18720万元以上，按每头纯收益300元计算，可获利将近2808万元。

- 11.2.2建设项目间接经济效益

本项目生产在取得直接经济效益的同时，也带来了一系列的间接经济效益：

（1）建筑材料、水、电、燃料等的消耗为当地带来间接经济效益。

（2）生产设备及原辅材料的采购，将扩大市场需求，带动相关产业的快速发展，从而带来较大的间接经济效益。

11.3环境效益

- 11.3.1环保投资分析

依据《建设项目环境保护设计规定》中有关内容，环保设施划分的基本原则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。

项目原环评总投资为31900万元，其中环保投资900万元，占总投资的2.82%；本次变动后总投资为32900万元，其中环保投资1300万元，占总投资的3.95%。本项目环保投资主要针对污染防治措施的相应投资建设情况进行分析及估算，具体详见下表。

表11.3-1  环保投资一览表（单位：万元）

| 时段 | 污染源 |  | 变动前环保措施 | 变动前环保投资 | 变动后环保投资 | 变化内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水处理 |  | 施工废水：隔油池、沉淀池； 施工人员生活污水：化粪池 | 4 | 6 | 新增本次变动内容相应的施工期环保措施 |
|  | 扬尘控制 |  | 出入口冲洗设备、表土及渣土等覆盖设施、围档等 | 8 | 10 |  |
|  | 噪声控制 |  | 采用低噪声设备、优化噪声机械布局、控制施工时间、可拆卸性活动板隔声屏等 | 5 | 6 |  |
|  | 固废处理 |  | 垃圾收集及清运 | 1 | 2 |  |
|  | 水土流失 |  | 环场截排水系统、渣土覆盖、施工迹地生态恢复 | 20 | 22 |  |
|  | 小计 |  |  | 38 | 46 | / |
| 营运期 | 废水 | 生活污水 | ①雨污分流、污污分流；生活污水隔油池、化粪池；废水处理系统（固液分离+水解酸化+一级A/O+二级A/O+物化沉淀+臭氧消毒）、暂存池（2×10000m3、1×20000m3）、调节池（1×5000m3）； ②尾水消纳工程：DN100，PE100材质，压力等级1.0Mpa，埋地敷设；DN150，PE100材质，压力等级1.6Mpa，埋地敷设。 | 400 | 500 | 新增1个暂存池（1×20000m3） |
|  |  | 养殖废水 |  |  |  |  |
|  | 废气治理 | 2栋猪舍臭气（包括堆肥车间、无害化处理车间） | 饲料中加入EM菌，猪舍喷洒生物除臭剂、2套猪舍生物除臭系统、2座风楼 | 150 | 150 | 无变化 |
|  |  | 废水处理站恶臭 | 污水处理设施加盖或覆膜、喷洒除臭剂 | 20 | 20 | 无变化 |
|  |  | 生物质燃烧废气 | 6套“低氮燃烧装置+布袋除尘器”处理后通过排气筒排放，另备用热风炉配套2台低氮燃烧装置 | 0 | 250 | 新增 |
|  |  | 食堂 | 油烟净化装置 | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 噪声防治 |  | 隔声、加强厂区绿化 | 5 | 8 | 新增本次变动内容相应的环保措施 |
|  | 固废处理 |  | 医疗废物暂存间及危废委托处置、病死猪无害化处理 | 60 | 65 |  |
|  | 生态保护 |  | 厂区绿化 | 60 | 60 |  |
|  | 地下水分区防渗 |  | 重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区 | 100 | 150 |  |
|  | 环境管理与监测 |  | 污水设施运行及其他管理、监测费用 | 36 | 50 |  |
|  | 小计 |  |  | 862 | 1253 |  |
| 合计 |  |  |  | 900 | 1300 |  |

- 11.3.2环境保护效益分析

本项目对厂区产生的废水经过无害化处理后用于周边农田和厂区核准红线范围内未利用林地消纳；日常情况下，项目产生的病死猪送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期如：发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此造成汨罗市病死畜禽无害化处理中心无法正常运转，则由厂区启动应急预案，厂区自建的无害化处理设施处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。项目干湿分离后的猪粪以及废水处理站产生的污泥，运至堆肥车间生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。生产过程中产生的废物尽量做到资源回用，从而减少对环境的排放，以保证对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”污染控制原则，达到保护环境的目的。通过治理措施，该项目废水经处理达标后用于周边，固废可以实现全部资源化利用并做到零排放，厂界噪声达标。上述措施实施产生的环境效益较明显。

11.4小结

本项目是以经济效益为前提，以环境效益为基础建设的。通过本项目的建设，可带动地方经济发展。本项目建设与运营期间对区域环境造成了一定的影响，但在项目各项环保措施落实到位并正常稳定运行的前提下，可确保项目生产过程中产生的各种污染物稳定达标排放，各类固体废物得到安全处置，项目运营过程中对区域环境的影响较轻，在环境可承受范围内。

# 12结论与建议

12.1结论

- 12.1.1项目概况

项目名称：湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目重大变动

建设单位：湖南悦烨生态农业科技有限公司

建设地点：岳阳市汨罗市罗江镇群英村、嵩山村，厂区中心地理坐标为：经度113.2160779°、纬度28.8203818°

建设性质：新建（重新报批）

行业类别：A0313猪的饲养

项目占地规模：厂区核准红线占地32.4552公顷（折合约486.83亩），厂区外流转消纳地面积为32.79公顷（折合约491.9亩）。

- 12.1.2区域环境质量状况

（1）环境空气质量现状

①达标判定

2023年汨罗市评价因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年平均浓度及相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准限值要求。因此，2023年汨罗市为环境空气质量达标区。

②空气质量监测

各监测点位环境空气中TSP满足《《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准；NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。因此，项目所在区域环境质量良好。

（2）地表水环境质量现状

兰家洞南干渠各监测断面（W1和W2）的各监测因子均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水作标准；枫树港和罗江各监测断面的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。

（3）地下水环境现状

监测点位U1、U2和U3各监测因子的监测浓度值均《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值。项目所在区域地下水环境质量良好。

（4）声环境现状

由监测结果可知：各监测点位的声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量良好。

（5）土壤环境现状

T1~T3土壤监测点位的各监测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。因此，本项目所在区域的土壤本地环境状况良好。

- 12.1.3环境影响分析

（1）环境空气影响分析

根据估算模式预测结果，项目营运期在正常生产工况下，生物质燃烧废气各污染物的最大落地浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。各污染源正常工况有组织排放对周边环境的影响较小。

项目营运期2栋猪舍无组织排放的臭气和废水处理站无组织排放的臭气，其各污染物的最大落地浓度均未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。项目无组织排放对周边环境的影响较小。

根据估算模式计算结果可知，本项目各废气污染源的最大占标率为Pmax 9.66%，其贡献值＜10%，厂界外各大气污染物短期贡献浓度均能满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

综合考虑本项目卫生防护距离计算结果、周边居民分布情况及《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）相关要求，本次变动后卫生防护距离维持与原环评一致，取值200m，为卫生防护距离为2栋猪舍、废水处理站边界外200m。

（2）地表水环境影响分析

本项目为水污染影响型建设项目，项目养殖废水进入废水处理站；项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后，进入厂区废水处理站；各废水经处理后全部通过管道送至厂区核准红线占地范围未利用林地和周边农田灌溉消纳，不外排。因此，本项目地表水环境评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。项目不涉及废水排放和废水排放口，仅分析项目废水处理后全部用于周边农田消纳的可行性分析。

（3）声环境影响分析

本项目营运期噪声主要来源于圈舍排风扇、废水处理站及无害化处理车间、堆肥车间运行时产生的机械噪声，以及猪只叫声。群居猪特别是猪仔经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，一般噪声在70～85dB(A)左右，其他设备噪声源强为85～95 dB(A)，项目设备均选用低噪声设备，均设置于室内，隔声量保守取25dB(A)。

根据上表预测结果，仅考虑建筑物及距离衰减情况下，项目运营期设备运行噪声到达各厂界的昼间和夜间贡献均满足环境噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；敏感点噪声叠加值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（4）地下水环境影响分析

本项目属于养殖行业，地下水环境的保护应以地面、贮池等主动性措施为主要保护手段，使污染源的渗漏达到最小程度。经采取分区防渗的治理措施处理后，可防止养殖废水渗入地下水，废水基本不会通过渗漏进入地下水污染地下水水质，也不会改变地下水水位及流场。综合分析，本项目的建设，在做好环保要求的措施后，对地下水环境影响较小。

（5）固体废物环境影响分析

项目产生的病死猪日常情况送汨罗市病死畜禽无害化处理中心处理；特殊时期如：发生动物疫情而产生的病死动物产生较多、自然灾害而造成电力水利交通故障、汨罗市无害化处理中心设备故障等因素，由此造成汨罗市病死畜禽无害化处理中心无法正常运转，则由厂区启动应急预案，由厂区自建的无害化处理设施处理。项目病死猪无害化处理过程中产生的肉骨粉，考虑其油脂含量较高，需加入脂肪降解菌进入堆肥车间进行二次发酵，之后作为有机肥半成品外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。项目干湿分离后的猪粪、生物质燃烧灰渣、布袋除尘器粉尘以及废水处理站产生的污泥，运至堆肥车间生产有机肥半成品，之后外售当地有机肥生产厂家进一步加工处理。本项目产生的危险废物均属于医疗废物。项目防疫、消毒过程中会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶、针头等医疗废物，厂区内应临时贮存在医疗废物暂存间，定期交由有相关医疗废物处置资质的单位处理。项目产生的各种固体废物均得到有效合理处置，各种处置措施均有效可行，减少对环境产生不良影响。

- （6）土壤环境影响分析

- ①地面漫流

- 本项目采用机械干清粪工艺，即产即清，猪舍2-8层的粪污可直接进入堆肥车间的干湿分离机进行固液分离，1层的粪污通过泵送至干湿分离机，生产有机肥半成品；因此，项目产生的猪粪一般不会受到暴雨冲刷形成漫流。

- 同时建设单位通过对项目厂区建设环场截排水沟，厂内各建筑物均设置厂棚，并采取雨污分流，废水处理设施进行加盖或覆膜处理，基本不会发生雨水对集粪设施、粪污处理设施进行冲刷的情况；此外，建设单位在废水处理站南侧设置1座5000m3的调节池，可及时对事故废水收集，避免养殖废水未经收集造成地面漫流。

- 在落实以上防控措施的前提下，本项目地面漫游基本不会对区域土壤产生明显影响。

- ②垂直入渗

- 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对猪舍、医疗废物暂存间地面及各构筑物（洗车区、废水处理站、堆肥车间、无害化处理车间）地面及侧面按重点防渗区采取防渗措施，采取基础防渗地面，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯材料(K≤10-10cm/s)，防渗基础上进行地面硬化，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化；其它路面和地面按一般防渗区采取防渗措施。采取以下防渗措施：地面（池底）等效粘土层厚度要≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。

- 在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

- 12.1.4环境风险评价

- 在采取必要的风险防范措施下，可以得到有效预防。当出现事故时，根据风险事故应急预案及应急处置，事故影响可以得到有效减缓，对周围环境影响较小。

- 12.1.5公众参与、环保投资

- （1）公众参与

- 建设单位在委托我公司承担本项目的环境影响评价工作后7天内，于2024年7月16日在全国建设项目环境信息公示平台上进行了第一次公示，于2024年7月20日在项目所在区域进行了1次现场张贴公示；2024年8月27日本公司对《湖南悦烨生态农业科技有限公司原种繁育基地项目重大变动环境影响评价征求意见稿》进行了公示，采取了网络公示、报纸公示、现场粘贴公示等形式,公示期间未收到群众和社会各界对本项目的相关意见。

- 虽未收到任何反馈意见，建设单位在项目建设运营过程中仍会严格落实各项环保措施，确保本项目建设运营过程中废气、废水、噪声达标排放，固体废物妥善处置，并加强日常监管与维护，避免技术故障及管理不善等问题，杜绝污染事故的发生，以降低本项目建设运营对周围环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、生态环境的影响，争取公众持久的支持。

- （2）环保投资

- 本项目总投资为32900万元，其中环保投资1300万元，占总投资的3.95%。

- 12.1.6总量控制

- 本项目总量控制指标为SO2、NOx，其排放量分别为5.28t/a，4.42t/a，总量指标由排污权交易获取。

- 12.1.7综合评价结论

- 本项目符合国家产业政策，选址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽规模养殖污染防治条例》等选址要求，项目选址不属于汨罗市划定的禁养区、限养区且无基本农田，符合三线一单的要求。本项目实施后，社会效益明显，经济效益良好，建设项目所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，污染物能达标排放。预测结果表明，项目运营对区域环境影响较小。本评价认为，建设单位必须严格按照本报告提出的相关要求组织实施，对项目产生的污染物进行治理，减少三废污染物的产生量和排放量，严格执行“三同时”，重点做好大气污染防治工作，并切实采取本报告提出的各项污染防治措施、事故应急预案与环境风险防范措施。在此基础上，从环境保护角度分析，本项目从环保角度而言是可行的。

12.2建议

- （1）施工期加强环境保护工作，保持施工场地清洁，并进行洒水抑尘；在运营期应加强管理，保证各种机械设备正常运行。

- （2）健全环保管理机构，加强企业环境管理，配备人员，建立完善的各项规章制度，制定环保管理制度和责任制。对员工加强教育，文明的组织生产，科学的安装设备，提高环保意识。

- （3）必须搞好舍内卫生，发现有猪只病死或其它意外致死的，要及时清理消毒，妥善处理病死猪，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。强化无害化处理整个流程管理，认真遵守法律法规和文件规定，项目日常产出的病死猪交由汨罗市无害化处理中心处理，厂区自建的自行处理设施只作为应急设施，仅处理特殊时期或情况下产出的病死猪，同时应急设施不对外开放。

- （4）与汨罗市病死畜禽无害化处理中心签订无害化处理协议，制订科学的收集、储存、运送方案，达到及时安全有效的要求。

- （5）建立健全猪场的无害化处理工作机制，加强管理，强化监测，确保生物安全、环保安全和生产安全。

- （6）项目设置200m卫生防护距离，建议规划部门要严格控制本项目大气防护距离内规划用地，当地政府规划部门在划定的卫生防护距离范围内不得建设和规划居住点、学校、医院等环境敏感点。